- Карт спортивный, в сборе класс «Супер Мини»

для детей 8-13 лет, омологированный РАФ

Шасси CRG-ZANARDI или эквивалент

Диаметр трубы 28
Колесная база 950
Задняя ширина 560 
Передняя ширина 615 
Полная длинна 1285
Диаметр оси 30
Тормозная система: гидравлическая VEN MINI 
Тормозной диск: стальной, плавающий
Топливный бак 3 л 
Руль DIESIS или эквивалент
Задние ступицы алюминивые
Сидение RESIN или эквивалент
Диски 115/140 
Моторама алюминивая

Кузов карта состоит:

- Боковые короба 2шт

- Передний короб 1шт

- Задний бампер 1 шт

- Номерная пластина 1 шт

двигатель Parilla 60 или эквивалент

Рабочий объём цилиндра 59,00 см3

Диаметр цилиндра             41,80 mm

Макс. Расчётный диаметр цилиндра 42,10 mm

Ход поршня 43 mm

Система охлаждения воздушная

Система впуска поршневой клапан

Количество карбюраторов 1 Dell’Orto PHBG18 BS

Количество цилиндров 1

Зажигание Selettra двухполюсное

Диаметр подшипника нижней головки шатуна 18*24*15

Диаметр шарикоподшипника коленчатого вала 20*47*14

Диаметр подшипника верхней головки шатуна 12*16*16

Межосевое расстояние шатуна 88 mm

Свеча зажигания NGK – 9

Бензонасос вакуумный Dell’Orto

Электростартер 12 вольт + аккумулятор

шины Bridgestone YJL или эквивалент

цепь DID 114 звеньев или эквивалент

звезда DID 75 зубьев или эквивалент

2.     Карт спортивный, в сборе класс «Rotax-125».

для детей 12-16 лет, омологированный РАФ

Шасси CRG

Диаметр трубы 32
Колесная база 1010
Задняя ширина 600

Передняя ширина 650 
Полная длинна 1820
Диаметр оси 50
Тормозная система: гидравлическая
Тормозной диск: стальной, плавающий
Топливный бак не менее 5 литров 
Руль DIESIS или эквивалент
Задние ступицы алюминивые
Сидение RESIN или эквивалент
Диски 115/140 
Моторама алюминивая

Кузов карта состоит:

- Боковые короба 2шт

- Передний короб 1шт

- Задний бампер 1 шт

- Номерная пластина 1 шт

двигатель Rotax – 125(Пломба обязательна).

КАТЕГОРИЯ: Гоночно-любительский двигатель.
ОПИСАНИЕ: Rotax-одноцилиндровый, 2-х тактный, встроенный термостат, клапанный впуск, масло добавляется в топливо, электронное зажигание от аккумулятора, водяное охлаждение, встроенный водяной насос, электрический стартер, сухое центробежное сцепление, черная головка блока, табличка с номером агрегата.
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА: 54.00 мм.
ХОД: 54.5 мм.
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 124.8 см3.
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 21.5 Л/С при 8500 об/мин (15 кВт).
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 17 Нм при 8750 об/мин.
МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ: 13500 об/мин.
СЦЕПЛЕНИЕ: сухое центробежное. Рабочие обороты порядка 4000 об/мин.
ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВПУСКА: глушитель со встроенным воздушным фильтром.
ВЕС: 12 кг(без аксессуаров).
СМАЗКА: масло добавляется в топливо в количестве 3%.
НАБОР АКСЕССУАРОВ: карбюратор, топливный насос, система выхлопа, радиатор, шланги, аккумулятор, держатель аккумулятора, зарядное устройство.

шины MOJO или эквивалент

цепь DID 114 звеньев или эквивалент

звезда DID 75 зубьев или эквивалент