Приложение № 1

к извещению № 3 от 26.02.2009 г.

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку вазонов бетонных |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единицы измерения. | Кол-во |
| Вазон бетонный (ГОСТ 17608-91) |  | Шт. | 30 |
| Размеры вазонов не менее (длина х ширина х высота), количество |  | мм | 700х700х500 – 10 штук 1000х1000х490 – 20 штук |
| Форма вазонов |  | Круглая чаша на подставке |  |
| Технические условия |  | ТУ 5746-003-48417525-01 |  |
| Место поставки вазонов бетонных |  | Россия, 614032, г. Пермь, Кировский район, улица М.Рыбалко, 106 (городок аттракционов МУК «Парк культуры и отдыха»). |  |
| Технические требования |  |  |  |
| Класс бетона по прочности |  | В 22,5 - В30 |  |
| Отпускная прочность бетона, % |  | 100 |  |
| Марка бетона по морозостойкости |  | Не ниже F200 |  |
| Водопоглощение |  | Не более 4,0% |  |
| Поверхность |  | Не ниже А6 |  |
| Гарантия |  | Не менее 60 месяцев |  |