Приложение № 1

к  муниципальному контракту

от__________________2009г. № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень работ по содержанию и техническому обслуживанию нежилого помещения

по адресу г. Пермь, ул.Закамская, 26

| п/п | Наименование объекта проведения работ | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты (ленточные свайные) | Визуальный осмотр фундамента, ростверка, восстановление окрасочного слоя цоколя. Проверка состояния продухов в цоколе здания (заделка и открытие) |
| 2. | Стены и фасады | Визуальный осмотр стен, частичное восстановление окрасочного слоя, мелкий ремонт откосов. Восстановление облицовки дверей, окон |
| 3. | Перекрытия | Визуальный осмотр, перекопка засыпки, проверка степени коррозии стальных балок, степени разрушения деревянных балок, степени разрушения перекрытии и отдельных элементов |
| 4. | Крыши | Визуальный осмотр технического состояния стропильной системы. Ремонт приборов на слуховых окнах и жалюзи. Промазывание свищей и гребней суриковой замазкой, крепление шифера. Очистка крыши и чердака от мусора, с последующим вывозом мусора. Мелкий ремонт борова и изоляции. Прочистка водостока, укрепление труб, колен и воронок. Укрепление ходовых мостиков. Закрытие на замок выходов на крыши. Перекопка пароизоляционного слоя. Очистка крыши от наледи и снега |
| 5. | Оконные и дверные заполнения в подъездах технических помещениях подвалах и других общедомовых вспомогательных помещениях | Мелкий ремонт дверных и оконных переплетов. Ремонт приборов (ручки, шпингалеты и т.п.). Утепление оконных и дверных проемов. Замена разбитых стекол |
| б. | Подъезды, лестничные марши, балконы, крыльца, зонты-козырьки | Визуальный осмотр технического состояния лестничных маршей. Укрепление ступеней лестничного марша. Крепление ограждений (перил) лестничного марша. Оценка технического состояния крепления закладных деталей выступающих элементов здания. Ремонт, устройство металлических решеток на слуховых окнах |
| 7. | Полы в подъездах, технических помещениях подвалах и других общедомовых вспомогательных помещениях | Периодическая проверка технического состояния полов. Поддержание в подпольях и технических помещениях температурно-влажностного режима согласно установленным требованиям |
| 8. | Внутренняя система центрального отопления и горячего водоснабжения | Ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке. Укрепление трубопроводов и приборов. Промывка и опрессовка системы и отдельных приборов. Восстановление разрушенной изоляции. Регулировка, наладка приборов. Уплотнение мест соединений на трубопроводах общего назначения. Устранение аварий на магистральном трубопроводе, стояках |
| 9. | Внутренняя система холодного водоснабжения, канализации | Ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке. Гидравлические испытания трубопроводов. Мелкий ремонт разрушенной изоляции. Прочистка внутренних канализационных трубопроводов, в т.ч. выпуска (2 раза в год). Устранение неплотностей в местах соединения трубопроводов общего назначения. Проверка канализационной вытяжки. Устранение аварий на магистральном трубопроводе, стояках |
| 10. | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства в подъездах технических помещениях подвалах и других общедомовых вспомогательных помещениях | Меры противопожарной безопасности. Ревизия электрической арматуры в этажных щитках, вводно-распределительных устройствах. Измерения сопротивления изоляции. Заземление. |
| 11. | Придомовая территория | Уборка придомовой территории. Уход за зелеными насаждениями. Зимняя уборка: подметание свежевыпавшего снега, подсыпка территории песком во время гололеда, очистка территории от наледи и льда. Летняя уборка: подметание, уборка покрытия и газонов от листьев, сучьев, мусора. Очистка урн от мусора. Вывоз ТБО. Вывоз снега с территории. |
| 12. | Места общего пользования, подвалы, технические подполья | Дератизация и дезинфекция по уничтожению грызунов и насекомых. |
| 13 | Содержание внутренних помещений | Проведение ежедневной влажной уборки помещений, сбор и вынос ТБО |
| 14. | Внутренняя система вентиляции | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Прочистка вентиляционных каналов, устранение завалов |