ИЗВЕЩЕНИЕ № 4 от «05» марта 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на строительство «контактного детского дворика» на территории МУК «Пермский зоопарк»

Муниципальное учреждение культуры «Пермский зоопарк»,

614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе,10

Тел./факс: 212-26-21, 210-30-52, электронная почта (e-mail): zoo@perm.raid.ru

ответственный исполнитель: Рудакова Ольга Александровна

по техническим вопросам: Кардашенко Юрий Игоревич, тел.218-13-33

предусматривает осуществить за счет  средств бюджета города Перми

Закупку следующих работ способом запроса котировок:

техническое задание:

- Валка деревьев с вывозом – 8 м.куб.

- Корчевка пней с вывозом – 29 шт.

- Вертикальная планировка грунта – 220 м 2.

- Вывозка грунта с погрузкой -28 м.куб.

- Вывозка железобетонных изделий с погрузкой – 6 м.куб.

- Устройство подпорной железобетонной стенки – 4 м.куб.

- Засыпка пазух песчанно - гравийной смесью – 32 м.куб.

- Устройство основания из песчанно - гравийного покрытия – 26 м.куб.

- Укладка тротуарной плитки – 120 м 2.

- Устройство ограждений из плетня на металлических стойках высотой 1,5м. с калиткой шириной 1,2м. –

44м 2.

- Устройство скамеек из полубревна диаметр  2,0м с покраской 3 шт.

- Устройство вольеры для кроликов высотой 1,5м. размером 2,0х 2,0 (м) с калиткой:

  - 12.1. Отжимной барьер, вальер выполнить из сетки рабица с ячеей 25х25 (мм) и толщиной проволоки не менее

2,2мм в обрамлении уголка с полкой 32мм;

  - 12.2. Калитку выполнить из того же материала с задвижкой на металлических навесах;

  - 12.3. По полу в вольере выполняется укладка сетки рабица с ячеей 25х25 (мм) и толщиной проволоки не менее

2,2 мм. Сетка пола фиксируется с сеткой отжимных барьеров без зазоров с надежным закреплением.

12.4. Все металлические поверхности окрашиваются антикоррозийной краской по металлу.

- Устройство вольеры для птиц размером 3,0х2,0м. и высотой 1,5 м.

  - 13.1. Стенки вольеры выполнить из плетеного  ивняка  по металлическим стойкам.

  - 13.2. Калитка в вольеру выполняется из того же материала, что и стенки на металлических навесах и с

задвижкой

  - 13.3. С солнечной стороны по верхней части стенок вольер закрыть на ширину 70 см. на длину вольер сотовым

стеклом

- Устройство сплошного забора высотой 2,0 м. по металлическим стойкам длиной 16м. из обрезной доски

30мм.

- Устройство навеса для морских свинок:

  - 15.1. Устройство круглого столика диаметр 1,2м. из обрезной доски толщиной 40 мм с бортиком по краям

столика высотой 0,2м. Столик выполняется на металлических стойках высотой 0,8м.

  - 15.2. Над столиком на высоте 0,5м. выполнить навес- грибок диаметр 1,2м. из кровельного железа на

металлической стойке.

  - 15.3. Все металлические изделия окрашиваются антикоррозийной краской по металлу.

- Устройство вольер для содержания овец, свиней и коз:

  - 16.1. Устройство стенок вольер из березовых стволов высотой 1,5м. на металлических стойках из труб 18м.2

  - 16.2. Устройство стенок вольер из березовых стволов высотой 1,0м. на металлических стойках из труб 14м2

(толщина ствола 60-120мм)

16.3. Устройство калиток из березовых стволов на металлических навесах с затвором размером 1,0х0,8м-3 шт.

16.4. Устройство навесов высотой 2,0м и размером 2,0х2,0м на металлических стойках, перекрытие из

сотового стекла по обрешетке- 3шт.

16.5. Устройство деревянного настила под навесом из доски толщиной 40мм по лагам толщиной 50мм

размером 2,0х2,0м-3шт.

16.6. Все металлические изделия окрашиваются антикоррозийной краской по металлу.

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. (если необходимы в соответствии с законодательством):

Лицензия на строительство зданий и сооружений

Место выполнения работ: 614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе,10, МУК «Пермский зоопарк»

Сроки выполнения работ: с  20.04.2009г. по 20.05.2009г.

Максимальная цена контракта: 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей.

Оплата выполненных работ будет произведена  безналичным перечислением, без предоплаты, на основании подписанных сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14), акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, в течение  15 банковских дней после предъявления указанных документов.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, просим представить котировочную заявку в письменном виде по форме согласно приложения № 1, локально-сметный расчет приложение № 2, схему приложение № 3, лицензию на строительство зданий и сооружений: г. Пермь, ул. Орджоникидзе,10 бухгалтерия

до 11 часов 00 минут  «19»  марта 2009 г.

Цена выполняемых работ  должна  быть указана  с учетом следующих расходов:  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же все расходы Подрядчика, прямо или косвенно, связанные с исполнением Контракта. Участник производит расчеты цены муниципального контракта на основании технического задания и схемы (приложение № 1,2) представленных Заказчиком, в форме локальных смет (сметного расчета).

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем  -  не ранее 5 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Директор                                                                                                                                                       Л.В. Кардашова