Приложение 1

Техническое задание к запросу котировок цен №25 от 11.03.2009г

| № | Параметры и условия | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, модель | Гистероскоп Hystolux с принадлежностями или эквивалент |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
| 4 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |
| 5 | Год выпуска | не ранее 2008 г. |
| 6 | Гарантийное обслуживание не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12 мес. |
| 7 | Спецификация и технические данные |  |
| 8.0 | Гистероскоп, 30°, диаметр 2,9 мм, автоклавируемый | Наличие |
| 8.1 | Лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце | Наличие |
| 8.2 | встроенный стекловолоконный световод | Наличие |
| 8.3 | Общая длина, в см | 30,1 |
| 8.4 | Комплект адаптеров для подключения световодов Storz, Wolf, ACMI | Наличие |
| 8.5 | рабочая длина в см | 19,1 |
| 8.6 | изображение на весь экран | Наличие |
| 8.7 | угол поля зрения, 0 | 31 |
| 8.8 | Совместимость с имеющимся в стационаре источником света Stryker, без адаптеров | Наличие |
| 8.9 | Дистальная линза выполнена из сапфира | Наличие |
| 9.0 | Тубус для гистероскопии, операционный, внутренний для использования с оптикой 2,9 мм, с одним инструментальным каналом 5 Шр | Наличие |
| 9.1 | Диаметр, мм | 3,7 |
| 9.2 | Поток подаваемой жидкости при давлении промывания 115 мм.рт.ст., мл/мин | 336 |
| 9.3 | Отток подаваемой жидкости при давлении промывания 115 мм.рт.ст., мл/мин | 299 |
| 10.0 | Тубус для гистероскопии, операционный, внешний, для использования с оптикой 2,9 мм, круглый | Наличие |
| 10.1 | диаметр, мм | 5,9 |
| 10.2 | Поток подаваемой жидкости при давлении промывания 115 мм.рт.ст., мл/мин | 336 |
| 10.3 | Отток подаваемой жидкости при давлении промывания 115 мм.рт.ст., мл/мин | 299 |
| 11.0 | Обтуратор для тубуса операционной гистероскопии, для использования с оптикой 2,9 мм | Наличие |
| 12.0 | Щипцы биопсийные диаметром 5 Шр | Наличие |
| 12.1 | рабочая длина , мм | 319 |
| 13.0 | Щипцы захватыввающие диаметром 5 Шр | Наличие |
| 13.1 | рабочая длина, мм | 319 |
| 14.0 | Ножницы полужесткие диаметром 5 Шр | Наличие |
| 14.1 | рабочая длина, мм | 319 |
| 15.0 | Электрод – петля, диаметр 5 Шр, рабочая длина, мм | 530 |
| 16.0 | Электрод – игла, диаметр 5 Шр, рабочая длина, мм | 530 |

Главный врач	      						М.М.Падруль