# Проект Муниципального контракта

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов и  тротуаров Дзержинского района г. Перми в микрорайонах Центральный, ДКЖ, Парковый, Заостровка.

г. Пермь								          «__» __________   2009 г

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора учреждения Пивнева Сергея Ивановича, действующего на основании Приказа администрации Дзержинского района г. Перми № 17-л от 25.02.2009 и Устава, с одной стороны и «_______________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работу, указанную в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результат  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую Работу (далее - работа): Выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров Дзержинского района г. Перми в микрорайонах Центральный, ДКЖ, Парковый, Заостровка.

1.2.1. Содержать внутриквартальные проезды (дороги категории 3, 3а, 3б) и тротуары согласно Стандартам организации по зимнему и летнему содержанию Приложение №1.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта, в соответствии с:

1.3.1.  приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Стандартам организации по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных проездов, тротуаров;

- Приложение № 2 – расчет стоимости содержания внутриквартальных проездов и тротуаров;

- Приложение № 3 – формы отчетности;

- Приложение № 4 – акт контрольной проверки за декаду;

- Приложение № 5 – акт оценки работы Подрядчика;

- Приложение № 6– перечень проездов, тротуаров.

1.3.2. требованиями государственных стандартов РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, Правилами пожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды. работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

1.5. Настоящий Контракт заключен на основании протокола № __ от «__» _________ 2009 г.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: с 01.04.2009 г.

2.2. Окончание выполнения работ: 15.10.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Стоимость муниципального Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным Контрактом.

3.2. Стоимость работ составляет _______________ руб. __ коп.,(________________ рубля ___ копеек)   включая НДС.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Контрактом,  в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

3.4. Оплата за выполненную Подрядчиком работу осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента предоставления:

- подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ,

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета.

3.5. Порядок приемки работы.

3.5.1. Заказчик обязан в сроки и порядке, предусмотренным настоящим Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту приемки выполненных работ.

3.5.2. Акт приемки выполненных работ Подрядчик представляет на утверждение в двух экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением документов, предусмотренных настоящим Контрактом до 25 числа каждого месяца.

3.5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта приемки выполненных работ с приложенными документами, обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта приемки  или мотивированный отказ от приемки работы.

3.5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принимать работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком работы техническому заданию, требованиям настоящего Контракта, Стороны обязаны составить двухсторонний акт с указанием перечня невыполненных и выполненных  ненадлежащим образом работ, а также мер, необходимых для устранения выявленных недостатков.

3.5.5. В случае если работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в полном объеме, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работы обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и объема.

3.5.6. Подписанный акт приемки выполненных работ  по настоящему Контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

3.5.7. Приемка и оплата работы осуществляется на основании акта приемки выполненных работ, момент подписания которого Сторонами является моментом выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием Стандартам организации содержания (Приложение №1), требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации г. Перми, других специалистов.

5.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему Контракту в двухсторонних актах контрольных проверок (приложения № 4,5 к муниципальному Контракту), в которых формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения работ, а также срокам их устранения.

6.2. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке работ, зафиксированных в актах контрольных проверок, Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к  устранению дефектов и недостатков, указанных в акте контрольной проверки, за свой счет.

6.3. Заказчик утверждает расчет стоимости объемов работ на условиях данного Контракта.

6.4. Заказчик своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные объемы работ.

6.5. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.6. Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению Сторон.

7. Ответственность сторон.

7.1. Расторжение муниципального Контракта допускается по соглашению сторон или решения суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком по Контракту сроков исполнения своих обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по настоящему Контракту, за каждый день просрочки.

7.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.5. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.7. В случае систематических нарушений условий настоящего Контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ). Контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

7.8. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не выполненных работ.

7.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением от 08.05.2007 г. № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, продлено в рамках текущего года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»

ИНН 5903089626   КПП 590301001

ОГРН 1085903005616   ОКПО 88059403

УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»,

л/с 02934018343)

Сч 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

И.о. директора Муниципального бюджетного учреждения

«Благоустройство Дзержинского района»

______________  С.И. Пивнев                                                         ____________________

М.П.                                                                                                        М.П.

«____»___________ 2009 г.                                                              «_____» __________ 2009 г.

Приложение  №1

к  муниципальному контракту

№_______ от  ___________

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗИМНЕМУ И ЛЕТНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ТРОТУАРОВ ГОРОДА ПЕРМИ

Стандарт организации определяет требования к содержанию и транспортно-эксплуатационному состоянию улично-дорожной сети (УДС) города Перми,  раскрывает вопросы организации и технологии производства работ по содержанию улиц и дорог для улучшения условий непрерывного, безопасного и удобного движения автомобилей с установленными скоростями и нагрузками,  отражает принципы и структуру организации контроля и оценки качества работ, определяет основные положения по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности при содержании дорог и улиц.

ВВЕДЕНИЕ

Стандарт организации по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети города Перми (далее - Стандарт) устанавливает требования в сфере внешнего благоустройства, определяют порядок уборки и содержания улично-дорожной сети и ее элементов.

Стандарт разработан на основании действующих законов Российской Федерации и г. Перми,  правил содержания территории города Перми и других нормативных документов, определяющих требования к состоянию внешнего благоустройства городских территорий и защите окружающей среды.

Организация работ по уборке, содержанию и благоустройству территорий возлагается, в пределах закрепленных правовыми актами территорий, на районные администрации, балансодержателей, владельцев и арендаторов земельных участков.

Ведомственный контроль за выполнением требований настоящего стандарта на закрепленных в установленном порядке территориях осуществляют службы заказчиков, которые контролируют выполнение подрядными организациями договорных обязательств.

Все ведомственные инструкции и иные акты, принимаемые по вопросам содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка территории города не должны противоречить требованиям настоящего стандарта.

1. Основные понятия

1.1. Внешнее благоустройство города - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в границах города и в находящихся под городской юрисдикцией территориях.

1.2. Содержание городских дорог и улиц - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

1.3. Эксплуатационная категория городских улиц и дорог - (классификация) городских магистралей, улиц и дорог в зависимости от интенсивности движения транспорта, социальной значимости и особенностей предъявляемых к их эксплуатации и содержанию.

1.4. Эксплуатационное состояние городских улиц и дорог - степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.

1.5. Зимнее содержание – комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 октября по 14 апреля, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

1.6. Летнее содержание – комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 апреля по 14 октября, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

1.7. Уровень содержания улично-дорожной сети - показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов дорог и улиц, находящийся в тесной связи с создаваемыми условиями движения автомобилей и требованиями к внешнему благоустройству.

2. Организация РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

2.1. Уборка территории города осуществляется:

- в летний период с 15 апреля по 14 октября;

- в зимний период с 15 октября по 14 апреля.

Указанные сроки могут корректироваться исполнительными органами городского самоуправления в зависимости от погодных условий.

2.2. Работы по содержанию дорог, улиц и элементов внешнего благоустройства производятся в соответствии с требованиями настоящего стандарта, инструкциями и технологическими регламентами, утвержденными Управлением внешнего благоустройства г. Перми.

2.3. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и др.) режим уборочных работ устанавливается Администрацией района дополнительным распоряжением.

2.4. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), должна производиться вручную.

2.5. Уборка тротуаров должна быть проведена до начала уборки лотковой части дорог. Запрещено перемещение снега (или смета) с тротуаров в очищенный лоток или наоборот.

2.6. Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы.

Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную способность.

В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог, тоннелей (из-за нарушений работы водосточной сети) ликвидация подтоплений проводится силами подрядных организаций.

При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период скол и вывоз льда) возлагается на организации, допустившие нарушения.

2.7. Вывоз скола асфальта при проведении текущего ремонта производится организациями, проводящими работы в течение суток.

2.8. Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах в течение суток с улиц второстепенного значения и дворовых территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев должны быть удалены течение трех суток на улицах 3-й категории.

Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий - в течение 6 часов с момента обнаружения.

3. ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

3.1.  ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ в зимний период

Состав работ по зимнему содержанию городских улиц и дорог категорий 3, 3а, 3б:

- подметание и сгребание снега;

- посыпка противогололедным материалом;

- формирование вала;

- погрузка снега;

- подметание после вывозки;

- вывозка снега на свалку (указать месторасположение свалки);

- удаление наката;

- расширение проезжей части

- очистка урн.

3.1.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с требованиями настоящего стандарта определяющего технологию работ, технические средства и применяемые противогололедные материалы и реагенты.

3.1.2. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 14 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз), сроки начала и окончания зимней уборки корректируются администрацией района.

3.1.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 15 октября текущего года, к этому же сроку службами заказчиков администраций районов должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры и т.п.).

Организации, отвечающие за уборку городских территорий (подрядные организации) в срок до 15 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных реагентов и материалов.

3.1.4.  В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и пр. элементы (МАФ), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

3.1.5. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.

3.1.6. Запрещается:

- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;

- применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;

- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.

3.1.7. Зимняя уборка улиц

3.1.7.1. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

3.1.7.2. К операциям второй очереди относятся:

- удаление снега (вывоз);

- зачистка дорожных лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

3.1.8. Требования к зимней уборке дорог и улиц по отдельным технологическим операциям

3.1.8.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами.

3.1.8.2. Обработка проезжей части городских дорог противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада.

3.1.8.3. В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда, обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения определяются временными инструкциями организации уборочных работ в экстремальных погодных условиях.

3.1.8.4. Все машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся в круглосуточном дежурстве, закрепляются для работы за определенными улицами и дорогами (маршрутные графики работы); копия маршрутного графика выдается водителю вместе с путевым листом.

3.1.8.5. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта и т.д.

3.1.8.6. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами.

3.1.8.7. Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей территории, закрепленной за дорожно-уборочной организацией не должно превышать для дорог и улиц III категории шесть часов с момента обнаружения скользкости до полной ликвидации.

3.1.9.  Подметание снега

3.1.9.1. Механизированная очистка проезжей части должна начинаться при высоте рыхлой снежной массы* на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего слоя снега, допустимого на проезжей части во время снегопада и до окончания снегоуборки.

При длительном снегопаде (сутки и более) циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см  свежевыпавшего снега.

3.1.9.2. Время, необходимое на подметание всех улиц и дорог, обслуживаемых одним подрядчиком, не должно превышать для дорог и улиц III категории содержания шесть часов с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

3.1.9.3. При непрекращающемся снегопаде каждым подрядчиком в течение всего времени выпадения осадков должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах города, по технологическому циклу «посыпка – подметание» с кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин ГСМ и принятия пищи водителями.

3.1.9.4. При выполнении второго и последующих циклов обработки проезжей части противогололедными материалами, машины-распределители реагентов должны следовать непосредственно за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания.

По мере расхода реагентов, часть машин-распределителей сходят с линии и следуют на базы для загрузки, а на смену им вступают в работу машины, следовавшие за колонной, но не участвовавшие в операции по противогололедной обработке.

3.1.9.5. По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах пешеходных переходов.

3.1.9.6. После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть полностью очищена от снежных накатов и наледей.

3.1.10. Формирование снежных валов

3.1.10.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и дорог, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах

3.1.10.2. В валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы:

- на дорогах III категорий - 30 м;

- на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки, не имеющих разметки - не менее 5 м.

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

3.1.10.3. Устройство разрывов в валах снега в указанных местах (п. 5.1.11.2.) и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.

3.1.11. Вывоз снега и зачистка лотков

3.1.11.1. Вывоз снега осуществляется от остановок городского пассажирского транспорта, пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов в течение суток после окончания снегопада.

Время для вывоза снега и зачистки лотков не должно превышать с улиц и дорог III категории 3 суток, с момента окончания снегопада.

3.1.11.2. После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим их вывозом.

3.1.11.3. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки ("сухие" снегосвалки, "речные" снегосвалки и снегоплавильные камеры). Запрещается вывоз снега на несогласованные, в установленном порядке, места.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора, благоустроены и сданы комиссии в составе представителей управления по экологии и администрации района.

На "речные" снегосвалки запрещается вывоз грязного, засоленного снега и снега, собранного с территорий промышленных предприятий.

3.1.12. Уборка обочин на дорогах III-й категории содержания

3.1.12.1. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части дорог на обочины, должен быть перемещен с обочин на откосы насыпи, либо перекинут ротором в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций - вывезен на снегосвалки.

Очистка и сдвигание с обочин снега производится не менее одного раза в месяц.

3.1.12.2. Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.

3.1.13. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках пассажирского транспорта, пешеходных дорожек

3.1.13.1. В период снегопадов и гололеда.

Для дорог и улиц III категории содержания: тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров, закрепленной за подрядной организацией, не должно превышать двух часов с начала снегопада.

3.1.13.2. Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных (сутки и более) интенсивных (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Для дорог и улиц III категории содержания: время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать шести часов после окончания снегопада.

3.1.14. Уборка тротуаров

3.1.14.1. Тротуары должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований). Время очистки не должно превышать 6 часов после окончания снегопада.

3.1.14.2. В период интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) тротуары должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов.

3.1.14.3. Не допускается образование свободных растворов вследствие плавления снега противогололедными материалами.

3.2. ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ в летний период

3.2.1. Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 14 октября. В случае резкого изменения погодных условий, по указанию администрации района, сроки проведения летней уборки могут изменяться.

3.2.2. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и дорог. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

3.2.3. Требования к летней уборке дорог и улиц по отдельным элементам

Состав работ по летнему содержанию городских улиц и дорог категорий 3, 3а, 3б:

- подметание;

- уборка смета и грязи у борта;

- вывоз смета и грязи;

- очистка урн;

- планировка обочин (для категории 3б).

3.2.3.1. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида мусора.

3.2.3.2. Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.

3.2.3.3. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки.

3.2.3.4. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.

3.2.3.5. В полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль дорог общего пользования, высота травяного покрова не должна превышать 15 см. Не допускается засорение полосы различным мусором.

3.2.3.6. В период летнего содержания зеленых насаждений не допускается:

- самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство огородов;

- стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями;

- складирование материалов, скола асфальта на газонах;

- побелка и покраска стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах, улицах и дорогах.

Побелка стволов деревьев гашеной известью или специальными составами допускается только на отдельных участках с повышенными санитарными требованиями (вблизи общественных туалетов, мест сбора мусора и бытовых отходов, предприятий химической и пищевой промышленности);

- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов.

3.2.3.7. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов.

3.2.3.9. Информационные указатели, парапеты и др. должны быть окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

Все надписи на указателях должны быть четко различимы.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК СОДЕРЖАНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Критерий - это признак (показатель), на основании которого производится оценка.

Критерием оценки состояния уборки и санитарного содержания территорий является средний процент нарушений, выявленных в ходе проверки состояния содержания улично-дорожной сети и конструктивных элементов.

Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка:

а) "хорошо" - выявлено до 5% нарушений,

б) "удовлетворительно" - выявлено от 5,1% до 15% нарушений,

в) "неудовлетворительно" - выявлено свыше 15% нарушений;

Примечание: Расчет ведется до десятых долей %.

4.1. Методика определения среднего процента нарушений

Средний процент нарушений по содержанию определяется по формуле:

Средний%=ni=1НРn×100

Условные обозначения:

Средний % - средний процент нарушений по содержанию;

Н - количество нарушений, выявленных в содержании i-го конструктивного элемента;

Р - количество проверенных i – ых конструктивных элементов;

n – общее количество проверенных i – ых конструктивных элементов.

Процент нарушений по каждому конструктивному элементу (проезжая часть, съезды, , обустройство и обстановка, дорожки и пр.) определяется отношением числа выявленных нарушений по данному конструктивному элементу к общему количеству проверенных объектов контроля (по тому же конструктивному элементу). После чего в соответствии с предложенными критериями проставляется оценка.

Пример:

- проверено 50 проезжих частей улиц, выявлено нарушений на 4 улицах: процент нарушений равен (4/50 × 100) = 8 (%);

Оценка - "удовлетворительно"

- проверено 12 систем водоотвода, выявлено 2 нарушения: процент нарушений равен (2/12 × 100) = 16,7 (%);

Оценка - "неудовлетворительно"

- проверено 46 дорожных знаков, выявлено 5 нарушения: процент нарушений равен (5/46 × 100) = 10,9 (%);

Оценка - "удовлетворительно"

Средний процент нарушений, учитывая процентную долю каждого конструктивного элемента, рассчитывается по предложенной формуле. В нее впрямую подставляются значения показателей:

Средний%=ni=1НРn×100=450+212+5463×100=11,9%

Средний процент нарушений по уборке соответствует оценке "удовлетворительно".

5 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СОДЕРЖАНИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

5.1. Для уменьшения отрицательного воздействия на придорожную почву, воду и растительность противогололедных материалов необходимо применять их в минимальном количестве, диктуемом условиями безопасности движения, соблюдая режим и нормативы, предусмотренные технологией борьбы с зимней скользкостью. Противогололедные материалы, применяемые для ликвидации зимней скользкости, должны иметь гигиенические сертификаты и технические условия.#M12291 120000675

5.2. Распределение противогололедных материалов необходимо производить только механическими способами. Чешуированные или гранулированные материалы следует распределять солеразбрасывателями или универсальными разбрасывателями.

Розлив растворов хлоридов и др. целесообразно производить поливомоечными машинами, а при их отсутствии автоцистернами со специальными распределительными устройствами.

Рабочие органы распределительных средств должны быть отрегулированы таким образом, чтобы распределение материалов осуществлялось только по проезжей части дороги.

Подрядчик обязан со счет собственных средств обеспечить устранение последствий от применения не соотвествующего противогололедного материала.

5.3. Количество распределяемых за зиму противогололедных материалов (хлоридов) не должно превышать - 2 кг чистых хлоридов на 1 м² покрытия.

5.4. Ранней весной допускается применять минимальное количество хлоридов - до 10 г/м² на одну обработку с учетом того, что в этот период почва и растительность наиболее чувствительны к их воздействию.

5.5. Для хранения твердых хлоридов, применяемых для борьбы с зимней скользкостью, следует использовать закрытые механизированные склады, имеющие твердые полы и дренажную систему. Материал, поступающий в подрядные организации в рассыпанном виде, следует хранить в складах бункерного или силосного типа.

В исключительных случаях допускается хранение солей в буртах на специальных площадках с бетонным основанием и бортами по периметру, чтобы предотвратить вытекание растворов солей. Для защиты хлоридов от атмосферных осадков штабели должны быть закрытого типа.

5.6. Для хранения растворов солей, природных рассолов на базах подрядных организаций следует использовать цистерны емкостью 20-50 м³ или закрытые сверху котлованы с изолированными стенками, предотвращающими вытекание растворов в почву и загрязнение поверхностных и подземных вод.

Уровень растворов в хранилищах для жидких материалов следует еженедельно контролировать. При обнаружении утечки срочно ее устранять.

5.7. Месторасположение складов для противогололедных материалов следует выбирать с учетом особенностей природной среды, рельефа местности, наличия водотоков, водоемов и других источников воды. Запрещается устраивать штабели или склады в водоохранных зонах и на расстоянии менее 200 м от открытых источников воды.

5.8. Защита водоемов различного хозяйственного и рекреационного назначения от загрязнения включает комплекс мероприятий по сокращению загрязнения придорожной полосы, снижению неконтролируемого прямого стока в водоемы вблизи дороги, устройства защитных и очистных сооружений.

В процессе содержания улично-дорожной сети необходимо поддерживать постоянно в рабочем состоянии все водоотводные сооружения, проводя своевременно следующие работы:

- прочистку отдельных участков ливневой канализации и систем водоотвода и водоотведения;

- очистку и содержание в исправном состоянии водопропускных труб и их оголовков.

5.9. При ремонте и содержании переходов через водотоки должны выбираться способы производства работ, исключающие попадание в воду загрязняющих предметов и веществ (остатки материалов, краска, грязь с покрытий и т.п.). Не допускается также складирование и хранение этих загрязняющих материалов в пределах водоохранных полос.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА ПРИ СОДЕРЖАНИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

6.1. Требования к технике безопасности и охране окружающей среды разработаны с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, типовых инструкций по охране труда (ТИ РО), и предназначены для работников, занятых при содержании улично-дорожной сети, согласно профессии и квалификации.

6.2. Дорожные рабочие и машинисты дорожной техники и механизмов, занятых при содержании улично-дорожной сети, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту или полу, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда.

6.3. Дорожные рабочие обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- движущиеся машины;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны.

6.4. Для защиты от механических воздействий дорожные рабочие обязаны использовать предоставляемыми работодателями бесплатно костюмы хлопчатобумажные, жилеты сигнальные, плащи непромокаемые, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, наколенники брезентовые (на вате), костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода.

6.5. Находясь в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах дорожные рабочие и машинисты обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в подрядной организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

6.6. В процессе повседневной деятельности дорожные рабочие и машинисты должны:

- применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

- быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

6.7. Дорожные рабочие и машинисты обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

6.8. Перед началом работы дорожные рабочие обязаны:

а) пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

б) надеть спецодежду, сигнальный жилет, спецобувь;

в) получить задание на выполнение работ у бригадира или руководителя работ.

6.9. Перед началом работы машинист обязан:

а) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, получить задание, заполнить вахтенный журнал и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

б) надеть спецодежду и спецобувь установленного образца.

6.10. После получения задания дорожные рабочие обязаны:

а) подготовить ограждения, дорожные знаки, сигнальные фонари и устройства безопасности и проверить их исправность;

б) подобрать инструмент, оснастку и средства защиты, проверив их на соответствие требованиям безопасности;

в) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности.

6.11. После получения задания машинист обязан:

а) осмотреть с руководителем работ место расположения подъемных сооружений и коммуникаций, которые должны быть обозначены флажками или вешками, проверить наличие ограждений и обозначений опасных зон знаками безопасности, а также убедиться в отсутствии помех от других машин и механизмов;

б) уточнить последовательность выполнения работы и меры по обеспечению безопасности;

в) произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации автогрейдера;

г) осмотреть двигатель и узлы машины, проверить их исправность и состояние смазки трущихся частей. Проверить наличие и достаточность горючего в топливном баке, воды - в системе охлаждения, масла - в картере двигателя. Проверить исправность гидросистемы, систем сигнализации и электроосвещения, наличие и исправность инструментов и средств пожаротушения;

д) предупредить о запуске двигателя работников, обслуживающих машину или находящихся в зоне ее работы, и убедиться, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении;

е) произвести запуск двигателя, проверить на холостом ходу работу всех механизмов и на малом ходу - работу тормозов.

6.12. Дорожные рабочие не должны приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправностях технологической оснастки, оборудования, средств защиты работающих или инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение;

б) несвоевременном проведении очередных испытаний (технического осмотра) оборудования, технологической оснастки и инструмента;

в) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

г) отсутствие ограждений и знаков безопасности.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

6.13. Все машины и механизмы, задействованные при содержании, используются в технически исправном состоянии и оборудуются проблесковыми сигнальными маячками оранжевого цвета.

6.14. Машинист не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправностях или дефектах, указанных в инструкции завода - изготовителя техники, при которых не допускается его эксплуатация;

б) уклоне местности, превышающем указанной в паспорте завода-изготовителя;

Машинист обязан сообщить о них руководителю работ и лицу, осуществляющему надзор за безопасной эксплуатацией машин и механизмов.

6.15. Во время работы дорожные рабочие обязаны:

а) ограждать рабочее место защитным ограждением или щитами при изменении его местоположения и обозначать соответствующими дорожными знаками с сигнальным освещением. Включать сигнальное освещение в темное время суток;

б) включать светильники для освещения рабочих мест в темное время суток. Светильники должны быть расположены таким образом, чтобы исключалось слепящее действие светового потока.

6.16. При размещении строительных материалов в местах выполнения работ дорожные рабочие обязаны выполнять следующие требования:

а) размещать материалы на обрезе проезжей части, прилегающих к ремонтируемой ее части;

б) при складировании материалов на расстоянии не менее 10 м против хода движения транспорта установить барьер с предупреждающим знаком, освещаемым в темное время суток;

в) размещать материалы на обрезе дороги, проходящей по насыпи, допускается не ближе 1 м от бровки насыпи;

г) сыпучие материалы (песок, щебень, гравий) размещать в компактных объемах с крутизной откосов, соответствующей углу естественного откоса;

д) бортовые и бордюрные камни, тротуарную плитку, лотки следует складировать в штабели высотой не более 1,2 м.

6.17. На территории, где ведутся работы, дорожные рабочие обязаны выполнять следующие требования:

а) переходить дорогу только в установленных для этого местах;

б) не выходить за установленные ограждения рабочей зоны, на открытую полосу движения транспорта;

в) не приближаться к двигающимся автомобилям, каткам, скреперам, бульдозерам, погрузчикам, кранам, укладчикам и другим механизмам ближе чем на 5 м;

г) во время работы находиться вне опасной зоны работы подъемного крана или экскаватора (радиус вылета стрелы плюс 5 м).

6.18. При выполнении работ в зоне трамвайных путей с полным или частичным закрытием движения трамваев следует выполнять следующие требования:

а) размещать инструмент, технологическую оснастку или материалы, образующиеся при разборе существующего дорожного покрытия или вновь доставляемые, следует вдоль путей не ближе 1 м от головки рельса. Размещение инструмента, материалов или технологической оснастки между путями, а также на проезжей части дороги, где происходит движение транспорта, не допускается;

б) находиться при укладке дорожных элементов в штабели с одной стороны штабеля;

в) следить, чтобы при разборке отдельных участков дорожного покрытия из штучных элементов с применением ломов расстояние между рабочими было не менее 1,5 м;

г) при укладке штучных элементов на проезжей части следует:

- укладывать элементы, находясь лицом навстречу движения трамвая, а при его приближении - сойти с полотна пути на правую сторону по ходу движения трамвая;

- ограничивать количество элементов, предназначенных для укладки в проектное положение, при их размещении между путями. Не допускать возвышение этих элементов над головкой рельса более чем на 2 см;

- не допускать размещения элементов, инструмента и других материалов на проезжей части улицы, где происходит движение транспорта.

6.19. При вырубке дефектных мест в дорожном покрытии с применением пневматического инструмента и инструмента с электроприводом дорожные рабочие обязаны выполнять следующие требования:

а) подключать шланги к магистралям сжатого воздуха через вентили, установленные на воздухораспределительных коробках или отводах от магистрали. Подключать шланги в магистраль без вентилей не допускается. Подключать или отсоединять шланги следует только после выключения подачи воздуха посредством вентиля;

б) следить за тем, чтобы в зоне разлетающихся осколков не находились другие рабочие.

6.20. Перед началом маневрирования во время работы машинист обязан убедиться в отсутствии людей в зоне действия и подать звуковой сигнал. На крутых поворотах скорость перемещения должна быть минимальной

6.21. При выполнении работ машинами с гидравлической системой управления машинист обязан следить за исправностью предохранительного клапана и соединениями гибких шлангов. Шланги, имеющие вздутие или течь масла в соединениях, следует заменить. Ремонт шлангов высокого давления не допускается. При эксплуатации шлангов не допускаются их скручивание, зажатие, перегибы.

6.22. Машинист обязан контролировать исправность манометров в системе гидропривода. Манометры должны быть исправны и опломбированы.

6.23. Во время работы машинисту запрещается:

а) открывать кран слива воды из радиатора при работающем двигателе, а также сразу после его выключения;

б) заливать жидкость в радиатор, если двигатель перегрет;

в) заправлять машину горючим при работающем двигателе;

г) оставлять технику с работающим двигателем, а также передавать управление лицу, не имеющему удостоверения на право управления им;

д) перевозить на площадках или в кабине посторонних лиц, а также легковоспламеняющиеся материалы.

6.24. Устранять неисправности, осматривать отдельные узлы машины, а также осуществлять их смазку или регулирование следует только при остановленном двигателе, включенном тормозе и установленном в нейтральное положение рычаге переключения передач.

6.25. При перемещении техники своим ходом по дорогам и улицам машинист обязан выполнять правила дорожного движения.

6.26. Техническое обслуживание машин и механизмов следует осуществлять только после остановки двигателя и снятия давления в гидравлической и пневматической системах, кроме тех случаев, которые предусмотрены инструкцией завода-изготовителя.

Сборочные единицы машин, которые могут перемещаться под действием собственной массы, при техническом обслуживании следует заблокировать или опустить на опору в целях исключения произвольного их перемещения.

6.27. В процессе эксплуатации машин и механизмов машинист обязан:

а) содержать механизмы и оборудование в чистоте и исправном состоянии;

б) своевременно смазывать трущиеся детали в соответствии с указаниями инструкции завода-изготовителя;

в) хранить смазочные и обтирочные материалы в закрытой металлической таре; удалять с машин использованный обтирочный материал;

г) следить, чтобы на машине не было каких-либо незакрепленных предметов;

д) знать сроки и результаты проведения слесарями и электромонтерами профилактических осмотров машины и его отдельных механизмов и узлов по записи в журнале периодических осмотров.

6.28. При приемке материалов (песка, щебня, гравия и т.п.), доставляемых автосамосвалами для устройства дорожного покрытия, дорожные рабочие обязаны:

а) находиться во время подъезда автосамосвала в поле зрения водителя;

б) подходить к автосамосвалу для его разгрузки только после его остановки и поднятия кузова;

в) очищать кузов автосамосвала от остатков доставленного материала следует скребками или лопатой с удлиненной рукояткой в положении стоя на земле.

6.29. При устройстве и профилировании дорожного покрытия или основания с последующим их уплотнением катками следует:

- находиться при укладке материалов с применением машин за пределами опасной зоны, возникающей в местах работы машины;

- визирование или снятие лишнего объема материалов выполнять только на участках, где закончена работа машинами или во время перерывов в их работе.

6.30. При установке или замене бортовых или бордюрных камней вручную дорожные рабочие обязаны:

- переносить камни вдвоем или вчетвером с применением предназначенных для этого клещей;

- устанавливать камни в проектное положение с применением трамбовки только через деревянную прокладку.

6.31. Работы вблизи проезжей части дорог и улиц, железнодорожных путей или на междупутье разрешается производить только при выполнении мероприятий, предусмотренных специальным инструктажем, проводимым при выдаче наряда-допуска на работы в зонах действия опасных производственных факторов.

6.32. При возникновении неисправностей (поломок) отдельных узлов техники машинист обязан остановить работу до устранения этих неисправностей. Если устранить неисправности собственными силами не представляется возможным, то машинист обязан поставить об этом в известность руководителя работ и ответственного за техническое состояние машины.

6.33. При возгорании горючесмазочных или других материалов машинист обязан немедленно затушить очаги пожара огнетушителем или другими подручными средствами: песком, землей или брезентом.

Запрещается заливать водой горящее топливо. При невозможности затушить очаги пожара собственными силами машинист обязан вызвать пожарную охрану и поставить в известность руководителя работ.

6.34. Работа дорожных рабочих должна быть приостановлена:

а) при нарушении целостности или смещении ограждений, знаков безопасности, а также при дорожно-транспортных происшествиях в зоне работы.

6.35. По окончании работы дорожные рабочие обязаны:

а) механизированный инструмент, применяемый во время работы, отключить от электросети или магистрали сжатого воздуха;

б) инструмент и технологическую оснастку, применяемые во время работы, перенести в места, отведенные для их хранения;

в) навести порядок на рабочем месте;

г) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы.

6.36. По окончании работы машинист обязан:

а) поставить машину на место, отведенное для его стоянки;

б) выключить двигатель и перекрыть подачу топлива. В зимнее время слить воду из системы охлаждения двигателя;

в) затормозить и поставить рычаги управления в нейтральное положение;

г) снять спецодежду и убрать ее для хранения в отведенное для этого место;

д) сообщить руководителю работ и лицу, осуществляющему надзор за техническим состоянием автогрейдера, обо всех неполадках, возникших во время работы, и сделать запись в вахтенном журнале.

Критерии оценки качества и условия снижения стоимости работ

для улиц и дорог

Зимнее содержание дорог

| Категория дороги | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 3, 3б | Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, дорога обработана песко-соляной смесью. Расширена. В прилотковой части имеется снежный накат толщиной не более 2 см. на ширину не более 1 м. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов на всю ширину, накат в одном уровне с проезжей частью. | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, дорога обработана песко-соляной смесью. Расширена. Имеется накат толщиной не более 1 см. на площади до 50%. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов не менее, чем на 2/3 ширины, накат в одном уровне с проезжей частью. | Хорошо - 10% |
|  | Проезжая часть обработана песко-соляной смесью, имеется ровный снежный накат не более 2 см. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов не менее, чем на 2/3 ширины, накат в одном уровне с проезжей частью. | Удовлетворительно -40% |
|  | Проезжая часть, включая прилотковую, имеются снежные образования (рыхлый снег, накат, гололед, колея). Дорога не обработана песко-соляной смесью. Обочины не расширены. | Неудовлетворительно - 100% |
| 3а | Проезжая часть полностью расширена, обработана песко-соляной смесью, допускается снежный накат без наличия колеи. | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть заужена, не обработана песко-соляной смесью, | Неудовлетворительно - 100% |

Примечание:

При температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги, не зависимо от категории уборки, толщиной до 2-х см . обработанный  противогололедными средствами, без наличия колеи.

При снегопаде допускается наличие  рыхлого снега, обработанного песко-соляной смесью. Ликвидация скользкости производится в соответствии  с ГОСТ Р  50597 – 93.

| Съезды очищены на глубину 5 м. до асфальта. Радиусы поворота очищены от снега, бортовой камень открыт полностью. Заездные карманы очищены до асфальта, бортовой камень открыт полностью, обработан песко-соляной смесью. Тротуары очищены до асфальта, посыпаны песком. В период снегопадов допускается ровный снежный накат, обработанный песком. | Отлично 0 % |
| --- | --- |
| Остановки, пешеходные переходы, тротуары имеют ровный уплотненный слой снега, толщиной до 4 см. без ледяных образований, посыпка песком не выполнена. | Удовлетворительно -40% |
| Съезды, радиусы поворота, заездные карманы, остановки, пешеходные переходы, тротуары не очищены, имеют накат, не обработаны песко-соляной смесью или песком. | Неудовлетворительно - 100% |

При оценке, «неудовлетворительно» за какую – либо позицию «съезды, радиусы поворота, заездные карманы, остановки, пешеходные переходы, тротуары», снижается  общая стоимость  работ  Подрядчика по улице  на 10%  за период между контрольными объездами.

Подрядное дорожное предприятие в течение суток обеспечивает ликвидацию последствий аварии, связанных с функционированием подземных коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости и пр.). Обеспечивает безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ликвидации последствий аварий подземных коммуникаций, колодцев,  осуществляют, в необходимых случаях, установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

Летнее содержание

| Категория дороги | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 3 | Проезжая часть чистая, в прилотковой части собран смет и вывезен полностью. Произведена уборка мусора по газонам. Произведена уборка от грязи тротуаров и остановок, произведена уборка и вывозка мусора из урн | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть чистая, в прилотковой части собран смет и вывезен полностью. Периодичность выполнения технологии уборки не соблюдается. Произведена уборка от грязи тротуаров и остановок, произведена уборка и вывозка мусора из урн | Удовлетворительно - 40% |
|  | Уборка не производилась. | Неудовлетворительно - 100% |
| 3а | Проезжая часть чистая. Периодичность выполнения технологии уборки соблюдается. Произведена уборка мусора по газонам. | Отлично 0 % |
|  | Уборка не производилась. | Неудовлетворительно - 100% |
| 3б | Проезжая часть чистая, обочина спланирована автогрейдером, мусор собран и вывезен. При наличии металлического профильного ограждения - столбики очищены от грязи, травы, поросли. | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть чистая, обочина не спланирована автогрейдером, наличие мусора на обочине. | Неудовлетворительно - 100% |

Заказчик                          _____________________  / С.И. Пивнев/

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Технология уборки дорог в 2009 году для расчета стоимости содержания 1м2.

Зимнее содержание проездов.

| № | Наименование технологических операций | Категория уборки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3, 3а, 3б |
| 1. | Подметание и сгребание снега | 1 раз в сутки, но не более 78 раз |
| 2. | Посыпка ПСС | 1 раз в 2 суток, но не более 39 раз |
| 3. | Удаление наката | 1 раз в 6 суток, но не более 13 раз |
| 4. | Расширение проезжей части | 1 раз в 4 суток, но не более 20 раз |
| 5. | Ручная очистка мест у борта (радиусов поворота, пешеходных переходов) | 1 раз в 6 суток но не более 13 раз |
| 6. | Уборка крупного мусора (ручная) | 1 раз в 6 суток но не более 13 раз |
| 7. | Уборка заездных карманов: механизированная | 1 раз в 6 суток но не более 13 раз |
| 8. | ручная | 1 раз в 2 суток, но не более 39 раз |
| 9. | Механизированная убора съездов | 1 раз в 2 суток, но не более 39 раз |
| 10. | Уборка мусора из урн с вывозкой мусора | Ежедневно |
| 11. | Вывозка снега | По заданию заказчика |
| 12. | Ремонт колодцев ливневой канализации при аварийной ситуации | По заданию заказчика (Не более 5% от цены контракта) |

Зимнее содержание тротуаров.

| № | Наименование технологических операций | Категория уборки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3, 3а, 3б |
| 1. | Подметание снега и мусора | 1 раз в 2 суток, но не более 39 раз |
| 2. | Посыпка ПСС | 1 раз сутки, но не более 78 раз |
| 3. | Очистка от уплотненного снега | 1 раз в 2 суток, но не более 39 раз |

Заказчик:								Подрядчик:

____________/С.И. Пивнев/			                                            ____________/___________/

М.П. 								        М.П.

Технология уборки дорог в 2009 году для расчета стоимости содержания 1м2.

Летнее содержание проездов.

| № | Наименование технологических операций | Категория уборки 3, 3а, 3б |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметание | 1 раз в 3 суток (прилот.часть) но не более 25 раз |
| 2. | Уборка смета у борта (30% от площади улицы) | 1 раз в 10 суток, но не более 8 раз |
| 3. | Уборка газонов, обочин от мусора | 1 раз в 5 суток, но не более 15 раз |
| 4. | Очистка урн (с вывозкой мусора) | ежедневно |
| 5. | Уборка заездных карманов: механизированная | 1 раз в 5 суток, но не более 15 раз |
| 6. | ручная | 1 раз в 5 суток, но не более 15 раз |
| 7. | Комплексная уборка: дорог, тротуаров | 1 раз в сезон |
| 8. | обочин | 1 раз в сезон |
| 9. | газонов | 2 раза в сезон |

Летнее содержание тротуаров.

| № | Наименование технологических операций | Категория уборки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3, 3а, 3б |
| 1. | Уборка от мусора с вывозом | 1 раз в 10 суток, но не более 8 раз |

Заказчик:								Подрядчик:

____________/С.И.Пивнев/				                               ____________/___________/

М.П. 								        М.П.

Приложение №2

к муниципальному контракту

№__ от «__» ________ 2009г

| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОДЕРЖАНИЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ТРОТУАРОВ НА 2009 ГОД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зима 14сут. |  | лето 183сут. |  |
| Наименование показателя | Итого | Ед. измерения | объем | Итого за сезон в руб. | объем | Итого за сезон в руб. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 15 |
| М/р Центральный | 67 089,61 |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды | 26 322,56 |  |  |  |  |  |
| Сгребание снега | 2 715,57 | 1000 м2 | 3,26 | 2 715,57 |  |  |
| расширение проезжей части | 392,74 | 1000 м2 | 0,98 | 392,74 |  |  |
| посыпка ПСС | 328,74 | 1000м2 | 1,96 | 328,74 |  |  |
| затраты на ПСС | 1 686,44 | т/100м2 | 1,96 | 1 686,44 |  |  |
| удаление наката | 794,80 | 1000м2 | 1,63 | 794,80 |  |  |
| вывозка снега | 14 277,82 | т | 85,23 | 14 277,82 |  |  |
| подметание лотковых зон | 1 280,08 | 1000м2 |  |  | 1,09 | 1 280,08 |
| уборка смета у борта | 720,83 | 1000м2 |  |  | 0,98 | 720,83 |
| уборка поезжей части от крупного мусора | 3 705,45 | 1000м2 |  |  | 3,26 | 3 705,45 |
| вывозка смета, мусора | 420,09 | т |  |  | 2,08 | 420,09 |
| Тротуары | 40 767,05 |  |  |  |  |  |
| Подметание снега, мусора | 5 142,85 | 1000м2 | 0,45 | 5 142,85 |  |  |
| очистка от уплотненного снега | 15 681,80 | 1000м2 | 0,09 | 15 681,80 |  |  |
| посыпка ПСС | 14 859,73 | 1000м2 | 0,45 | 14 859,73 |  |  |
| затраты на ПСС | 4 434,11 | т | 0,45 | 4 434,11 |  |  |
| уборка от мусора | 511,49 |  |  | 40 118,49 | 0,45 | 511,49 |
| вывоз смета, мусора | 137,07 |  |  |  | 0,68 | 137,07 |
| М/р ДКЖ, Парковый, Заостровка | 292 881,84 |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды | 267 201,21 |  |  |  |  |  |
| Сгребание снега | 41 643,11 | 1000 м2 | 49,99 | 41 643,11 |  |  |
| расширение проезжей части | 6 023,63 | 1000 м2 | 15,00 | 6 023,63 |  |  |
| посыпка ПСС | 5 041,95 | 1000м2 | 30,00 | 5 041,95 |  |  |
| затраты на ПСС | 25 865,65 | т/100м2 | 30,00 | 25 865,65 |  |  |
| удаление наката | 12 188,24 | 1000м2 | 25,00 | 12 188,24 |  |  |
| вывозка снега | 82492,11 | т | 492,42 | 82492,11 |  |  |
| подметание лотковых зон | 19 625,56 | 1000м2 |  |  | 16,65 | 19 625,56 |
| уборка смета у борта | 11 055,60 | 1000м2 |  |  | 15,00 | 11 055,60 |
| уборка поезжей части от крупного мусора | 56 822,91 | 1000м2 |  |  | 49,99 | 56 822,91 |
| вывозка смета, мусора | 6 442,45 | т |  |  | 31,96 | 6 442,45 |
| Тротуары | 25 680,63 |  |  |  |  |  |
| Подметание снега, мусора | 2 500,00 | 1000м2 | 1,25 | 2 500,00 |  |  |
| очистка от уплотненного снега | 7 623,10 | 1000м2 | 0,25 | 7 623,10 |  |  |
| посыпка ПСС | 7 223,48 | 1000м2 | 1,25 | 7 223,48 |  |  |
| затраты на ПСС | 6 534,29 | т | 1,25 | 6 534,29 |  |  |
| уборка от мусора | 1 420,80 |  |  |  | 1,25 | 1 420,80 |
| вывоз смета, мусора | 378,97 |  |  |  | 1,88 | 378,97 |

Заказчик _______________/ С.И.Пивнев/                                                      Подрядчик _______________/ ___________

МП		МП

Заказчик : Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района»

Приложение № 3

к муниципальному контракту №___ от ___

Подрядчик:

__________________________________

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров в Дзержинском районе г. Перми

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ. | Категория | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ руб. с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  | Основные операции | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Общий процент снижения | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Комплексная уборка | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого по комплексной уборке | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого по основным операциям | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Вывоз смета | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Вывоз снега | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого по вывозке | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Прочие работы | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого по прочим работам | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого с учетом понижающего коэффициента (______) |  |  |  |  |  |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Продолжение приложения №3

к муниципальному контракту

№ __ от «__» ________ 2009 г

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | И.о. директора Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Дзержинского района» |  | С.И. Пивнев |  |
|  | М.П. | должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ _____  от_________

А К Т

контрольной проверки за декаду

_____________ 2009 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Срок устранения | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________ /С.И.Пивнев/ | ______________/_______________ / |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ____ от  _________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров Дзержинского района г. Перми в микрорайонах Центральный, ДКЖ, Парковый, Заостровка

за ____________________ 2009г

(месяц )

по ______________________________________________

( наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование улицы | Категория дороги | Оценка качества |  |  | Средняя оценка |  снижения выполн. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата |  |  |
| 1. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
| 2. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
| 3. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
| 4. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
| 5. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
| 6. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
| 7. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
| 8. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
|  | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
|  | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |

Заказчик 	______________________/С.И.Пивнев/

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ___ от _________

|  | "М/р Центральный" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование улицы | Границы |  | п.м. | м2 |
|  |  | От | До |  |  |
|  | Центральный |  |  |  |  |
| 1 | Проезд | Хохрякова, 8-6а | Леннина, 87 | 115 | 460 |
| 2 | Решетникова | Большевистская | Ленина | 270 | 1080 |
| 4 | Проезд | Ленина, 83-85 | Проезда (п.1.) | 70 | 280 |
| 5 | Я.Колоса | Я.Колоса,1 | Решетникова | 180 | 720 |
| 6 | Проезд вдоль д.№99 по ул. Коммунстическая | Решетникова | Я.Коласа, 1 | 240 | 720 |
|  |  |  | Итого проездов | 875 | 3260 |
|  | Тротуары |  |  |  |  |
| 1 | Решетникова | Большевистская | Кирова |  | 450 |
|  |  |  | Итого тротуаров |  | 450 |

|  | "М/р ДКЖ, Парковый, Заостровка" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование улицы | Границы |  | п.м. |  | м 2 |  |
|  |  | От | До |  |  |  |  |
|  | ДКЖ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Боровая | Папанинцев | Детская | 240 |  | 960 |  |
| 2 | Барамзиной | Локомотивная,8 | Барамзиной, 41 | 195 |  | 975 |  |
| 3 | Барамзиной | Барамзиной, 31 | Шоссейной | 350 |  | 1750 |  |
| 4 | Шоссейная 2-я | Шоссейная, 2-я, 6 | Шоссейная | 105 |  | 420 |  |
| 5 | Переселенческая | Гатчинская | Парковый пр. | 420 |  | 1680 |  |
| 6 | Гатчинская | Подлесная | Боровая | 610 |  | 2440 |  |
| 7 | Гремяченская | В.Каменского | Парковый пр. | 210 |  | 840 |  |
| 8 | Гремячинская | В.Каменского | Детская | 105 |  | 420 |  |
| 9 | Детская | В.Каменского | Учительская | 185 |  | 740 |  |
| 10 | Черепановых | Боровая | Учительская | 105 |  | 420 |  |
| 11 | Герцена | Герцена, 5 | Учительская | 180 |  | 720 |  |
| 12 | Ак.Павлова | Энгельса | Боровая | 125 |  | 625 |  |
| 13 | проезд | Парковый пр. | Подлесная | 312 |  | 1248 |  |
| 14 | Учительская | Папанинцев | Барамзиной | 330 |  | 1320 |  |
|  |  |  |  | 3472 |  | 14558 |  |
|  | Парковый |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заостровская | Водопроводная | Подлесная | 550 |  | 2750 |  |
| 2 | Заостровская | Подлесная | Встречная | 170 |  | 680 |  |
| 3 | Спортивная | Водопроводная | Рыночная 2-я | 350 |  | 1400 |  |
| 4 | Подлесная 2-я | Рыночная 2-я |  | 145 |  | 580 |  |
| 5 | Песчаная | Подлесная | Парковый пр. 27/1 | 115 |  | 460 |  |
| 6 | Песчаная | Подлесная,27/1 | Водопроводная | 235 |  | 940 |  |
| 7 | Песчаная | Парковый пр. | Трамвайная | 490 |  | 1960 |  |
| 8 | Верещагинская | Подлесная |  | 190 |  | 760 |  |
| 9 | Водопроводная 3-я | З.Космодемьянской |  | 360 |  | 1890 |  |
| 10 | Вокзальная | Уфалейская |  | 140 |  | 560 |  |
| 11 | Рыночная 2-я | Подлесная | Парковый пр. | 105 |  | 420 |  |
| 12 | Рыночная 2-я | Парковый пр. | Трамвайная | 325 |  | 1300 |  |
| 13 | Пулеметная | Шпальная |  | 180 |  | 720 |  |
| 14 | проезд вдоль Парковый пр, 15бв | Парковый пр. | Строителей, 34-36 | 100 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 3455 |  | 15020 |  |
|  | Промзона |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решетниковский спуск | Окулова | Порь Пермь | 590 |  | 2360 |  |
| 2 | Генкеля | Данщина | Сухобруса | 190 |  | 760 |  |
| 3 | Сухобруса | Дзержинского | Генкеля | 200 |  | 1200 |  |
| 4 | проезд | Дзержинского | Набережная | 280 |  | 1120 |  |
| 5 | Шоссейная 2-я | Вишерская | Сплавная | 200 |  | 800 |  |
| 6 | Деревообделочная | Шоссейная, 2-я |  | 424 |  | 2544 |  |
| 7 | Сплавная | Шоссейная 2-я |  | 390 |  | 1560 |  |
| 8 | Набережная | Данщина | Александровской | 900 |  | 2700 |  |
| 9 | Александровская | Набережная | Дзержинского | 420 |  | 1682 |  |
|  |  |  |  | 3594 |  | 14726 |  |
|  | Заостровка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ударника | Маяковского | Ударника, 9 | 172 |  | 688 |  |
| 2 | Есенина | Маяковского | опт.рынок | 580 |  | 2320 |  |
| 3 | Опытная | Есенина |  | 670 |  | 2680 |  |
|  |  |  |  | 1422 |  | 5688 |  |
|  | Итого проездов |  |  |  | 49992 |  |  |
|  | Тротуары |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная | Куфонина | дома №40 Пр. Парковый |  |  | 1050 |  |
| 2 | Барамзиной | Локомотивная | Барамзиной, 72 |  |  | 200 |  |
|  |  |  | Итого тротуаров |  | 1250 |  |  |

Заказчик _______________ / С.И. Пивнев/                                        Подрядчик ______________/_____________