Приложение 1

к аукционной документации

СОГЛАСОВАНО:							УТВЕРЖДАЮ:

________________/____________/				________________/____________/

«____»_______________2009 г.				«____»_______________2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Газораспределение микрорайона "Центральный"

Мотовилихинского района г. Перми.

Корректировка №1.

Этапы работ:

1. Составление сметной документации (сметного расчёта).

2. Согласование сметного расчёта с Заказчиком.

3. Получение разрешения на строительство.

4. Получение разрешения на производство земляных работ в районе улиц с асфальтовым покрытием.

5. Основные виды работ:

Глава 1. Подготовка территории строительства

| 1 | Смета | Оформление землеустроительного дела |
| --- | --- | --- |
| 2 | Письмо №04-3-08/470 от 03.05.05 "Гос.пошлина" | Государственная регистрация земельного участка |
| 3 | Смета | Вынос в натуру осей газопровода |
| 4 | Постановление Правительства Пермского края №91 от 11.05.07г | Аренда земельного участка |
| 5 | ЛС 1-1 | Рекультивация земель |

Глава 2. Основные объекты строительства

| 6 | Раздел ЛС 2-1 | Наружные сети газопровода |
| --- | --- | --- |
| 7 | Раздел ЛС 2-2 | Газопроводы -вводы |
| 8 | Раздел ЛС 2-3 | Электрохимическая защита |

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

| 9 | ГСН-81- 05-01-2001 п.4.5 | Временные здания и сооружения 1,5% |
| --- | --- | --- |

Глава 9. Прочие работы и затраты

| 10 | ГСН-81- 05-02-2001 п.13.1 | Зимнее удорожание 3,3% |
| --- | --- | --- |
| 11 | МДС81-35-2004 | Затраты на премирование за ввод в действие производственных мощностей 1,5% |

Глава 10. Содержание дирекции

| 12 | Распоряжение Правительства Пермского края №200-РП от 09.02.07г. | Оплата услуг за выполнение функций заказчика 1,4% |
| --- | --- | --- |

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

| 13 | Дог.448п-2007 | Проектные работы |
| --- | --- | --- |
| 14 | Постановление Правительства №145 от 05.03.07г. | Затраты на экспертизу проекта |
| 15 | МДС81-35-2004 | Авторский надзор 0,2% |

Непредвиденные затраты

| 16 | МДС81-35-2004 | Непредвиденные затраты 2% |
| --- | --- | --- |

Налоги и обязательные платежи

| 17 |  | НДС 18% |
| --- | --- | --- |

Глава 2. Основные объекты строительства

ЛС 1-1.Рекультивация земель.

| 1 | ТЕР1-01-030-1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕР1-01-030-9 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-1 | 1000 м3 грунта | 0,6 |
| 3 | ТЕР1-01-030-1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,6 |
| 4 | ТЕР1-01-030-9 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-1 | 1000 м3 грунта | 0,6 |
| 5 | ТЕР01-02-040-01 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную | 100 м2 | 30 |

ЛС 2-2. Газопроводы - вводы

Раздел 1. Земляные работы

| 1 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3,107 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,93 |
| 3 | ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,356 |
| 4 | ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (для засыпки газ-да) | 1000 м3 грунта | 0,231 |
| 5 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 277,2 |
| 6 | СЦП3-3-3-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км: класс груза 1. ЭМ=4,1*3,81/3,23=4,84 | 1 т | 286,4 |
| 7 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,58 |
| 8 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,173 |
| 9 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 6,88 |
| 10 | ТЕР1-01-033-2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 2,063 |
| 11 | ТЕР23-01-001-1 | Устройство основания песчаного | 10 м3 основания | 11,55 |

Раздел 2. Газопроводы вводы. Газопровод-сталь

| 12 | ТЕР24-02-030-1 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | СЦМ-103-0138 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм | м | 209,1 |
| 14 | СЦМ-103-0132 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм | м | 209,1 |
| 15 | ТЕР22-02-003-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0,207 |
| 16 | ТЕР22-02-006-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0,207 |
| 17 | ТЕР22-03-001-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,013 |
| 18 | ТЕР24-02-051-01 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм и кранов | 1 задвижка | 65 |
| 19 | СЦМ-300-0949 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм | Шт. | -130 |
| 20 |  | Кран шаровой ГШК-25ф-25 со скользящими фланцами, Р=2,5МПа, диам.25мм МР=1778,3/1,1/3,97*1,065=404,28 | Шт. | 65 |
| 21 |  | Комплект ответных фланцев, Р=2,5МПа, диам.25мм МР=260/1,1/3,97*1,065=59,11 | Шт. | 65 |
| 22 |  | Неразъемное изолирующее соединение (сварное) СИ 50с, диам.32мм МР=3687/1,18/3,97*1,065=838,2 | Шт. | 65 |
| 23 | ТЕР24-02-060-01 | Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 10 вводов | 6,5 |
| 24 | ТЕР13-03-002-3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 25 | ТЕР13-03-004-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 26 | ТЕР25-05-027-01 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: до 50 мм | 1 стык | 65 |
| 27 | ТЕР25-05-030-01 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: до 50 мм | 1 стык | 65 |
| 28 | ТЕР25-05-013-01 | Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб: Ду до 50 мм, толщиной до 5,5 мм | 1 стык | 65 |
| 29 | ТЕР24-02-121-01 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 1 узел | 1 |
| 30 | ТЕР24-02-122-01 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм | 100 м газопровода | 2,07 |
| 31 | ТЕР24-02-124-1 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 |
| 32 | ПСВ стр.149 вып.№1 | Манометр показывающий =мп4-у= МР=342/1,18/2,26=128,24 | Шт. | 1 |
| 33 | ПСВ стр.158 вып.№1 | Кран проходной муфтовый 11б27п,диам.15мм МР=120/1,18/3,97*1,065=27,28 | Шт. | 1 |
| 34 | ПСВ стр.158 вып.№1 | Кран проходной муфтовый 11б27п,диам.25мм МР=240/1,18/3,97*1,065=54,56 | Шт. | 2 |

Газопровод - полиэтилен

| 35 | ТЕР24-02-031-01 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм | 100 м укладки | 11,115 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | СЦМ-530-0069 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 63 мм | 10 м | -111,2 |
| 37 | 394061 | Гидравлическая лебедка-ворот "OLEOTRAC" в комплекте с гидравлическим агрегатом "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа на автоприцепе | м-час | 10 |
| 38 | 400181 | Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб | маш.час | 5,34 |
| 39 |  | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 11-32х3,0 33,74/1,18/3,97*1,065=7,67 | м | 1057,5 |
| 40 |  | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 11-63х5,8 125,5/1,18/3,97*1,065=28,53 | м | 54 |
| 41 | ТЕР24-02-033-01 | Опрессовка на барабане полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм, размер крановых полиэтиленовых седелок 63х32 мм | 1 опрессовка | 6 |
| 42 | 394105 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых седелок с трубами диаметром 63-225 мм | маш.час | 6,6 |
| 43 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 6,6 |
| 44 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 6,6 |
| 45 | ТЕР24-02-004-01 | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы до 63 мм | 1 конец | 306 |
| 46 | 394002 | Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм | м-час | 9,18 |
| 47 | ТЕР24-02-003-01 | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы до 63 мм | 1 конец | 306 |
| 48 | 394011 | Выравниватель концов труб типа "CROCOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 32-63 мм | м-час | 61,2 |
| 49 | ТЕР24-02-005-01 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 32 мм (неразъемное соединение) | 1 отвод | 65 |
| 50 | СЦМ-534-9501-1 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 32 мм | Шт. | -65 |
| 51 | 394100 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 32 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш.час | 16,25 |
| 52 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 14,3 |
| 53 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 14,3 |
| 54 |  | Неразъемное соединение 32х3,0-32х3,0 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 262,67/1,18/3,97*1,065=59,72 | Шт. | 65 |
| 55 | ТЕР24-02-005-01 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 32 мм | 1 отвод | 9 |
| 56 | СЦМ-534-9501-1 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 32 мм | Шт. | -9 |
| 57 | 394100 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 32 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш.час | 2,25 |
| 58 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 1,98 |
| 59 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 1,98 |
| 60 |  | Отвод 90 32 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 с ЗН 381,61/1,18/3,97*1,065=86,76 | Шт. | 9 |
| 61 | ТЕР24-02-005-02 | Установка отвода, перехода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм | 1 отвод | 1 |
| 62 | СЦМ-534-9501-2 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 63 мм | Шт. | -1 |
| 63 | 394101 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 60 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш.час | 0,45 |
| 64 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,4 |
| 65 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,4 |
| 66 |  | Переход 63х32 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 117,29/1,18/3,97*1,065=26,66 | шт | 1 |
| 67 | ТЕР24-02-006-01 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 32 мм | 1 тройник | 1 |
| 68 | СЦМ-534-9501-1 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 32 мм | Шт. | -1 |
| 69 | 394100 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 32мм | маш.час | 0,25 |
| 70 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,22 |
| 71 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,22 |
| 72 |  | Тройник равносторонний 32х32х32 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 421,26/1,18/3,97*1,065=95,77 | Шт. | 1 |
| 73 | ТЕР24-02-006-02 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 63 мм | 1 тройник | 1 |
| 74 | СЦМ-534-9501-2 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 63 мм | Шт. | -1 |
| 75 | 394100 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 32мм | маш.час | 0,45 |
| 76 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,4 |
| 77 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,4 |
| 78 |  | Тройник равносторонний 63х63х63 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 683,93/1,18/3,97*1,065=155,46 | Шт. | 1 |
| 79 | ТЕР24-02-002-01 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 32 мм | 1 соединение | 132 |
| 80 | СЦМ-534-9501-1 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 32 мм | Шт. | -132 |
| 81 | 394110 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 32 мм | маш.час | 30,36 |
| 82 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 26,4 |
| 83 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 26,4 |
| 84 |  | Муфта ПЭ80 32 ГАЗ SDR-11 с ЗН 137,12/1,18/3,97*1,065=31,17 | Шт. | 132 |
| 85 | ТЕР24-02-002-02 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 63 мм | 1 соединение | 4 |
| 86 | СЦМ-534-9501-2 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 63 мм | Шт. | -4 |
| 87 | 394106 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 63 мм | маш.час | 1,8 |
| 88 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 1,6 |
| 89 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 1,6 |
| 90 |  | Муфта ПЭ80 63 ГАЗ SDR-11 с ЗН 236,24/1,18/3,97*1,065=53,71 | Шт. | 4 |
| 91 | ТЕР24-02-007-01 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 63х32 мм | 1 соединение | 19 |
| 92 | СЦМ-534-9503-1 | Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями, размером: 63х32 мм | Шт. | -19 |
| 93 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 5,32 |
| 94 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 5,32 |
| 95 |  | Седелка ПЭ80 63х32 ГАЗ SDR-11 с ЗН 1095,28/1,18/3,97*1,065=249 | Шт. | 19 |
| 96 | ТЕР24-02-007-02 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110х32, 110х63 мм | 1 соединение | 50 |
| 97 | СЦМ-534-9503-2 | Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями, размером: 110х32 мм | Шт. | -50 |
| 98 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 19 |
| 99 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 19 |
| 100 |  | Седелка ПЭ80 90х32 ГАЗ SDR-11 с ЗН 1176,22/1,18/3,97*1,065=267,4 | Шт. | 22 |
| 101 |  | Седелка ПЭ80 110х32 ГАЗ SDR-11 с ЗН 1253,87/1,18/3,97*1,065=285,06 | Шт. | 18 |
| 102 |  | Седелка ПЭ80 90х32 ГАЗ SDR-11 с ЗН 1176,22/1,18/3,97*1,065=267,4 | Шт. | 10 |
| 103 | ТЕРм08-02-141-01 | Прокладка сигнальной ленты | 100 м | 10,5 |
| 104 |  | Сигнальная лента | м | 1050 |
| 105 | ТЕРм08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт. | 65 |
| 106 | СЦМ-101-9602 | Указатель | Шт. | 65 |

ЛС 2-3.Электрохимическая защита - корректировка

Раздел 1. Монтажные работы

| 1 | ТЕР24-02-110-01 | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | 1 контрольно-измерительный пункт | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 440-9165 | Плиты сборные ж/б под ковер | м3 | 0,04 |
| 3 | ТЕРм08-02-141-01 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,1 |

Раздел 2. Оборудование и материалы, не учтенные в расценках.

| 4 |  | Медно-сульфатный электрод ЭНЕС | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | СЦМ-507-0247 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2.5 мм2 | 1000 м | 0,01 |

ЛС 2-1.Наружные сети газопровода.

Раздел 1. Земляные работы

| 1 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 11,913 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,35 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 3,57 |
| 4 | ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,649 |
| 5 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,16 |
| 6 | СЦП3-3-3-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км: класс груза 1 ЭМ=4,1*3,81/3,23=4,84 | 1 т | 288 |
| 7 | ТЕР1-01-016-2 | Работа на отвале, группа грунтов0 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,16 |
| 8 | ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (для засыпки газ-да) | 1000 м3 грунта | 0,756 |
| 9 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 907,2 |
| 10 | СЦП3-3-3-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км: класс груза 1 ЭМ=4,1*3,81/3,23=4,84 | 1 т | 1209,6 |
| 11 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,89 |
| 12 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,567 |
| 13 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 26,96 |
| 14 | ТЕР1-01-033-2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 8,087 |
| 15 | ТЕР23-01-001-1 | Устройство основания песчаного | 10 м3 основания | 37,8 |

Раздел 2. Газопровод высокого давления I категории -сталь

| 16 | ТЕР24-02-030-1 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,835 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | СЦМ-103-0138 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм | м | -84,33 |
| 18 | СЦМ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 84,33 |
| 19 | ТЕР22-02-003-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0,0835 |
| 20 | ТЕР22-02-006-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0,0835 |
| 21 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,045 |
| 22 | ТЕР24-02-030-02 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм (для футляров) | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 23 | ТЕР22-02-003-03 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 24 | ТЕР22-05-003-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 |
| 25 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | 1 футляр | 2 |
| 26 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ( продувочные штуцера) | 100 м трубопровода | 0,012 |
| 27 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (для продувочных и сбросных свечей) | 100 м трубопровода | 0,065 |
| 28 | ТЕР22-03-001-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,004 |
| 29 | ТЕР24-02-051-01 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм и кранов | 1 задвижка | 6 |
| 30 | СЦМ-300-0949 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм | Шт. | -12 |
| 31 |  | Кран шаровой ГШК-50ф-25 со скользящими фланцами, Р=2,5МПа, диам.50мм МР=4610,8/1,1/3,97*1,065=1048,22 | Шт. | 2 |
| 32 |  | Комплект ответных фланцев, Р=2,5МПа, диам.50мм МР=438/1,1/3,97*1,065=99,58 | Шт. | 2 |
| 33 |  | Кран шаровой ГШК-25ф-25 со скользящими фланцами, Р=2,5МПа, диам.25мм МР=1778,3/1,1/3,97*1,065=404,28 | Шт. | 4 |
| 34 |  | Комплект ответных фланцев, Р=2,5МПа, диам.25мм МР=260/1,1/3,97*1,065=59,11 | Шт. | 4 |
| 35 |  | Неразъемное изолирующее соединение (сварное) СИ 50с, диам.50мм МР=5015/1,18/3,97*1,065=1140,11 | Шт. | 3 |
| 36 | ТЕР13-03-002-3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 37 | ТЕР13-03-004-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 38 | ТЕР24-02-090-01 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм | 10 врезок | 0,1 |
| 39 | ТЕР24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | 1 установка | 1 |
| 40 | 440-9165 | Плиты сборные ж/б под ковер | м3 | 0,04 |
| 41 | ТЕР24-02-030-1 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (для контрольной трубки) | 100 м трубопровода | 0,011 |
| 42 | СЦМ-103-0138 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм | м | -1,111 |
| 43 | СЦМ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 1,111 |
| 44 | ТЕР22-02-003-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0,0011 |
| 45 | ТЕР25-05-027-01 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 50 мм | 1 стык | 9 |
| 46 | ТЕР25-05-030-01 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 50 мм | 1 стык | 9 |
| 47 | ТЕР25-05-013-01 | Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб: Ду 50 мм, толщиной до 5,5 мм | 1 стык | 8 |
| 48 | ТЕР24-02-121-01 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел | 1 |
| 49 | ТЕР24-02-122-01 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 100 м газопровода | 0,88 |
| 50 | ТЕР24-02-124-1 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 |
| 51 | ПСВ стр.149 вып.№1 | Манометр показывающий =мп4-у= МР=342/1,18/2,26=128,24 | Шт. | 1 |
| 52 | ПСВ стр.158 вып.№1 | Кран проходной муфтовый 11б27п,диам.15мм МР=120/1,18/3,97*1,065=27,28 | Шт. | 1 |
| 53 | ПСВ стр.158 вып.№1 | Кран проходной муфтовый 11б27п,диам.25мм МР=240/1,18/3,97*1,065=54,56 | Шт. | 2 |

Шкафной газорегуляторный пункт

| 54 | ТЕР1-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 1,3 |
| 56 | ТЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0075 |
| 57 | ОЦМ-204-9120-32 | Каркасы плоские из арматурной стали А-III диаметром 10 мм | т | 0,02168 |
| 58 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,0075 |
| 59 | ТЕР8-01-003-5 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,02 |
| 60 | ТЕР9-03-039-1 | Монтаж опорных конструкций под ШРП | 1 т конструкций | 0,014 |
| 61 | 201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,014 |
| 62 | ТЕР19-01-004-1 | Установка ШРП | 1 установка | 1 |
| 63 |  | Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-03БМ-2У2 с регулятором давления РДСК1-50БМ МР=59000/1,18/2,26=22123,9 | к-т | 1 |

Молниезащита ШРП

| 64 | ТЕР33-02-013-14 | Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек, массой до 0,2 т | 1 т конструкций | 0,055 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | СЦМ-110-9181 | Стойки металлические | т | 0,055 |
| 66 | ТЕР33-03-003-5 | Устройство контурного заземлителя в грунтах 1-4 групп | 100 м заземляющих устройств | 0,1 |
| 67 | ТЕР33-03-004-1 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная, на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 2 |
| 68 | ТЕРм8-02-472-2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,1 |

Ограждение ШРП

| 69 | ТЕР07-01-054-08 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м | 100 м оград | 0,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | СЦМ-401-0063 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность 20мм | м3 | -0,1476 |
| 71 | СЦМ-404-0005 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | -0,00192 |
| 72 | СЦМ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 0,8 |
| 73 | ТЕР07-01-055-08 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0,01 |
| 74 | СЦМ-404-0005 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | -0,00037 |
| 75 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,341 |
| 76 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (для засыпки площадки) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,012 |
| 77 | СЦМ-408-0111 | Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм | м3 | 1,226 |
| 78 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 7 |
| 79 | ТЕР13-03-002-03 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 80 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |

Бесколодезная установка отключающего устройства (1 шт)

| 81 | ТЕР1-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | ТЕР6-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,042 |
| 83 | ТЕР20-02-019-1 | Устройство каркаса | 100 кг изделия | 0,6 |
| 84 | ТЕР20-01-001-12 | Устройство короба | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,124 |
| 85 | ТЕР8-01-002-1 | Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного | 1 м3 основания | 1,5 |
| 86 | ТЕР13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
| 87 | ТЕР13-03-004-2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |

Раздел 3. Газопровод среднего давления

Газопровод – сталь

| 88 | ТЕР24-02-030-1 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | СЦМ-103-0138 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм | м | -6,06 |
| 90 | СЦМ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 6,06 |
| 91 | ТЕР22-02-003-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 92 | ТЕР22-02-006-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 93 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,045 |
| 94 | ТЕР24-02-030-02 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм (для футляров) | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 95 | ТЕР22-02-003-03 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 96 | ТЕР22-05-003-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 |
| 97 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | 1 футляр | 2 |
| 98 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ( продувочные штуцера) | 100 м трубопровода | 0,012 |
| 99 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (для продувочных и сбросных свечей) | 100 м трубопровода | 0,065 |
| 100 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (для импульсной трубки и выхода КПС-С) | 100 м трубопровода | 0,015 |
| 101 | ТЕР22-03-001-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,004 |
| 102 | ТЕР24-02-051-01 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм и кранов | 1 задвижка | 6 |
| 103 | СЦМ-300-0949 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм | Шт. | -12 |
| 104 |  | Кран шаровой ГШК-50ф-25 со скользящими фланцами, Р=2,5МПа, диам.50мм МР=4610,8/1,1/3,97*1,065=1048,22 | Шт. | 2 |
| 105 |  | Комплект ответных фланцев, Р=2,5МПа, диам.50мм МР=438/1,1/3,97*1,065=99,58 | Шт. | 2 |
| 106 |  | Кран шаровой ГШК-25ф-25 со скользящими фланцами, Р=2,5МПа, диам.25мм МР=1778,3/1,1/3,97*1,065=404,28 | Шт. | 4 |
| 107 |  | Комплект ответных фланцев, Р=2,5МПа, диам.25мм МР=260/1,1/3,97*1,065=59,11 | Шт. | 4 |
| 108 |  | Неразъемное изолирующее соединение (сварное) СИ 50с, диам.50мм МР=5015/1,18/3,97*1,065=1140,11 | Шт. | 2 |
| 109 | ТЕР13-03-002-3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 110 | ТЕР13-03-004-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 111 | ТЕР25-05-027-01 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 50 мм | 1 стык | 4 |
| 112 | ТЕР25-05-030-01 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 50 мм | 1 стык | 4 |
| 113 | ТЕР25-05-013-01 | Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб: Ду 50 мм, толщиной до 5,5 мм | 1 стык | 3 |
| 114 | ТЕР24-02-121-01 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел | 1 |
| 115 | ТЕР24-02-122-01 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 100 м газопровода | 0,105 |
| 116 | ТЕР24-02-124-1 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 |
| 117 | ПСВ стр.149 вып.№1 | Манометр показывающий =мп4-у= МР=342/1,18/2,26=128,24 | шт | 1 |
| 118 | ПСВ стр.158 вып.№1 | Кран проходной муфтовый 11б27п,диам.15мм МР=120/1,18/3,97*1,065=27,28 | шт | 1 |
| 119 | ПСВ стр.158 вып.№1 | Кран проходной муфтовый 11б27п,диам.25мм МР=240/1,18/3,97*1,065=54,56 | шт | 2 |

Шкафной газорегуляторный пункт

| 120 | ТЕР1-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 1,2 |
| 122 | ТЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,007 |
| 123 | ОЦМ-204-9120-32 | Каркасы плоские из арматурной стали А-III диаметром 10 мм | т | 0,02168 |
| 124 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,0075 |
| 125 | ТЕР8-01-003-5 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,02 |
| 126 | ТЕР9-03-039-1 | Монтаж опорных конструкций под ШРП | 1 т конструкций | 0,014 |
| 127 | 201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,014 |
| 128 | ТЕР19-01-004-1 | Установка ШРП | 1 установка | 1 |
| 129 |  | Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-07-1У1 с регулятором давления РДНК-1000 МР=56000/1,18/2,26=20999 | к-т | 1 |

Молниезащита ШРП

| 130 | ТЕР33-02-013-14 | Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек, массой до 0,2 т | 1 т конструкций | 0,055 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | СЦМ-110-9181 | Стойки металлические | т | 0,055 |
| 132 | ТЕР33-03-003-5 | Устройство контурного заземлителя в грунтах 1-4 групп | 100 м заземляющих устройств | 0,1 |
| 133 | ТЕР33-03-004-1 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная, на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 2 |
| 134 | ТЕРм8-02-472-2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,1 |

Ограждение ШРП

| 135 | ТЕР07-01-054-08 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м | 100 м оград | 0,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | СЦМ-401-0063 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность 20мм | м3 | -0,1476 |
| 137 | СЦМ-404-0005 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | -0,00192 |
| 138 | СЦМ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 0,8 |
| 139 | ТЕР07-01-055-08 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0,01 |
| 140 | СЦМ-404-0005 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | -0,00037 |
| 141 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,341 |
| 142 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (для засыпки площадки) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,012 |
| 143 | СЦМ-408-0111 | Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм | м3 | 1,226 |
| 144 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 7 |
| 145 | ТЕР13-03-002-03 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 146 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |

Газопровод - полиэтилен

| 147 | ТЕР24-02-031-01 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм | 100 м укладки | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | СЦМ-530-0069 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 63 мм | 10 м | -0,5 |
| 149 |  | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 11-63х5,8 МР=125,5/1,18/3,97*1,065=28,53 | м | 5 |
| 150 | 394061 | Гидравлическая лебедка-ворот "OLEOTRAC" в комплекте с гидравлическим агрегатом "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа на автоприцепе | м-час | 0,05 |
| 151 | 400181 | Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб | маш.час | 0,02 |
| 152 | ТЕР24-02-033-01 | Опрессовка на барабане полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм, размер крановых полиэтиленовых седелок 63х32 мм | 1 опрессовка | 1 |
| 153 | 394105 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых седелок с трубами диаметром 63-225 мм | маш.час | 1,1 |
| 154 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 1,1 |
| 155 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 1,1 |
| 156 | ТЕР24-02-004-01 | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы до 63 мм | 1 конец | 10 |
| 157 | 394002 | Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм | м-час | 0,3 |
| 158 | ТЕР24-02-003-01 | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы до 63 мм | 1 конец | 10 |
| 159 | 394011 | Выравниватель концов труб типа "CROCOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 32-63 мм | м-час | 2 |
| 160 | ТЕР24-02-031-02 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм | 100 м укладки | 2,21 |
| 161 | СЦМ-530-0072 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 110 мм | 10 м | -22,1 |
| 162 |  | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 17,6-90х5,2 МР=169,21/1,18/3,97*1,065=38,47 | м | 221 |
| 163 | 394061 | Гидравлическая лебедка-ворот "OLEOTRAC" в комплекте с гидравлическим агрегатом "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа на автоприцепе | м-час | 2,14 |
| 164 | 400181 | Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб | маш.час | 1,22 |
| 165 | ТЕР24-02-033-02 | Опрессовка на барабане полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм, размер крановых полиэтиленовых седелок: 110х32, 110х63 мм | 1 опрессовка | 2 |
| 166 | 394105 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых седелок с трубами диаметром 63-225 мм | маш.час | 3,22 |
| 167 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 3,2 |
| 168 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 3,2 |
| 169 | ТЕР24-02-004-02 | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 110 мм | 1 конец | 12 |
| 170 | 394001 | Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 110 мм | м-час | 0,84 |
| 171 | ТЕР24-02-003-02 | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 110 мм | 1 конец | 12 |
| 172 | 394012 | Выравниватель концов труб типа "CROCOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм | м-час | 3,6 |
| 173 | ТЕР24-02-005-02 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм (неразъемное соединение) | 1 отвод | 2 |
| 174 | СЦМ-534-9501-2 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 63 мм | шт | -2 |
| 175 |  | Неразъемное соединение ПЭ 80 ГАЗ 63х5,8/57х3,5 МР=434,48/1,18/3,97*1,065=98,78 | шт | 2 |
| 176 | 394101 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 60 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш.час | 0,9 |
| 177 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,8 |
| 178 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,8 |
| 179 | ТЕР24-02-005-03 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм | 1 отвод | 1 |
| 180 | СЦМ-534-9501-3 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 110 мм | шт | -1 |
| 181 |  | Отвод 90 90 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 с ЗН МР=999,7/1,18/3,97*1,065=227,27 | шт | 1 |
| 182 | 394103 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром до 160 мм | маш.час | 0,78 |
| 183 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,72 |
| 184 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,72 |
| 185 | ТЕР24-02-006-03 | Установка перехода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 110 мм | 1 тройник | 2 |
| 186 | СЦМ-534-9501-3 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 110 мм | шт | -2 |
| 187 |  | Переход 90х5,2-63х5,8 SDR-11 МР=999,7/1,18/3,97*1,065=227,27 | шт | 2 |
| 188 | 394102 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 110мм | маш.час | 1,56 |
| 189 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 1,44 |
| 190 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 1,44 |
| 191 | ТЕР24-02-002-02 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 63 мм | 1 соединение | 4 |
| 192 | СЦМ-534-9501-2 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 63 мм | шт | -4 |
| 193 |  | Муфта ПЭ 80 63 SDR-11 ГАЗ с ЗН МР=202,49/1,18/3,97*1,065=46,03 | шт | 4 |
| 194 | 394106 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 63 мм | маш.час | 1,8 |
| 195 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 1,6 |
| 196 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 1,63 |
| 197 | ТЕР24-02-002-03 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм | 1 соединение | 3 |
| 198 | СЦМ-534-9501-3 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 110 мм | шт | -3 |
| 199 |  | Муфта ПЭ 80 90 SDR-11 ГАЗ с ЗН МР=389,4/1,18/3,97*1,065=88,53 | шт | 3 |
| 200 | 394107 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 110 мм | маш.час | 2,34 |
| 201 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 2,16 |
| 202 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 2,16 |

Раздел 4. Газопровод низкого давления

Газопровод - сталь

| 203 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | ТЕР24-02-030-04 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 150 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 205 | ТЕР22-02-003-05 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,003 |
| 206 | ТЕР22-02-006-05 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,003 |
| 207 | ТЕР16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода | 0,005 |
| 208 | ТЕР24-02-030-05 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 200 мм (для футляра) | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 209 | ТЕР22-02-003-06 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,001 |
| 210 | ТЕР22-05-003-02 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,01 |
| 211 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | 1 футляр | 1 |
| 212 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ( продувочные штуцера) | 100 м трубопровода | 0,006 |
| 213 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (для импульсной трубки и выхода КПС-С) | 100 м трубопровода | 0,015 |
| 214 | ТЕР22-03-001-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0212 |
| 215 | ТЕР24-02-051-01 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм и кранов | 1 задвижка | 1 |
| 216 | СЦМ-300-0949 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | -2 |
| 217 |  | Кран шаровой ГШК-50ф-25 со скользящими фланцами, Р=2,5МПа, диам.50мм МР=4610,8/1,1/3,97*1,065=1048,22 | шт | 1 |
| 218 |  | Комплект ответных фланцев, Р=2,5МПа, диам.50мм МР=438/1,1/3,97*1,065=99,58 | шт | 1 |
| 219 | СЦМ-300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 50 | шт | -1 |
| 220 |  | Неразъемное изолирующее соединение (сварное) СИ 50с, диам.50мм МР=5015/1,18/3,97*1,065=1140,11 | шт | 1 |
| 221 | ТЕР24-02-050-01 | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: до 80 мм | 1 узел газового крана | 1 |
| 222 |  | Кран шаровой для подземной установки КШКГ 79.102.050 с изоляцией весьма усиленного типа полнопроходной, PN 1,2МПа, диам.50мм 12648/1,18/3,97*1,065=2875,4 | шт | 1 |
| 223 | ТЕР24-02-050-02 | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: до 150 мм | 1 узел газового крана | 3 |
| 224 |  | Кран шаровой для подземной установки КШКГ 79.102.100 с изоляцией весьма усиленного типа полнопроходной, PN 1,2МПа, диам.100мм 25484/1,18/3,97*1,065=5793,55 | шт | 2 |
| 225 |  | Кран шаровой для подземной установки КШКГ 79.102.150 с изоляцией весьма усиленного типа полнопроходной, PN 1,2МПа, диам.150мм 49423/1,18/3,97*1,065=11235,86 | шт | 1 |
| 226 | ТЕР13-03-004-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 227 | ТЕР13-03-002-3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 228 | ТЕР25-05-027-01 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: до 50 мм | 1 стык | 1 |
| 229 | ТЕР25-05-030-01 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: до 50 мм | 1 стык | 1 |
| 230 | ТЕР25-05-013-01 | Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб: Ду до 50 мм, толщиной до 5,5 мм | 1 стык | 1 |
| 231 | ТЕР25-05-027-02 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 100 мм | 1 стык | 1 |
| 232 | ТЕР25-05-030-02 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 100 мм | 1 стык | 1 |
| 233 | ТЕР25-05-013-02 | Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб: Ду 100 мм, толщиной до 8 мм | 1 стык | 1 |
| 234 | ТЕР25-05-027-03 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 150 мм | 1 стык | 1 |
| 235 | ТЕР25-05-030-03 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 150 мм | 1 стык | 1 |
| 236 | ТЕР25-05-013-03 | Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб: Ду 150 мм, толщиной до 8 мм | 1 стык | 1 |
| 237 | ТЕРм39-03-001-01 | Испытание на растяжение. Сталь перлитная, толщина стенки, мм, до: 12 | 1 образец | 2 |
| 238 | ТЕРм39-03-001-08 | Испытание на изгиб. Сталь перлитная, толщина стенки, мм, до: 12 | 1 образец | 2 |
| 239 | ТЕР24-02-121-03 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 150 мм | 1 узел | 1 |
| 240 | ТЕР24-02-122-03 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 200 мм | 100 м газопровода | 0,06 |
| 241 | ТЕР24-02-124-1 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 |
| 242 | ПСВ стр.149 вып.№1 | Манометр показывающий =мп4-у= МР=342/1,18/2,26=128,24 | шт | 1 |
| 243 | ПСВ стр.158 вып.№1 | Кран проходной муфтовый 11б27п,диам.15мм МР=120/1,18/3,97*1,065=27,28 | шт | 1 |
| 244 | ПСВ стр.158 вып.№1 | Кран проходной муфтовый 11б27п,диам.25мм МР=240/1,18/3,97*1,065=54,56 | шт | 2 |
| 245 | ТЕР24-02-060-01 | Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 10 вводов | 6,5 |

Патрубок для определения загазованности (120шт)

| 246 | ТЕР46-03-009-8 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 247 | ТЕР46-03-017-5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,2 |
| 248 | ТЕР22-01-012-3 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,0936 |
| 249 | ТЕР22-05-003-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,936 |
| 250 | ТЕР16-07-006-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 120 |
| 251 | ТЕР22-01-012-1 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,1056 |

Газопровод - полиэтилен

| 252 | ТЕР24-02-031-01 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм | 100 м укладки | 10,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 253 | СЦМ-530-0069 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 63 мм | 10 м | -109,3 |
| 254 | 394061 | Гидравлическая лебедка-ворот "OLEOTRAC" в комплекте с гидравлическим агрегатом "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа на автоприцепе | м-час | 9,84 |
| 255 | 400181 | Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб | маш.час | 5,25 |
| 256 |  | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 11-63х5,8 125,5/1,18/3,97*1,065=28,53 | м | 1093 |
| 257 | ТЕР24-02-033-01 | Опрессовка на барабане полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм, размер крановых полиэтиленовых седелок 63х32 мм | 1 опрессовка | 4 |
| 258 | 394105 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых седелок с трубами диаметром 63-225 мм | маш.час | 4,4 |
| 259 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 4,4 |
| 260 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 4,4 |
| 261 | ТЕР24-02-004-01 | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы до 63 мм | 1 конец | 66 |
| 262 | 394002 | Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм | м-час | 1,98 |
| 263 | ТЕР24-02-003-01 | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы до 63 мм | 1 конец | 66 |
| 264 | 394011 | Выравниватель концов труб типа "CROCOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 32-63 мм | м-час | 13,2 |
| 265 | ТЕР24-02-031-02 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм | 100 м укладки | 20,32 |
| 266 | СЦМ-530-0072 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 110 мм | 10 м | -203,2 |
| 267 | 394061 | Гидравлическая лебедка-ворот "OLEOTRAC" в комплекте с гидравлическим агрегатом "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа на автоприцепе | м-час | 19,71 |
| 268 | 400181 | Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб | маш.час | 11,18 |
| 269 |  | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 17,6-90х5,2 169,21/1,18/3,97*1,065=38,47 | м | 644,5 |
| 270 |  | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 17,6-110х6,3 249,92/1,18/3,97*1,065=56,82 | м | 1387,5 |
| 271 | ТЕР24-02-033-02 | Опрессовка на барабане полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм, размер крановых полиэтиленовых седелок: 110х32, 110х63 мм | 1 опрессовка | 7 |
| 272 | 394105 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых седелок с трубами диаметром 63-225 мм | маш.час | 11,27 |
| 273 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 11,2 |
| 274 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 11,2 |
| 275 | ТЕР24-02-004-02 | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 110 мм | 1 конец | 110 |
| 276 | 394001 | Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 110 мм | м-час | 7,7 |
| 277 | ТЕР24-02-003-02 | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 110 мм | 1 конец | 110 |
| 278 | 394012 | Выравниватель концов труб типа "CROCOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм | м-час | 33 |
| 279 | ТЕР24-02-034-01 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм | 100 м газопровода | 5,265 |
| 280 | СЦМ-530-0072 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 110 мм | 10 м | -53,7 |
| 281 |  | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 17,6-160х9,1 514,72/1,18/3,97*1,065=117,02 | м | 536,83 |
| 282 | ТЕР24-02-004-04 | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 225 мм | 1 конец | 128 |
| 283 | 394001 | Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 225мм | м-час | 16,64 |
| 284 | ТЕР24-02-003-03 | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 160 мм ( 225мм) | 1 конец | 128 |
| 285 | 394012 | Выравниватель концов труб типа "CROCOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм | м-час | 51,2 |
| 286 | ТЕР24-02-005-02 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм (неразъемное соединение) | 1 отвод | 2 |
| 287 | СЦМ-534-9501-2 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 63 мм | шт | -2 |
| 288 | 394101 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 60 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш.час | 0,9 |
| 289 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,8 |
| 290 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,8 |
| 291 |  | Неразъемное соединение 63х5,8/57х3,5 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 434,48/1,18/3,97*1,065=98,77 | шт | 2 |
| 292 | ТЕР24-02-005-03 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм (неразъемное соединение) | 1 отвод | 4 |
| 293 | СЦМ-534-9501-3 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 110 мм | шт | -4 |
| 294 | 394102 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 110 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш.час | 3,12 |
| 295 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 2,88 |
| 296 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 2,88 |
| 297 |  | Неразъемное соединение 110х6,3/108х4,0 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 991,2/1,18/3,97*1,065=225,34 | шт | 4 |
| 298 | ТЕР24-02-005-04 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 160 мм (неразъемное соединение) | 1 отвод | 3 |
| 299 | СЦМ-534-9501-4 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 160 мм | шт | -3 |
| 300 | 394103 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 160 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш.час | 3,81 |
| 301 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 3,54 |
| 302 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 3,54 |
| 303 |  | Неразъемное соединение 160х14,6-159х4,5 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 2251,68/1,18/3,97*1,065=511,9 | шт | 3 |
| 304 | ТЕР24-02-005-02 | Установка отвода, заглушки, перехода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм | 1 отвод | 8 |
| 305 | СЦМ-534-9501-2 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 63 мм | шт | -8 |
| 306 | 394101 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 60 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш.час | 3,6 |
| 307 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 3,2 |
| 308 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 3,2 |
| 309 |  | Отвод 45 63 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 с ЗН 640,98/1,18/3,97*1,065=145,72 | шт | 2 |
| 310 |  | Заглушка 63 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 46,26/1,18/3,97*1,065=10,52 | шт | 6 |
| 311 | ТЕР24-02-005-03 | Установка отвода, заглушки, перехода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм | 1 отвод | 14 |
| 312 | СЦМ-534-9501-3 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 110 мм | шт | -14 |
| 313 | 394102 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 110 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш.час | 10,92 |
| 314 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 10,08 |
| 315 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 10,08 |
| 316 |  | Отвод 90 90 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 с ЗН 1166,31/1,18/3,97*1,065=265,15 | шт | 2 |
| 317 |  | Отвод 90 110 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 с ЗН 1604,091/1,18/3,97*1,065=364,67 | шт | 3 |
| 318 |  | Заглушка 90 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 130,51/1,18/3,97*1,065=29,67 | шт | 4 |
| 319 |  | Заглушка 110 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 130,51/1,18/3,97*1,065=29,67 | шт | 3 |
| 320 |  | Переход 110х63 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 287,45/1,18/3,97*1,065=65,35 | шт | 1 |
| 321 |  | Переход 110х90 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 287,45/1,18/3,97*1,065=65,35 | шт | 1 |
| 322 | ТЕР24-02-005-04 | Установка отвода, перехода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 160 мм | 1 отвод | 4 |
| 323 | СЦМ-534-9501-4 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 160 мм | шт | -4 |
| 324 | 394103 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 160 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш.час | 5,08 |
| 325 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 4,72 |
| 326 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 4,72 |
| 327 |  | Отвод 90 160 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 с ЗН 3755,23/1,18/3,97*1,065=853,72 | шт | 1 |
| 328 |  | Переход 160х63 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 598,02/1,18/3,97*1,065=135,95 | шт | 1 |
| 329 |  | Переход 160х90 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 598,02/1,18/3,97*1,065=135,95 | шт | 1 |
| 330 |  | Переход 160х110 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 598,02/1,18/3,97*1,065=135,95 | шт | 1 |
| 331 | ТЕР24-02-006-02 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 63 мм | 1 тройник | 2 |
| 332 | СЦМ-534-9501-2 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 63 мм | шт | -2 |
| 333 | 394100 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 32мм | маш.час | 0,9 |
| 334 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,8 |
| 335 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,8 |
| 336 |  | Тройник равносторонний 63х63х63 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 683,93/1,18/3,97*1,065=155,46 | шт | 2 |
| 337 | ТЕР24-02-006-03 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 110 мм | 1 тройник | 4 |
| 338 | СЦМ-534-9501-3 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 110 мм | шт | -4 |
| 339 | 394102 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 110мм | маш.час | 3,12 |
| 340 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 2,88 |
| 341 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 2,88 |
| 342 |  | Тройник равносторонний 110х110х110 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 1632,18/1,18/3,97*1,065=371,06 | шт | 3 |
| 343 |  | Тройник равносторонний 90х90х90 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 1121,71/1,18/3,97*1,065=255,01 | шт | 1 |
| 344 | ТЕР24-02-006-04 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 160 мм | 1 тройник | 3 |
| 345 | СЦМ-534-9501-4 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 160 мм | шт | -3 |
| 346 | 394103 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 160мм | маш.час | 3,81 |
| 347 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 3,54 |
| 348 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 3,54 |
| 349 |  | Тройник равносторонний 160х160х160 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 3826,03/1,18/3,97*1,065=869,81 | шт | 3 |
| 350 | ТЕР24-02-002-02 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 63 мм | 1 соединение | 24 |
| 351 | СЦМ-534-9501-2 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 63 мм | шт | -24 |
| 352 | 394106 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 63 мм | маш.час | 10,8 |
| 353 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 9,6 |
| 354 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 9,6 |
| 355 |  | Муфта ПЭ80 63 ГАЗ SDR-11 с ЗН 236,24/1,18/3,97*1,065=53,71 | шт | 24 |
| 356 | ТЕР24-02-002-03 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм | 1 соединение | 39 |
| 357 | СЦМ-534-9501-3 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 110 мм | шт | -39 |
| 358 | 394107 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 110 мм | маш.час | 30,42 |
| 359 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 28,08 |
| 360 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 28,08 |
| 361 |  | Муфта ПЭ80 90 ГАЗ SDR-11 с ЗН 454,3/1,18/3,97*1,065=103,28 | шт | 15 |
| 362 |  | Муфта ПЭ80 110 ГАЗ SDR-11 с ЗН 553,42/1,18/3,97*1,065=125,81 | шт | 24 |
| 363 | ТЕР24-02-002-04 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 160 мм | 1 соединение | 56 |
| 364 | СЦМ-534-9501-4 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 160 мм | шт | -56 |
| 365 | 394108 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 160 мм | маш.час | 71,12 |
| 366 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 66,08 |
| 367 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 66,08 |
| 368 |  | Муфта ПЭ80 160 ГАЗ SDR-11 с ЗН 1009,37/1,18/3,97*1,065=229,47 | шт | 56 |
| 369 | ТЕР24-02-007-02 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110х32, 110х63 мм | 1 соединение | 4 |
| 370 | СЦМ-534-9503-2 | Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями, размером: 110х32 мм | шт | -4 |
| 371 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 1,52 |
| 372 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 1,52 |
| 373 |  | Седелка ПЭ80 90х63 ГАЗ SDR-11 с ЗН 1457,08/1,18/3,97*1,065=331,25 | шт | 1 |
| 374 |  | Седелка ПЭ80 110х63 ГАЗ SDR-11 с ЗН 1534,71/1,18/3,97*1,065=348,9 | шт | 2 |
| 375 |  | Седелка ПЭ80 110х90 ГАЗ SDR-11 с ЗН 2728,63/1,18/3,97*1,065=620,33 | шт | 1 |
| 376 | ТЕР24-02-007-03 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 160х32, 160х110 мм | 1 соединение | 1 |
| 377 | СЦМ-534-9503-4 | Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями, размером: 160х32 мм | шт | -1 |
| 378 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,57 |
| 379 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 0,57 |
| 380 |  | Седелка ПЭ80 160х110 ГАЗ SDR-11 с ЗН 4495,09/1,18/3,97*1,065=1021,92 | шт | 1 |
| 381 | ТЕРм08-02-141-01 | Прокладка сигнальной ленты | 100 м | 38,885 |
| 382 |  | Сигнальная лента | м | 3888,5 |
| 383 | ТЕРм08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт. | 30 |
| 384 | СЦМ-101-9602 | Указатель | шт | 30 |

Установка продувочных устройств (13шт)

| 385 | ТЕР01-01-003-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 386 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,01 |
| 387 | ТЕР01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,007 |
| 388 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 ЭМ=10,11*3,81/3,23=11,925 | 1 т | 12,6 |
| 389 | ТЕР1-01-016-2 | Работа на отвале, группа грунтов0 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,007 |
| 390 | ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (для засыпки газ-да) | 1000 м3 грунта | 0,005 |
| 391 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 5,1 |
| 392 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 ЭМ=10,11*3,81/3,23=11,925 | 1 т | 8 |
| 393 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,01 |
| 394 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,004 |
| 395 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |
| 396 | ТЕР1-01-033-2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,005 |
| 397 | ТЕР1-02-005-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,07 |
| 398 | ТЕР24-02-030-1 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,195 |
| 399 | СЦМ-103-0138 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм | м | -19,7 |
| 400 | СЦМ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 6,06 |
| 401 | ОЦМ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм | м | 6,06 |
| 402 |  | Весьма усиленная изоляция труб диам.до 57мм ГОСТ 9.602-2005 МР=107,8/1,18/3,97*1,065=24,51 | м | 6 |
| 403 | ТЕР22-03-001-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,004 |
| 404 | ТЕР24-02-005-01 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 32 мм (неразъемное соединение) | 1 отвод | 13 |
| 405 | СЦМ-534-9501-1 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 32 мм | шт | -13 |
| 406 | 394100 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 32 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш.час | 3,25 |
| 407 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 2,86 |
| 408 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 2,86 |
| 409 |  | Неразъемное соединение 32х3,0-32х3,0 ПЭ80 ГАЗ SDR-11 262,67/1,18/3,97*1,065=59,72 | шт | 65 |
| 410 | ТЕР24-02-002-01 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 32 мм | 1 соединение | 13 |
| 411 | СЦМ-534-9501-1 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 32 мм | шт | -13 |
| 412 | 394110 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 32 мм | маш.час | 2,99 |
| 413 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 2,6 |
| 414 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 2,6 |
| 415 |  | Муфта ПЭ80 32 ГАЗ SDR-11 с ЗН 137,12/1,18/3,97*1,065=31,17 | шт | 13 |
| 416 | ТЕР24-02-007-01 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 63х32 мм | 1 соединение | 9 |
| 417 | СЦМ-534-9503-1 | Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями, размером: 63х32 мм | шт | -9 |
| 418 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 2,52 |
| 419 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 2,52 |
| 420 |  | Седелка ПЭ80 63х32 ГАЗ SDR-11 с ЗН 1095,28/1,18/3,97*1,065=249 | шт | 9 |
| 421 | ТЕР24-02-007-02 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110х32, 110х63 мм | 1 соединение | 4 |
| 422 | СЦМ-534-9503-2 | Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями, размером: 110х32 мм | шт | -4 |
| 423 | 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 1,52 |
| 424 | 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш.час | 1,52 |
| 425 |  | Седелка ПЭ80 90х32 ГАЗ SDR-11 с ЗН 1176,22/1,18/3,97*1,065=267,4 | шт | 3 |
| 426 |  | Седелка ПЭ80 110х32 ГАЗ SDR-11 с ЗН 1253,87/1,18/3,97*1,065=285,06 | шт | 1 |
| 427 | 440-9165 | Плиты сборные ж/б под ковер | м3 | 0,52 |

6. Прочие работы предусмотренные проектом.

7. Ведение строительной и исполнительной документации.

8. Сдача работ и исполнительной документации Заказчику.

Консультант										А.В.Суслов