Извещение №  2  от 16.03.2009 года

о проведении запроса котировок

на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйных инженерных сетей (сети теплоснабжения, водопровода, канализации, электрические сети)

Администрация Ленинского района

1.        Администрация Ленинского района (614000, г. Пермь, ул. Кирова, 59, каб. 40, тел. 212-09-01), предусматривает осуществить способом запроса котировок на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйных инженерных сетей (сети теплоснабжения, водопровода, канализации, электрические сети).

(В соответствии с п.1 ст.17 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от 08.08.2001г. выполнение данного вида работ требует наличие соответствующей лицензии).

Техническое задание

| 1. Основные цели и задачи работ | Цель: приведение в технически исправное состояние объектов инженерной инфраструктуры г. Перми Задачи: Обследование систем инженерных сетей, измерение их фактических характеристик: протяженности, диаметров, отметок люков, лотков и прокладок, глубин заложения инженерных коммуникаций. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах и колодцах, ее разновидностей и состояния. Выполнение комплекса топографо-геодезических и инженерно-технических работ по изготовлению натурных исполнительных съемок внутриквартальных инженерных бесхозяйных сетей г. Перми |
| --- | --- |
| 2. Итог выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным инженерным внутриквартальным сетям г. Перми как основы для создания плана подземных коммуникаций г. Перми, предназначенной для эффективного управления собственностью, эксплуатации инженерных сетей, устранения аварий, планирования перспективного развития инфраструктуры города и т.д. |
| 3. Состав и содержание выполненных работ | Обследование систем инженерных сетей, измерение их фактических характеристик: протяженности, диаметров, отметок люков, лотков и прокладок, глубин заложения инженерных коммуникаций. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах и колодцах, ее разновидностей и состояния. Исполнительные съемки масштаба 1:500 или 1:1000 на бумажном носителе с описанием состояния трубопроводов и запорной арматуры |
| 4. Исходные материалы для работ | Имеющиеся топографические планы городской застройки масштабов 1: 500, 1:1000 по соответствующим кварталам; строительные и эксплуатационные чертежи сетей (при их наличии) Схемы инженерной инфраструктуры г. Перми |

Перечень объектов инвентаризации

| № п/п | Адрес | Вид сети | Протяжен- ность, п. м. | Тех.хар-ки (d/марка кабеля) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От ЦТП -9 по ул. Куйбышева,9 до административного здания по ул. Орджоникидзе, 61 | Теплоснабжение, ХВС, ГВС (в одном канале) | 167 | - |
|  | От ЦТП – 13 по ул. Большевистская, 134 до здания по ул. Кирова, 128 | Теплоснабжение, ХВС (в одном канале) | 60 | - |
|  | От ТК-130 до ТУ здания по ул. Луначарского, 72 | Теплоснабжение | 14 | 2д-150 |
|  | От ЦТП по ул. Большевистская, 101 до теплового узла здания по ул. Луначарского, 74 | Теплоснабжение | 48 | 2д-80 |
|  | От теплового узла здания по ул. Коммунистическая, 28 до здания по ул. Коммунистическая, 30а | Теплоснабжение | 16 | 2д-50 |
|  | От теплового узла здания по ул. Коммунистическая, 28 до здания по ул. Коммунистическая, 30 | Теплоснабжение | 54 | 2д-50 |
|  | От ТК-59-16-7 до теплового узла здания по ул. Советская, 26 | Теплоснабжение | 15 | 2д-50 |
|  | От К-49-13 до теплового узла жилого дома по ул. Куйбышева, 39 | Теплоснабжение | 119 | 2д-100 |
|  | От теплового узла жилого дома по ул. Куйбышева, 39 до теплового узла административного здания по ул. Куйбышева ,39 | Теплоснабжение | 45 | 2д-80 |
|  | Водопровод от ул. Кирова до ул. Луначарского | ХВС | 333 | 300 |
|  | Ул. Кирова, 126, 126а, 128, 128а (от ВК-2 до ВК-5) | ХВС | 187 | 300 |
|  | Ул. Клименко (на участке от ул. Большевистской до ул. Луначарского) | ХВС | 194,3 | 300 |
|  | Ул. Орджоникидзе, 2,3 | ХВС | 138 | 100 |
|  | Ул. Луначарского, 3 от ВК-1, через ВК-2, ВК-3 до ввода в здание по ул. Луначарского, 3а | ХВС | 86 | 100 |
|  | Сеть магистрального водопровода с водопроводными колодцами (с встроенными в них ПГ) по ул. Кирова, от ВК-1 до ВК-8, | ХВС | 427,7 | 300 |
|  | 2 ввода от ВК-7 до жилого дома по ул. Попова, 23 | ХВС | 264,5 | 100 |
|  | Канализационные колодцы от КК-1 до КК-8, от КК-9 до КК-11, от КК-12 до КК-11, от КК-11 до КК-7, от КК-13 до КК-14, от КК-15 до КК-16, от КК-17 до КК-18 с сетью канализации | Канализация | 227,15 | 150 |
|  | Ул. Орджоникидзе, 2, 3 | Канализация | 105 | 150 |
|  | Ул. Коммунистическая, 26 | Канализация | 110 | 200 |
|  | Ул. Коммунистическая, 28 | Канализация | 27 | 150 |
|  | Ул.Коммунистическая,30 | Канализация | 14,5 | 100 |
|  | Ул. Коммунистическая, 30а | Канализация | 45 | 100 |
|  | Ул. Советская, 26а | Канализация | 40 | 150 |
|  | Ул. Куйбышева, 39 | Канализация | 87,6 | 150 |
|  | Ул. Луначарского, 72 | Канализация | 116,3 | 200 |
|  | Ул. Большевистская, 85 | Канализация | 113 | 150 |
|  | Ул. Луначарского, 74 | Канализация | 82 | 150 |
|  | Ул. Луначарского, 74а, 74б | Канализация | 90 | 150 |
|  | Ул. М.Горького, 41 от ТП 5134 | Электроснабжение | 100 | 2АВБбШВ3х120+1х90 |
|  | Ул. Луначарского, 51 от ТП 5235 | Электроснабжение | 130 | 2ААБлу1х20+1955 |
|  | Ул. Пушкина, 23 от ТП 5105 | Электроснабжение | 80 | 2ААБлу 3х95+1х70 |
|  | Ул. Орджоникидзе, 101 б от ТП 5192 | Электроснабжение | 100 | 2ААШВ 4х35 |
|  | Ул. Большевистская, 51 от ТП 5187 | Электроснабжение | 300 | АПБВ 3х70+1х25 |
|  | Ул. 25 Октября 22 а,б от ТП 5187 | Электроснабжение | 305 | ААБлУ 3х120 |
|  | Ул. 25 Октября, 27 а,б от ТП 5125, | Электроснабжение | 80 | 2АПВбШВ 3х70 |
|  | Ул. Комсомольский пр., 40 от ТП 5048 | Электроснабжение | 250 | ААШВ 3х50+1х35 |
|  | Ул. Ленина, 47 от ТП 5089 | Электроснабжение | 20 | ААШВУ 3х120 |
|  | ул. Коммунистическая, 85 от ТП 5140 | Электроснабжение | 106 | 2АПВб-13х150+1х50 |
|  | Ул. Попова, 57 от ТП 5068 | Электроснабжение | 86 | ААБлу-1 3х35+1х16 |
|  | Ул. Большевистская, 48 от ТП 5187 | Электроснабжение | 100 | 2ААБлу 3х95+1х70 |

2.    Источник финансирования: бюджет города Перми.

3.    Место выполнения работ: г. Пермь, территория Ленинского района.

4.    Сроки выполнения работ: с даты  заключения  контракта  по 30.06.2009г.

5.   В цену контракта  включены все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта.

6.    Максимальная цена контракта: 255 000,00 рублей.

7.  В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, просим представить котировочную заявку в письменной форме по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 59, каб.40 в срок до 18.00 часов 26 марта 2009 г.

8.  Место, срок подачи котировочных заявок: Администрация Ленинского района, 614000,          г.Пермь, ул. Кирова, 59, каб.40, тел: 212-09-01, факс: 212-33-33, в рабочие дни: с 9.00 до 18.00 ч., пятница с 9.00 до 17.00 ч., перерыв с 12.00 до 13.00 ч., время местное). Заявки принимаются до 18.00 часов 26 марта 2009г. Заявки, представленные после 18.00 часов 26 марта 2009г., к рассмотрению не принимаются. Заседание котировочной комиссии по рассмотрению заявок состоится 27 марта 2009 года в 10час.00мин.

9.   Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями муниципального контракта, по безналичному расчету.

10.  Сроки подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: победитель в проведении запроса котировок обязан по истечении семи дней со дня размещения на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru) протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, заключить с заказчиком

муниципальный контракт. Срок подписания муниципального контракта не должен превышать двадцати дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

11.   Определение победителя в запросе котировок: победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям и цена которой будет наименьшей. Победителю будет направлено уведомление, 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который будет составлен путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки и представление поставщиком котировки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение:

- Форма котировочной заявки – приложение № 1.

2.   Проект муниципального контракта – приложение № 2.

И.о. главы администрации		                                          	                               А.С.Юдин