Приложение  №1

к извещению о проведении запроса

котировок  № _2_ от 17 марта 2009 г

Техническое задание

1.Назначение.

1.1.  Настоящее техническое задание предназначено для описания предмета закупки по Запросу котировок цен от 11 марта  2009 года, № _2_, и содержит требования к объему и качеству работ по монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещение людей о пожаре (далее по тексту «работы») в МДОУ "Детский сад № 120" г. Перми находящегося по адресу: 614097, г. Пермь, ул. Строителей, 14.

2. Требования к выполнению работы.

2.1. Работы должны, выполнятся без привлечения субподрядчиков и материалами исполнителя.

2.2. Исполнитель должен иметь Лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Копия данной лицензии представляется исполнителем при заключении муниципального контракта.

2.3.  Выполнение Работ должно соответствовать: Рабочему проекту _042-10/2006-АПС, НПБ 88-2001 «Установки пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» (с изменениями от 31.12.2002 приказом ГУГПС N60), НПБ 77-98 «Технически средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технически требования, методы испытания», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности», РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации правила производства и приемки работ», ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (Гл. 3. Защита и автоматика), ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации», НПБ 104-03 «Проектирование системы оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» , РТМ 25 488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной сигнализации, нормативы численности персонала, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом»

2.4.  Требования к оборудованию и материалам входящих в состав Работ:

2.4.1.Состав и объем оборудованию и работ должен соответствовать рабочему проекту __042-10/2006-АПС

2.4.2.Все оборудование и материалы, должны иметь сертификат пожарной безопасности в системе сертификации ССПБ.RU. Копии этих сертификатов должны входить в состав котировочной заявки.

2.4.3. Срок гарантии на оборудование не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

2.5. Для изучения рабочего проекта 042-10/2006-АПС необходимо подойти по адресу исполнителя размещения запроса муниципального заказа, с доверенностью от организации.

3 Организация Работ.

3.1. Руководители Работ со стороны Исполнителя обязаны:

- проводить оперативный контроль качества выполняемых Работ и соответствия выполненных Работ нормативных требований и рабочим чертежам;

- проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение правил внутреннего распорядка заказчика, качества приспособлений и инструментов);

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

4. Порядок контроля и приемки

4.1. Приёмка выполненной Работы осуществляется комиссией в составе представителей  Заказчика, Подрядчика и организации осуществляющей технический надзор, с проверкой Работы.

4.2. Приемка пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре будет производиться в соответствии с требованиями РД 78.145-93 и других нормативных актов.

4.3. При нарушении технологии производства Работ, нормативных требований, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, Работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания являются обязательными и подлежат выполнению.

5. Порядок формирования цены заявки

5.1.  Цена предлагаемых работ должна включать в себя цену всех работ и материалов по предмету закупки, все налоговые и таможенные выплаты включены, также должны быть учтены транспортные расходы по доставке необходимых материалов к месту выполнения работ, указанному в запросе котировки.

Цены должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия выполнения контракта

5.2. В составе котировочной заявке необходимо предоставить расчет стоимости работ на основании действующей сметно-нормативной базы ТЕР – 2001 г, с коэффициентами пересчета периода размещения котировочного запроса.

| №пп | Обоснование | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые коцентратор- блок базовый на 20 лучей (Сигнал-2П) | шт | 1 |
| 2 | ТЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор-блок базовый на 10 лучей (пульт С-2000) | шт | 1 |
| 3 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопноый, световой в нормальном исполнении (ДИП-3СУ) | шт | 121 |
| 4 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИП-101-1А) | шт | 5 |
| 5 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подкючаемых концов, до 2 (ИПР-3СУ) | шт | 24 |
| 6 | ТЕРм08-01-121-01 | Аккумуляторы | шт | 2 |
| 7 | ТЕРм10-08-003-06 | Блок питания | шт | 2 |
| 8 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене (УК-2П) | шт | 30 |
| 9 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (КРТП-10) | шт | 4 |
| 10 | ТЕРм10-06-037-12 | Устройство контроля шлейфа | 100шт | 0,16 |
| 11 | ТЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) | шт | 30 |
| 12 | ТЕРм10-04-066-05 | Звонок | шт | 13 |
| 13 | ВТЕРм08-02-0396-59-1 | Прокладка коробов пластмассовых, шириной до 40 мм | 100 м | 0,56 |
| 14 | Сцм-500-9098-1 | Короб пластмассовый, 10*20 | м | 51 |
| 15 | Сцм-500-9098-2 | Короб пластмассовый, 40*16 | м | 6,1 |
| 16 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100м | 0,56 |
| 17 | ТЕРм08-02-410-01 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 25 (гофротруба) | 100м | 6 |
| 18 | СЦМ-300-9920-2 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 600 |
| 19 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 6 |
| 20 | ТЕРм10-01-055-08 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной | 100 м провода | 17,94 |
| 21 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,01 |
| 22 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0,64 |
| 23 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,07 |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРп02-01-001-03 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов 10 | система | 1 |
| 25 | ТЕРп02-01-001-04 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности за каждый канал св. 10 до 19 добавлять к норме 3 | канал | 6 |

Заведующий

МДОУ «Детский сад №120» 								Язева Т.И.

(подпись, МП)