ИЗВЕЩЕНИЕ №  83 A от «20»  марта 2009 г.

О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущим ремонтам помещений городских библиотек.

МУК "Объединение муниципальных библиотек" приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущим ремонтам помещений городских библиотек.

- Форма торгов – открытый аукцион

- Информация о заказчике:

МУК "Объединение муниципальных библиотек"

Адрес:614000 г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25,

Адрес электронной почты: pushlib@permregion.ru

Факс: (342) 212-67-41

Контактное лицо по организационным вопросам: Клешнина Наталья Сергеевна,  (342) 212-13-91, 276-16-19

Контактное лицо по техническим вопросам: Димухаметова Людмила Карповна, (342) 212-67-41

ЛОТ № 1: Текущий ремонт помещений детской библиотеки № 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,55 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,32 |
| 3 | Устройство покрытий из линолеума: насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,55 |
| 4 | Устройство плинтусов: поливинилхлоридных на клее КН-2 (либо эквиваленте) | 100 м плинтусов | 0,5 |
| 5 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,2 |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит», либо эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,36 |
| 7 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен за вычетом проемов | 0,06 |
| 8 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 поверхности | 1,2 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2 |
| 10 | Устройство подвесных потолков типа «Байкал», либо эквивалент, по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,55 |
| 11 | Панели потолочные типа «Байкал», либо эквивалент, с комплектующими | М2 | 56,65 |
| 12 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 13 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема: до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |
| 15 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | Шт. | 1 |
| 16 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | Шт. | 2 |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 18 | Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 | 100 шт. | 0,12 |
| 19 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,2 |
| 20 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ3х2.5, либо эквивалент | 1000 м | 0,02 |
| 21 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| 22 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,02 |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту помещений детской библиотеки № 6 по адресу: г. Пермь, ул. Мира, д. 80а.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Мира, д. 80а.

Начальная (максимальная) цена контракта: 175 292 (сто семьдесят пять тысяч двести девяносто два) рубля 54 копейки.

ЛОТ № 2: Текущий ремонт помещений абонемента библиотеки № 2

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,01 |
| 2 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,01 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит», либо эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,3 |
| 4 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснёными и плотными | 100 м2 поверхности | 1,3 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по обоям стен | 100 м2 поверхности | 1,3 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м2 поверхности | 0,32 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м2 поверхности | 0,48 |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 поверхности | 0,095 |
| 9 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,45 |
| 10 | Устройство плинтусов: поливинилхлоридных на клее КН-2 (либо эквиваленте) | 100 м плинтусов | 0,45 |
| 11 | Выключатель одноклавишный: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 12 | Розетка штепсельная: трёхполюсная | 100 шт. | 0,04 |
| 13 | Штепсельные розетки | Шт. | 4 |
| 14 | Выключатели | Шт. | 3 |

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту помещений абонемента библиотеки № 2 по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 110.

Место выполнения работ: г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 110.

Начальная (максимальная) цена контракта: 180 596 (сто восемьдесят тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 64 копейки.

ЛОТ № 3: Текущий ремонт помещений детской библиотеки № 8

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окрашивание ранее окрашенных пополковв водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,82 |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит", либо эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 2,225 |
| 3 | Окрашивание ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,225 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,251 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 6 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | 100 м досок | 0,01 |
| 7 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 1,69 |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,69 |
| 9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (либо эквиваленте) | 100 м плинтусов | 1,26 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стелажей за один раз с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |
| 11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,02 |
| 12 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт | 6 |

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту помещений детской библиотеки № 8 по адресу: г. Пермь, ул. Бородинская, д. 26

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Бородинская, д. 26

Начальная (максимальная) цена контракта: 308 603 (триста восемь тысяч шестьсот три) рубля 04 копейки.

ЛОТ № 4: Текущий ремонт детской библиотеки № 11

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,03 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1 |
| 3 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 1,03 |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 1,03 |
| 5 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 1,03 |
| 6 | Устройство покрытий дощатых толщиной: 28 мм | 100 м2 покрытий | 1,03 |
| 7 | Устройство покрытий плит: древесностружечных | 100 м2 покрытия | 1,03 |
| 8 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 1,03 |
| 9 | Устройство покрытий из линолеума: насухо со сварением полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,03 |
| 10 | Устройство плинтусов: поливинилхлоридных на клее КН-2, либо эквивалент | 100 м плинтусов | 1 |
| 11 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С111): с одним дверным проёмом (вход) | 100 м2 перегородок (за вычетом проёмов) | 0,08 |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит", либо эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,8 |
| 13 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2 |
| 14 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,47 |
| 15 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,42 |
| 16 | Окрашивание поверхности потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| 18 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решёток и оград: без рельефа за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| 19 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |
| 20 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,08 |
| 21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проёма: до 3 м2 | 100 м2 проёмов | 0,08 |
| 22 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | Шт. | 4 |
| 23 | Ручка-скоба из алюминевого сплава анодированная | Шт. | 8 |
| 24 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проёмов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 27 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проёмах в каменных стенах площадью проёма до 3 м2 | 100 м2 проёмов | 0,02 |
| 28 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 2,2 |
| 29 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,15 |
| 30 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,08 |
| 31 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,25 |
| 32 | Светильник с люминисцентными лампами на кронштейнах | 100 шт. | 0,25 |
| 33 | Светильники с люминисцентными лампами ЛПО2х40 | Шт. | 25 |
| 34 | Лампы, люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛВТ, ЛБХ20 | 10 шт. | 5 |
| 35 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |
| 36 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединённым | 10 комплектов | 0,1 |

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту помещений детской библиотеки № 11 по адресу: г. Пермь, ул. Дружбы, д. 22

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Дружбы, д. 22

Начальная (максимальная) цена контракта: 388 722 (триста восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать два) рубля 68 копеек.

ЛОТ № 5: Текущий ремонт помещений детской библиотеки № 10

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка поверхности потолков | 100 м2 промытой поверхности | 1,25 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |
| 3 | Окрашивание ранее окрашенных потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,25 |
| 4 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,25 |
| 5 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,65 |
| 6 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 1,21 |
| 7 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,21 |
| 8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (либо эквиваленте) | 100 м плинтусов | 0,65 |
| 9 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,04 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,72 |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашеваемой поверхности | 1,925 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 |
| 13 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С111) с изоляцией с одним дверным проёмом ( входная группа ) | 1 м2 перегородок | 8,78 |
| 14 | Установка блоков ( Канадка ) в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2(запасной выход) | 100 м2 проёмов | 0,02 |
| 15 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 |
| 16 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированные | шт | 2 |
| 17 | Установка дверных блоков металлопластиковых площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проёмов | 0,022 |
| 18 | Двери металлопластиковые | м2 | 2,2 |
| 19 | Установка приборов дверных (доводчиков) | 100 шт | 0,01 |
| 20 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,07 |
| 21 | Светильники с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт | 0,13 |
| 22 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 13 |
| 23 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ | 10 шт | 2,6 |
| 24 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт | 0,01 |
| 25 | Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2'0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2'0-03УХЛ4 | шт | 1 |
| 26 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки,распредкоробок | 100 шт | 0,16 |
| 27 | Выключатель одноклавишный неутоплённого типа при открытой проводке | 100 шт | 0,1 |
| 28 | Розетка штепсельная неутоплённого типа при открытой проводке | 100 шт | 0,06 |
| 29 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 10 |
| 30 | Штепсельные розетки | шт | 6 |
| 31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решёток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,15 |

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту помещений детской библиотеки № 10 по адресу: г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 143

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 143

Начальная (максимальная) цена контракта: 254 874 (двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 10 копеек.

ЛОТ № 6: Текущий ремонт кровли библиотеки № 30

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 3,15 |
| 2 | Утепление покрытий керамзитом | 1 м3 утеплителя | 39 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 2,6 |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 2,6 |
| 5 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 2,6 |
| 6 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,6 |
| 7 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 2,6 |
| 8 | Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-40 | м3 | -13,39 |
| 9 | Утеплитель Пеноплекс М35, либо эквивалент | м3 | 13,39 |
| 10 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 2,6 |
| 11 | Исключить-Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7.5 мм | м2 | -338 |
| 12 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм | м2 | 338 |
| 13 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 2,6 |
| 14 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 2,6 |
| 15 | Изопласт ЭKП-4.5 материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -296,4 |
| 16 | Изопласт ЭKП-4.5 материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | -301,6 |
| 17 | КТ флекс верхний слой (ТКП 4,5 серая крошка), либо эквивалент | м2 | 296,4 |
| 18 | КТ флекс нижний слой (ТПП-3), либо эквивалент | м2 | 301,6 |
| 19 | Смена частей водосточных труб: Воронки с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,01 |
| 20 | Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,03 |
| 21 | Установка кровельных аэраторов | шт | 3 |
| 22 | Аэратор кровельный | шт | 3 |
| 23 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,92 |
| 24 | Устройство покрытий парапетов плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 0,51 |
| 25 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,33 |
| 26 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 1,33 |

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту кровли библиотеки № 30 по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, д. 28.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Докучаева, д. 28

Начальная (максимальная) цена контракта: 499 860 (четыреста девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 19 копеек.

ЛОТ № 7: Текущий ремонт помещений библиотеки № 30

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окрашивание ранее окрашенных потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,4 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 2,2 |
| 3 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,1 |
| 4 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,5 |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 2,2 |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (либо эквивалент) | 100 м плинтусов | 1,1 |
| 7 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,18 |
| 8 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,7 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2 (двери входные) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 12 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С111) с изоляцией с одним дверным проёмом | 1 м2 перегородок | 3,9 |
| 13 | Установка блоков (Канадка) в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проёмов | 0,1345 |
| 14 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 7 |
| 15 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированные | шт | 14 |
| 16 | Установка дверных блоков металлопластиковых площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проёмов | 0,0345 |
| 17 | Двери металлопластиковые | м2 | 3,45 |
| 18 | Установка приборов дверных (доводчиков) | 100 шт | 1 |
| 19 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,217 |
| 20 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,217 |
| 21 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,13 |
| 22 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью более 2 м2 | м2 | 21,7 |
| 23 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль, либо эквивалент, длина 6 метров, ширина 600 мм | п.м. | 13 |
| 24 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,13 |
| 25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |
| 26 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,3 |
| 27 | Светильники с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт | 0,3 |
| 28 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 30 |
| 29 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ | 10 шт | 6 |
| 30 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт | 0,01 |
| 31 | Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2'0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2'0-03УХЛ4 | шт | 1 |
| 32 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки, распредкоробок | 100 шт | 0,23 |
| 33 | Выключатель одноклавишный неутоплённого типа при открытой проводке | 100 шт | 0,15 |
| 34 | Розетка штепсельная неутоплённого типа при открытой проводке | 100 шт | 0,08 |
| 35 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 15 |
| 36 | Штепсельные розетки | шт | 8 |
| 37 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,5 |
| 38 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3*2,5 мм2 (либо эквивалент) | 1000 м | 0,05 |
| 39 | Смена вентиляционных решеток | 100 решеток | 0,02 |
| 40 | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт", либо эквивалент | 100 приборов | 0,01 |
| 41 | Смена санитарных приборов раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 42 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту помещений библиотеки № 30 по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, д. 28.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Докучаева, д. 28

Начальная (максимальная) цена контракта: 517 913 (пятьсот семнадцать тысяч девятьсот тринадцать) рублей 80 копеек.

- Преимущества в отношении цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

- Информация о проведении аукциона:

  - Порядок получения аукционной документации:

Со дня опубликования извещения о проведении аукциона любое заинтересованное лицо может получить аукционную документацию по запросу в письменной форме с указанием названия аукциона по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25, каб. 32, 3 этаж. Либо на сайте  www.gorodperm.ru. Аукционная документация предоставляется бесплатно в течение 2 (двух) дней с момента получения Заказчиком письменного запроса.

7.2. Подача заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе участник размещения заказа может до 12  час. 00  мин.  10 апреля 2009г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25, каб. 32, 3 этаж. Суббота – воскресенье выходные дни, рабочий день с 9.00 – до 17.00 местного времени.

7.3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе:

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе  12 час. 00 мин.  10 апреля 2009 г.  Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25

- Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул.Сибирская, д.15, 1 этаж, зал заседаний, в 12 часов  30 минут местного времени    «23»  апреля  2009 г.