Приложение №1

Техническое задание на поставку товаров медицинского назначения

для МУЗ «КМСЧ №1»

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 Х 10 | Длина, м - 5,0±0,2; | шт. | 3000 |
|  |  | ширина, см - 10,0±0,5; |  |  |
|  |  | толщина скатки, мм не более - 25, |  |  |
|  |  | степень белизны, % не менее - 80; |  |  |
|  |  | капиллярность, см/ч не менее - 7,0; |  |  |
|  |  | разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). |  |  |
|  |  | Количество в упаковке 990 шт; |  |  |
|  |  | Наличие документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт). |  |  |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 Х 14 | Длина, м - 7,0±0,3; | шт. | 8000 |
|  |  | ширина, см - 14,0+-0,5; |  |  |
|  |  | толщина скатки, мм не более - 20, |  |  |
|  |  | степень белизны, % не менее - 80; |  |  |
|  |  | капиллярность, см/ч не менее - 7,0; |  |  |
|  |  | разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). |  |  |
|  |  | Количество в упаковке 500 шт; |  |  |
|  |  | Наличие документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт). |  |  |
| 3 | Марля медицинская отбеленная в рулонах пл. 36 | ширина ткани, см -90,0+-1,5; | метр | 15000 |
|  |  | поверхностная плотность, г/м -30+-2; |  |  |
|  |  | число нитей на 10 см: основы-106+-2; утка-50+-2; разрывная нагрузка полоски-50 х 200 мм, кгс: основы, не менее7; утка, не менее 3; |  |  |
|  |  | реакция водной вытяжки - нейтральная; |  |  |
|  |  | массовая доля хлористых солей, % не более - 0,02; |  |  |
|  |  | массовая доля сернокислых солей, % не более - 0,02; |  |  |
|  |  | массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; |  |  |
|  |  | скорость смачивания, сек, не более - 6; |  |  |
|  |  | капиллярность, см/ч не менее - 10,0; |  |  |
|  |  | влажность, % не более - 8,5; |  |  |
|  |  | зольность, % не более - 0,3; |  |  |
|  |  | степень белизны, % - не менее 80. |  |  |
|  |  | Наличие документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт). |  |  |
| 4 | Вата хирургическая хлопковая нестерильная 2,5 кг. | массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; | шт. | 120 |
|  |  | массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; |  |  |
|  |  | засоренность, % не более - 0,30; |  |  |
|  |  | массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; |  |  |
|  |  | влажность, % не более - 9,0; |  |  |
|  |  | поглотительная способность, г, не менее - 20,0; |  |  |
|  |  | капиллярность, мм, не менее - 70,0; |  |  |
|  |  | массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; |  |  |
|  |  | массовая доля сернокислых солей, % не более-0,02; |  |  |
|  |  | массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; |  |  |
|  |  | скорость смачивания, сек, не более - 30; |  |  |
|  |  | реакция водной вытяжки - нейтральная; |  |  |
|  |  | запах - не допускается. |  |  |
|  |  | содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. |  |  |
|  |  | Упаковка – полиэтилен; |  |  |
|  |  | Количество штук в упаковке-8. |  |  |
|  |  | Наличие документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт). |  |  |
| 5 | Хлоргексидина биглюконат 0,05% | Флаконы по 100 мл | Фл. | 500 |
|  |  | Наличие сертификата |  |  |
| 6 | Перекись водорода 3% | Флаконы по 100 мл | Фл. | 500 |
|  |  | Наличие сертификата |  |  |
| 7 | Слэйбак | Дезинфицирующее средство на основе молочной кислоты для целей дезинфекции, предстерилизационной очистки, дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО, в том числе эндоскопов, комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, слюноотсосов, кювезов . Состав: молочная кислота (20,0%), алкилдиметилбензиламмоний хлорид (15,0%), неионогенное ПАВ, софэксилантиформ 9056-20Х, вода питьевая до 100%. | Фл. 1л | 30 |
|  | ИТОГО |  |  |  |