Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

№ 10 от «23» марта 2009 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Уход за газонами включает: сбор крупного мусора, борьбу с сорняками, скашивание, полив в засушливый период.

1.Для предотвращения вторичного засоления почв в полосе отвода следует сразу же после косьбы убирать скошенную траву и опавшие осенью листья деревьев.

2.В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и дорог. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

3.Побелка стволов деревьев гашеной известью или специальными составами допускается только на отдельных участках с повышенными санитарными требованиями (вблизи общественных туалетов, мест сбора мусора и бытовых отходов, предприятий химической и пищевой промышленности);

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК СОДЕРЖАНИЯ ГАЗОНОВ

Критерий - это признак (показатель), на основании которого производится оценка.

Критерием оценки состояния уборки и санитарного содержания территорий является средний процент нарушений, выявленных в ходе проверки состояния содержания газонов.

Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка:

а) "хорошо" - выявлено до 5% нарушений,

б) "удовлетворительно" - выявлено от 5,1% до 15% нарушений,

в) "неудовлетворительно" - выявлено свыше 15% нарушений;

Примечание: Расчет ведется до десятых долей %.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА ПРИ СОДЕРЖАНИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

2.1. Требования к технике безопасности и охране окружающей среды разработаны с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, типовых инструкций по охране труда (ТИ РО), и предназначены для работников, занятых при содержании улично-дорожной сети, согласно профессии и квалификации.

2.2. Дорожные рабочие и машинисты дорожной техники и механизмов, занятых при содержании улично-дорожной сети, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту или полу, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда.

2.3. Дорожные рабочие обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- движущиеся машины;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны.

2.4. Для защиты от механических воздействий дорожные рабочие обязаны использовать предоставляемыми работодателями бесплатно костюмы хлопчатобумажные, жилеты сигнальные, плащи непромокаемые, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, наколенники брезентовые (на вате), костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода.

2.5. Находясь в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах дорожные рабочие и машинисты обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в подрядной организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

2.6. В процессе повседневной деятельности дорожные рабочие и машинисты должны:

- применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

- быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

2.7. Дорожные рабочие и машинисты обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

2.8. Перед началом работы дорожные рабочие обязаны:

а) пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

б) надеть спецодежду, сигнальный жилет, спецобувь;

в) получить задание на выполнение работ у бригадира или руководителя работ.

2.9. Перед началом работы косильщик обязан:

а) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, получить задание, заполнить вахтенный журнал и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

б) надеть спецодежду и спецобувь установленного образца.

2.10. После получения задания дорожные рабочие обязаны:

а) подготовить ограждения, дорожные знаки, сигнальные фонари и устройства безопасности и проверить их исправность;

б) подобрать инструмент, оснастку и средства защиты, проверив их на соответствие требованиям безопасности;

в) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности.

2.11. После получения задания косильщик обязан:

а) уточнить последовательность выполнения работы и меры по обеспечению безопасности;

в) произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации косилки;

2.12. Дорожные рабочие не должны приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправностях технологической оснастки, оборудования, средств защиты работающих или инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение;

б) несвоевременном проведении очередных испытаний (технического осмотра) оборудования, технологической оснастки и инструмента;

в) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

2.17. На территории, где ведутся работы, дорожные рабочие обязаны выполнять следующие требования:

а) переходить дорогу только в установленных для этого местах;

б) не выходить за установленные ограждения рабочей зоны, на открытую полосу движения транспорта;

в) не приближаться к двигающимся автомобилям, каткам, скреперам, бульдозерам, погрузчикам, кранам, укладчикам и другим механизмам ближе чем на 5 м;

Примечание: Вывозка мусора производится на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО. Высота скошенной травы не должна превышать 0,15 м. Комплексная уборка газонов выполняется 1 раз в сезон в весенне-летний период после полного таяния снега. После комплексной уборки на газоне не должно быть листвы, высушенных веток, крупного и мелкого мусора, газоны должны быть выкошены, трава вывезена.