ИЗВЕЩЕНИЕ  № 2 от «31»  марта 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  капитальный ремонт вентиляции МОУ «Гимназия № 33».

Заказчик: МОУ «Гимназия № 33».

Почтовый адрес: 614007, Пермь, ул. Н.Островского,68, приемная директора гимназии.

Электронная почта: E-mail:_school33@bk.ru.

Ответственный исполнитель: Шитова Татьяна Вячеславовна  телефон/факс 262-85-11 .

МОУ «Гимназия № 33» предусматривает осуществить за счет средств бюджета Пермского края способом запроса котировок следующий товар: на капитальный ремонт вентиляции

Техническое задание:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Приточная система (спортзал) |  |  |  |  |
| 0,1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 660 мм /2070 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 4,45 445/100 | ТЕРр65-30-04 |
| 1 | Установка решеток жалюзийных стальных | 1 решетка | 1 | ТЕР20-02-003-09 |
| 2 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 1 | ТЕР20-02-006-01 |
| 3 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,21 | ТЕР20-05-001-01 |
| 4 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 | ТЕР20-04-002-01 |
| 5 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 | ТЕР20-03-001-02 |
| 6 | Установка шумоглушителей вентиляционных | 1 шт. | 1 | ТЕР20-02-015-05 |
| 8 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 4 размер 300х400 мм | 1 решетка | 4 | ТЕР20-02-003-08 |
| 9 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1 | ТЕРм08-01-102-01 |
| 10 | Двухходовой вентиль с электрическим приводом | шт. | 1 | ТЕРм12-12-003-01 |
| 11 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5. Термостат защиты обмерзания | шт. | 1 | ТЕРм11-02-001-01 |
| 12 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5. Датчик | шт. | 2 | ТЕРм11-02-001-01 |
| 13 | Установка фильтров фланцевых диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0,2 | ТЕР18-06-007-01 |
| 14 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 8 | ТЕР16-05-001-01 |
| 17 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 | ТЕР18-05-001-01 |
| 18 | Насосы центобежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1т | комплект | -1 | СЦМ-300-1494 |
| 19 | Приборы, масса, кг, до: 1,5, модуль управления приточной системой | шт. | 3 | ТЕРм11-02-002-01 |
| 20 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 1 | ТЕРм08-03-599-10 |
| 21 | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций | 0,08 | ТЕРм38-01-006-02 |
| 22 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,323 32,3/100 | ТЕР20-01-001-31 |
| 23 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,2 | ТЕР16-02-003-03 |
| 24 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 1,95 1,45+0,5 | ТЕРм08-02-146-01 |
| 25 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х1.5 мм2 | 1000 м | 0,195 195/1000 | СЦМ-501-0586-78 |
| 26 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 2 20/10 | ТЕР26-01-017-01 |
| Раздел 2. Пусконаладка |  |  |  |  |
| 27 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 | 1 вентиляционная сеть | 1 |  |
| 29 | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный смесительный с электрическим приводом | 1 устройство | 1 | ТЕРп03-01-011-02 |
| 30 | Защита с реле в силовых цепях постоянного тока | компл. | 1 | ТЕРп01-04-003-01 |
| 31 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 5 | 1 устройство | 1 | ТЕРп03-01-002-13 |
| Раздел 3. Стоимость оборудования в текущих ценах |  |  |  |  |
| 32 | Фильтр ФЛР 600х350 | шт | 1 | Прайс лист |
| 33 | Водяной нагреватель PBAS 600х350-4-2,5 | шт | 1 | Прайс лист |
| 34 | Вентилятор RK 600х350 | шт | 1 | Прайс лист |
| 35 | Шумоглушитель для прямоугольных воздуховодов RSA 600х350/1000 | шт | 1 | Прайс лист |
| 36 | Алюминиевая вентиляционная решетка АМН 300х400 | шт | 4 | Прайс лист |
| 37 | Модуль для приточных систем с водяным нагревателем без регулирования скорости приточного вентилятора. Водяной нагреватель, приточный вентилятор 1х230 В; 2,2 кВт; воздушная заслонка 1х230 В; циркуляционный насос 1х230 В | шт | 1 | Прайс лист |
| 37,1 | Модуль для приточных систем с водяным нагревателем без регулирования скорости приточного вентилятора. Водяной нагреватель, приточный вентилятор 3х380 В; 6,6 кВт; воздушная заслонка 1х230 В; циркуляционный насос 1х230 В | шт | 2 | Прайс лист |
| 38 | Двухходовой вентиль STV25-10 | шт | 1 | Прайс лист |
| 39 | Термостат защиты от замерзания РBFP2 | шт | 1 | Прайс лист |
| 41 | Канальный датчик температуры TG-330 | шт | 1 | Прайс лист |
| 42 | Погружной датчик температуры TG-130 | шт | 1 | Прайс лист |
| 43 | Автоматический воздухоотводчик Д25 | шт | 1 | Прайс лист |
| 44 | Циркуляционный насос Grundfoss | шт | 1 | Прайс лист |
| 46 | Регулятор скорости для вентилятора, 2,13 кВт | шт | 1 | Прайс лист |
| 48 | Щит управления ШМП | шт | 1 | Прайс лист |
| 50 | Тепловая изоляция из мин ваты с алюминиевым покрытием | м2 | 6,5 | Прайс лист |

Максимальная цена контракта – 237 997,39 рублей.

При заключении муниципального контракта предоставляются заверенные копии лицензий и, сертификатов.

Сроки гарантии на выполненные работы от 700  до 1800 дней

Место доставки выполнения работ: МОУ «Гимназия  № 33», г.Пермь, ул.Н.Островского,68

Сроки поставки выполнения работ: не менее 45 дней с момента подписания акта приема передачи объекта в работу. Акт приема передачи объекта в работу подписывается в течение  3-х дней с момента заключения муниципального контракта.

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств, окончательный расчет в течение 20 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ, без авансирования.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 в письменной форме или в форме электронного документа по вышеуказанному адресу до _16_часов _00_ минут  «07» апреля 2009 г.  Обоснование цены представить в виде локального сметного расчета

Цена товаров  (работ, услуг)  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом 08.04.09г.

Срок подписания контракта с победителем в проведении запроса котировок не менее семи и не более 10 дней со дня опубликования протокола рассмотрения заявок.

,

Директор МОУ «Гимназия № 33»                                                                        Н.Я.Мельчакова