ИЗВЕЩЕНИЕ № 5 от «01» апреля 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на строительство комплекса уличных вольер на территории МУК «Пермский зоопарк»

Муниципальное учреждение культуры «Пермский зоопарк»,

614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе,10

Тел./факс: 212-26-21, 210-30-52, электронная почта (e-mail): zoo@perm.raid.ru

ответственный исполнитель: Рудакова Ольга Александровна

по техническим вопросам: Кардашенко Юрий Игоревич, тел.218-13-33

предусматривает осуществить за счет  средств бюджета города Перми (предпринимательская и иная приносящая доход деятельность)

Закупку следующих работ способом запроса котировок: техническое задание:

Схемы уличных вольер выдаются на руки в МУК «Пермский зоопарк», г.Пермь, ул.Орджоникидзе,10, обращаться к Кардашенко Ю.И.

Вольеры для содержания грызунов:

- Валка деревьев – 8,4 м3;

- Корчевка пней с вывозом – 26 шт.

- Вертикальная планировка грунта – 98 м 2.

- Вывозка грунта с погрузкой -18 м.куб.

- Устройство основания из песчанно - гравийной смеси – 21 м.куб.

- Устройство бетонного пола в тамбурах и рабочем коридоре h 12-15см  – 32м.2;

- Устройство бетонного бортика по периметру вольер размером 30*15см. – 32п.м.;

- По основанию из песчанно - гравийной смеси укладывается сетка рабица с ячеей 20*20мм. И толщиной

проволоки не менее 2,2мм. Сетка при укладке надежно без зазоров фиксируется между собой и бетонными бортиками обрамления вольер. Обязательная окраска сетки перед укладкой антикоррозийной краской по металлу. Общий объем сетки – 75м2.;

- Стенки вольер выполняются из сетки рабица с ячеей 20*20мм и толщиной проволоки 2,2 мм. В рамках из

уголка 45*45мм. По периметру уголка сетка фиксируется проволокой 6мм. Рамки по бетонному бортику крепятся к закладным деталям установленных в обрамляющий бетонный бортик. Все металлические детали окрашиваются  темно-зеленой, антикоррозийной краской по металлу. Общий объем стен вольер – 136м2.

- Сетка рабица уложенная на основание вольер засыпается сверху песчанно-гравийной смесью на толщину

20см. – 14м.3;

- Тамбуры в вольеры выполняются из сетки рабица с ячеей 20*20мм и толщиной проволоки 2,2мм в рамках

из уголка 45*45мм. По периметру уголка сетка фиксируется проволокой 6 мм. Все металлические детали окрашиваются темно-зеленой антикоррозийной краской по металлу. Общий объем – 16м2;

- Калитки металлические размером h-1.7м В-0,7м. выполняются по той же технологии, что и стенки

тамбуров на металлических навесах, с ручками и металлическими задвижками с обеих сторон. Количество калиток – 7шт.;

- Перекрытия вольер на глубину 2,0 м. от экспозиционной стороны выполняются по той же технологии, что

и стенки вольер. Общий объем 32м2.;

- Следующие перекрытия на глубину 2,0 м. до рабочего коридора выполняются оцинкованным железом не

менее 0,7мм по металлическому уголку с полкой не менее 45*45мм. Расстояние между уголками не более 0,5м. Оцинкованные листы фиксируются по уголку саморезами по металлу, исключая зазоры. Общий объем оцинкованной кровли – 32м2.;

- Задние стенки вольер и тамбура обшиваются на высоту 2,5м. половинками березовых не ошкуренных

стволов диаметр 60-120мм. Общий объем обшивки – 58м2.

- В вольере № 2 устанавливается разделительная перегородка из не ошкуренных березовых стволов диаметр

60-120мм. длиной 3м. и высотой 1,5м. В средине перегородки выполняется сквозное отверстие шириной 50см. и высотой 60см.

17.   Устройство песчанно-гравийного основания в вольерах сверху сетки рабица на толщину 20см. общий объем 15м3.

Строительство летних вольер для содержания крупных попугаев и туканов:

- Разборка асфальтобетонного покрытия – 5м2;

- Разработка грунта для укладки дренажных труб – 2,5м3;

- Укладка дренажных труб диаметр 65-75мм – 16м.;

- Устройство врезки в канализационный колодец – 1место;

- Обратная засыпка дренажа грунтом – 2,5м3;

- Устройство бетонного покрытия толщиной 10см – 5м2;

- Устройство по периметру наружных вольер бетонного бортика с металлическими закладными шириной

20см., длиной 20м. и общий объем – 2м3;

- Обшивка задней стенки вольер металлическим сайдингом желтого цвета на высоту 3,8м. общей площадью

39,5м2;

- Обшивка торцевой стенки металлическим сайдингом желтого цвета по уголку 45*45мм, длиной 3,5м. и

общей площадью – 12м2;

- Устройство наружных вольер выполняются из сетки рабица с ячеей 20*20мм и толщиной проволоки не

менее 2,2мм в рамках из уголка 45*45мм. По периметру уголка сетка фиксируется проволокой 6мм. Все металлические детали окрашиваются темно-зеленой антикоррозийной краской по металлу. Рамки крепятся по низу к закладным бетонного бортика. Общий объем – 48м2;

- Устройство разделительных перегородок вольер производятся из сетки рабица с ячеей 10*10мм и

толщиной проволоки не менее 2мм. Сетка крепится в рамки из уголка 45*45мм и фиксируется по контуру проволокой не менее 5мм. Перегородки устанавливаются на основание вольер и крепятся с наружной вольерой и внутренней капитальной стеной. Все металлические детали окрашиваются темно-зеленой антикоррозийной краской по металлу. Общий объем – 19м2.

- калитки металлические размером h-1,5м. В-0,7м. выполняются по той же технологии, что и

разделительные перегородки на металлических навесах, с ручками и металлическими задвижками с обоих сторон. Количество калиток – 4 шт.

- Перекрытие вольер выполняется с уклоном от капитальных стен h-3,8м к наружным ограждениям вольер

h-3,0м. Вдоль капитальной стены на ширину 0,8м. и длину 12м. перекрытие выполняется из поликарбоната по металлическому уголку 45*45мм. Остальная часть перекрытия выполняется из металлической сетки с ячеей 20*20мм и толщиной проволоки не менее 2,2мм в рамках из уголка 45*45мм и фиксируется по контуру проволокой 6мм. Все металлические детали окрашиваются темно-зеленой антикоррозийной краской по металлу. Площадь перекрытия из сетки рабица – 16,5м2.

14.   Перед установкой новых окон с подвижными нижними створками выполняется разборка старых окон в количестве 3 шт. размером 135*83 (см). Новые окна исполняются из поликарбоната толщиной не менее 8мм по алюминиевым направляющим того же размера. Верхняя часть окна размером 95*83см выполняется стеклопакетом в алюминиевых уголках. Нижняя часть окна выполняется из двух створок размером 40*83см перемещающихся по алюминиевым направляющим снизу вверх и фиксирующихся в верхнем и нижнем положениях. Наружная створка подымается при помощи тросика  имеющего ввод во внутреннее помещение   и фиксирующегося после подъема створки. Внутренняя створка подымается вручную. Общее количество изготавливаемых окон – 3шт.

15.   вольеры внутри засыпаются песчанно-гравийной смесью толщиной 30см. и общей площадью – 21м2.

Место выполнения работ: 614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе,10, МУК «Пермский зоопарк»

Сроки выполнения работ: с  23.04.2009г. по 25.05.2009г.

Максимальная цена контракта: 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей.

Оплата выполненных работ будет произведена  безналичным перечислением, без предоплаты, на основании подписанных сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14), акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, в течение  15 банковских дней после предъявления указанных документов.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, просим представить котировочную заявку в письменном виде по форме согласно приложения № 1: г. Пермь, ул. Орджоникидзе,10 бухгалтерия

до 11 часов 00 минут  «14»  апреля 2009 г.

Цена выполняемых работ  должна  быть указана  с учетом следующих расходов:  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же все расходы Подрядчика, прямо или косвенно, связанные с исполнением Контракта. Участник производит расчеты цены муниципального контракта на основании технического задания  и схем (приложение № 3,4 выдаваемые на руки) представленных Заказчиком, в форме локальных смет (сметного расчета).

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем  -  не ранее 5 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Директор                                                                                                                                                       Л.В. Кардашова