|  |  |  | Приложение №2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К извещению о проведении запроса котировок |  |
|  |  |  | От 09.04.2009 № 3 |  |
|  |  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Коридор 1-го этажа |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтус: цементных и из керамической плитки |  | 100 м плинтусов | 1,32 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных |  | 100 м плинтусов | 1,32 |
| 3 | Плинтус пластиковый с кабель -каналом |  | м\п | 133 |
| 4 | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен Бета-Контакт |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,7 |
| 5 | Бетоноконтакт |  | кг | 22,1 |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,48 |
| 7 | Высококачественное сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,75 |
| 8 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 2,75 |
| 9 | Отделка стен венецианской декоративной штукатуркой с золотым покрытием |  | м2 | 275 |
| 10 | Разборка кладки стен из кирпича |  | 10 м3 кладки | 0,39 |
| 11 | Устройство металлопластиковых дверей внутри здания (3 двери) |  | м2 | 14,2 |
| 12 | Устройство входной группы из металлопластиковых конструкций, в т.ч. 2 двери |  | м2 | 24,0 |
| 13 | Устройство полов из плитки |  | м2 | 8,0 |
| 14 | Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей |  | м2 | 4,0 |
| 15 | Установка точечных светильников |  | шт. | 4 |
| Раздел 3. Запасная лестничная клетка |  |  |  |  |
| 16 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  | 100 м2 поверхности | 0,48 |
| 17 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью(типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков |  | 100 м2 поверхности | 0,21 |
| 18 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,046 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,058 |