Приложение №1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

№          от

## Техническое задание (спецификация) на выполнение работ

## Наименование объекта: Улица Героев Хасана (от ул. Белинского до путепровода Транссибирской ж/д) г.Перми

Непосредственное место нанесения дорожной разметки определяется в соответствии со схемой нанесения дорожной разметки, предоставляемой Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта

| Наименование объекта | Границы объекта | Протяженность объекта, м | № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) | Цена за 1 п/км | Цена за 10 кв.м | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Героев Хасана | ул. Белинского – Путепровод Транссибирской ж/д | 6031,82 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 3 260,10 | 326,01 | 11 230,41 | 0,00 | 36 612 |
|  |  |  | 1.2. | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 748,80 | 74,88 | 11 230,41 | 0,00 | 8 409 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 4 264,90 | 853,03 | 18 116,54 | 0,00 | 77 265 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м., промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 9 522,00 | 238,05 | 6 071,57 | 0,00 | 57 814 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м., промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 2 261,20 | 169,59 | 9 582,90 | 0,00 | 21 669 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м., промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 1 217,80 | 60,89 | 7 794,25 | 0,00 | 9 492 |
|  |  |  | 1.8. | Прерывистая линия шириной 40 см. Штрих 1 м., промежуток 3 м. (Обозначение полос разгона - торможения) |  | 224,30 | 22,43 | 0,00 | 8 360,30 | 18 752 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м., промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования) |  | 372,10 | 65,12 | 20 813,31 | 0,00 | 7 745 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. (Стоп - линия) | 24 | 180,00 | 72,00 | 0,00 | 8 360,30 | 60 194 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. (Уступи дорогу) | 3 | 37,00 | 5,55 | 0,00 | 8 360,30 | 4 640 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 18 |  | 21,80 | 0,00 | 8 360,30 | 18 225 |
|  |  |  | 1.18б. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 6 |  | 13,49 | 0,00 | 8 360,30 | 11 278 |
|  |  |  | 1.18в. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 3 |  | 6,75 | 0,00 | 8 360,30 | 5 643 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 6 |  | 9,02 | 0,00 | 8 360,30 | 7 541 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 21 |  | 31,58 | 0,00 | 8 360,30 | 26 402 |
|  |  |  | 1.19б. | Обозначение приближения к сужению проезжей части (налево). Длина 5 м. Площадь 1.63 кв.м. | 3 |  | 4,88 | 0,00 | 8 360,30 | 4 080 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 20 | 942,40 | 94,24 | 11 230,41 | 0,00 | 10 584 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 32 | 1 724,00 | 689,60 | 0,00 | 8 360,30 | 576 526 |
|  |  |  | 1.16.2. | Островок. Разделение тр. потоков одного направления | 2 | 6,60 | 3,03 | 0,00 | 8 360,30 | 2 533 |
|  |  |  | 1.16.3. | Островок. Слияние тр. потоков | 1 | 6,50 | 2,98 | 0,00 | 8 360,30 | 2 491 |
| Итого Героев Хасана |  |  |  |  |  |  | 2 764,92 |  |  | 967 896 |
| Итого по аукциону |  |  |  |  |  |  | 2 764,92 |  |  | 967 896 |

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕТОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Выбор разметочного материала (краски) производится в соответствии с:

- Методическими рекомендациями по выбору и применению материалов для разметки автомобильных дорог (разработанными ФГУП «Союздорнии», Москва 2002).

- Методическими рекомендациями по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (Росавтодор М.,2001).

- Техническим требованиям к краскам (эмалям) для дорожной разметки(ГОСТ Р 52575-2006).

Краска должна соответствовать 2 классу по условиям эксплуатации (табл. 2 Требования к качеству красок и эмалей и условия их нанесения) подтвержденному сертификатом завода изготовителя.

Подрядчик должен представить действующие на момент выполнения работ санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия ГОСТ на используемые материалы, договор на осуществление лабораторного контроля технических параметров краски.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В течении гарантийного срока подрядчик обеспечивает поддержание дорожной разметки, в соответствии с требованиями настоящего технического задания, схемой дорожной разметки, ГОСТ Р 5126-99, ГОСТ Р 52289-2004.

Исполнение гарантийных обязательств проверяется путем проведения контрольных проверок по окончании каждого месяца гарантийного срока. В ходе контрольной проверки выявляются факты нарушений целостности дорожной разметки.

К фактам нарушения относятся:

- для разметки 1.1 – 1.11 (согласно ГОСТ Р 51256-99) – износ разметки из краски на любом контрольном участке, площадь окраски которого составляет 5 кв. м, превышает 20%;

- для разметки 1.12-1.25 (согласно ГОСТ Р 51256-99) – износ разметки из краски любого контрольного элемента более, чем на 20% от окрашенной площади данного элемента.

По результатам контрольной проверки определяется расчетная величина – доля дефектной поверхности (ДДП) по следующей формуле:

ДДП = КН * 5 / ПЛ,

где 	КН – количество выявленных фактов нарушений,

ПЛ – общая площадь дорожной разметки по объекту, кв.м.

В случае, если ДДП принимает значение от 0 до 0.3, то подрядчику начисляется штраф за неисполнение гарантийных обязательств в прошедшем месяце в размере  СТ*8%*ДДП/0.3, где СТ – общая стоимость работ по договору.

В случае, если ДДП превышает величину 0.3, то подрядчику начисляется штраф за неисполнение гарантийных обязательств в прошедшем месяце в размере СТ*8%, где СТ – общая стоимость работ по договору.

Восстановление дорожной разметки, нарушенной вследствие текущего ремонта, содержания проезжей части, а также по иным причинам, на площади, не превышающей 3% от общей площади разметки объекта в соответствии с настоящим техническим заданием, производится подрядчиком в течении гарантийного срока без дополнительной оплаты.