Приложение №1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

№          от

## Техническое задание (спецификация) на выполнение работ

## Наименование объекта: Дорога Дружбы (от ул. Спешилова до ул. Ново-Гайвинской),Улица М. Рыбалко (от ул. Гальперина до ул. Сысловской),Улица Спешилова (от ул. Борцов Революции до ул. Якутской) г.Перми

## Непосредственное место нанесения дорожной разметки определяется в соответствии со схемой нанесения дорожной разметки, предоставляемой Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта

| Наименование объекта | Границы объекта | Протяженность объекта, м | № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) | Цена за 1 п/км | Цена за 10 кв.м | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дорога Дружбы | ул. Спешилова – ул. Ново-Гайвинская | 9087,6 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 1 576,60 | 157,66 | 11 230,41 | 0,00 | 17 706 |
|  |  |  | 1.2. | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 16 557,00 | 1 655,70 | 11 230,41 | 0,00 | 185 942 |
|  |  |  | 1.4. | Сплошная желтая линия шириной 10 см. (Остановка запрещена) |  | 1 167,50 | 116,75 | 11 230,41 | 0,00 | 13 112 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 6 970,00 | 174,25 | 6 071,57 | 0,00 | 42 319 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 549,90 | 41,25 | 9 582,90 | 0,00 | 5 270 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 272,90 | 13,65 | 7 794,25 | 0,00 | 2 127 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 129,90 | 22,74 | 20 813,31 | 0,00 | 2 704 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 2 | 27,00 | 4,05 | 0,00 | 8 360,30 | 3 386 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 8 | 300,80 | 30,08 | 11 230,41 | 0,00 | 3 378 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 4 | 144,00 | 57,60 | 0,00 | 8 360,30 | 48 155 |
|  |  |  | 1.16.1. | Островок. Разделение тр. потоков противоположных направлений | 1 | 3,20 | 1,68 | 0,00 | 8 360,30 | 1 405 |
| Итого дорога Дружбы |  |  |  |  |  |  | 2 275,41 |  |  | 325 502 |
| М. Рыбалко | ул. Гальперина – ул. Сысольская | 3983,17 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 749,30 | 74,93 | 11 230,41 | 0,00 | 8 415 |
|  |  |  | 1.2. | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 6 976,70 | 697,67 | 11 230,41 | 0,00 | 78 351 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 5 100,10 | 127,50 | 6 071,57 | 0,00 | 30 966 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 1 199,80 | 89,99 | 9 543,90 | 0,00 | 11 451 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 156,40 | 7,82 | 7 794,25 | 0,00 | 1 219 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 146,80 | 25,68 | 20 813,31 | 0,00 | 1 975 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 12 | 94,90 | 37,96 | 0,00 | 8 360,30 | 31 736 |
|  |  |  | 1.25. | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. ( Обозначение искусственных неровностей ) | 8 | 57,60 | 23,04 | 0,00 | 8 360,30 | 19 262 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 13 | 600,80 | 60,08 | 11 230,41 | 0,00 | 6 747 |
| Итого М. Рыбалко |  |  |  |  |  |  | 1 144,67 |  |  | 190 122 |
| Спешилова | ул. Борцов Революции – ул. Якутская | 2631,7 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 1 049,60 | 104,96 | 11 230,41 | 0,00 | 11 787 |
|  |  |  | 1.2. | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 2 398,70 | 239,87 | 11 230,41 | 0,00 | 26 938 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 2 421,80 | 484,39 | 18 116,54 | 0,00 | 43 875 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 5 154,50 | 128,86 | 6 071,57 | 0,00 | 31 296 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 498,50 | 37,38 | 9 582,90 | 0,00 | 4 777 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 856,80 | 42,84 | 7 794,25 | 0,00 | 6 678 |
|  |  |  | 1.8. | Прерывистая линия шириной 40 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос разгона - торможения) |  | 621,40 | 62,14 | 0,00 | 8 360,30 | 51 951 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 211,30 | 36,98 | 20 813,31 | 0,00 | 4 398 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 1 | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 8 360,30 | 3 344 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 5 | 59,00 | 8,85 | 0,00 | 8 360,30 | 7 399 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 6 | 343,20 | 34,32 | 11 230,41 | 0,00 | 3 854 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 2 | 140,00 | 56,00 | 0,00 | 8 360,30 | 46 818 |
|  |  |  | 1.16.1. | Островок. Разделение тр. потоков противоположных направлений | 6 | 20,20 | 8,49 | 0,00 | 8 360,30 | 7 098 |
|  |  |  | 1.16.2. | Островок. Разделение тр. потоков одного направления | 6 | 38,60 | 15,83 | 0,00 | 8 360,30 | 13 234 |
|  |  |  | 1.16.3. | Островок. Слияние тр. потоков | 8 | 43,70 | 17,89 | 0,00 | 8 360,30 | 14 957 |
| Итого Спешилова |  |  |  |  |  |  | 1 282,80 |  |  | 278 404 |
| Итого по аукциону |  |  |  |  |  |  | 4702,88 |  |  | 794 028 |

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕТОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Выбор разметочного материала (краски) производится в соответствии с:

- Методическими рекомендациями по выбору и применению материалов для разметки автомобильных дорог (разработанными ФГУП «Союздорнии», Москва 2002).

- Методическими рекомендациями по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (Росавтодор М.,2001).

- Техническим требованиям к краскам (эмалям) для дорожной разметки(ГОСТ Р 52575-2006).

Краска должна соответствовать 2 классу по условиям эксплуатации (табл. 2 Требования к качеству красок и эмалей и условия их нанесения) подтвержденному сертификатом завода изготовителя.

Подрядчик должен представить действующие на момент выполнения работ санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия ГОСТ на используемые материалы, договор на осуществление лабораторного контроля технических параметров краски.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В течении гарантийного срока подрядчик обеспечивает поддержание дорожной разметки, в соответствии с требованиями настоящего технического задания, схемой дорожной разметки, ГОСТ Р 5126-99, ГОСТ Р 52289-2004.

Исполнение гарантийных обязательств проверяется путем проведения контрольных проверок по окончании каждого месяца гарантийного срока. В ходе контрольной проверки выявляются факты нарушений целостности дорожной разметки.

К фактам нарушения относятся:

- для разметки 1.1 – 1.11 (согласно ГОСТ Р 51256-99) – износ разметки из краски на любом контрольном участке, площадь окраски которого составляет 5 кв. м, превышает 20%;

- для разметки 1.12-1.25 (согласно ГОСТ Р 51256-99) – износ разметки из краски любого контрольного элемента более, чем на 20% от окрашенной площади данного элемента.

По результатам контрольной проверки определяется расчетная величина – доля дефектной поверхности (ДДП) по следующей формуле:

ДДП = КН * 5 / ПЛ,

где 	КН – количество выявленных фактов нарушений,

ПЛ – общая площадь дорожной разметки по объекту, кв.м.

В случае, если ДДП принимает значение от 0 до 0.3, то подрядчику начисляется штраф за неисполнение гарантийных обязательств в прошедшем месяце в размере  СТ*8%*ДДП/0.3, где СТ – общая стоимость работ по договору.

В случае, если ДДП превышает величину 0.3, то подрядчику начисляется штраф за неисполнение гарантийных обязательств в прошедшем месяце в размере СТ*8%, где СТ – общая стоимость работ по договору.

Восстановление дорожной разметки, нарушенной вследствие текущего ремонта, содержания проезжей части, а также по иным причинам, на площади, не превышающей 3% от общей площади разметки объекта в соответствии с настоящим техническим заданием, производится подрядчиком в течении гарантийного срока без дополнительной оплаты.