Приложение №1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

№          от

## Техническое задание (спецификация) на выполнение работ

## Наименование объекта: улице Коммунистической (от ул. Клименко до ул. Окулова) г.Перми

## Непосредственное место нанесения дорожной разметки определяется в соответствии со схемой нанесения дорожной разметки, предоставляемой Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта

| Наименование объекта | Границы объекта | Протяженность объекта, м | № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) | Цена за 1 п/км | Цена за 10 кв.м | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунистическая | ул. Клименко – ул. Окулова | 4000,17 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 879,00 | 87,90 | 11 230,41 | 0,00 | 9 872 |
|  |  |  | 1.2. | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 1 051,70 | 105,17 | 11 230,41 | 0,00 | 11 811 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 1 560,00 | 312,02 | 18 116,54 | 0,00 | 28 262 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 2 992,20 | 74,80 | 6 071,57 | 0,00 | 18 167 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 1 164,50 | 87,34 | 9 582,90 | 0,00 | 11 159 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 29,40 | 1,47 | 7 794,25 | 0,00 | 229 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 8 | 52,40 | 20,98 | 0,00 | 8 360,30 | 17 540 |
|  |  |  | 1.25. | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. ( Обозначение искусственных неровностей ) | 6 | 48,80 | 19,52 | 0,00 | 8 360,30 | 16 319 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 3 | 174,40 | 17,44 | 11 230,41 | 0,00 | 1 959 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 31 | 1 484,00 | 593,60 | 0,00 | 8 360,30 | 496 267 |
| Итого Коммунистическая |  |  |  |  |  |  | 1 320,24 |  |  | 611 585 |
| Итого по аукциону |  |  |  |  |  |  | 1 320,24 |  |  | 611 585 |

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕТОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Выбор разметочного материала (краски) производится в соответствии с:

- Методическими рекомендациями по выбору и применению материалов для разметки автомобильных дорог (разработанными ФГУП «Союздорнии», Москва 2002).

- Методическими рекомендациями по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (Росавтодор М.,2001).

- Техническим требованиям к краскам (эмалям) для дорожной разметки(ГОСТ Р 52575-2006).

Краска должна соответствовать 2 классу по условиям эксплуатации (табл. 2 Требования к качеству красок и эмалей и условия их нанесения) подтвержденному сертификатом завода изготовителя.

Подрядчик должен представить действующие на момент выполнения работ санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия ГОСТ на используемые материалы, договор на осуществление лабораторного контроля технических параметров краски.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В течении гарантийного срока подрядчик обеспечивает поддержание дорожной разметки, в соответствии с требованиями настоящего технического задания, схемой дорожной разметки, ГОСТ Р 5126-99, ГОСТ Р 52289-2004.

Исполнение гарантийных обязательств проверяется путем проведения контрольных проверок по окончании каждого месяца гарантийного срока. В ходе контрольной проверки выявляются факты нарушений целостности дорожной разметки.

К фактам нарушения относятся:

- для разметки 1.1 – 1.11 (согласно ГОСТ Р 51256-99) – износ разметки из краски на любом контрольном участке, площадь окраски которого составляет 5 кв. м, превышает 20%;

- для разметки 1.12-1.25 (согласно ГОСТ Р 51256-99) – износ разметки из краски любого контрольного элемента более, чем на 20% от окрашенной площади данного элемента.

По результатам контрольной проверки определяется расчетная величина – доля дефектной поверхности (ДДП) по следующей формуле:

ДДП = КН * 5 / ПЛ,

где 	КН – количество выявленных фактов нарушений,

ПЛ – общая площадь дорожной разметки по объекту, кв.м.

В случае, если ДДП принимает значение от 0 до 0.3, то подрядчику начисляется штраф за неисполнение гарантийных обязательств в прошедшем месяце в размере  СТ*8%*ДДП/0.3, где СТ – общая стоимость работ по договору.

В случае, если ДДП превышает величину 0.3, то подрядчику начисляется штраф за неисполнение гарантийных обязательств в прошедшем месяце в размере СТ*8%, где СТ – общая стоимость работ по договору.

Восстановление дорожной разметки, нарушенной вследствие текущего ремонта, содержания проезжей части, а также по иным причинам, на площади, не превышающей 3% от общей площади разметки объекта в соответствии с настоящим техническим заданием, производится подрядчиком в течении гарантийного срока без дополнительной оплаты.