Приложение №1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

№          от

## Техническое задание (спецификация) на выполнение работ

## Наименование объекта: Улица Свердлова (от ул. 1905 года до ул. Уральской),Улица Уральская (от ул. Грачева до ул. Парковой) г.Перми

## Непосредственное место нанесения дорожной разметки определяется в соответствии со схемой нанесения дорожной разметки, предоставляемой Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта

| Наименование объекта | Границы объекта | Протяженность объекта, м | № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) | Цена за 1 п/км | Цена за 10 кв.м | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердлова | ул. 1905 года – ул. Уральская | 844,3 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 903,2 | 90,32 | 11 230,41 | 0,00 | 10 143 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 665 | 16,63 | 6 071,57 | 0,00 | 4 038 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 100 | 7,5 | 9 543,90 | 0,00 | 954 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 137,7 | 6,88 | 7 794,25 | 0,00 | 1 073 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 18,2 | 3,19 | 20 813,31 | 0,00 | 379 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 4 | 22 | 3,3 | 0,00 | 8 360,30 | 2 759 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 2 | 76 | 30,4 | 0,00 | 8 360,30 | 25 415 |
|  |  |  | 1.16.3. | Островок. Слияние тр. потоков | 1 | 6,7 | 3,07 | 0,00 | 8 360,30 | 2 567 |
| Итого Свердлова |  |  |  |  |  |  | 161,29 |  |  | 47 328 |
| Уральская | ул. Грачева – ул. Парковая | 2833,6 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 3 562,40 | 356,24 | 11 230,41 | 0,00 | 40 007 |
|  |  |  | 1.2. | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 293,10 | 29,31 | 11 230,41 | 0,00 | 3 292 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 1 936,50 | 48,41 | 6 071,57 | 0,00 | 11 758 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 1 015,80 | 76,18 | 9 582,90 | 0,00 | 9 734 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 100,60 | 5,03 | 7 794,25 | 0,00 | 784 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования ) |  | 178,10 | 31,16 | 20 813,31 | 0,00 | 3 707 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 4 | 29,90 | 11,97 | 0,00 | 8 360,30 | 10 007 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 2 | 7,00 | 1,05 | 0,00 | 8 360,30 | 878 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 9 |  | 10,90 | 0,00 | 8 360,30 | 9 113 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 2 |  | 3,01 | 0,00 | 8 360,30 | 2 516 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 3 |  | 4,51 | 0,00 | 8 360,30 | 3 770 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 10 | 510,40 | 51,04 | 11 230,41 | 0,00 | 5 732 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 30 | 1 144,00 | 457,60 | 0,00 | 8 360,30 | 382 567 |
|  |  |  | 1.16.2. | Островок. Разделение тр. потоков одного направления | 1 | 0,70 | 0,67 | 0,00 | 8 360,30 | 560 |
| Итого Уральская |  |  |  |  |  |  | 1 087,08 |  |  | 484 426 |
| Итого по аукциону |  |  |  |  |  |  | 1 248,37 |  |  | 531 754 |

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕТОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Выбор разметочного материала (краски) производится в соответствии с:

- Методическими рекомендациями по выбору и применению материалов для разметки автомобильных дорог (разработанными ФГУП «Союздорнии», Москва 2002).

- Методическими рекомендациями по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (Росавтодор М.,2001).

- Техническим требованиям к краскам (эмалям) для дорожной разметки(ГОСТ Р 52575-2006).

Краска должна соответствовать 2 классу по условиям эксплуатации (табл. 2 Требования к качеству красок и эмалей и условия их нанесения) подтвержденному сертификатом завода изготовителя.

Подрядчик должен представить действующие на момент выполнения работ санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия ГОСТ на используемые материалы, договор на осуществление лабораторного контроля технических параметров краски.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В течении гарантийного срока подрядчик обеспечивает поддержание дорожной разметки, в соответствии с требованиями настоящего технического задания, схемой дорожной разметки, ГОСТ Р 5126-99, ГОСТ Р 52289-2004.

Исполнение гарантийных обязательств проверяется путем проведения контрольных проверок по окончании каждого месяца гарантийного срока. В ходе контрольной проверки выявляются факты нарушений целостности дорожной разметки.

К фактам нарушения относятся:

- для разметки 1.1 – 1.11 (согласно ГОСТ Р 51256-99) – износ разметки из краски на любом контрольном участке, площадь окраски которого составляет 5 кв. м, превышает 20%;

- для разметки 1.12-1.25 (согласно ГОСТ Р 51256-99) – износ разметки из краски любого контрольного элемента более, чем на 20% от окрашенной площади данного элемента.

По результатам контрольной проверки определяется расчетная величина – доля дефектной поверхности (ДДП) по следующей формуле:

ДДП = КН * 5 / ПЛ,

где 	КН – количество выявленных фактов нарушений,

ПЛ – общая площадь дорожной разметки по объекту, кв.м.

В случае, если ДДП принимает значение от 0 до 0.3, то подрядчику начисляется штраф за неисполнение гарантийных обязательств в прошедшем месяце в размере  СТ*8%*ДДП/0.3, где СТ – общая стоимость работ по договору.

В случае, если ДДП превышает величину 0.3, то подрядчику начисляется штраф за неисполнение гарантийных обязательств в прошедшем месяце в размере СТ*8%, где СТ – общая стоимость работ по договору.

Восстановление дорожной разметки, нарушенной вследствие текущего ремонта, содержания проезжей части, а также по иным причинам, на площади, не превышающей 3% от общей площади разметки объекта в соответствии с настоящим техническим заданием, производится подрядчиком в течении гарантийного срока без дополнительной оплаты.