Приложение №1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

№          от

## Техническое задание (спецификация) на выполнение работ

## Наименование объекта: Улица Соликамская (от ул. 1905 года до а/д «Восточный обход г.Перми») г.Перми

## Непосредственное место нанесения дорожной разметки определяется в соответствии со схемой нанесения дорожной разметки, предоставляемой Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта

| Наименование объекта | Границы объекта | Протяженность объекта, м | № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) | Цена за 1 п/км | Цена за 10 кв.м | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соликамская | ул. 1905 года – а/д “Восточный обход г.Перми” | 13932,2 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 3 265,30 | 326,53 | 11 230,41 | 0,00 | 36 671 |
|  |  |  | 1.2. | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 23 024,00 | 2 302,40 | 11 230,41 | 0,00 | 258 569 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 45,40 | 9,08 | 18 116,54 | 0,00 | 822 |
|  |  |  | 1.4. | Сплошная желтая линия шириной 10 см. (Остановка запрещена) |  | 655,90 | 65,59 | 11 230,41 | 0,00 | 7 366 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 8 572,60 | 214,31 | 6 071,57 | 0,00 | 52 049 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 1 995,20 | 149,64 | 9 582,90 | 0,00 | 19 120 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 2 150,40 | 107,52 | 7 794,25 | 0,00 | 16 761 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 1 013,60 | 177,38 | 20 813,31 | 0,00 | 21 096 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 19 | 82,20 | 32,88 | 0,00 | 8 360,30 | 27 489 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 13 | 145,00 | 21,75 | 0,00 | 8 360,30 | 18 184 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 30 | 1 044,00 | 104,40 | 11 230,41 | 0,00 | 11 725 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 29 | 992,00 | 396,80 | 0,00 | 8 360,30 | 331 737 |
|  |  |  | 1.16.2. | Островок. Разделение тр. потоков одного направления | 3 | 12,20 | 5,29 | 0,00 | 8 360,30 | 4 423 |
|  |  |  | 1.16.3. | Островок. Слияние тр. потоков | 4 | 17,00 | 7,22 | 0,00 | 8 360,30 | 6 036 |
| Итого Соликамская |  |  |  |  |  |  | 3 920,79 |  |  | 812 047 |
| Итого по аукциону |  |  |  |  |  |  | 3 920,79 |  |  | 812 047 |

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕТОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Выбор разметочного материала (краски) производится в соответствии с:

- Методическими рекомендациями по выбору и применению материалов для разметки автомобильных дорог (разработанными ФГУП «Союздорнии», Москва 2002).

- Методическими рекомендациями по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (Росавтодор М.,2001).

- Техническим требованиям к краскам (эмалям) для дорожной разметки(ГОСТ Р 52575-2006).

Краска должна соответствовать 2 классу по условиям эксплуатации (табл. 2 Требования к качеству красок и эмалей и условия их нанесения) подтвержденному сертификатом завода изготовителя.

Подрядчик должен представить действующие на момент выполнения работ санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия ГОСТ на используемые материалы, договор на осуществление лабораторного контроля технических параметров краски.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В течении гарантийного срока подрядчик обеспечивает поддержание дорожной разметки, в соответствии с требованиями настоящего технического задания, схемой дорожной разметки, ГОСТ Р 5126-99, ГОСТ Р 52289-2004.

Исполнение гарантийных обязательств проверяется путем проведения контрольных проверок по окончании каждого месяца гарантийного срока. В ходе контрольной проверки выявляются факты нарушений целостности дорожной разметки.

К фактам нарушения относятся:

- для разметки 1.1 – 1.11 (согласно ГОСТ Р 51256-99) – износ разметки из краски на любом контрольном участке, площадь окраски которого составляет 5 кв. м, превышает 20%;

- для разметки 1.12-1.25 (согласно ГОСТ Р 51256-99) – износ разметки из краски любого контрольного элемента более, чем на 20% от окрашенной площади данного элемента.

По результатам контрольной проверки определяется расчетная величина – доля дефектной поверхности (ДДП) по следующей формуле:

ДДП = КН * 5 / ПЛ,

где 	КН – количество выявленных фактов нарушений,

ПЛ – общая площадь дорожной разметки по объекту, кв.м.

В случае, если ДДП принимает значение от 0 до 0.3, то подрядчику начисляется штраф за неисполнение гарантийных обязательств в прошедшем месяце в размере  СТ*8%*ДДП/0.3, где СТ – общая стоимость работ по договору.

В случае, если ДДП превышает величину 0.3, то подрядчику начисляется штраф за неисполнение гарантийных обязательств в прошедшем месяце в размере СТ*8%, где СТ – общая стоимость работ по договору.

Восстановление дорожной разметки, нарушенной вследствие текущего ремонта, содержания проезжей части, а также по иным причинам, на площади, не превышающей 3% от общей площади разметки объекта в соответствии с настоящим техническим заданием, производится подрядчиком в течении гарантийного срока без дополнительной оплаты.