РТРС

ТЕЛЕРАДИОСЕТЬ РОССИИ

ПЕРМЬ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ»

ФИЛИАЛ «ПЕРМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР»

Крупской ул., д. 26, г.Пермь, Россия, 614060    тел: (342) 263-34-30    факс: (342) 266-00-44    e-mail: centr@,ortpc.perm.ru

02.04

2009г. №

14-ОР

На№      144

от

01.04

2009г.

Главному врачу

МУЗ «Городская клиническая

поликлиника №1»

г-же Евстифеевой Л.А.

614000, г.Пермь,

ул.Кирова, 45

т/ф (342) 212-47-29

ТУ на проектирование СКПТ по ул.Ленина, 16

Технические условия

на проектирование телевизионной приемной сети в проектируемом объекте

«Поликлиника по адресу: ул.Ленина, 16 в Ленинском районе г.Пермь»

При выполнении проектных работ по разделу "Телевидение" необходимо:

- Обеспечить прием телевизионных программ в I-V (с 1 по 60 каналы) телевизионных диапазонах с трех действующих РТПС г. Перми.

- В качестве исходных данных использовать значения уровней напряженности ЭМП на территории проектируемого объекта.

- В рабочем проекте привести исходные данные об уровнях ТВ сигналов на входах приемных антенн проектируемых объектов, а также расчетные значения уровней телевизионных сигналов и отношения сигнал/шум для всех ТВ каналов на каждом абонентском ответвителе.

Срок действия данных технических условий - 1 год.

Примечание:

Пермский ОРТПЦ выдает значения уровней напряженности ЭМП на территории

проектируемого объекта на договорной основе.

Начальник ОР

-

Филиппов Р.В.

Исп. Нуруллнна AM. т. (342) 290-22-56

МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

(Главное управление МЧС России

по Пермскому краю)

ул. Большевистская, 53а, г. Пермь, 614990 Телефон: 210-44-23   Факс 212-42-52

Главному врачу МУЗ «Городская клиническая поликлиника № 1» Л.А. Евстифеевой

614000, г. Пермь, ул. Кирова, 45

06.04.09

№

1899/3-2-7

На№

07'

На Ваш запрос от 01.04.2009 г №146 раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в проекте «Поликлиника для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ленинского района г. Перми и студентам высших и средних учебных заведений города по адресу г. Пермь, ул. Ленина, д. 16» не предусматривать.

ВрИО начальника управления гражданской защиты подполковник

/ L

А.А. Стяжкин

Маслеева Л. Г. 236-09-48

у р а л с вя з ь и н ф о р м

отрытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» Пермский филиал электросвязи

ПЕРМСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

ул Крупской, д. 2, г. Пермь, Россия, 514060

тел (342) 260-43-30, факс (342) 290-04-75

e-mail- Diusi£>ptu5.nerm usi.ru Internet: www.perm.usi.ru

D'C 40702810600007230303 в ЗАО АКИБ «Почтобзнк»

к/с 30101810400000000705. БИК 045773705. ОКПО 40886918

ОГ?Н 2025900516277, ИНН/КПП 5902183094/590602007

41- 59

№

06.04 .09

Главному врачу МУЗ «ГКП № 1» Л.А.Евстифеевой

На №

145

От 01.04. 09

Сообщаем, что для телефонизации объектов по адресу:

Ул.Ленина, дом 16

проектом необходимо предусмотреть следующие работы: 60 т.n

- Устройство телефонных вводов.       2 т/к

- Постройку телефонной канализации на объекты от Ближайшего смотрового устройства ПТУЭС (уточнить проектом)

3.Прокладку телефонного кабеля ТПП экз. необходимо	 емкости  от ОПТС-1

(ул.25 Октября, 9), ЗПП , до объекта

и проектируемой и существующей телефонной канализации.

- Устройство распределительной сети внутри объектов (с учетом объектов соцкультбыта, 'I'll. ЦТП. ГРП. РП и т.д.).

- Установку и зарядку оконечных устройств

на  ОПТС-1 и на объекте

_(см. приложением на 1л).

6.   Предусмотреть защиту существующих сетей ГТС согласно
техническим условиям №

7.   Предусмотреть до кладку (восстановление) телефонных каналов нa участке    по трассе прокладке кабеля

(с учетом восстановительных смотровых устройств).

8.  Заключить договор  на передачу телефонных сетей  Пермскому территориальному узлу

электросвязи (ПТУЭС).

9.   Выбор-подрядчика на проведение работ по телефонизации объектов согласовать с ПТУЭС.

10. Срок действия технических условий - два года.

11. Проект согласовать с отделом эксплуатации телекоммуникаций (ОЭТ).

Главный инжен

ер

С.И.Клопов

ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»

614065 г. Пермь, ул. Свиязева, 35

почтовый адрес: 614077 г. Пермь, бульвар Гагарина, 65а

тел.(342) 210-06-00   тел/факс (342) 261-94-41  ОКПО 14676592

E-mail: info@novogor.perm.ru

№   1332 от  10.04.09

На №  02138    от 23.03.2009 На №  02605    от 07.04.2009

ТЕХНИЧЕСКИЕ   УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства

к сетям водоснабжения и/или водоотведения

при технологическом разрыве

Заказчик:	МУЗ «Городская клиническая

поликлиника №1»

Главный врач Л.А.Евстифеева

| Наименование объекта: | Поликлиника |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика объекта: | и новое строительство □ реконструкция |  |
| Адрес объекта: Квартал, микрорайон города: Административный район города: | ул.ЛенииаДб кв.85 Ленинский |  |
| Максимальное планируемое водопотребление: | 24.0 м3/сут |  |
| Расход на пожаротушение | 30.0 | л/с |
| Максимальное планируемое водоотведение: | 24.0 | м3/сут |
| Увеличение водопотребления: (в случае реконструкции объекта) | - | м3/сут |

На основании предоставленных Вами документов на получение технических условий, сообщаем, что в настоящее время по вышеуказанному адресу отсутствует техническая возможность присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения.

Для принятия решения о наличии технической возможности необходимо выполнить инструментальное обследование коллектора Д=900 мм по ул.Ленина от ул.Борчанинова до ул.Толмачева методом телевизионной диагностики. Материалы обследования представить в ООО «НОВОГОР-Прикамье» до начала строительства. В случае необходимости перекладки по результатам обследования выполнить необходимые работы.

Указанные мероприятия не вошли в Программу комплексного развития систем коммунатьной инфраструктуры г.Перми на 2006-2025 гг. и, соответственно, в Инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения и водоотведения г.Перми на 2006-2025 гг.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем Вам выполнить указанные мероприятия своими силами и за свой счет. Вопрос о передаче в муниципальную собственность сетей водоснабжения и водоотведения, которые должны быть построены в рамках выполнения настоящих технических условий, рекомендуем решить в Администрации города до согласования проекта.

В соответствии с действующим законодательством (Градостроительный кодекс РФ, Федеральный    закон    от    30.12.2004    г.    №210-ФЗ,    Постановления    Правительства    РФ

В соответствии с действующим законодательством (Градостроительный кодекс РФ. Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83, от 09.06.2007г. №360) подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется за плату.

Плата за подключение вносится на основании договора о подключении, который Вам необходимо будет заключить с МП «Пермводоканал», так как в соответствии с Решением Пермской городской Думы от 29.01.2008г. №8 получателем платы за подключение является МП «Пермводоканал».

В договоре о подключении будет определен срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, исходя из этапов реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой по развитию систем водоснабжения и водоотведения г.Перми на 2006-2025гг.

При    условии    выполнения    указанных    выше    мероприятий,    подключение    объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения возможно осуществить: ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1.	Присоединение объекта :

от водопровода d-200 мм по ул. Ленина.

1.2.	Условия присоединения :

Точку подключения и отметки утонить при изысканиях.

Для учета воды в здании предусмотреть и выполнить водомерный узел с оборудованием его тахометрическими приборами учета воды с дистанционным импульсным выходом производства «Водоприбор», «ВС ЭКО» или «Zenner».

Напор в сети в точке подключения составляет -20.0 м.

1.3.	Технические требования :

При проектировании и строительстве рекомендуем:

- применение труб из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) с внутренним цементно-песчаным покрытием или полиэтиленовых.

- отключающую запорную арматуру «Hawle», «AVK», «Tecofi» или «Tehaco».

- при ликвидации сетей предусматривать забутовку трубопроводов и колодцев или их демонтаж.

КАНАЛИЗОВАНИЕ

2.1.	Присоединение объекта :

в коллектор d-500 мм по ул.Николая Островского. Разрешение на подключение получить у владельцев сети.

2.2.	Условия присоединения :

Точку подключения и отметки уточнить при изысканиях.

2.3.	Технические требования :

При проектировании и строительстве рекомендуем:

• применение труб из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) с внутренним цементно-песчаным покрытием, полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой «Pragma», из непластифицированного поливинилхлорида или стеклопластиковых.

- при ликвидации сетей предусматривать забутовку трубопроводов и колодцев или их демонтаж.

В случае наличия в границах земельного участка существующих сетей водоснабжения и водоотведения, размещение объекта капитального строительства предусмотреть за пределами охранных зон указанных сетей.

Данные технические условия являются основанием для определения необходимой подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения и водоотведения и не дают право на производство работ и подключение к городским сетям водопровода и канализации.

Проектно-техническую документацию на выполнение предусмотренных выше мероприятий (не вошедших в инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения

и водоотведения г. Перми на 2006-2025гг.) в 2 экземплярах предоставить на согласование до начала строительства.

В случае если данные технические условия на поликлинику по ул.Ленина,16 в кв.85 Ленинского района являются для вас неприемлемыми, не начинать проектирование и строительство Вашего объекта.

Срок действия технических условий 2 года.

Главный управляющий директор

_^

В.В. Глазков