Приложение № 1 к извещению от 16.04.2009 № 3

Техническое задание на приобретение бассейна

| Наименование | Ед. изм | Кол-во | Сумма (включая доставку, сборку и установку) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бассейн каркасно-сборный «Эсприт-Биг» (или эквивалент) габариты 10х5,5х1,35м, объем воды- 63000 л.: морозоустойчивый, стенки-сталь, внутренний пластиковый пакет толщ. 0,6мм, каркас-стальной профиль толщ.15 см, верх-белый кант. Дополнительно комплектуется: песочный фильтр Ibiza с насосом и четырех-позиционным вентилем, манометр, песок, скиммер, триска, лестница с анти-скользящими ступенями, платформой и поднимающейся входной частью, видеокассета и инструкция по монтажу. | шт | 1 | 250000,00 |
| Контрольная панель с таймером 220V с УЗО для фильтра и электронагревателя 12-18 кВт | Шт | 1 |  |
| Автохлоратор для автоматического хлорирования воды с помощью регулятора расположенного на корпусе. Масса заполнения 6 кг. | Шт | 1 |  |
| Электроводонагреватель 12-18 кВт (корпус из нержавеющей стали, ТЭН, датчик регулировки температуры, датчик перегрева, крепеж из нержавеющей стали для монтажа) | Шт | 1 |  |

Примечание: все оборудование должно работать в комплексе. Доставка, сборка, установка осуществляется поставщиком, кроме строительных (закладка фундамента), сантехнических и электротехнических работ.