Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        1                                                15771

Форма № 4

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЛИЦЕЯ N2 ПО АДРЕСУ УЛ.САМАРКАНДСКАЯ,102 Г.ПЕРМИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №

(локальный сметный расчет)

на     ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, объект -  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЛИЦЕЯ N2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           Л.05-11-08-ЭС.СО1-2

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________        304,55 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        34,272 ТЫС.РУБ.

Составлена В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001Г.                                                                                          РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1.  ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

===============================================

1 0803-571-4 -Щит ВРУ                               1,6    354,72    216,67       568       132       347      5,87         9

ТЕРм 59                          м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

82,71     15,44                            25      1,68         3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%                93,24                 149

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                63,80                 102

Сметная стоимость                                                   819

2 "ЭТМ"      -Распределительный щит                   3     177,3      -          532       -         -        -          -

Г.ПЕРМЬ     встраиваемый на 24 модуля                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

2КВ 2007Г   ЩРВ-24                                         -         -                              -        -          -

К=2,17                            шт

3 0803-599-1 -Монтаж щита                             3    129,43      3,11       388       117         9      0,17         1

ТЕРм 59    распределительного                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

встраиваемого                                 39,03      0,18                             1      0,02       -

шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%                37,25                 112

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                25,49                  76

Сметная стоимость                                                   576

4 "ЭТМ"      -Распределительный щит                   5        66      -          330       -         -        -          -

Г.ПЕРМЬ     встраиваемый на 9 модулей                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

2КВ 2007Г   ЩРВ-9                                          -         -                              -        -          -

К=2,17                            шт

5 0803-599-1 -Монтаж щита                             5    129,43      3,11       647       195        16      0,17         1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        2                                                15771

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕРм 59    распределительного                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

встраиваемого                                 39,03      0,18                             1      0,02       -

шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%                37,25                 186

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                25,49                 127

Сметная стоимость                                                   961

6 "ЭЛЕКТРОИЗ -Выключатель автоматический              3     131,5      -          394       -         -        -          -

ДЕЛИЕ" ТД   трехполюсный  на 100а                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ЗАО         ВА47-100/3/С100                                -         -                              -        -          -

Г.ПЕРМЬ                           шт

4КВ 2008Г

К=2,47

7 0803-526-2 -Выключатель установочный                3    326,74      2,77       980        94         8      2,32         7

ТЕРм 59    автоматический (автомат)                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

одно-, двух-, трехполюсный,                   31,39      0,09                           -        0,01       -

устанавливаемый на

конструкции на стене или

колонне, на ток, А, до: 100

шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%                29,91                  90

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                20,46                  61

Сметная стоимость                                                  1131

8 "ЭЛЕКТРОИЗ -Выключатель автоматический              5     131,5      -          657       -         -        -          -

ДЕЛИЕ" ТД   трехполюсный  на 100а                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ЗАО         ВА47-100/3/С80                                 -         -                              -        -          -

Г.ПЕРМЬ                           шт

4КВ 2008Г

К=2,47

9 0803-526-1 -Выключатель установочный                5    288,32      1,85      1442       106         9      1,56         8

ТЕРм 59    автоматический (автомат)                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

одно-, двух-, трехполюсный,                   21,11      0,04                           -        -          -

устанавливаемый на

конструкции на стене или

колонне, на ток, А, до: 25

шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%                20,09                 100

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                13,75                  69

Сметная стоимость                                                  1611

10 "ЭЛЕКТРОИЗ -Выключатель автоматический              8      8,93      -           71       -         -        -          -

ДЕЛИЕ" ТД   однополюсный  на 20а                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ЗАО         ВА47-29/1/С20                                  -         -                              -        -          -

Г.ПЕРМЬ                           шт

4КВ 2008Г

К=2,47

11 "ЭЛЕКТРОИЗ -Выключатель автоматический             43      8,93      -          384       -         -        -          -

ДЕЛИЕ" ТД   однополюсный  на 16а                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ЗАО         ВА47-29/1/С16                                  -         -                              -        -          -

Г.ПЕРМЬ                           шт

4КВ 2008Г

К=2,47

12 0803-526-1 -Выключатель установочный               51    288,32      1,85     14704      1077        94      1,56        80

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        3                                                15771

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕРм 59    автоматический (автомат)                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

одно-, двух-, трехполюсный,                   21,11      0,04                             2      -          -

устанавливаемый на

конструкции на стене или

колонне, на ток, А, до: 25

шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%                20,09                1025

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                13,75                 701

Сметная стоимость                                                 16430

13 0803-603-1 -Ящик с понижающим                       3     36,88      5,07       111        60        15      1,43         4

ТЕРм 59    трансформатором                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                     20,15      0,37                             1      0,04       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%                19,49                  58

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                13,34                  40

Сметная стоимость                                                   209

14 0803-591-2 -Выключатель одноклавишный:           1,44    541,18      9,26       779       653        13      32,2        46

ТЕРм 59    утопленного типа при скрытой              --------- ---------                     --------- --------- ---------

проводке                                      453,7      0,74                             1      0,08       -

100шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%               431,72                 622

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               295,39                 425

Сметная стоимость                                                  1826

15 0803-591-5 -Выключатель двухклавишный:           0,04    549,63      9,26        22        18       -        32,8         1

ТЕРм 59    утопленного типа при скрытой              --------- ---------                     --------- --------- ---------

проводке                                     462,15      0,74                           -        0,08       -

100шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%               439,75                  18

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               300,88                  12

Сметная стоимость                                                    52

16 0803-591-9 -Розетка штепсельная:                 0,65    764,18      9,26       497       349         6      38,1        25

ТЕРм 59    утопленного типа при скрытой              --------- ---------                     --------- --------- ---------

проводке с з/к                               536,83      0,74                           -        0,08       -

100шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%               510,69                 332

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               349,42                 227

Сметная стоимость                                                  1056

17 0803-594-1 -Светильник с люминесцентными          2,3  20769,08   3015,07     47769     10787      6935    332,85       766

1 ТЕРм 59   лампами в подвесных потолках,             --------- ---------                     --------- --------- ---------

устанавливаемый на подвесках,               4689,86   1390,45                          3198      77,2       178

ТЧ п.6      количество ламп в светильнике

ГЭСН, п.7   до: 4. Производство работ на

ФЕРм        высоте свыше 2 до 8 м,

Кзтр=       применен коэффициент к нормам

затрат труда - 1,05.

100шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%              5776,29               13285

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              3952,20                9090

Сметная стоимость                                                 70145

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        4                                                15771

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 0803-594-3 -Светильник с люминесцентными         0,66   8136,99   2963,61      5370      1650      1956    177,45       117

ТЕРм 59    лампами отдельно                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.6      устанавливаемый на штырях, с                2500,27   1121,92                           740      65,1        43

ГЭСН, п.7   количеством ламп в

ФЕРм        светильнике: до 4.

Кзтр=       Производство работ на высоте

свыше 2 до 8 м, применен

коэффициент к нормам затрат

труда - 1,05.

100шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%              3441,08                2271

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              2354,42                1554

Сметная стоимость                                                  9195

19 0803-593-2 -Светильник для ламп                  0,16    5402,7   2026,86       864       148       324     65,73        11

ТЕРм 59    накаливания с подвеской на                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.6      крюк для помещений с:                        926,13   1036,63                           166      56,5         9

ГЭСН, п.7   повышенной влажностью и

ФЕРм        пыльностью. Производство

Кзтр=       работ на высоте свыше 2 до 8

м, применен коэффициент к

нормам затрат труда - 1,05.

100шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%              1864,62                 298

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              1275,79                 204

Сметная стоимость                                                  1366

20 0803-593-1 -Световые настенные указатели         0,15   3262,57    518,27       489       208        78      98,2        15

0 ТЕРм 59                         100шт.              --------- ---------                     --------- --------- ---------

1383,64     20,59                             3      2,24       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%              1334,02                 200

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               912,75                 137

Сметная стоимость                                                   826

21 0802-409-1 -Труба гофрированная по стенам        6,75   2143,17     631,8     14466      2149      4265      23,8       161

ТЕРм 59    и колоннам с креплением                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

скобами в зданиях и                          318,44    292,43                          1974        16       108

сооружениях, диаметр, мм, до:

25

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%               580,33                3917

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               397,07                2680

Сметная стоимость                                                 21063

22 0802-410-1 -Kабель-канал, диаметр, мм,          19,81    799,81     28,25     15844      4427       560      16,7       331

ТЕРм 59    до: 25                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                   223,45      2,02                            40      0,22         4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%               214,20                4243

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               146,56                2903

Сметная стоимость                                                 22990

23 0802-148-1 -Kабель до 35 кВ в проложенных        6,75    754,14    512,24      5090      1145      3458      12,4        84

ТЕРм 59    гофротрубах                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                   169,63     54,33                           367      3,78        26

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        5                                                15771

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%               212,76                1436

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               145,57                 983

Сметная стоимость                                                  7509

24 0802-148-1 -Kабель до 35 кВ в проложенных       19,81    754,14    512,24     14940      3360     10147      12,4       246

ТЕРм 59    кабель-каналах                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                   169,63     54,33                          1076      3,78        75

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%               212,76                4215

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               145,57                2884

Сметная стоимость                                                 22039

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                            127341     26676     28240                1911

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                  7596                 446

Стоимость оборудования -                    РУБ.                              2369       -         -                   -

Запасные части -                            РУБ.                                47       -         -                   -

Тара и упаковка -                           РУБ.                                36       -         -                   -

Транспортные расходы -                      РУБ.                                74       -         -                   -

Комплектация -                              РУБ.                                12       -         -                   -

Всего,стоимость оборудования -              РУБ.                              2538       -         -                   -

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                            124971       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             70055       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       34272       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             32558       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             22277       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           РУБ.                            179806       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2357

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       34272       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   РУБ.                            182345       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2357

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       34272       -                   -

Раздел   2.  МАТЕРИАЛЫ

===============================================

25 549-5054-1 -Вводно-распределительное                2    5213,3      -        10427       -         -        -          -

3           устройства: ВРУ1А-21-10УХЛ4               --------- ---------                     --------- --------- ---------

со счетчиком                                   -         -                              -        -          -

шт

26 ЭТМ        -Стоимость ЯТП-0,25 220/36В              3    244,25      -          733       -         -        -          -

2КВ                               шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

2007Г.                                                     -         -                              -        -          -

К=2,977

27 545-1201   -Выключатель одноклавишный для         144       8,5      -         1224       -         -        -          -

скрытой проводки                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

28 545-1201   -Выключатель двухклавишный для           4       8,5      -           34       -         -        -          -

скрытой проводки                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

29 500-9013   -Штепсельные розетки                    65       8,5      -          553       -         -        -          -

шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        6                                                15771

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-         -                              -        -          -

30 501-0586-0 -Kабели силовые на напряжение         0,15   3647,98      -          547       -         -        -          -

67          660 В с медными жилами с                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

поливинилхлоридной изоляцией                   -         -                              -        -          -

и оболочкой марки ВВГнг 2х1.5

мм2

1000 м

31 501-0586-0 -Kабели силовые на напряжение            2   5100,26      -        10201       -         -        -          -

69          660 В с медными жилами с                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

поливинилхлоридной изоляцией                   -         -                              -        -          -

и оболочкой марки ВВГнг 3х1.5

мм2

1000 м

32 501-0586-0 -Kабели силовые на напряжение         0,13   6829,15      -          888       -         -        -          -

72          660 В с медными жилами с                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

поливинилхлоридной изоляцией                   -         -                              -        -          -

и оболочкой марки ВВГнг 4х1.5

мм2

1000 м

33 501-0586-0 -Kабели силовые на напряжение         0,35   7607,16      -         2663       -         -        -          -

70          660 В с медными жилами с                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

поливинилхлоридной изоляцией                   -         -                              -        -          -

и оболочкой марки ВВГнг 3х2.5

мм2

1000 м

34 501-0586-0 -Kабели силовые на напряжение         0,03   9768,29      -          293       -         -        -          -

73          660 В с медными жилами с                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

поливинилхлоридной изоляцией                   -         -                              -        -          -

и оболочкой марки ВВГнг 4х2.5

мм2

1000 м

35 501-0586-0 -Kабели силовые на напряжение          0,1  12888,95      -         1289       -         -        -          -

79          660 В с медными жилами с                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

поливинилхлоридной изоляцией                   -         -                              -        -          -

и оболочкой марки ВВГнг 5х2.5

мм2

1000 м

36 501-0586-0 -Kабели силовые на напряжение         0,18  26625,06      -         4793       -         -        -          -

81          660 В с медными жилами с                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

поливинилхлоридной изоляцией                   -         -                              -        -          -

и оболочкой марки ВВГнг 5х6

мм2

1000 м

37 546-0601-0 -Светильник люминесцентный             230    276,63      -        63625       -         -        -          -

28          ЛВО-13 4х18                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

38 546-0601-0 -Светильник люминесцентный              26    190,18      -         4945       -         -        -          -

31          ЛПО-50 2х40                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

39 546-0601-0 -Светильник люминесцентный              40    127,46      -         5098       -         -        -          -

03          ЛПБ-3041                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

40 546-0601-0 -Светильник накаливания                 16     45,22      -          724       -         -        -          -

89          НСП-03х60-001                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        7                                                15771

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

шт                       -         -                              -        -          -

41 546-0601-1 -Светильник накаливания                 15     66,49      -          997       -         -        -          -

13          "Выход" 25Вт                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

42 546-0110   -Лампы люминесцентные ртутные           46     117,5      -         5405       -         -        -          -

низкого давления типа: ЛБ18               --------- ---------                     --------- --------- ---------

10 шт.                   -         -                              -        -          -

43 500-9008-2 -Лампы люминесцентные ртутные          9,2     97,27      -          895       -         -        -          -

низкого давления типа: ЛБ36               --------- ---------                     --------- --------- ---------

10 шт.                   -         -                              -        -          -

44 500-9006-4 -Лампы накаливания                     3,1      24,9      -           77       -         -        -          -

электрические осветительные               --------- ---------                     --------- --------- ---------

общего назначения                              -         -                              -        -          -

биспиральные тип:

БК220-230-60,25вт

10 шт.

45 ПРАЙС      -Стоимость коробок                     190      1,39      -          265       -         -        -          -

ЛИСТ"ЭТМ"Г  ответвительных для скрытой                --------- ---------                     --------- --------- ---------

.ПЕРМЬ      проводки с крышкой 10181                       -         -                              -        -          -

2КВ                               шт

2007Г.

К=2,977

46 ПРАЙС      -Стоимость коробок                     213      1,39      -          297       -         -        -          -

ЛИСТ"ЭТМ"Г  установочных для скрытой                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

.ПЕРМЬ      проводки                                       -         -                              -        -          -

2КВ                               шт

2007Г.

К=2,977

47 ИКС ПРАЙС  -Стоимость труб гофрированных          675       1,5      -         1016       -         -        -          -

ООО"ЭЛЕКТР  диам.16мм                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

О-СЕРВИС"                         м                        -         -                              -        -          -

2КВ

2008Г.

К=2,951

48 ИКС ПРАЙС  -Стоимость кабель-канала 25мм         1981      2,63      -         5219       -         -        -          -

ООО"ЭЛЕКТР                        м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ОМАКС"                                                     -         -                              -        -          -

1КВ

2009Г.

К=4,436

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    РУБ.                            122205       -         -                   -

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   -                   -

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                            122205       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            122205       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           РУБ.                            122205       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   РУБ.                            122205       -         -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                            249546     26676     28240                1911

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                  7596                 446

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        8                                                15771

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость оборудования -                    РУБ.                              2369       -         -                   -

Запасные части -                            РУБ.                                47       -         -                   -

Тара и упаковка -                           РУБ.                                36       -         -                   -

Транспортные расходы -                      РУБ.                                74       -         -                   -

Комплектация -                              РУБ.                                12       -         -                   -

Всего,стоимость оборудования -              РУБ.                              2538       -         -                   -

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                            247176       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             70055       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       34272       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            122205       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             32558       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             22277       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           РУБ.                            302011       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2357

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       34272       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                            304550       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2357

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       34272       -                   -

Пересчет итогов в цены на 4кв 2008г  г.

Оплата труда осн. рабочих             26676        х 6,836              182357

Затраты на экспл. машин               28240        х 3,717              104968

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     7596         х 6,836               51926

Стоимость материальных ресурсов       192260       х 4,436              852865

Итого прямых затрат                                                    1140190

Стоимость оборудования                2538         х 2,47                 6269

Накладные расходы в текущих ценах  32558           х 6,836   х 0,94     209212

Сметная прибыль в текущих ценах    22277           х 6,836   х 1,0      152286

ИТОГО в ценах на 4кв 2008г  г.                                         1507957

Налог на добавленную стоимость     18 %                              271432,26

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       1779389,3

стоимость (НДС)

Итого в прогнозном уровне             1779389,26   х                       -

Составил                       КОСАРСКАЯ