Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        1                                                92001

Форма № 4

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИЦЕЯ N2 ПО УЛ.САМАРКАНДСКОЙ,102 Г.ПЕРМИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №

(локальный сметный расчет)

на                                    ВОДОПРОВОД, объект -  ЛИЦЕЙ N2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           Ш.05-11-08;ВК1-7;ВК.СО

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________        68,494 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        13,041 ТЫС.РУБ.

Составлена В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.                                                                                         РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В СМЕТЕ УЧТЕН К=1,25,К=1,15 МДС81-35.2004

П.4.7;К=0,9,К=0,85 МДС81-25.2001 ПРИЛ.3

Раздел   1.  ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

===============================================

1 16-06-001- -Установка водомерных узлов,             1   3445,44     38,95      3445       218        39     16,87        17

02 ТЕР 59   поставляемых на место монтажа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

собранными в блоки, с                        217,97      1,99                             2      0,25       -

обводной линией диаметром

ввода до 100мм, диаметром

водомера до 80мм

узел

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    253,39                 253

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    155,18                 155

Сметная стоимость                                                  3854

2 ИКС-ПРАЙС  -Стоимость водомера                      1    341,96      -          342       -         -        -          -

К=4,436     ОСВ-32(цена 1790:1,18:4,436)              --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

3 18-06-007- -Установка фильтров диаметром          0,1   12015,8    225,46      1202        27        23     20,44         2

07 ТЕР 59   100мм                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

10 шт                  270,16      5,97                             1       0,9       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    318,10                  32

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    194,81                  19

Сметная стоимость                                                  1253

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        2                                                92001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 12-12-003- -Арматура фланцевая с                    1    274,67    162,42       275        94       162       6,9         7

06 ТЕРм     электрическим                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

59          приводом,диаметр условного                    94,39     25,37                            25       1,5         1

прохода, мм: 100

шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -      72%     80х0,9     86,23                  86

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      51%    60х0,85     61,08                  61

Сметная стоимость                                                   422

5 ИКС-ПРАЙС  -Стоимость арматуры                      1   5369,52      -         5370       -         -        -          -

К=2,47                            шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

6 16-02-002- -Прокладка трубопроводов              0,08  14268,21    237,87      1141        92        19     88,08         7

10 ТЕР 59   водоснабжения из стальных                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

водогазопроводных                           1151,18      8,86                             1      2,51       -

оцинкованных труб диаметром

100мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   1336,37                 107

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    818,41                  65

Сметная стоимость                                                  1313

7 16-02-002- -Прокладка трубопроводов              0,12   9615,46    155,87      1154       110        19     70,21         8

07 ТЕР 59   водоснабжения из стальных                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

водогазопроводных                            917,61      5,06                             1      1,63       -

оцинкованных труб диаметром

65мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   1062,91                 128

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    650,94                  78

Сметная стоимость                                                  1360

8 16-07-005- -Гидравлическое испытание              0,2    173,86     56,31        35        19        11      5,76         1

02 ТЕР 59   трубопроводов систем                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

отопления, водопровода и                      95,19      -                              -        -          -

горячего водоснабжения

диаметром до 100мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    109,65                  22

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     67,15                  13

Сметная стоимость                                                    70

9 534-0274   -Переходы 100х65 мм                      1     71,58      -           72       -         -        -          -

шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

10 534-0276   -Переходы 100х50 мм                      1     78,84      -           79       -         -        -          -

шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

11 300-9490-1 -Переход сталь-пропилен 50мм)            1      7,68      -            8       -         -        -          -

2                                 шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПРИМ                                                       -         -                              -        -          -

12 300-9232-2 -Kраны стальные шаровые                  2    174,71      -          349       -         -        -          -

06          проходные на воду и пар                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

(Т-150 град.С), марка                          -         -                              -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        3                                                92001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11б27п1, диаметр 50 мм

шт.

13 300-9232-2 -Kраны стальные шаровые                  1     82,33      -           82       -         -        -          -

04          проходные на воду и пар                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

(Т-150 град.С), марка                          -         -                              -        -          -

11б27п1, диаметр 32 мм

шт.

14 300-9232-2 -Kраны стальные шаровые                  1     37,43      -           37       -         -        -          -

03          проходные на воду и пар                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

(Т-150 град.С), марка                          -         -                              -        -          -

11б27п1, диаметр 25 мм

шт.

15 300-9232-2 -Kраны стальные шаровые                  4     18,56      -           74       -         -        -          -

01          проходные на воду и пар                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

(Т-150 град.С), марка                          -         -                              -        -          -

11б27п1, диаметр 15 мм

шт.

16 300-1520   -Подводки гибкие                         1     28,18      -           28       -         -        -          -

шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

17 16-04-002- -Прокладка трубопроводов              0,49   8494,53   2167,07      4162      1238      1062    186,76        92

07 ТЕР 59   водоснабжения из                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых труб PN 16                 2526,86    306,79                           150     19,96        10

диаметром 75мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   3264,36                1600

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1999,14                 980

Сметная стоимость                                                  6741

18 16-04-002- -Прокладка трубопроводов              0,66   7138,62   1721,65      4711      1453      1136    162,75       107

06 ТЕР 59   водоснабжения из                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых труб PN 16                 2201,99    243,33                           161     15,87        10

диаметром 63мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2817,00                1859

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1725,17                1139

Сметная стоимость                                                  7709

19 16-04-002- -Прокладка трубопроводов              0,14   3799,36    613,26       532       276        86    140,07        20

03 ТЕР 59   водоснабжения из                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых труб PN 16                 1973,58     85,33                            12      5,68         1

диаметром 32мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2371,87                 332

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1452,56                 203

Сметная стоимость                                                  1067

20 16-04-002- -Прокладка трубопроводов              0,22   4444,95   1049,99       978       533       231    172,09        38

02 ТЕР 59   водоснабжения из                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых труб PN 16                 2424,69    148,24                            33      9,68         2

диаметром 25мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2964,01                 652

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1815,20                 399

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        4                                                92001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                  2029

21 16-04-002- -Прокладка трубопроводов              0,69   5624,37   1705,07      3881      2127      1176    218,78       151

01 ТЕР 59   водоснабжения из                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых труб PN 16                 3082,55     242,6                           167     15,69        11

диаметром 20мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   3830,58                2643

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   2345,90                1619

Сметная стоимость                                                  8143

22 300-9490-1 -Фитинги полипропиленовые              144      7,68      -         1106       -         -        -          -

2           д20мм 50мм)                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

23 16-07-003- -Врезки в действующие                    1    745,85     19,21       746       117        19      8,58         9

08 ТЕР 59   внутренние сети трубопроводов             --------- ---------                     --------- --------- ---------

водоснабжения диаметром                      117,36      0,36                           -        0,03       -

100мм

врезка

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    135,61                 136

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     83,05                  83

Сметная стоимость                                                   965

24 16-07-003- -Врезки в действующие                    3    414,42     10,93      1243       303        33      7,39        22

06 ТЕР 59   внутренние сети трубопроводов             --------- ---------                     --------- --------- ---------

водоснабжения диаметром 50мм                 101,15      0,18                             1      0,02       -

врезка

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    116,74                 350

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     71,49                 214

Сметная стоимость                                                  1808

25 300-9490-1 -Переход сталь-пропилен 50мм)            3      7,68      -           23       -         -        -          -

2                                 шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПРИМ                                                       -         -                              -        -          -

26 13-03-002- -Огрунтовка металлических            0,056    318,91     12,31        18         5         1      6,11       -

04 ТЕР 59   поверхностей за один раз:                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтовкой ГФ-021                             92,26      0,16                           -        0,02       -

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      81%     90х0,9     74,86                   4

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85     54,99                   3

Сметная стоимость                                                    25

27 13-03-004- -Окраска металлических               0,056    560,81     31,62        31         5         2      6,62       -

23 ТЕР 59   огрунтованных поверхностей:               --------- ---------                     --------- --------- ---------

краской БТ-177                                85,58      0,32                           -        0,03       -

К=2                               100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      81%     90х0,9     69,58                   4

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85     51,11                   3

Сметная стоимость                                                    38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                             31125      6620      4019                 481

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   553                  36

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        5                                                92001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость оборудования -                    РУБ.                              5370       -         -                   -

Тара и упаковка -                           РУБ.                               107       -         -                   -

Транспортные расходы -                      РУБ.                               164       -         -                   -

Заготовительно-складские расходы -          РУБ.                                68       -         -                   -

Всего,стоимость оборудования -              РУБ.                              5709       -         -                   -

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                               275       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                18       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         120       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                                86       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                                61       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           РУБ.                               422       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                     8

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         120       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                                49       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                37       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -          10       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                                 8       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                                 6       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                                63       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                     1

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -          10       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                             25431       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             12861       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        7043       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              2201       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              8113       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              4969       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                             38513       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   508

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        7043       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   РУБ.                             44708       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   518

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        7173       -                   -

Раздел   2.  ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

===============================================

28 16-04-002- -Прокладка трубопроводов              0,34   8494,53   2167,07      2888       859       737    186,76        63

07 ТЕР 59   водоснабжения из                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых армированных               2526,86    306,79                           104     19,96         7

труб PN 16 диаметром 75мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   3264,36                1110

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1999,14                 680

Сметная стоимость                                                  4678

29 16-04-002- -Прокладка трубопроводов              0,18   6649,52   1721,65      1197       413       310    162,75        29

05 ТЕР 59   водоснабжения из                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых армированных               2293,12    243,33                            44     15,87         3

труб PN 16 диаметром 50мм

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        6                                                92001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2921,99                 526

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1789,47                 322

Сметная стоимость                                                  2045

30 16-04-002- -Прокладка трубопроводов              0,25   5302,78    770,03      1326       658       193    186,76        47

04 ТЕР 59   водоснабжения из                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых армированных               2631,45    106,66                            27      7,14         2

труб PN 16 диаметром 40мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   3154,31                 789

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1931,74                 483

Сметная стоимость                                                  2598

31 16-04-002- -Прокладка трубопроводов              0,32   3799,36    613,26      1216       632       196    140,07        45

03 ТЕР 59   водоснабжения из                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых армированных               1973,58     85,33                            27      5,68         2

труб PN 16 диаметром 32мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2371,87                 759

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1452,56                 465

Сметная стоимость                                                  2440

32 16-04-002- -Прокладка трубопроводов              0,16   4444,95   1049,99       711       388       168    172,09        28

02 ТЕР 59   водоснабжения из                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых армированных               2424,69    148,24                            24      9,68         2

труб PN 16 диаметром 25мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2964,01                 474

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1815,20                 290

Сметная стоимость                                                  1476

33 16-04-002- -Прокладка трубопроводов              0,39   5624,37   1705,07      2194      1202       665    218,78        85

01 ТЕР 59   водоснабжения из                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых армированных               3082,55     242,6                            95     15,69         6

труб PN 16 диаметром 20мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   3830,58                1494

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   2345,90                 915

Сметная стоимость                                                  4603

34 16-04-002- -Прокладка трубопроводов               0,3   5624,37   1705,07      1687       925       512    218,78        66

01 ТЕР 59   водоснабжения из                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых труб PN 20                 3082,55     242,6                            73     15,69         5

диаметром 20мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   3830,58                1149

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   2345,90                 704

Сметная стоимость                                                  3540

35 300-9490-1 -Фитинги полипропиленовые              132      7,68      -         1014       -         -        -          -

2           д20мм 50мм)                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

36 300-9232-2 -Kраны стальные шаровые                  1     82,33      -           82       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        7                                                92001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04          проходные на воду и пар                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

(Т-150 град.С), марка                          -         -                              -        -          -

11б27п1, диаметр 32 мм

шт.

37 300-9232-2 -Kраны стальные шаровые                  1     37,43      -           37       -         -        -          -

03          проходные на воду и пар                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

(Т-150 град.С), марка                          -         -                              -        -          -

11б27п1, диаметр 25 мм

шт.

38 300-9232-2 -Kраны стальные шаровые                  1     26,39      -           26       -         -        -          -

02          проходные на воду и пар                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

(Т-150 град.С), марка                          -         -                              -        -          -

11б27п1, диаметр 20 мм

шт.

39 300-9232-2 -Kраны стальные шаровые                  2     18,56      -           37       -         -        -          -

01          проходные на воду и пар                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

(Т-150 град.С), марка                          -         -                              -        -          -

11б27п1, диаметр 15 мм

шт.

40 300-9490-1 -Переход сталь-пропилен 50мм)            1      7,68      -            8       -         -        -          -

2                                 шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПРИМ                                                       -         -                              -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    РУБ.                             12423      5076      2780                 363

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   393                  26

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                             12423       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              3362       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        5469       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              1205       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              6301       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              3859       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                             22583       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   388

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        5469       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   РУБ.                             22583       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   388

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        5469       -                   -

Раздел   3.  ДЕМОНТАЖ водопровода холодной и горячей воды

===============================================

41 16-02-002- -Демонтаж трубопроводов                1,7     89,51      8,37       152       138        14     14,83        25

01 ТЕР 59   водоснабжения диаметром 15мм              --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                    81,14      0,38                             1      0,59         1

К=0,4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     93,91                 160

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     57,51                  98

Сметная стоимость                                                   409

42 16-02-002- -Демонтаж трубопроводов                0,3     89,51      8,37        27        24         3     14,83         4

02 ТЕР 59   водоснабжения диаметром 20мм              --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                    81,14      0,38                           -        0,59       -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        8                                                92001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К=0,4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     93,91                  28

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     57,51                  17

Сметная стоимость                                                    72

43 16-02-002- -Демонтаж трубопроводов                0,3     89,51      8,37        27        24         3     14,83         4

03 ТЕР 59   водоснабжения диаметром 25мм              --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                    81,14      0,38                           -        0,59       -

К=0,4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     93,91                  28

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     57,51                  17

Сметная стоимость                                                    72

44 16-02-002- -Демонтаж трубопроводов                0,8     89,51      8,37        72        65         7     14,83        12

04 ТЕР 59   водоснабжения диаметром 32мм              --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                    81,14      0,38                           -        0,59       -

К=0,4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     93,91                  75

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     57,51                  46

Сметная стоимость                                                   193

45 16-02-002- -Демонтаж трубопроводов               0,75    119,03     14,77        89        78        11     19,05        14

06 ТЕР 59   водоснабжения диаметром 50мм              --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                   104,25      0,53                           -        1,08         1

К=0,4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    120,71                  91

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     73,92                  55

Сметная стоимость                                                   235

46 16-02-002- -Демонтаж трубопроводов               0,42    190,71     30,55        80        67        13     30,64        13

10 ТЕР 59   водоснабжения диаметром                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

100мм                                        160,16      1,23                             1      2,18         1

К=0,4                             100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    185,93                  78

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    113,87                  48

Сметная стоимость                                                   206

47 31-А26-1   -Погрузка мусора строительного       1,314      1,78      -            2       -         -        -          -

при автомобильных перевозках              --------- ---------                     --------- --------- ---------

Т                        -         -                              -        -          -

48 333-А10-1  -Перевозка навалочных грузов         1,314     10,11     10,11        13       -          13      -          -

автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

(работающими вне карьеров),                    -         -                              -        -          -

расстояние перевозки 10 км,

класс груза 1

Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     3    РУБ.                               462       397        63                  73

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                     2                   4

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                                16       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                                16       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        9                                                92001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                               447       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         399       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                               460       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               282       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                              1188       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    77

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         399       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     3                   РУБ.                              1204       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    77

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -         399       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                             44010     12093      6862                 917

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   948                  66

Стоимость оборудования -                    РУБ.                              5370       -         -                   -

Тара и упаковка -                           РУБ.                               107       -         -                   -

Транспортные расходы -                      РУБ.                               164       -         -                   -

Заготовительно-складские расходы -          РУБ.                                68       -         -                   -

Всего,стоимость оборудования -              РУБ.                              5709       -         -                   -

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                               275       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                18       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         120       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                                86       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                                61       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           РУБ.                               422       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                     8

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         120       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                                65       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                37       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -          10       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                                 8       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                                 6       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                                79       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                     1

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -          10       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                             38301       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             16224       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       12911       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              3405       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             14874       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              9109       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                             62284       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   974

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       12911       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                             68494       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   983

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       13041       -                   -

Пересчет итогов в цены на 4 КВАРТАЛ 2008

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       10                                                92001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

г.

Оплата труда осн. рабочих             12093        х 6,836               82668

Затраты на экспл. машин               6861         х 3,717               25502

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     948          х 6,836                6481

Стоимость материальных ресурсов       19686        х 4,436               87327

Итого прямых затрат                                                     195497

Стоимость оборудования                5709         х 2,47                14101

Накладные расходы в текущих ценах  14968           х 6,836   х 0,94      96182

Сметная прибыль в текущих ценах    9176            х 6,836   х 1,0       62727

ИТОГО в ценах на 4 КВАРТАЛ 2008 г.                                      368507

Налог на добавленную стоимость     18 %                               66331,26

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       434838,26

стоимость (НДС)

Итого в прогнозном уровне             434838,26    х                       -

Составил                       ПЕРМЯКОВА