Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        1                                                92031

Форма № 4

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИЦЕЯ N2 ПО УЛ.САМАРКАНДСКОЙ,102 Г.ПЕРМИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №

(локальный сметный расчет)

на                                    ВЕНТИЛЯЦИЮ, объект -  ЛИЦЕЙ N2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           Ш.05-11-08;ОВ1-7;ОВ.СО

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       313,884 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         18,71 ТЫС.РУБ.

Составлена В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.                                                                                         РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В СМЕТЕ УЧТЕН К=1,25,К=1,15 МДС81-35.2004

П.4.7;К=0,9,К=0,85 МДС81-25.2001 ПРИЛ.3

СИСТЕМА П1

1 20-03-001- -Установка вентиляторов                  1    330,52      15,4       331       129        15     10,64        11

01 ТЕР 59   канальных                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                    129,32      0,26                           -        0,03       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    149,28                 149

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     91,42                  91

Сметная стоимость                                                   572

2 ПРАЙС-ЛИСТ -Стоимость канального                    1  25270,69      -        25271       -         -        -          -

вентилятора IRE60X35F                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=2,37                            шт                       -         -                              -        -          -

3 20-02-006- -Установка клапанов отсечных             1   1245,41      8,72      1245        52         9      4,09         4

08 ТЕР 59   с электрическим АВК 600х350               --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                     52,13      0,26                           -        0,05       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     60,35                  60

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     36,96                  37

Сметная стоимость                                                  1342

4 20-04-002- -Установка калориферов массой            1    213,45     26,87       213       105        27      8,64         9

01 ТЕР 59   до 0,1 т                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                     105,01      0,76                             1      0,13       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    121,85                 122

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        2                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     74,62                  75

Сметная стоимость                                                   409

5 ПРАЙС-ЛИСТ -Стоимость калорифера водяного           1   4756,49      -         4756       -         -        -          -

РВАS600х350х4-2.5                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=2,37                            шт                       -         -                              -        -          -

6 20-05-001- -Установка фильтров                   0,21    142,44     13,79        30        19         3      6,74         1

01 ТЕР 59                         м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

90,15      -                              -        0,07       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    103,85                  22

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     63,60                  13

Сметная стоимость                                                    65

7 ИКС-ПРАЙС  -Стоимость фильтра                       1    617,06      -          617       -         -        -          -

К=4,436     FLR600х350(цена                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

3230:4,436:1,18)                               -         -                              -        -          -

шт

8 20-02-018- -Установка вставок гибких             0,19    341,59      1,37        65        22       -        9,36         2

01 ТЕР 59                         м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

116,61      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    134,34                  26

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     82,27                  16

Сметная стоимость                                                   106

9 20-02-002- -Установка решеток АНР800х500            1     97,49      4,33        97        30         4      2,38         2

01 ТЕР 59                         решетка             --------- ---------                     --------- --------- ---------

30,32      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     34,93                  35

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     21,39                  21

Сметная стоимость                                                   153

10 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса       0,684  30743,19    211,38     21028      1322       145    155,09       106

32 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали толщиной                 1932,46      6,82                             5       1,1         1

0,7 мм, периметром до 2400

мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2234,05                1528

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1368,16                 936

Сметная стоимость                                                 23492

11 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса       0,294  31358,12    178,57      9219       755        53    206,12        61

31 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали толщиной                 2568,24      9,25                             3      1,47       -

0,7 мм, периметром от 1100 до

1600 мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2969,27                 873

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1818,42                 535

Сметная стоимость                                                 10627

12 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса       0,009  31836,56    190,76       287        27         2    238,22         2

24 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали толщиной                 2968,22        10                           -        1,58       -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        3                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,5 мм, периметром 800, 1000

мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   3430,91                  31

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   2101,13                  19

Сметная стоимость                                                   337

13 20-02-003- -Установка решеток жалюзийных            7       171      4,33      1197       170        30       1,9        13

06 ТЕР 59   АМР 300х150 мм                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

решетка                  24,3      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     27,99                 196

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     17,14                 120

Сметная стоимость                                                  1513

14 20-02-002- -Установка решеток АМР900х200            1    221,87      8,09       222        44         8      3,43         3

03 ТЕР 59                         решетка             --------- ---------                     --------- --------- ---------

43,81      0,26                           -        0,05       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     50,77                  51

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     31,09                  31

Сметная стоимость                                                   304

15 20-02-019- -Kонструкции из сортовой                 2     894,4     25,25      1789       256        51       9,8        20

01 ТЕР 59   стали                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

100кг                  128,05      -                              -        0,07       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    147,52                 295

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     90,34                 181

Сметная стоимость                                                  2265

16 20-02-016- -Установка глушителей шума SLU           1   1067,43      8,22      1067        22         8      1,73         2

08 ТЕР 59   600х350                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                     21,76      -                              -        0,05       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     25,07                  25

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     15,35                  15

Сметная стоимость                                                  1107

17 26-01-009- -Теплоизоляция"URSA"фольгирован        0,5    1013,1     86,04       507       203        43     29,22        15

01 ТЕР 59   ная тол.50мм                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

1 м3                   405,84      -                              -        0,99       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      90%    100х0,9    365,25                 183

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85    241,47                 121

Сметная стоимость                                                   810

18 104-9132-1 -Теплоизоляционный материал           0,77    424,28      -          327       -         -        -          -

(URSA)                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

СИСТЕМА П2

19 20-03-001- -Установка вентиляторов                  1    330,52      15,4       331       129        15     10,64        11

01 ТЕР 59   канальных                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                    129,32      0,26                           -        0,03       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    149,28                 149

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     91,42                  91

Сметная стоимость                                                   572

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        4                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 ПРАЙС-ЛИСТ -Стоимость канального                    1   22756,2      -        22756       -         -        -          -

вентилятора IRE60X35Е                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=2,37                            шт                       -         -                              -        -          -

21 20-02-006- -Установка клапанов отсечных             1   1245,41      8,72      1245        52         9      4,09         4

08 ТЕР 59   с электрическим АВК 600х350               --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                     52,13      0,26                           -        0,05       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     60,35                  60

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     36,96                  37

Сметная стоимость                                                  1342

22 20-04-002- -Установка калориферов массой            1    213,45     26,87       213       105        27      8,64         9

01 ТЕР 59   до 0,1 т                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                     105,01      0,76                             1      0,13       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    121,85                 122

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     74,62                  75

Сметная стоимость                                                   409

23 ПРАЙС-ЛИСТ -Стоимость калорифера водяного           1   4756,49      -         4756       -         -        -          -

РВАS600х350х4-2.5                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=2,37                            шт                       -         -                              -        -          -

24 20-05-001- -Установка фильтров                   0,21    142,44     13,79        30        19         3      6,74         1

01 ТЕР 59                         м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

90,15      -                              -        0,07       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    103,85                  22

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     63,60                  13

Сметная стоимость                                                    65

25 ИКС-ПРАЙС  -Стоимость фильтра                       1    617,06      -          617       -         -        -          -

К=4,436     FLR600х350(цена                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

3230:4,436:1,18)                               -         -                              -        -          -

шт

26 20-02-018- -Установка вставок гибких             0,19    341,59      1,37        65        22       -        9,36         2

01 ТЕР 59                         м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

116,61      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    134,34                  26

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     82,27                  16

Сметная стоимость                                                   106

27 20-02-002- -Установка решеток АНР800х500            2     97,49      4,33       195        61         9      2,38         5

01 ТЕР 59                         решетка             --------- ---------                     --------- --------- ---------

30,32      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     34,93                  70

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     21,39                  43

Сметная стоимость                                                   308

28 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса       0,266  30743,19    211,38      8178       514        56    155,09        41

32 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали толщиной                 1932,46      6,82                             2       1,1       -

0,7 мм, периметром до 2400

мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2234,05                 594

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1368,16                 364

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        5                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                  9136

29 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса       0,187  31358,12    178,57      5864       480        33    206,12        39

31 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали толщиной                 2568,24      9,25                             2      1,47       -

0,7 мм, периметром от 1100 до

1600 мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2969,27                 555

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1818,42                 340

Сметная стоимость                                                  6759

30 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса       0,188  31836,56    190,76      5985       558        36    238,22        45

24 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали толщиной                 2968,22        10                             2      1,58       -

0,5 мм, периметром 800, 1000

мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   3430,91                 645

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   2101,13                 395

Сметная стоимость                                                  7025

31 20-01-002- -Прокладка воздуховодов класса       0,076  30849,65    211,38      2345       147        16    155,09        12

34 ТЕР 59   П (плотные) из оцинкованной               --------- ---------                     --------- --------- ---------

стали толщиной 0,8 мм,                      1932,46      6,82                             1       1,1       -

периметром до 2400 мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2234,05                 170

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1368,16                 104

Сметная стоимость                                                  2619

32 26-02-008- -Огнезащитное покрытие               0,076  11105,13   5066,89       844       345       385    369,44        28

01 ТЕР 59   металлоконструкций                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

воздуховодов                                4544,15      -                              -        1,16       -

приточно-вытяжных систем с

пределом огнестойкости: 0,5

часа

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      90%    100х0,9   4089,74                 311

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85   2703,77                 205

Сметная стоимость                                                  1360

33 113-0502   -Состав огнезащитный                 41,04      49,9      -         2048       -         -        -          -

кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

34 20-02-003- -Установка решеток АМР                   4    449,02      4,33      1796        97        17       1,9         8

09 ТЕР 59   400х400                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

решетка                  24,3      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     27,99                 112

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     17,14                  69

Сметная стоимость                                                  1977

35 20-02-003- -Установка решеток АМР 400х200           2    310,12      4,33       620        49         9       1,9         4

08 ТЕР 59                                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        6                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

решетка                  24,3      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     27,99                  56

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     17,14                  34

Сметная стоимость                                                   710

36 20-02-003- -Установка решеток АМР 200х200           3    170,98      4,33       513        73        13       1,9         6

07 ТЕР 59                                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

решетка                  24,3      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     27,99                  84

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     17,14                  51

Сметная стоимость                                                   648

37 20-01-001- -Kороб из листовой стали            0,0324  25575,42    220,38       829        40         7    100,24         3

16 ТЕР 59   толщиной 1,0 мм для крепления             --------- ---------                     --------- --------- ---------

изоляции                                    1248,96      8,19                           -         1,3       -

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   1448,23                  47

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    886,92                  29

Сметная стоимость                                                   905

38 20-02-019- -Kонструкции из сортовой                 2     894,4     25,25      1789       256        51       9,8        20

01 ТЕР 59   стали                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

100кг                  128,05      -                              -        0,07       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    147,52                 295

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     90,34                 181

Сметная стоимость                                                  2265

39 20-02-016- -Установка глушителей шума SLU           1   1067,43      8,22      1067        22         8      1,73         2

08 ТЕР 59   600х350                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                     21,76      -                              -        0,05       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     25,07                  25

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     15,35                  15

Сметная стоимость                                                  1107

40 26-01-009- -Теплоизоляция"URSA"фольгирован        0,5    1013,1     86,04       507       203        43     29,22        15

01 ТЕР 59   ная тол.50мм                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

1 м3                   405,84      -                              -        0,99       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      90%    100х0,9    365,25                 183

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85    241,47                 121

Сметная стоимость                                                   810

41 104-9132-1 -Теплоизоляционный материал           0,77    424,28      -          327       -         -        -          -

(URSA)                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

СИСТЕМА П3

42 20-03-001- -Установка вентиляторов                  1    330,52      15,4       331       129        15     10,64        11

01 ТЕР 59   канальных                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                    129,32      0,26                           -        0,03       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    149,28                 149

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     91,42                  91

Сметная стоимость                                                   572

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        7                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 ПРАЙС-ЛИСТ -Стоимость канального                    1  20723,38      -        20723       -         -        -          -

вентилятора IRE60X35С                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=2,37                            шт                       -         -                              -        -          -

44 20-02-006- -Установка клапанов отсечных             1   1245,41      8,72      1245        52         9      4,09         4

08 ТЕР 59   с электрическим АВК 600х350               --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                     52,13      0,26                           -        0,05       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     60,35                  60

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     36,96                  37

Сметная стоимость                                                  1342

45 20-04-002- -Установка калориферов массой            1    213,45     26,87       213       105        27      8,64         9

01 ТЕР 59   до 0,1 т                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                     105,01      0,76                             1      0,13       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    121,85                 122

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     74,62                  75

Сметная стоимость                                                   409

46 ПРАЙС-ЛИСТ -Стоимость калорифера водяного           1    3164,2      -         3164       -         -        -          -

РВАS600х350х2-2.5                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=2,37                            шт                       -         -                              -        -          -

47 20-05-001- -Установка фильтров                   0,21    142,44     13,79        30        19         3      6,74         1

01 ТЕР 59                         м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

90,15      -                              -        0,07       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    103,85                  22

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     63,60                  13

Сметная стоимость                                                    65

48 ИКС-ПРАЙС  -Стоимость фильтра                       1    617,06      -          617       -         -        -          -

К=4,436     FLR600х350(цена                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

3230:4,436:1,18)                               -         -                              -        -          -

шт

49 20-02-018- -Установка вставок гибких             0,19    341,59      1,37        65        22       -        9,36         2

01 ТЕР 59                         м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

116,61      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    134,34                  26

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     82,27                  16

Сметная стоимость                                                   106

50 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса       0,038  30743,19    211,38      1168        73         8    155,09         6

32 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали толщиной                 1932,46      6,82                           -         1,1       -

0,7 мм, периметром до 2400

мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2234,05                  85

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1368,16                  52

Сметная стоимость                                                  1305

51 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса        0,21  31358,12    178,57      6585       539        38    206,12        43

31 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали толщиной                 2568,24      9,25                             2      1,47       -

0,7 мм, периметром от 1100 до

1600 мм

100м2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        8                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2969,27                 624

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1818,42                 382

Сметная стоимость                                                  7590

52 20-02-003- -Установка решеток АМР 400х200           4    310,12      4,33      1240        97        17       1,9         8

08 ТЕР 59                                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

решетка                  24,3      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     27,99                 112

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     17,14                  69

Сметная стоимость                                                  1421

53 20-02-019- -Kонструкции из сортовой                 2     894,4     25,25      1789       256        51       9,8        20

01 ТЕР 59   стали                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

100кг                  128,05      -                              -        0,07       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    147,52                 295

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     90,34                 181

Сметная стоимость                                                  2265

54 20-02-016- -Установка глушителей шума SLU           1   1067,43      8,22      1067        22         8      1,73         2

08 ТЕР 59   600х350                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                     21,76      -                              -        0,05       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     25,07                  25

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     15,35                  15

Сметная стоимость                                                  1107

55 26-01-009- -Теплоизоляция"URSA"фольгирован        0,2    1013,1     86,04       203        81        17     29,22         6

01 ТЕР 59   ная тол.50мм                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

1 м3                   405,84      -                              -        0,99       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      90%    100х0,9    365,25                  73

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85    241,47                  48

Сметная стоимость                                                   324

56 104-9132-1 -Теплоизоляционный материал          0,308    424,28      -          131       -         -        -          -

(URSA)                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

СИСТЕМА В1

57 20-03-001- -Установка вентиляторов                  1    330,52      15,4       331       129        15     10,64        11

01 ТЕР 59   канальных                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                    129,32      0,26                           -        0,03       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    149,28                 149

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     91,42                  91

Сметная стоимость                                                   572

58 ИКС ПРАЙС  -Стоимость вентиляторов                  1   1790,05      -         1790       -         -        -          -

К=4,436     канальных СК315С                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

59 20-02-018- -Установка вставок гибких             0,34    341,59      1,37       116        40       -        9,36         3

01 ТЕР 59                         м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

116,61      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    134,34                  46

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     82,27                  28

Сметная стоимость                                                   190

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        9                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 20-02-004- -Установка клапанов обратных             1    889,85      3,46       890        21         3      1,68         2

01 ТЕР 59   RSK315                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

клапан                  21,14      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     24,35                  24

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     14,92                  15

Сметная стоимость                                                   929

61 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса      0,2198  32149,95    238,99      7067       713        53    260,18        57

25 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали толщиной                 3241,89     12,66                             3      2,05       -

0,6 мм, диаметром до 250 мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   3749,24                 824

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   2296,09                 505

Сметная стоимость                                                  8396

62 20-02-003- -Установка решеток АМР                   3       171      4,33       513        73        13       1,9         6

06 ТЕР 59   300х150                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

решетка                  24,3      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     27,99                  84

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     17,14                  51

Сметная стоимость                                                   648

63 20-02-014- -Установка шумоглушителей                1    798,34      3,55       798        22         4      1,77         2

03 ТЕР 59   SLU250/900                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                     22,36      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     25,76                  26

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     15,78                  16

Сметная стоимость                                                   840

64 20-02-009- -Установка зонтов над шахтами            1     90,56         3        91        10         3      0,76         1

02 ТЕР 59   из листовой стали круглого                --------- ---------                     --------- --------- ---------

сечения диаметром 250 мм                       9,99      -                              -        0,02       -

зонт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     11,51                  12

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85      7,05                   7

Сметная стоимость                                                   110

65 20-02-019- -Kонструкции из сортовой                 2     894,4     25,25      1789       256        51       9,8        20

01 ТЕР 59   стали                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

100кг                  128,05      -                              -        0,07       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    147,52                 295

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     90,34                 181

Сметная стоимость                                                  2265

СИСТЕМА В2

66 20-03-001- -Установка вентиляторов                  1    330,52      15,4       331       129        15     10,64        11

01 ТЕР 59   центробежных кухонных                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

КВТ280DV                                     129,32      0,26                           -        0,03       -

шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    149,28                 149

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       10                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     91,42                  91

Сметная стоимость                                                   572

67 300-9011-1 -Вентиляторы центробежные                1   1556,64      -         1557       -         -        -          -

02          кухонные КВТ280DV                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

68 20-02-018- -Установка вставок гибких              0,3    341,59      1,37       102        35       -        9,36         3

01 ТЕР 59                         м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

116,61      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    134,34                  40

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     82,27                  25

Сметная стоимость                                                   167

69 20-02-004- -Установка клапанов обратных             1    889,85      3,46       890        21         3      1,68         2

01 ТЕР 59   RSK350                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

клапан                  21,14      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     24,35                  24

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     14,92                  15

Сметная стоимость                                                   929

70 20-01-002- -Прокладка воздуховодов класса       0,532  33538,57    269,26     17853      1367       143    206,12       110

30 ТЕР 59   П (плотные) из оцинкованной               --------- ---------                     --------- --------- ---------

стали толщиной 0,8 мм,                      2568,24      6,09                             3      1,05         1

диаметром до 350 мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2965,63                1579

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1816,19                 967

Сметная стоимость                                                 20398

71 20-02-003- -Установка решеток АМР 200х100           2    101,53      4,33       203        49         9       1,9         4

05 ТЕР 59                                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

решетка                  24,3      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     27,99                  56

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     17,14                  34

Сметная стоимость                                                   293

72 20-02-009- -Установка зонтов над шахтами            1     209,4      3,76       209        16         4       1,2         1

04 ТЕР 59   из листовой стали круглого                --------- ---------                     --------- --------- ---------

сечения диаметром 350 мм                      15,74      -                              -        0,02       -

зонт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     18,13                  18

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     11,10                  11

Сметная стоимость                                                   238

73 20-02-019- -Kонструкции из сортовой                 2     894,4     25,25      1789       256        51       9,8        20

01 ТЕР 59   стали                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

100кг                  128,05      -                              -        0,07       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    147,52                 295

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     90,34                 181

Сметная стоимость                                                  2265

74 20-02-011- -Установка зонтов из                  2,87    389,35      7,19      1117        62        21      1,63         5

01 ТЕР 59   оцинкованной стали с                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

жироуловителем                                21,78      -                              -        0,07       -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       11                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     25,09                  72

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     15,36                  44

Сметная стоимость                                                  1233

75 20-02-010- -Установка зонтов вытяжных из            1   1548,22     11,58      1548        47        12      3,69         4

06 ТЕР 59   оцинкованной стали                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

1200х400х350                                  46,58      0,26                           -        0,05       -

зонт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     53,96                  54

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     33,05                  33

Сметная стоимость                                                  1635

76 20-02-010- -Установка зонтов вытяжных из            1   1237,66      9,09      1238        47         9      3,69         4

05 ТЕР 59   оцинкованной стали                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

800х400х350                                   46,58      -                              -        0,03       -

зонт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     53,66                  54

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     32,86                  33

Сметная стоимость                                                  1325

77 20-02-010- -Установка зонтов вытяжных из            1    645,52      5,38       646        25         5      1,95         2

04 ТЕР 59   оцинкованной стали                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

800х200х350                                   24,62      -                              -        0,02       -

зонт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     28,37                  28

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     17,37                  17

Сметная стоимость                                                   692

СИСТЕМА В3

78 20-03-001- -Установка вентиляторов                  1    330,52      15,4       331       129        15     10,64        11

01 ТЕР 59   центробежных RET250B                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                    129,32      0,26                           -        0,03       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    149,28                 149

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     91,42                  91

Сметная стоимость                                                   572

79 300-9011-1 -Вентилятор центробежный                 1   1363,77      -         1364       -         -        -          -

01          RET250B                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

80 20-02-018- -Установка вставок гибких             0,14    341,59      1,37        48        16       -        9,36         1

01 ТЕР 59                         м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

116,61      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    134,34                  19

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     82,27                  12

Сметная стоимость                                                    78

81 20-02-004- -Установка клапанов обратных             1    889,85      3,46       890        21         3      1,68         2

01 ТЕР 59   диаметром 250 мм                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

клапан                  21,14      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     24,35                  24

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     14,92                  15

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       12                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                   929

82 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса      0,0942  32149,95    238,99      3029       305        23    260,18        25

25 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали толщиной                 3241,89     12,66                             1      2,05       -

0,6 мм, диаметром до 250 мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   3749,24                 353

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   2296,09                 216

Сметная стоимость                                                  3598

83 20-01-002- -Прокладка воздуховодов класса      0,1005  33538,57    269,26      3371       258        27    206,12        21

30 ТЕР 59   П (плотные) из оцинкованной               --------- ---------                     --------- --------- ---------

стали толщиной 0,7 мм,                      2568,24      6,09                             1      1,05       -

диаметром до 250мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2965,63                 298

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1816,19                 183

Сметная стоимость                                                  3852

84 26-02-008- -Огнезащитное покрытие              0,1005  11105,13   5066,89      1116       457       509    369,44        37

01 ТЕР 59   металлоконструкций                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

воздуховодов                                4544,15      -                              -        1,16       -

приточно-вытяжных систем с

пределом огнестойкости: 0,5

часа

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      90%    100х0,9   4089,74                 411

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85   2703,77                 272

Сметная стоимость                                                  1799

85 113-0502   -Состав огнезащитный                 54,27      49,9      -         2708       -         -        -          -

кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

86 20-02-003- -Установка решеток жалюзийных           16      94,5      2,18      1512       355        35      1,74        28

10 ТЕР 59   стальных щелевых регулирующих             --------- ---------                     --------- --------- ---------

размер 160х160 мм                             22,22      -                              -        0,02       -

решетка

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     25,59                 409

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     15,67                 251

Сметная стоимость                                                  2172

87 46-03-010- -Пробивка отверстий                   0,16   1469,94    1151,8       235        51       184     23,51         4

01 ТЕР 59                         100шт               --------- ---------                     --------- --------- ---------

318,14     92,24                            15      6,74         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      99%    110х0,9    406,27                  65

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85    244,17                  39

Сметная стоимость                                                   339

88 46-03-017- -Заделка отверстий                     1,6   2110,62     53,51      3377      1736        86     94,24       151

06 ТЕР 59                         м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

1084,71      -                              -        0,62         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      99%    110х0,9   1073,86                1718

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85    645,40                1033

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       13                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                  6128

89 20-02-004- -Установка клапанов                      3   1123,38      3,46      3370        63        10      1,68         5

01 ТЕР 59   огнезадерживающих КЛОП-1                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром 200 мм                              21,14      -                              -        0,02       -

клапан

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     24,35                  73

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     14,92                  45

Сметная стоимость                                                  3488

90 20-02-009- -Установка зонтов над шахтами            1     90,56         3        91        10         3      0,76         1

02 ТЕР 59   из листовой стали круглого                --------- ---------                     --------- --------- ---------

сечения диаметром 250 мм                       9,99      -                              -        0,02       -

зонт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     11,51                  12

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85      7,05                   7

Сметная стоимость                                                   110

91 20-02-019- -Сортовая сталь для креплений            1     894,4     25,25       894       128        25       9,8        10

01 ТЕР 59                         100кг               --------- ---------                     --------- --------- ---------

128,05      -                              -        0,07       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    147,52                 148

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     90,34                  90

Сметная стоимость                                                  1132

СИСТЕМА В4

92 20-03-001- -Установка вентиляторов                  1    449,41     29,39       449       178        29     14,65        15

02 ТЕР 59   центробежных RET280F                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                    177,97      0,76                             1      0,13       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    205,90                 206

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    126,10                 126

Сметная стоимость                                                   781

93 300-9011-1 -Вентилятор центробежный                 1   2463,08      -         2463       -         -        -          -

10          RET280F                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

94 20-02-018- -Установка вставок гибких              0,2    341,59      1,37        68        23       -        9,36         2

01 ТЕР 59                         м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

116,61      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    134,34                  27

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     82,27                  16

Сметная стоимость                                                   111

95 20-02-004- -Установка клапанов обратных             1    889,85      3,46       890        21         3      1,68         2

01 ТЕР 59   диаметром 315 мм                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

клапан                  21,14      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     24,35                  24

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     14,92                  15

Сметная стоимость                                                   929

96 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса        0,17  30743,19    211,38      5226       329        36    155,09        26

32 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       14                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

оцинкованной стали толщиной                 1932,46      6,82                             1       1,1       -

0,7 мм, периметром до 2400

мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2234,05                 380

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1368,16                 233

Сметная стоимость                                                  5838

97 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса       0,072  31836,56    190,76      2292       214        14    238,22        17

24 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали толщиной                 2968,22        10                             1      1,58       -

0,5 мм, периметром 800, 1000

мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   3430,91                 247

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   2101,13                 151

Сметная стоимость                                                  2690

98 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса     0,01978  31764,08    195,79       628        59         4    238,22         5

26 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали толщиной                 2968,22     10,48                           -        1,63       -

0,7мм, диаметром 315мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   3431,46                  68

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   2101,47                  42

Сметная стоимость                                                   737

99 20-02-003- -Установка решеток АМР                   4    449,02      4,33      1796        97        17       1,9         8

09 ТЕР 59   400х400                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

решетка                  24,3      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     27,99                 112

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     17,14                  69

Сметная стоимость                                                  1977

100 20-02-003- -Установка решеток АМР 400х200           2    310,12      4,33       620        49         9       1,9         4

08 ТЕР 59                                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

решетка                  24,3      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     27,99                  56

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     17,14                  34

Сметная стоимость                                                   710

101 20-02-009- -Установка зонтов над шахтами            1    120,92      3,42       121        14         3      1,04         1

03 ТЕР 59   из листовой стали круглого                --------- ---------                     --------- --------- ---------

сечения диаметром 315 мм                      13,61      -                              -        0,02       -

зонт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     15,67                  16

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85      9,60                  10

Сметная стоимость                                                   146

102 20-02-019- -Сортовая сталь для креплений            2     894,4     25,25      1789       256        51       9,8        20

01 ТЕР 59                         100кг               --------- ---------                     --------- --------- ---------

128,05      -                              -        0,07       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    147,52                 295

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     90,34                 181

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       15                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                  2265

СИСТЕМА В5

103 20-03-001- -Установка вентиляторов                  1    330,52      15,4       331       129        15     10,64        11

01 ТЕР 59   канальных                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                    129,32      0,26                           -        0,03       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    149,28                 149

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     91,42                  91

Сметная стоимость                                                   572

104 ИКС ПРАЙС  -Стоимость вентиляторов                  1    1245,2      -         1245       -         -        -          -

К=4,436     канальных СК200В                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

105 20-02-018- -Установка вставок гибких             0,15    341,59      1,37        51        17       -        9,36         1

01 ТЕР 59                         м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

116,61      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    134,34                  20

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     82,27                  12

Сметная стоимость                                                    83

106 20-02-004- -Установка клапанов обратных             1    889,85      3,46       890        21         3      1,68         2

01 ТЕР 59   RSK200                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

клапан                  21,14      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     24,35                  24

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     14,92                  15

Сметная стоимость                                                   929

107 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса       0,113  32149,95    238,99      3633       366        27    260,18        29

25 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали толщиной                 3241,89     12,66                             1      2,05       -

0,6 мм, диаметром до 250 мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   3749,24                 424

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   2296,09                 259

Сметная стоимость                                                  4316

108 20-02-014- -Установка шумоглушителей                1    798,34      3,55       798        22         4      1,77         2

03 ТЕР 59   SLU200/900                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                     22,36      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     25,76                  26

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     15,78                  16

Сметная стоимость                                                   840

109 20-02-009- -Установка зонтов над шахтами            1     66,24         3        66        10         3      0,76         1

01 ТЕР 59   из листовой стали круглого                --------- ---------                     --------- --------- ---------

сечения диаметром 200 мм                       9,99      -                              -        0,02       -

зонт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     11,51                  12

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85      7,05                   7

Сметная стоимость                                                    85

110 20-02-019- -Kонструкции из сортовой              0,15     894,4     25,25       134        19         4       9,8         1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       16                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 ТЕР 59   стали                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

100кг                  128,05      -                              -        0,07       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    147,52                  22

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     90,34                  14

Сметная стоимость                                                   170

111 20-02-003- -Установка решеток жалюзийных            5      94,5      2,18       472       111        11      1,74         9

10 ТЕР 59   стальных щелевых регулирующих             --------- ---------                     --------- --------- ---------

размер 160х160 мм                             22,22      -                              -        0,02       -

решетка

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     25,59                 128

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     15,67                  78

Сметная стоимость                                                   678

112 46-03-010- -Пробивка отверстий                   0,05   1469,94    1151,8        73        16        58     23,51         1

01 ТЕР 59                         100шт               --------- ---------                     --------- --------- ---------

318,14     92,24                             5      6,74       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      99%    110х0,9    406,27                  20

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85    244,17                  12

Сметная стоимость                                                   106

113 46-03-017- -Заделка отверстий                     0,5   2110,62     53,51      1055       542        27     94,24        47

06 ТЕР 59                         м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

1084,71      -                              -        0,62       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      99%    110х0,9   1073,86                 537

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85    645,40                 323

Сметная стоимость                                                  1915

СИСТЕМА В6

114 20-03-001- -Установка вентиляторов                  1    330,52      15,4       331       129        15     10,64        11

01 ТЕР 59   центробежных RET250B                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                    129,32      0,26                           -        0,03       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    149,28                 149

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     91,42                  91

Сметная стоимость                                                   572

115 300-9011-1 -Вентилятор центробежный                 1   1363,77      -         1364       -         -        -          -

01          RET250B                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

116 20-02-018- -Установка вставок гибких             0,18    341,59      1,37        61        21       -        9,36         2

01 ТЕР 59                         м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

116,61      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    134,34                  24

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     82,27                  15

Сметная стоимость                                                   100

117 20-02-004- -Установка клапанов обратных             1    889,85      3,46       890        21         3      1,68         2

01 ТЕР 59   диаметром 250 мм                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

клапан                  21,14      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     24,35                  24

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     14,92                  15

Сметная стоимость                                                   929

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       17                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса     0,00785  32149,95    238,99       252        25         2    260,18         2

25 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали толщиной                 3241,89     12,66                           -        2,05       -

0,6 мм, диаметром до 250 мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   3749,24                  29

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   2296,09                  18

Сметная стоимость                                                   299

119 20-01-001- -Прокладка воздуховодов класса        0,07  31358,12    178,57      2195       180        13    206,12        14

31 ТЕР 59   Н (нормальные) из                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали толщиной                 2568,24      9,25                             1      1,47       -

0,7 мм, периметром от 1100 до

1600 мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2969,27                 208

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1818,42                 127

Сметная стоимость                                                  2530

120 20-01-002- -Прокладка воздуховодов класса       0,084  33454,89    178,57      2810       216        15    206,12        17

33 ТЕР 59   П (плотные) из оцинкованной               --------- ---------                     --------- --------- ---------

стали толщиной 0,8 мм,                      2568,24      9,25                             1      1,47       -

периметром от 1100 до 1600

мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   2969,27                 249

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85   1818,42                 153

Сметная стоимость                                                  3212

121 26-02-008- -Огнезащитное покрытие               0,084  11105,13   5066,89       933       382       426    369,44        31

01 ТЕР 59   металлоконструкций                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

воздуховодов                                4544,15      -                              -        1,16       -

приточно-вытяжных систем с

пределом огнестойкости: 0,5

часа

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      90%    100х0,9   4089,74                 344

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85   2703,77                 227

Сметная стоимость                                                  1504

122 113-0502   -Состав огнезащитный                 45,36      49,9      -         2263       -         -        -          -

кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

123 20-02-003- -Установка решеток АМР 400х200           6    310,12      4,33      1861       146        26       1,9        11

08 ТЕР 59                                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

решетка                  24,3      -                              -        0,02       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     27,99                 168

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     17,14                 103

Сметная стоимость                                                  2132

124 20-02-009- -Установка зонтов над шахтами            1     66,24         3        66        10         3      0,76         1

01 ТЕР 59   из листовой стали круглого                --------- ---------                     --------- --------- ---------

сечения диаметром 250 мм                       9,99      -                              -        0,02       -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       18                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

зонт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     11,51                  12

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85      7,05                   7

Сметная стоимость                                                    85

125 20-02-019- -Сортовая сталь для креплений          1,5     894,4     25,25      1342       192        38       9,8        15

01 ТЕР 59                         100кг               --------- ---------                     --------- --------- ---------

128,05      -                              -        0,07       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    147,52                 221

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     90,34                 136

Сметная стоимость                                                  1699

СИСТЕМА В7-В9

126 20-03-002- -Установка вентиляторов                  3    106,25     14,78       319       266        44      6,48        19

01 ТЕР 59   оконных риверсивных                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      88,62      0,26                             1      0,08       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    102,39                 307

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     62,70                 188

Сметная стоимость                                                   814

127 ИКС ПРАЙС  -Стоимость вентиляторов                  3   2546,19      -         7639       -         -        -          -

К=4,436     оконных риверсивных"Smart                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

30/12"                                         -         -                              -        -          -

шт

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                            280380     18655      3566                1499

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                    55                  13

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                             16653       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              3057       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        4035       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              7804       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              3844       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              2401       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             22898       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   338

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        4035       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                            263727       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            146598       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       14675       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            100700       -         -                   -

Сдача и испытание -                         РУБ.                               345       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             16906       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             10353       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                            290986       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1173

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       14675       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                            313884       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1512

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       19                                                92031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       18710       -                   -

Пересчет итогов в цены на 4 квартал 2008

г.

Оплата труда осн. рабочих             18655        х 6,836              127526

Затраты на экспл. машин               3566         х 3,717               13255

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     55           х 6,836                 376

Стоимость материальных ресурсов       258158       х 4,436             1145189

Итого прямых затрат                                                    1285970

Накладные расходы в текущих ценах  20750           х 6,836   х 0,94     133336

Сметная прибыль в текущих ценах    12754           х 6,836   х 1,0       87186

ИТОГО в ценах на 4 квартал 2008 г.                                     1506492

Налог на добавленную стоимость     18 %                              271168,56

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       1777660,6

стоимость (НДС)

Итого в прогнозном уровне             1777660,56   х                       -

Составил                       ПЕРМЯКОВА