Приложение № 1

Техническое задание

на выполнение работ по комплексной оценке и обеспечению информацией об уровне загрязнения малых рек г. Перми

Цель работы: комплексная оценка состояния загрязнения малых рек г. Перми, неохваченных государственной сетью наблюдений, и их вклада в загрязнение р. Кама.

Срок выполнения работ: начало выполнения работ- дата заключения контракта, окончание выполнения работ - 01.12.2009. Срок предоставления итогового отчета - 10.12.2009.

Требования к работе: работа должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и Пермского края, основываться на стандартизированных методах и методиках расчетов и обработки результатов. Должны использоваться сертифицированные программные продукты.

Содержание работ:

1. Отбор проб воды в различные фазы водного режима в реках  Данилиха, Егошиха, Ива - в двух  створах (исток и устье), а в р.Мулянка - в одном створе (по 6 раз в год в каждом створе  реки):

1.1. р. Данилиха – в 30 м выше пересечения с ул. Куйбышева в м/р Бахаревка (фоновый участок);

р. Данилиха – в 100 м от устья за территорией бывшего завода «Коммунар»,   непосредственно ниже выхода реки из коллектора (устьевой участок);

Общее количество отборов проб воды  р. Данилиха: 12.

1.2. р. Егошиха – в логу от ул. Казахская, в районе пос. Южный (фоновый участок);

р. Егошиха – в 500 м выше устья, 50 м выше входа реки в коллектор на территорию ж/д станции Пермь I (устьевой участок);

Общее количество отборов проб воды р. Егошиха: 12.

1.3. р. Ива – в логу от ул. Г рибоедова в районе пос. Архиерейка (фоновый участок);

р. Ива – в логу, ниже железной дороги перед территорией ОАО «Мотовилихинские заводы» (устьевой участок);

Общее количество отборов проб воды р. Ива: 12.

1.4. р. Мулянка – в 1 км выше зоны выклинивания подпора Воткинского водохранилища, на южной оконечности автодрома (устьевой участок);

Общее количество отборов проб воды р. Ива: 6.

2. Определение содержания в отобранных пробах 16 загрязняющих веществ: кислород, азот аммония,  азот нитратов,  азот нитритов,  хлориды,  сульфаты, железо (общ.), медь, цинк, нефтепродукты, ХПК, БПК, СПАВ, сухой остаток, фосфаты, марганец.

3. По результатам проведения анализов необходимо произвести расчеты класса загрязненности рек и удельных комбинаторных индексов загрязненности вод (УКИЗВ) по каждой из исследуемых рек.

4. Заказчик предоставляет Исполнителю имеющиеся результаты исследований качества воды рек Данилиха, Егошиха, Ива, Мулянка за 2008 год. На основе этих данных и с учетом проведенных анализов в 2009 году Исполнитель проводит комплексную оценку загрязненности воды малых рек.

5. Итоговый отчет о выполненной работе должен содержать сравнительный анализ результатов качества воды в реках за 2008 и 2009 годы, выводы с указанием возможных источников загрязнения, рекомендации и предложения по сохранению малых рек на территории г. Перми.

Итоговый отчет предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и электронном варианте с приложением протоколов результатов количественных химических анализов (КХА) за 2009 год.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: Управление по экологии и природопользованию администрации г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Советская, 22 ИНН 5904082510 КПП 590201001ОКПО 52254767 БИК 045773001 ОКОНХ 97610 УФК по Пермской области (ДФ г. Перми, управление по экологии и природопользованию, л/с 02915100659) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермской области г. Перми |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |  |  |
|  | Начальник управления по экологии и природопользованию администрации г. Перми |  |  |
|  | ____________________А.А.Галанова |  |  |
| М.П. | М.П. |  |  |