«Утверждаю»

Начальник  МУ «Горпассажиртранс»

Садвокасов К.Б.

«___»____________________2009г.

30 марта 2009г.                                                                                                                       г. Пермь

Дефектная ведомость

на ремонт производственных помещений

МУ «Горпассажиртранс»

Комиссия, назначенная приказом по учреждению от 25.03.2009г. №47  в составе:

-Мельникова В.Ф.-гл.специалист-председатель и членов комиссии

-Дорошенко Р.О.-начальник ЦДС.

-Глазков А.И.-начальник отдела обеспечения.

-Коротаева Е.Н.-инженер проектно-производственного строительного отдела  МУП «Горэлектротранс» (по согласованию)-

произвела осмотр производственных помещений МУ «Горпассажиртранс».

В результате осмотра выявлено:

Кабинет диспетчеров электротранспорта:

1.Потолки требуют  ремонта по всей площади.

2.Стены требуют ремонта:обои  грязные,имеются подтеки из-за протечки кровли.

3.Полы требуют замены:  из-за попадания влаги полы деформированы, линолеум физически изношен  и вытерт.

4.Рамы: коробки и переплеты рам сгнили и требуют замены. Подоконные доски

требуют замены.

Кабинет диспетчеров автотранспорта:

1.Побелка потолков грязная, имеются подтеки из-за протечек кровли.

2.Стены требуют ремонта: обои грязные, отслоились во многих местах.

3.Полы деформированы,имеют просадку, линолеум физически изношен и  требует замены.

4.Рамы: коробки и переплеты рам сгнили и требуют замены. Подоконные доски требуют замены.

Кабинет старшего диспетчера:

1.Потолки требуют ремонта:имеются многочисленнве трещины,побелка  грязная и  во многих местах отслоилась.

2.Стены требут ремонта: обои грязные,отслоились-требуют замены.

3.Пол деформирован, имеются просадки, линолеум физически изношен и требует замены.

4.Рамы: коробка и переплеты рамы сгнили и требуют замены. Подоконная доска требует замены.

Комната отдыха диспетчеров:

1.Потолок требует ремонта, грязный,многочисленные трещины, побелка осыпается.

2.Стены требуют ремонта: обои грязные,во многих местах отслоились.

3.Пол требует ремонта, деформирован,имеются просадки,линолеум  физически изношен и требует замены.

4.Рамы: коробка и переплеты сгнили-требуют замены. Подоконная доска требует замены.

Комиссия рекомендует:

1.Устройство полов выполнить из досок по лагам,выполнить по ним покрытие из плит ДВП и линолеум.

2.Выполнить устройство плинтусов  из поливинилхлоридных материалов.

3.Выполнить оклейку обоями стен по листовым материалам тисненными плотными.

4.Выполнить устройство подвесного потолка типа «Байкал», усилить освещенность производственных помещений.

5.Заменить оконные блоки на металлопластиковые. Заменить подоконные доски на  пластиковые

6.С целью исключения попадания влаги,коробления и разрушения полов вынести  короба для прокладки слаботочных коммуникаций наружу и проложить их вдоль стен.

Председатель комиссии:                                                                                                   Мельников В.Ф.

Члены комиссии:                                                                                                               Дорошенко Р.О.

Глазков А.И.

Коротаева Е.Н.