Приложение № 2 к Извещению № 24 от 07.05.2009 г.

Техническое задание

на изготовление проекта

ремонта детской библиотеки № 7

по адресу: ул. Стахановская, 10

- Заказчик   МУК «Объединение муниципальных библиотек» г. Перми

- Адрес объекта: ул. Стахановская, 10 Индустриального района г. Перми

- Краткая характеристика объекта обследования:   Здание библиотеки расположено в
цокольном этаже кирпичного жилого пятиэтажного дома и в пристрою    к нему,
Основное здание - каркасное с продольными и поперечными несущими стенами.
Здание пристроя - с неполным каркасом, несущие элементы - фундаменты, несущие
наружные  и  внутренние  стены,  кирпичные  колонны,  железобетонные  прогоны,
покрытие. Здание библиотеки одноэтажное, без подвала. Класс сооружения II.

- Цель Ремонт фундамента здания библиотеки.

- Задачи:

- выполнить работы по увеличению глубины заложения и ширины подошвы фундаментов
наружных   стен   пристроя   или   усиления   грунтов   основания   фундаментов   (решить
проектом);

- выполнить вертикальную гидроизоляцию кирпичной кладки фундаментов (ниже уровня
земли) здания по оси 1 в осях А-Г;

- выполнить посыпку грунта с устройством подпорной стенки вдоль стены по оси 1 для
предотвращения   опасности   вымывания   грунта   и   оголения   фундамента   (решить
проектом);

- выполнить планировку территории с отводом атмосферных вод от стен здания для
исключения возможности ухудшения физико-механических свойств грунтов основания и
неравномерных осадок фундаментов здания (решить проектом);

- выполнить ремонт швов между плитами покрытия в местах выкрошивания раствора и
трещин;

- провести противогрибковые мероприятия для локализации и санации очагов развития
домовых плесневелых грибков в осях Ж/9-10 в установленном стандартами порядке р
соответствии с нормативными требованиями противопожарной, экологической, общей и
индивидуальной безопасности;

- выполнить замоноличивание всех трещин в стенах цементным раствором методом
инъекцирования;

- выполнить  ремонт  кирпичной   кладки   поврежденных  участков   наружных   стен   в
цокольной и карнизной части здания;

- выполнить ремонт отмостки в осях А/8-12, 12/А-Б, 1/А-Г с отводом воды от   стен
здания.

-	заменить существующий утеплитель на более эффективный демонтажем и с устройством
вновь кровельного ковра, пароизоляции плит покрытия и фартуков из оцинкованной
кровельной стали.

-	выполнить организацию водостока с кровли с устройством водоприемных труб и
желобов;

- выполнить замену системы вентиляции;

6.	Сроки выполнения работ согласно муниципального контракта;

7.	Данные   о   наличии   документации      Техническое   заключение   по   результатам
обследования строительных конструкций детской библиотеки №7 по. Ул. Стахановская,
10 г. Перми (Индустриальный район),   выполненное ООО «Стройэкспертиза» в 2007 г.
под контролем МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».