Приложение № 3

к муниципальному контракту

от__________________№___

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ   и условия снижения стоимости работ

- Общие положения

- Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города по муниципальному заказу.

- Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

|  | Летнее содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Отсутствует мусор. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), Частично имеется грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности. Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см. Наличие мусора.. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям, нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» ___________________ О.Ю.Рассказов

Подрядчик