# Приложение 1

- к Извещению о проведении запроса котировок цен

- № 56   от «18» мая  2009 г.

# Техническое задание

на выполнение работ по монтажу и наладке

Системы Охранного Видеонаблюдения

1.  Технические условия и Требования по монтажу и наладке Системы Охранного Видеонаблюдения:

1.1.Назначение.

Система Охранного Видеонаблюдения (далее - СОВ) предназначена для максимального обеспечения пассивной безопасности на объекте, для осуществления круглосуточного оперативного наблюдения за охраняемыми помещениями, записи, хранения информации. СОВ включает в себя набор из 8 видеокамер с объективами для наблюдения за периметром охраняемых зданий. Телевизионный сигнал от камер передается коаксиальным кабелем 75 Ом до записывающего устройства 16 канального Цифрового Видеорегистратора (ЦВР).

Сигналы от 6 камер обрабатываются (ЦВР) вся информация выводится на 22 дюймовый ЖК монитор. ЦВР записывает всю информацию на 2 Жестких Диска и имеет глубину архива не менее 2-х недель. ЦВР является триплексным устройством и позволяет осуществлять просмотр и запись необходимых архивов видеоданных не прекращая запись и наблюдение за текущей ситуацией.

1.2.Охраняемые зоны:

- Периметр акушерского корпуса;

- Кислородный бак;

- Здание морга;

- Въезд.

Необходимо произвести установку оборудования (см. пункт 1.6.) и пусконаладочные работы  Системы Охранного Видеонаблюдения.

1.3. Условия эксплуатации Системы:

- Температура окружающего воздуха:

  - от -40 градусов С до плюс 40 градусов С.

- Срок службы – не менее 7 лет.

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с момента сдачи в эксплуатацию.

- Обязательное обучение ответственного лица пользованию Системой Охранного Видеонаблюдения, а также услуги телефонной линии консультаций в течение гарантийного срока.

- комплексное техническое обслуживание Системы Охранного Видеонаблюдения  в течение 2-х лет  с момента сдачи в эксплуатацию.

1.4. Требования к качеству:

- технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям строительных норм и правил (СниП);

- марка оборудованиия должна обеспечивать максимально возможный обзор охраняемой зоны с длиной периметра не менее 600м.

- все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать техническим условиям выполняемой задачи, а также  иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

1.5. Обязательные условия:

- перед производством работ согласовать с Заказчиком подробный  План установки Системы Охранного Видеонаблюдения, отвечающего  всем требованиям Заказчика;

- все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей, на основании согласованной в установленном порядке сметной документации;

- наличие в лицензии следующих видов работ:

Работы по устройству наружных  инженерных сетей и коммуникаций:

- прокладка сетей электроснабжения до 10кВ включительно;

Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

- устройства электроснабжения до 1000В,

- устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения;

Монтаж технологического оборудования:

- автоматизированных систем управления и информатизации,

- приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;

Пусконаладочные работы:

- автоматизированных систем управления и информатизации,

- систем охранной сигнализации и видеонаблюдения.

1.6. Техническая характеристика оборудования:

Требования к камерам видеонаблюдения: Уличная, цветная видеокамера

- разрешение - 540 ТВЛ.

- Уровень освещенности-  0 lux (ИК-подстветка не менее 15м)

- Режим работы - «день-ночь»

- Фокусное расстояние f=3.8-9.5 mm

- Температурный режим от -40 до +50 Сº

Требования к цифровому видеорегистратору:

- Кол-во каналов – 16

- Режим отображения - 25к/сек на канал

- Запись - 3 к/сек (720*576) на канал

- Ethernet/LAN, 10/100Base-T

- Выносная клавиатура

- Время записи не менее 12 суток.

Главный врач						М.М.Падруль