Приложение № 5

к конкурсной документации

(при заключении контракта –

Приложение №1 к Контракту)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ДПиР г. Перми

__________Т.А. Самойленко “___”_______________2009 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Текущий мониторинг цифрового топографического плана города

М 1:500 в ПО «ArcGIS»

г. Пермь, 2009г.

1. Цели выполнения работ.

В настоящее время в департаменте планирования и развития территории города Перми имеется база цифровых топографических планшетов М 1:500 в формате ГИС «ArcGIS». Планшеты создавались в 1998-2004 годах и с тех пор обновление информации в электронном виде не производилось. Актуальными являются планшеты на жесткой основе. В результате работы актуализируются цифровые планшеты М 1:500, создаются недостающие планшеты, структуируются базы данных, создается система мониторинга электронных планшетов в виде программного модуля в формате ГИС «ArcGIS». Электронные планшеты становятся составной частью раздела IX ИСОГД «Геодезические и картографические материалы». Базовая ИСОГД выполнена в формате ГИС «ArcGIS».

- Цель работы заключается в актуализации цифровых планшетов М 1:500, создание недостающих планшетов (заведенных на территории города с 2004 года),  используя планшеты на жесткой основе, в ПО ГИС «ArcGIS», с переводом в базу геоданных, с целью интеграции цифровых планов в создаваемую информационную систему обеспечения градостроительной деятельности  на основе обновленных бумажных (лавсановых) планшетов; созданию и наполнению атрибутивных баз данных, разработке методики проверки послойной и межслойной топологии.

- На основе единого руководящего документа обеспечить совместимость топографических основ в единой геоинформационной среде при создании цифровых топооснов разными производителями (подрядчиками). Данный Руководящий документ должен являться составной частью комплекса нормативных документов для обеспечения единых требований к ЦТКиП, используемых в администрации г. Перми. Так же в комплекс документов должен входить нормативный документ - РД «Цифровые топографические карты и планы. Требования к составу, структуре, содержанию, хранению, обновлению, представлению»  в рамках деятельности подразделений администрации г. Перми.

- Разрабатываемый программный модуль в формате ArcGIS должен разрабатываться на основе РД «Правила классификации элементов содержания цифровых топографических карт и планов»,  РД «Цифровые топографические карты и планы. Требования к составу, структуре, содержанию, хранению, обновлению, представлению» в рамках деятельности структурных подразделений и внешних организаций для администрации г. Перми, библиотеки условных знаков и стилей для масштабного ряда 1:500, 1:1000 для ArcGIS.

- На основе единых требований к классификации и кодированию объектов ЦТКиП, обеспечить сопоставимость топографической информации,  унификации форм ее представления и обработки, создать условия для организации и пополнения единой информационной базы цифровых топографических карт и планов ДПиР администрации г. Перми.

- В рамках данной работы должно быть использовано программное прикладное обеспечение «Набор условных знаков для масштабного ряда 1:500, 1:1000    ГИС – ArcGIS».

- На основе комплекса руководящих документов унифицировать корпоративные требования, использовать единые принципы  создания ЦТКиП и кодирования пространственных объектов.

- Развертывание цифровых топографических планов масштабов 1:500 в формате ПО «ArcGIS» (в формате баз геоданных) в защищенной сети Заказчика.

2. Исходные данные

- Цифровой план М 1:500. Цифровой топографический план масштаба 1:500 представляет собой топографические планшеты в цифровом виде (файлы) в формате ПО ArcGIS. Хранение планшетов организовано по административным районам города (7 каталогов). Имена файлов соответствуют номенклатуре планшетов на жесткой основе. Количество цифровых планшетов – 6500 шт. Информация в файлах представлена в однотипном наборе тематических слоев, с использованием точечных, линейных, площадных условных знаков и надписей. Семантическая информация присутствует в минимальном объеме.

- Планшеты на жесткой основе М 1:500. Количество цифровых планшетов – 6500 шт.

3. Состав работ, порядок выполнения работ и передачи продукции Заказчику.

Существующие электронные топографические планы М 1:500, выполненные в ПО«ArcGIS»  в виде массивов файлов, записанных на CD (DVD) носителях, и планшеты на жесткой основе М 1:500 передаются из ДПиР Администрации г. Перми в подрядную организацию с соблюдением режимных требований, предъявляемых к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Подрядчик разрабатывает, согласовывает с Заказчиком нормативно-методическую документацию, устанавливающую требования к составу, структуре и содержанию цифровых топографических планов М 1:500 и регламентирующую порядок дальнейшего сопровождения этих планов с использованием ПО «ArcGIS».

Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком структуру баз данных для классов объектов топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS».

Подрядчик разрабатывает и согласовывает с заказчиком методику проверки послойной и межслойной топологии.

Подрядчик разрабатывает автоматический (полуавтоматический) модуль проверки послойной и межслойной топологии цифровых топографических планов М 1:500 в формате ПО «ArcGIS».

Подрядчик выполняет сканирование с твердого (лавсанового) носителя в цветовой схеме 1 bit с разрешением 600 dpi в формате *.bmp. В отдельных обоснованных случаях допускается выполнение растров в цветовой схеме 8 bit (Grayscale либо 256 Colors) с разрешением 400 dpi. Планшеты сканируются с зарамочным оформлением.

Подрядчик осуществляет привязку растров планшетов, проводит анализ изменений ситуации, производит векторизацию в местах изменений, в соответствии с согласованной структурой хранения с использованием согласованных библиотек условных знаков, наполняет базы данных по классам объектов в соответствии с согласованной структурой.

Подрядчик передает электронные топографические планы М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» Заказчику на CD (DVD) носителях с соблюдением режимных требований, предъявляемых к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Подрядчик передает зарамочное оформление в векторном виде с рамками планшетов и координатной сеткой в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» Заказчику на CD (DVD) носителях с соблюдением режимных требований, предъявляемых к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Подрядчик передает заказчику первичные отсканированные растры планшетов с зарамочным оформлением.

Подрядчик передает заказчику координатно привязанные по сетке тиков и обрезанные по рамке растры планшетов в формате ПО «ArcGIS».

Подрядчик выполняет развертывание цифровых топографических планов в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» в защищенной сети заказчика на оборудовании Заказчика. Подрядчик разрабатывает и демонстрирует пример сопровождения электронного топографического плана в формате ПО «ArcGIS» в соответствии с разработанной нормативно-методической документацией.

По окончании срока контракта Подрядчик возвращает электронные топографические планы М 1:500 в формате ПО «ArcGIS» и планшеты на жесткой основе в полном объеме Заказчику. Передача материала производится на CD (DVD) носителях с соблюдением режимных требований, предъявляемых к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

4. Основные требования к выполняемым работам.

При выполнении работ по обновлению следует руководствоваться и использовать следующие законодательные акты и нормативно-методические материалы:

- Закон РФ «О государственной тайне» от 21.06.1993г. № 5485-1.

- Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006г. № 149-ФЗ.

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000-1:500, Москва, «Недра», 1989г.

- ГОСТ 28441-99. Картография цифровая. Термины и определения.

- ГОСТ Р51605-2000 Карты цифровые топографические. Общие требования.

- ГОСТ Р51607-2000 Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической информации. Общие требования.

- ГОСТ Р51353-99 Геоинформационное картографирование. Метаданные электронных карт. Состав и содержание.

- ГОСТ Р51606-2000 Карты цифровые топографические. Система классификации и кодирования цифровой картографической информации.

- OCT 68-3.7.1-03 Цифровые модели местности. Каталог объектов местности. Состав и содержание.

- Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКИНП (ГНТА) – 17-004-99 Федеральной службы геодезии и картографии России.

5. Основные требования к объемам работ.

Объем работ выполняется в рамках финансирования, определенного муниципальным контрактом, и составляет:

- Перевод существующего цифрового топографического плана М 1:500 –  6500 электронных планшетов М 1:500, создание недостающих планшетов (заведенных на территории города с 2004 года), в том числе: 2290 планшетов – в 2009 году; 2129 планшетов – в 2010 году; 2080 планшетов – в 2011 году.

- Разработка нормативно-методической документации, устанавливающей требования к составу, структуре и содержанию цифровых топографических планов М 1:500 и регламентирующей порядок сопровождения этих планов с использованием ПО «ArcGIS».

6. Сроки выполнения работ.

Сроки выполнения работ определены календарным планом (Приложение №2).

7. Основные требования к составу сдаваемых материалов.

7.1. Разработанная нормативно-методической документация должна быть согласована и утверждена нормативным актом департамента планирования и развития территорий города Перми.

7.2. Электронные топографические планы масштаба 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS», передаваемые Подрядчиком в ДПиР по накладным с соблюдением необходимых режимных требований. Передача производится на CD (DVD) носителях.

7.3. Исходный массив цифровых топографических планшетов масштаба 1:500 на территорию города поэтапно, передаваемый в Подрядчиком в ДПиР по накладным на магнитном носителе, и на жесткой основе, по окончанию действия этапа.

8. Дополнительные требования.

8.1.	Наличие у Подрядчика лицензий:

- на осуществление картографической деятельности, указанных в п.3 настоящего технического задания, и предусматривающей:  -

- Создание и ведение географических информационных систем федерального и регионального назначения;

- Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;*

- геодезической деятельности, в составе, необходимом для исполнения работ, указанных в п.3 настоящего технического задания, и предусматривающей:

-  Создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;*

- Геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах;*

*Примечание: Данные виды работ по новым формам действующих лицензий, или аналогичные виды по старым действующим лицензиям.

- ФСБ России на работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

8.2. Наличие  сертифицированных  программных и технических средств, аттестат соответствия автоматизированной системы (средств вычислительной техники) требованиям безопасности информации, предъявляемым к объектам информатизации 3 категории, со сроком действия до конца договора, в том числе позволяющие исполнителю исполнить цифровые планы в формате баз геоданных ПО «ArcGIS».

9. Контактное лицо.

Контактное лицо по выполнению данной работы со стороны ДПиР: Булатов Юрий Валентинович, тел. 212-80-09.

Начальник управления информационного обеспечения

градостроительной деятельности                                                                               Ю.В. Булатов