Извещение № 147 А от 19 мая 2009 г. о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений МУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»  (далее – МУЗ «ГКБ № 2»)                                                          (614068, город Пермь, ул. Кирова, 230, тел. 236-81-20, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля».

Аукцион состоит из 2 лотов:

Лот № 1

## Капитальный ремонт операционного блока в урологическом корпусе  МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, объекта культурного наследия (памятник истории и культуры)

- Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта 1 736 183,12  рублей.

Место выполнения работ: 614068, г.Пермь, ул.Плеханова,36,  МУЗ «ГКБ № 2»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

Краткая характеристика основных работ:

| Капитальный ремонт операционного блока в урологическом корпусе МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,126 |
|  | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,3588 |
|  | Разборка остекленных перегородок | 100 м2 оконных переплетов | 0,0436 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0979 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,8182 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,11 |
|  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,625 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,216 |
|  | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытий | 0,216 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 2,2846 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1809 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0714 |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 460,76 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 (оконная перемычка) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 |
|  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,06 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | 100 м2 поверхности | 3,6935 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | 100 м2 покрытия | 4,8926 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1329 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,7597 |
|  | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,216 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,216 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,625 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 1,36 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,595 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,062 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3607 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 0,625 |
|  | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,0672 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,5944 |
|  | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 4,1186 |
|  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,2694 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,562 |
|  | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,249 |
|  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,249 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 2,27 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0504 |
|  | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,0307 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,2594 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,7111 |
|  | Очистка поверхности щетками потолков и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 1,3087 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,811 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2,503 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,811 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу, бетону и дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 2,503 |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 1 м3 изоляции | 1,245 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,811 |
|  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,249 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,811 |
|  | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 3,0628 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,0645 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,018 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,331 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,331 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 13,88 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,1388 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0744 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,305 |
|  | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,1 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,1 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 5 кирпичей | 100 отверстий | 0,01 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в: стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,01 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 33,037 |
|  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 | 1 т | 33,037 |

Лот № 2

Капитальный ремонт лаборатории в отделении переливания крови МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Кирова, 228

- Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта 3 201 205,98 рублей.

Место выполнения работ: 614068, г.Пермь, ул.Кирова, 228,  МУЗ «ГКБ № 2»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

Краткая характеристика основных работ:

| Капитальный ремонт лаборатории в отделении переливания крови МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Кирова,228 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,22 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,58 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 3,26 |
|  | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 3,26 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 3,06 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,07 |
|  | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 3,63 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,51 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,69 |
|  | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 3,06 |
|  | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 3,06 |
|  | Прорезка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных | 1 м2 проемов | 8,3 |
|  | Установка деревянной стойки под балки или прогоны | 100 м стоек | 0,5 |
|  | Укрепление существующей подшивки потолка | 100 м2 подшивки | 0,36 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 32 |
|  | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 8 |
|  | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 пола | 0,54 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,82 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,62 |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 2,54 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 2,54 |
|  | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 2,54 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 2,54 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 3,63 |
|  | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,4 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей, площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,59 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,38 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 9,4 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,72 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,51 |
|  | Устройство подвесных потолков типа "Байкал" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 потолка | 2,88 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 100 м2 потолка | 0,86 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 2,03 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
|  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,25 |
|  | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,27 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,25 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,37 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,49 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
|  | Установка решеток радиаторных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 20 |
|  | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,15 |
|  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм | 100 м трубопроводов | 0,45 |
|  | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,02 |
|  | Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 приборов | 0,24 |
|  | Смена санитарных приборов моек на два отделения | 100 приборов | 0,01 |
|  | Смена санитарных приборов раковин | 100 приборов | 0,09 |
|  | Смена санитарных приборов сидений к унитазам | 100 приборов | 0,02 |
|  | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,24 |
|  | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,11 |
|  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1т | 26,07 |
|  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках | за т груза | 26,07 |

Полный перечень  работ указан в локальных сметных расчетах (приложение №7 для лота № 1 к документации об аукционе, приложение №8 для лота № 2 к документации об аукционе, приложение № 13 для лота № 7 к документации об аукционе) и изменению в объемах и  видах работ не подлежит.

Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 12 (двенадцатого) дня со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Источник финансирования – средства муниципального бюджета города Перми (реализация регионального проекта «Качественное здравоохранение»).

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказов не предоставляются.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе - с «19» мая 2009г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по рабочим дням с 10:00-17:00 (по пятницам до 16:00) по адресу: 614068, город Пермь, ул. Кирова, 230, кааб. 15 тел. 236-81-20.

Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте  администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок назначено на 10 час. 00 мин.  9 июня 2009 г. по адресу: 614068, город Пермь, ул. Кирова, 230, кааб. № 15 тел. 236-81-20.

Проведение аукциона назначено на 10 час. 45  мин. 23 июня 2009 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1-й этаж, зал заседаний.