|  |  | Приложение № 1 к извещению № 20 от 21.05.2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту проезжей части придомовой территории домов по ул. Добролюбова, д.20, ул. Добролюбова, д.22

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 30 июня 2009 года.

Стоимость работ:  301 942 рубля 00 коп.

| Наименование работ | Ед. изм. | Площадь | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт проезжей части придомовой территории по ул.Добролюбова, д.20. | м2 | 200 | 94 151 |
| Состав работ: - исправление профиля основания проезжей части с добавлением щебня из природного камня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем из природного камня фракции 5-10 мм и уплотнение основания; - розлив вяжущих материалов; - устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части (горячий асфальтобетон типа В, марки 1, плотностью 2,5-2,9 т/м3 толщиной 5 см). |  |  |  |
| Текущий ремонт проезжей части придомовой территории по ул.Добролюбова, д.22. | м2 | 400 | 207 791 |
| Состав работ: - разработка покрытия проезжей части с погрузкой и вывозкой на полигон ТБО для захоронения; -устройство основания проезжей части из щебня на толщину 15 см из природного камня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем из природного камня фракции 5-10 мм и уплотнение основания; - розлив вяжущих материалов; - устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части (горячий асфальтобетон типа В, марки 1, плотностью 2,5-2,9 т/м3 толщиной 5 см). |  |  |  |

Технология производства работ: качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложения 1.2. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, результатов испытаний применённых материалов и технологий, общих журналов работ и актов на срытые работы. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Условия выполнения работ: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Приложение № 1.1.

к извещению № 20 от 21.05.2009

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ по текущему ремонту проезжей части придомовой территории домов по ул. Добролюбова, д.20 , ул. Добролюбова, д.22

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| 2 | Заделка карт без зачистки основания от пыли и грязи | -100 |
| 3 | Без обработки стенок карт битумом | - 30 |
| 4 | Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | - 20 за каждый день |
| 5 | Несоответствие асфальтобетона по типу и марке | - 50 |
| 6 | Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного. | - 50 |
| 7 | Не вывезен асфальтобетонный скол после заделки выбоины | - 20 за каждый день |
| 9 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | - 20 за каждый день |

Методика качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании  еженедельного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте. За месяц составляется не менее 4-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества.

Приложение № 1.2.

к извещению № 20 от 21.05.2009

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |