Приложение № 1

к извещению № 21 от 27 мая 2009г.

Техническое задание

на выполнение работ по устройству цветочного оформления на газонной части по ул.Восстания

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 15 июня 2009 года.

Стоимость работ:  249 668 рублей 00 коп.

| Наименование работ | Ед. изм. | Площадь | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство цветочного оформления на газонной части по ул.Восстания | м2 | 465 | 249 668 |
| Состав работ: - разборка грунта вручную с погрузкой и вывозкой на полигон ТБО для захоронения 23,25м3; - разбивка, планировка участка вручную – 465 м2. - подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли 0,5*0,5*0,4, с добавлением растительной земли 50%, вручную - 5 ям; - посадка древесных насаждений – туя западная или можжевельник казацкий (возраст не менее 5 лет и не более 8 лет) – 5шт; - подготовка почвы под устройство цветников с добавление растительной земли - 16,5 м3; - посадка однолетних цветочных культур с закрытой корневой системой ассортимент растений: кохия венечная, сальвия блестящая, агератум хоустоне, цинерания приморская – 165 м2 ( посадка рассады из среднего расчета 35 шт. на один м2); - подготовка почвы для устройства партерного газона с внесением растительной земли – 15 м3; - посев газонов партерных – 300м2. |  |  |  |

Технология производства работ и условия выполнения работ:  Разбивочный чертеж и применяемые материалы согласуются с Заказчиком до начала производства работ.

На спланированную и политую водой поверхность наносят линии рисунка по разбивочному чертежу (согласованному с Заказчиком).

Рассада должна быть с закрытой корневой системой в стадии зацветания. Посадку необходимо производить в утренние и вечерние часы, сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур, стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологий посадки из среднего расчета на 1м2 – 35 шт.

При устройстве газона необходимо производить укатку легким катком до посева и после посева травенистой газонной смеси, после посева необходимо пролить газон.

Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) и другим нормативным документам.

Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течении 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. На рассаду однолетних культур гарантийный срок не распространяется, в течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

для выполнения работ по устройству цветочного оформления на газонной части по ул.Восстания

ТРЕБОВАНИЯ

|  | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство газона и цветников из однолетних растений. Соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с Заказчиком. Посадка цветников выполнена с соблюдением всех условий работы, стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Посев газонов выполнен с соблюдением всех условий работы стандартным материалом (соблюдены нормативные параметры газонной травосмеси). | Отлично, 0 % |
| 2 | Устройство газона и цветников из однолетних растений. Не соблюдена схема посадки рассады однолетних растений, имеются увядшие растения, не соблюдена последовательность посадки. Газон не прикатан, имеются комья земли, наблюдаются просадки газонного полотна не более 2 см. | - 50% |
| 3 | Устройство газона и цветников из однолетних растений. Не соответствует рисунок цветника по разбивочному чертежу (согласованному с Заказчиком). Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. Устройство газона выполнено без соблюдения правил посадки: поверхность не ровная, не пролит не укатан. | Неудовлетворительно, -100% |
| 4 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | - 20% за каждый день |

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим данный вид работ по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП  (СНиП III-10-75)  рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Методика оценки качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте. Заказчиком производится оценка качества на основании актов оценки качества работ.