|  |  |  | Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок № 10 от «29» мая 2009г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |
| Наименование товара | Характеристики товара |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | Ед. измерения | Количество, шт. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. Шприц инъекционный одноразового использования применения трехкомпонентный 2 мл со съёмной иглой 0,63 х 32 мм | 1 | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл. для более точного дозирования лекарства | Наличие | шт | 7200 |
|  | 2 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня | Наличие |  |  |
|  | 3 | Манжета без латекса | Наличие |  |  |
|  | 4 | Игла надета на шприц | Наличие |  |  |
|  | 5 | Размер иглы | 0.63 х 32 |  |  |
|  | 6 | Трёхгранная лазерная заточка иглы | Наличие |  |  |
|  | 7 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.) | Наличие |  |  |
|  | 8 | Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов) | Наличие |  |  |
|  | 9 | Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки | Наличие |  |  |
|  | 10 | Срок годности | не менее 5 лет |  |  |
| 2. Шприц инъекционный одноразового использования трехкомпонентный 10 мл со съёмной иглой 0,80 х 40 мм | 1 | Дополнительно нанесенная градуировка 2 мл. для более точного дозирования лекарства | Наличие | шт | 13200 |
|  | 2 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня | Наличие |  |  |
|  | 3 | Манжета без латекса | Наличие |  |  |
|  | 4 | Игла надета на шприц | Наличие |  |  |
|  | 5 | Размер иглы | 0.80 х 40 |  |  |
|  | 6 | Трёхгранная лазерная заточка иглы | Наличие |  |  |
|  | 7 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.) | Наличие |  |  |
|  | 8 | Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов) | Наличие |  |  |
|  | 9 | Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки | Наличие |  |  |
|  | 10 | Срок годности | не менее 5 лет |  |  |
| 3. Шприц инъекционный одноразового применения трехкомпонентный, 20 мл со съёмной иглой 0,80 х 40 мм | 1 | Дополнительно нанесенная градуировка 2 мл. для более точного дозирования лекарства | Наличие | шт | 22500 |
|  | 2 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня | Наличие |  |  |
|  | 3 | Манжета без латекса | Наличие |  |  |
|  | 4 | Игла надета на шприц | Наличие |  |  |
|  | 5 | Размер иглы | 0.80 х 40 |  |  |
|  | 6 | Трёхгранная лазерная заточка иглы | Наличие |  |  |
|  | 7 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.) | Наличие |  |  |
|  | 8 | Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов) | Наличие |  |  |
|  | 9 | Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки | Наличие |  |  |
|  | 10 | Срок годности | Не менее 5 лет |  |  |
| 4. Шприц однократного применения трехдетальный,стерильный"Жане" 150 мл | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие | шт | 120 |
|  | 2 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |  |
|  | 3 | Вместимость, мл | 150 |  |  |
|  | 4 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |  |
|  | 5 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |  |
|  | 6 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |  |  |
|  | 7 | Наконечник для катетерной насадки | Наличие |  |  |
|  | 8 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |  |
|  | 9 | Длина шкалы не менее, мм | 120 |  |  |
|  | 10 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |  |
|  | 11 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |  |
|  | 12 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |  |
|  | 13 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |  |
|  | 14 | Срок годности | Не менее 3 лет |  |  |
| 5. Шприц-пистолет для внутрикостных инъекций, одноразовый стерильный 18G | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие | шт | 4 |
|  | 2 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 3 | Общая длина пистолета не более см | 15 |  |  |
|  | 4 | Длина стилета не более, мм | 44 |  |  |
|  | 5 | Размер иглы, мм | 18G 0,8 х 35 |  |  |
|  | 6 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |  |
|  | 7 | Возрастная шкала | Наличие |  |  |
|  | 8 | Количество положений возрастной шкалы | 3 |  |  |
|  | 9 | Игла со стилетом | Наличие |  |  |
|  | 10 | Импульсное устройство | Наличие |  |  |
|  | 11 | Предохранитель, с возможностью использования для дополнительной иммобилизации установленной иглы | Наличие |  |  |
|  | 12 | Специальный паз для нетравматичного извлечения иглы из кости | Наличие |  |  |
|  | 13 | Срок годности | Не менее 5 лет |  |  |
| 6. Шприц саморазрушающийся, одноразовый стерильный, 1мл | 1 | Механизм пассивного саморазрушения в виде клиновидной зажимной металлической конструкции . | Наличие | шт | 100 |
|  | 2 | Фиксированная (встроенная) игла высокого качества | Наличие |  |  |
|  | 3 | Минимальный объем «мертвого» пространства для предотвращения потери или неполного использования дозы раствора | Наличие |  |  |
|  | 4 | Прозрачный корпус шприца (за счет медицинского полипропилена высокого качества) | Наличие |  |  |
|  | 5 | Предварительно установленный предел объема препарата и отчетливая одиночная маркировка объема (для точного выбора дозы) | 0,5 или 1,0 мл |  |  |
|  | 6 | Индивидуальная блистерная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 7 | Низкое усилие заполнения и нагнетания (для внутрикожной инъекции) | Соответствие |  |  |
|  | 8 | Толкатель поршня с защитой от повторного использования | Наличие |  |  |
|  | 9 | Срок хранения | Не менее 5 лет |  |  |