|  |  | Приложение №2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к аукционной документации |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации лифта, отработавшего нормативный срок эксплуатации.

| Заказчик | Управление ЖКХ администрации города Перми |
| --- | --- |
| Исполнитель | По результатам открытого конкурса |
| Адрес многоквартирного дома: | - 1-й Еловский пер, 24 (подъезд №1) – 1 лифт. |
| Краткая характеристика лифта: | Тип лифта – пассажирский. Грузоподъёмность – П-400 кг. Скорость лифта – 1 м/сек. Количество этажей/остановок – 10/10. |
| Цель проведения модернизации лифта: | Замена лифтовых узлов и деталей, вышедших из строя вследствие пожара, с целью обеспечения восстановления лифта, его работоспособности и эксплуатационных показателей. |
| Состав работ: | В соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ – ПБ 10558-03), технической документации завода-изготовителя, Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, а также в соответствии с разработанной подрядчиком сметой, составленной на основании акта обследования лифта. |
| Сроки производства работ: | 45 календарных дней со дня заключения муниципального контракта. |
| Порядок выполнения работ: | В соответствии с нормативной документацией: ГОСТ 22845; РД-10-104-95; ПУБЭЛ; ПУЭ; ПЭЭП; ПТБ при ЭЭП |
| Особые условия: | - Оформить паспорт лифта в соответствии с установленным порядком. В паспорт лифта должны быть внесены все необходимые записи в соответствии с работами, проведёнными при модернизации лифта. - После проведения модернизации лифта должно быть проведено частичное техническое освидетельствование лифта в соответствии с разделом 11.4 ПУБЭЛ. - Сметная документация на работы по модернизацию лифтового оборудования должна быть разработана на основании сметных норм и расценок, определенных постановлением администрации г. Перми № 127 от 22 февраля 2008г. «Об определении стоимости и условий оплаты работ по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации объектов жилищного фонда, нежилого фонда, инженерной и социальной инфраструктуры, финансируемых из бюджета города Перми», а также согласована с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» и утверждена Заказчиком. |

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления ЖКХ г. Перми |  | Руководитель организации |
| ________________________ М.В.Зубарев |  | _____________________________ |
| М.П. |  | М.П. |