Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 8 от «16» июня 2009 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                                       на выполнение работ по санации трещин на шоссе Космонавтов  на участке                                              от транспортной развязки улиц «Оверятская – Промышленная» до ООО «Новомет»

Состав работ:

- очистка проезжей части в зоне трещины;

- оконтуривание трещины нарезчиком швов;

- очистка трещины от скола и вывозка материала;

- нагрев покрытия трещины струей горячего сжатого воздуха;

- заполнение трещины резинобитумной мастикой при температуре не менее 180 оС              с разглаживанием утюжком;

- посыпка фракционированным песком;

- удаление не закрепившегося фракционированного песка.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2009 года.

Место выполнения работ: г. Пермь, шоссе Космонавтов  на участке от транспортной развязки улиц «Оверятская – Промышленная» до ООО «Новомет».

Требования к результатам работ: трещина должна быть залита резинобитумной мастикой с образованием ленты над трещиной шириной 5-8 мм от оси трещины с соблюдением вышеуказанного состава работ.