Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту  теплового узла в здании администрации района по ул.Ленина,85

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |
| 1 | Разработка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100мм | 100 м трубопроводов | 0,6 |
| 2 | Демонтаж: грязевиков | 100 шт. | 0,01 |
| 3 | Демонтаж элеваторных узлов номер: 1,2 | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Снятие задвижек диаметром до: 100мм | 100 шт. арматуры | 0,007 |
| 5 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,166 |
| 6 | Демонтаж опорных металлических конструкций для крепления водонагревателей | 100 кг изделия | 0,2 |
| 7 | Демонтаж секций водонагревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до4 м2 | 1 секция | 1 |
| 8 | Демонтаж водонагревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 | 1 водоподогреватель | 3 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80мм | 100 м трубопровода | 0,8 |
| 10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм | 100 м трубопровода | 0,8 |
| 11 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до 80мм | 1 врезка | 6 |
| 12 | Установка клапанов обратных, на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100мм | 1 шт | 5 |
| 13 | Установка кранов шаровых БАЛОМАКС проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65мм | 1 шт | 2 |
| 14 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50мм | шт | -2 |

| 15 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100мм | шт | -5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Краны шаровые Баломакс д-80мм | шт | 5 |
| 17 | Краны шаровые Баломакс д-50мм | шт | 2 |
| 18 | Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65мм | 1 шт | 1 |
| 19 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 3 |
| 20 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 3 |
| 21 | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1,2 | 1 узел | 1 |
| 22 | Установка секций водонагревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 (Б/У) | 1 секция | 1 |
| 23 | Установка секций водонагревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 (Б/У) | 1 водоподогреватель | 3 |
| 24 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 20мм (спускник) | шт | 6 |
| 25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,28 |
| 26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,28 |
| 27 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термолфлекс"): трубками | 10м трубопроводов | 9,6 |
| 28 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | -105,6 |
| 29 | К-Флекс 76*13 | пм | 88 |
| 30 | К-Флекс 150*13 | пм | 17,6 |
| 31 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80мм (соединение под тепловые счетчики) | 1 соединение | 4 |

Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет