Гранд-СМЕТА

МОУ СОШ № 109

СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

200     г.

ЛОКАЛЬНЫЙ сметный РАСЧЕТ №

(локальная смета)

200     г.

на Текущий ремонт помещений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	293 585,26

Средства на оплату труда руб.	55141,9

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

| №пп | Обоснование | Наименование | Пд. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на сд. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осп.З/п | Эк.Маш | 3/иМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел I. Большой гардероб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной красками потолков | 100 м2 промытой поверхнос ти | 0,33 | 92,83 | 86,26 |  |  | 30,63 | 28,47 |  |  | 7.64 | 2,5212 |  |  |
| 2 | ТЕРрб 1-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,11 | 4774,22 | 3703,85 | 29,25 | 9,85 | 525,16 | 407,42 | 3,22 | 1,08 | 290,27 | 31,9297 | 0,72 | 0,0792 |
| 3 | ТЕРр61-01-07 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхнос ти | 0,33 | 1178,43 | 530,26 | 12,19 | 4,1 | 388,88 | 174,99 | 4,02 | 1,35 | 44,41 | 14,6553 | 0,3 | 0,099 |
| 4 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,33 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 644,6 | 226,96 | 4,36 | 0,09 | 53,9 | 17,787 | 0.18 | 0,0594 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенн ой поверхнос ти | 0,544 | 230.46 | 230,46 |  |  | 125,37 | 125^7 |  |  | 20,8 | 11,3152 |  |  |  |
| 6 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонти рованной новерхнос ти | 0,164 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9,17 | 639,33 | 472,24 | 4,46 | 1,5 | 228,35 | 37,4494 | 0,67 | 0,1099 |  |
| 7 | ТЕРр61-01-03 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхнос ти | 0,544 | 1045,05 | 426,62 | 11,78 | 3,97 | 568,51 | 232,08 | 6,41 | 2,16 | 35,73 | 19,4371 | 0,29 | 0,1578 |  |
| 8 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти | 0,544 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 928,9 | 297,79 | 6,76 | 0,15 | 42,9 | 23,3376 | 0,17 | 0,0925 |  |
| 9 | ТЕРр57-05-01 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 м2 | 0,05 | 746,99 | 546,75 | 13,55 | 2.74 | 37,35 | 27,34 | 0,68 | 0,14 | 45 | 2,25 | 0,27 | 0,0135 |  |
| 10 | ТЕРН -01 -035-03 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,33 | 2638,15 | 678,59 | 70,19 | 2,6 | 870,59 | 223,93 | 23,16 | 0,86 | 55.17 | 18,2061 | 0,46 | 0,1518 |  |
| 1 П | ТЕРП-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,33 | 7654,25 | 371,58 | 68,99 | 4,65 | 2525,9 | 122,62 | 22,77 | 1,53 | 31,41 | 10,3653 | 0,82 | 02706 |  |
| 12 | СЦМ-101- 9876 | Линолеум на тсплозвукоизолирующей подоснове | м2 | -33,66 | 70,08 |  |  |  | -2358,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-101- 0550 | Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламспяемый безосповный марки ТТН, толщиной 1.8 мм | м2 | 33,66 | 80,85 |  |  |  | 2721,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,23 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 158,01 | 28,72 | 0,53 |  | 8,99 | 2,0677 | 0,03 | 0,0069 |  |
| 15 | ТЕР46-04-012- 03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,026 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 39,27 | 31,1 | 8,18 | 2,75 | 103,91 | 2,7017 | 7,74 | 02012 |  |
| 16 | ТЕР10-01-039-01 МЛТ'О | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до Зм2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 проемов | 0,026 | 2625 | 1362,94 | 1262,06 | 178,42 | 68,25 | 35,44 | 32,81 | 4.64 | 104,28 | 2,7113 | 13,34 | 0,3468 |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Прайс | Блок дверной из массива с замком и ручками | комнл | 1 | 1600 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Маленький гардероб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной красками потолков | 100 м2 промытой поверхнос ти | 0,192 | 92,83 | 86,26 |  |  | 17,82 | 16,56 |  |  | 7,64 | 1,4669 |  |  |
| 19 | ТЕРрб 1-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 'толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,064 | 4774,22 | 3703,85 | 29,25 | 9,85 | 305,55 | 237,05 | 1,87 | 0,63 | 290,27 | 18,5773 | 0,72 | 0,0461 |
| 20 | ТЕРр61-01-07 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхнос ти | 0,192 | 1178,43 | 530,26 | 12,19 | 4,1 | 226,26 | 101,81 | 2,34 | 0,79 | 44,41 | 8,5267 | 0,3 | 0,0576 |
| 21 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска иоливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти | 0,192 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 375,04 | 132,05 | 2.53 | 0,05 | 53,9 | 10,3488 | 0,18 | 0,0346 |
| 22 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиншювых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенн ой поверхнос ти | 0/102 | 230,46 | 230,46 |  |  | 92,64 | 92,64 |  |  | 20,8 | 8,3616 |  |  |
| 23 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,134 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9,17 | 522,38 | 385,85 | 3,65 | 1,23 | 228,35 | 30,5989 | 0,67 | 0,0898 |
| 24 | ТЕРр61-01-03 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхнос ти | 0,402 | 1045,05 | 426,62 | 11,78 | 3,97 | 420,11 | 171,5 | 4,74 | 1,6 | 35,73 | 14,3635 | 0,29 | 0,1166 |
| 25 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска подивинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти | 0,402 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 686,43 | 220,05 | 5 | 0,11 | 42,9 | 17,2458 | 0,17 | 0,0683 |
| 26 | ТЕРр57-05-01 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100м2 | 0,01 | 746,99 | 546,75 | 13,55 | 2,74 | 7,47 | 5,47 | 0,14 | 0,03 | 45 | 0.45 | 0,27 | 0,0027 |
| 27 | ТЕРН-01-035- 03 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,192 | 2638,15 | 678,59 | 70,19 | 2,6 | 506,52 | 130,29 | 13,48 | o,s | 55,17 | 10,5926 | 0,46 | 0,0883 |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ТЕРН-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,192 | 7654J25 | 371,58 | 68,99 | 4,65 | 1469,62 | 71,34 | 13,25 | 0,89 | 31,41 | 6,0307 | 0,82 | 0,1574 |  |
| 29 | СЦМ-101- 9876 | Линолеум на тсплозвукоизолирующей подоснове | м2 | -19,58 | 70,08 |  |  |  | -1372,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-101- 0550 | Линолеум поливипилхлоридный трудновоспламенясмый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм | м2 | 19,58 | 80,85 |  |  |  | 1583,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлорилных на клее KII-2 | 100 м плинтусов | 0,184 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 126,41 | 22,98 | 0,43 |  | 8,99 | 1,6542 | 0,03 | 0,0055 |  |
| 32 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,026 | 1510.47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 39,27 | 31,1 | 8.18 | 2,75 | 103,91 | 2,7017 | 7,74 | 0,2012 |  |
| 33 | ТЕРЮ-01-039-01 МЛТ'О | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до Зм2 Обоснования козф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 проемов | 0,026 | 2625 | 1362,94 | 1262,06 | 178,42 | 68,25 | 35,44 | 32,81 | 4,64 | 104,28 | 2.7113 | 13,34 | 0,3468 |  |
| 34 | Прайс | Блок дверной из массива с замком и ручками | компл | 1 | 1600 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0,045 | 459,3 | 424,36 | 34,94 | 11,76 | 20,67 | 19,1 | 1,57 | 0,53 | 38,3 | 1,7235 | 0,86 | 0.O3S7 |  |
| 36 | ТЕРП-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1мЗ подстилаю щего слоя | 0,5 | 506,44 | 43,7 | 0,26 |  | 253,22 | 21,85 | 0,13 |  | 3,66 | 1.83 |  |  |  |
| 37 | ТЕРП-01-011-01 | Устройство стяжек цеменгных толщиной 20 мм | 100 м2 СТЯЖКИ | 0,045 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 61,39 | 20,07 | 2,55 | 0,78 | 39,51 | 1,778 | 1,27 | 0,0572 |  |
| 38 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0.045 | 20521,73 | 1055,14 | 152,37 | 38,99 | 923,48 | 47,48 | 6,86 | 1.75 | 88,37 | 3,9766 | 3,06 | 0,1377 |  |
| 39 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной красками потолков | 100 м2 промытой поверхнос ти | 0,045 | 92,83 | 86,26 |  |  | 4,18 | 3.88 |  |  | 7,64 | 0,3438 |  |  |  |
| 40 | ГЕРрб!-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,015 | 4774,22 | 3703,85 | 29.25 | 9,85 | 71,61 | 55,56 | 0,44 | 0,15 | 290,27 | 4,354 | 0,72 | 0,0108 |  |

Страница 4

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | ^ 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | ТЕРр61-01-О7 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхнос ти | 0,045 | 1178,43 | 530Д6 | 12,19 | • 4,1 | 53,03 | 23.86 | 0,55 | 0,18 | 44,41 | 1,9984 | 0,3 | 0,0135 |
| 42 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,045 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 87,9 | 30,95 | 0,59 | 0,01 | 53,9 | 2.4255 | 0,18 | 0,0081 |
| 43 | ТЕРр«-41-01 | Очисгка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенн ой поверхнос ти | 0,189 | 230,46 | 230,46 |  |  | 43,56 | 43,56 |  |  | 20,8 | 3,9312 |  |  |
| 44 | TEPpf>l-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отрсмонти рованной поверхнос ти | 0,057 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9,17 | 222,21 | 164,13 | 1,55 | 0,52 | 228,35 | 13,016 | 0.67 | 0,0382 |
| 45 | TEPpGl-01-ОЗ | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхнос ти | 0,189 | 1045,05 | 426,62 | 11,78 | 3,97 | 197,51 | 80,63 | 2,23 | 0,75 | 35,73 | 6,753 | 0,29 | 0,0548 |
| 46 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукзгуркс стен | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,189 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 322,72 | 103,46 | 2,35 | 0,05 | 42,9 | 8.1081 | 0,17 | 0.0321 |
| 47 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,045 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 67,97 | 53,82 | 14,15 | 4,76 | 103,91 | 4,676 | 7,74 | 0,3483 |
| 48 | ТЕР10-01-039-01 МАТ*0 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до Зм2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 проемов | 0,026 | 2625 | 1362,94 | 1262,06 | 178,42 | 68,25 | 35,44 | 32.81 | 4,64 | 104,28 | 2,7113 | 1 !.34 | 0,3468 |
| 49 | Прайс | Клок дверной из массива с замком и ручками | компл | 1 | 1600 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРЮ-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2(канадка окрашенная с замком и ручками) | 100 м2 проемов | 0,026 | 32012,53 | 1362,94 | 1262,06 | 178,42 | 832,33 | 35,44 | 32,81 | 4,64 | 104,28 | 2,7113 | 13,34 | 0,(468 |
| Раздел 4. Тренажерный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 5

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | ТЕРр62-39-02 | 11ромывка поверхности окрашенной красками потолков | 100 м2 промытой поверхнос ти | 0.48 | 92,83 | 86,26 |  |  | 44,56 | 41,4 |  |  | 7,64 | 1.6672 |  |  |
| 52 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,144 | 4774,22 | 3703,85 | 29,25 | 9,85 | 687,49 | S33,35 | 4,21 | 1,42 | 290,27 | 41.79X9 | 0,72 | (1.1037 |
| 53 | ТЕРр61-01-07 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцемсптным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхнос ти | 0,48 | 1178,43 | 530.26 | 12,19 | 4,1 | 565,65 | 254,52 | 5,85 | 1,97 | 44,41 | 21,3168 | 0,3 | 0,144 |
| 54 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти | 0.48 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 937,59 | 330,12 | 6,34 | 0,13 | 53,9 | 25,872 | 0,18 | 0,0864 |
| 55 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищен и ой поверхнос ти | 0,662 | 230,46 | 230,46 |  |  | 152,56 | 152,56 |  |  | 20,8 | 13,7696 |  |  |
| 56 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементне-извеегковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,199 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9.17 | 775.77 | 573,02 | 5,42 | 1,82 | 228,35 | 45,4416 | 0,67 | 0,1333 |
| 57 | ТЕРр61-01-03 | Сплошное выравнивание штукатурки стен нолимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхнос ти | 0.662 | 1045,05 | 426,62 | 11,78 | 3,97 | 691,82 | 282,42 | 7,8 | 2,63 | 35,73 | 23,6533 | 0.29 | 0,192 |
| 58 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,662 | 1707,53 | 547,4 | 12.43 | 0,27 | 1130,38 | 362,38 | 8,23 | 0,18 | 42,9 | 28,3998 | 0,17 | 0,1125 |
| 59 | ТЕР11-01 -035-03 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,48 | 2638.15 | 678,59 | 70,19 | 2.6 | 1266,31 | 325,72 | 33,69 | 1,25 | 55,17 | 26,4816 | 0,46 | 0,2208 |
| 60 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,662 | 7654,25 | 371,58 | 68,99 | 4,65 | 5067,11 | 245,99 | 45,67 | 3,08 | 31,41 | 20,7934 | 0,82 | 0,5428 |

Страница 6

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | СЦМ-101-9876 | Линолеум на теплозвукоизолируюшей подоснове | м2 | -67,52 | 70,08 |  |  |  | -4731,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | СЦМ-101- 0550 | Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм | м2 | 67,52 | 80,85 |  |  |  | 5458,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TEPU-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,28 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 192,36 | 34,96 | 0,65 |  | 8,99 | 2,5172 | 0,03 | 0,0084 |
| 64 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,038 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 57,4 | 45,45 | 11,95 | 4,02 | 103,91 | 3,9486 | 7,74 | 0,2941 |
| 65 | ТЕРНИИ-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2(канадка окрашенная с замком и ручками) | 100 м2 проемов | 0,038 | 32012,53 | 1362,94 | 1262,06 | 178,42 | 1216,48 | 51,79 | 47,96 | 6,78 | 104,28 | 3,9626 | 13.34 | 0,5069 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 34530,61 | 8061,51 | 482,14 | 71,51 |  | 652,32 |  | 6,58 |
| ОЗП=6,78,ЭМ=3,71 ,ЗПМ=6.78,МЛ 1=4,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132579,38 | 46595,53 | 1526,14 | 413,33 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 167109,99 | 54657,04 | 2008,28 | 484,84 |  | 652,32 |  | 6,58 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 110444,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008,28 |  | 2008,28 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 55141,88 | 54657,04 |  | 4X4,84 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 55 141.88) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49241,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 55 141,88) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27570.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО НО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 243922,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4878,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 248801,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 44784,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 293585,26 |  |  |  |  |  |  |  |