Приложение № 2

Техническое задание на обслуживание и ремонт АПС   МУЗ «ГКБ № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

| № п/п | Адрес объекта | Материально-техническое обеспечение | Вид услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Плеханова, 36 урологический корпус 2-х этажное здание с подвалом | Установлен прибор "Пкп ВЭРС-ПК-24"- 1 шт., световой оповещатель "Молния-12 С2» - 32 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 513-6 (ИПР-И)- 16 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 (ДИП-ИС) -271 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя |
| 2 | ул. Плеханова, 36 офтальмологический корпус 2-х этажное здание с подвалом | Установлен прибор приемно-контрольный "ВЭРС-ПК-24"- 1 шт., световой оповещатель "Молния-12С2 - 17 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 513-6 (ИПР-И) -7 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 (ДИП-ИС) -145 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2. Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя |
| 3 | ул. Плеханова, 36 гараж на 10 легковых автомобилей (одноэтажное здание) | Установлен прибор приемно-контрольный ППКУП "Сигнал-20П" - 1 шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-И"- 6 шт., извещатель пожарный ручной ИПГ-3СУ- 1 шт., извещатель ручной "Гарант ИП-535"- 1 шт., релейный усилитель "УК-ВК/02"- 1 шт., оповещатель звуковой ООПЗ 027-7- 1 шт., оповещатель комбинированный- 1 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2. Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя |
| 4 | ул. Плеханова, 36 патологоанатомический корпус 2-х этажное здание с подвалом | Установлен прибор приемно-контрольный ППКУП "Сигнал-20П" - 1 шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-И"- 19 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ- 3 шт., релейный усилитель "УК-ВК/02"- 1 шт., оповещатель звуковой ООПЗ 027-7- 3 шт., оповещатель световой -1 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2. Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя |
| 5 | ул. Плеханова, 36, аудитория, автоклавная, дезифенкционная камера одноэтажное здание | Установлен прибор приемно-контрольный ППКУП "Сигнал-20П" - 1 шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-И" -19 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ- 3 шт., релейный усилитель "УК-ВК/02"- 1 шт., оповещатель звуковой ООПЗ 027-7- 3 шт., оповещатель световой -1 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2. Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя |
| 6 | ул. Плеханова, 36 стационар №1 семиэтажный корпус с подвалом | Установлен прибор приёмно-контрольный ППКУП "Сигнал-20 П"-4 шт. извещатель пожарный дымовой "ДИП-ИС"-1284 шт., извещатель пожарный ручной "ИПР-И"- 60 шт., устройство релейное "УК-ВК/02", блок речевых сообщений "БУУ-5". | 1.Техническое обслуживание АПС. 2. Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя |
| 7 | ул. Кирова, 228 лабораторный корпус 3-х этажное здание | Установлен приёмно-контрольный охранно-пожарный прибор "ВЭРС-ПК-16"-1шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-ИС"-142 ШТ., извещатель пожарный ручной "ИПР-И"-12 шт., световые табло выход "Молния-12"-15 шт., динамик 3 Вт-12 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2. Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя |
| 8 | ул. Машинистов, 20 женская консультация № 4 | Установлен прибор приемно-контрольный "Гранд Магистр-30"- 1 шт. извещатель пожарный дымовой "ДИП-66"- 80 шт., извещатель пожарный ручной "ИПР-И"- 3 шт., оповещатель ручной- 6 шт., блок питания- 1 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2. Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя |
| 9 | ул. Кирова, 230 администрация первый этаж жилого дома | Установлен прибор приёмно-контрольный "Сигнал"- 1 шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-66"- 56 шт., датчик объёма- 25 шт., блок питания-1 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2. Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя |
| 10 | ул. Борчанинова, 8 женская консультация № 2, первый этаж жилого дома | Установлен приёмно-контрольный охранно-пожарный прибор «ВЭРС-ПК-8»- 1 шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-ИС"- 78 шт., извещатель пожарный ручной "ИПР-И"-2 шт., световые табло выход «Молния -12» - 6 шт., пьезоэлектрическая сирена – 5 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2. Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя |

Перечень работ входящих в техническое обслуживание:

- - перенос датчиков АПС до 30м. в пределах здания производятся без оплаты за проделанную работу без учета материалов.

- – замена дымовых извещателей вышедших из строя не по вине заказчика, производится исполнителем  за свой счет.

- – время реагирования на заявку о неисправности не должно превышать трех часов с момента поступления заявки.

- – проверка работоспособности автоматической пожарной  сигнализации и оповещения людей о пожаре проводится в присутствии представителя Заказчика