Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 252» г. Перми

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Сантехнические работы______________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	369 529,58

Средства на оплату труда руб.	80268,6

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______200__г

Приложение № 1                 к извещению № 3 от       24.06.2009г.

УТВЕРЖДАЮ:

| №пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на | Т/з осн. раб. | Т/з мех. на | Т/з мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. | Всего | ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ' |  |  |
| 1 | ТЕРр65-14-04 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопров одов | 0,5 | 880,52 | 793,4 | 31,8 |  | 440,26 | 396,7 | 15,9 |  | 65,3 | 32,65 |  |  |
| 2 | ТЕР46-03-010-02 ОЗП* 1,925; ЭМ*1,925; ЗПМ* 1,925; ТЗ* 1,925; ТЗМ* 1,925 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Обоснования коэф-в: 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200мм (ОЗП* 1,7 5 ;ЭМ* 1,7 5) 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях (ОЗП* 1,1; ЭМ*1,1) | 100 отверстий | 0,38 | 3653,8 | 922,79 | 2731,02 | 236,74 | 1388,44 | 350,66 | 1037,79 | 89,96 | 68,2027 | 25,917 | 17,3057 | 6,5762 |
| 3 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1мЗ заделки | 0,25 | 1845,83 | 634,89 | 19,91 |  | 461,46 | 158,72 | 4,98 |  | 55,16 | 43,79 | 0,24 | 0,06 |
| 4 | ТЕР16-02-004-O1 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопров ода | 0,8 | 6584,44 | 844,93 | 129,04 | 2,99 | 5267,55 | 675,94 | 103,23 | 2,39 | 60,83 | 48,664 | 1,06 | 0,848 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | "3 | 4 | 5 | 6 | Г | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | СЦМ-300- 1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт | 2 | 219,81 |  |  |  | 439,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | сцм-300-2011 | Фланцы стальные в комплекте с болтами,гайками и прокладками для комплекта с задвижками.диам 50,Р= 1МПА | шт | 2 | 157,74 | - |  |  | 315,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения изстальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопров ода | 1 | 8600,1 | 1107,73 | 225,42 | 5,82 | 8600,1 | 1107,73 | 225,42 | 5,82 | 79,75 | 79,75 | 1,77 | 1,77 |
| 8 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопров ода | 3,4 | 3929 | 2108,43 | 850,3 | 128,9 | 13358,6 | 7168,66 | 2891,02 | 438,26 | 149,64 | 508,776 | 8,42 | 28,628 |
| 9 | ТЕР26-01-006-01 | Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекло-волокнистым марки ПХС, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т | 1мЗ изоляции | 0,65 | 1348,95 | 1229,63 | .31 |  | 876,82 | 799,26 | 20,15 |  | 94,08 | 61,152 | 0,38 | 0,247 |
| 10 | СЦМ-101- 2100 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10м2 | 47,8 | 59,35 |  |  |  | 2836,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровой В-В размером 1 | шт | 24 | 122,49 |  |  |  | 2939,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-300-1265 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт | 22 | 30,81 |  |  |  | 677,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 22 | 12,68 | 1,74 |  |  | 278,96 | 38,28 |  |  | 0,12 | 2,64 |  |  |
| 14 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 | 399,05 | 87,96 | 8,76 | 0,16 | 798,1 | 175,92 | 17,52 | 0,32 | 6,43 | 12,86 | 0,02 | 0,04 |
| 15 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопров ода | 4,4 | 134,78 | 82,77 | 45,05 |  | 593,03 | 364,19 | 198,22 |  | 5,01 | 22,044 |  |  |
| 16 | ТЕР16-07-005- 02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопров ода | 0,8 | 150,18 | 82,77 | 45,05 |  | 120,14 | 66,22 | 36,04 |  | 5,01 | 4,008 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 39393,07 | 11302,28 | 4550,27 | 536,75 |  | 812,25 |  | 38,17 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 j | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03П =6,78,ЭМ=3,71,ЗПМ=6,78,МАТ=4,25- |  |  |  |  |  |  |  |  | 155812,99 | 65327,18 | 13979,05 | 3102,42 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 195206,06 | 76629,46 | 18529,32 | 3639,16 |  | 812,25 |  | 38,17 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 100047,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18529,32 |  | 18529,32 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 80268,62 | 76629,46 |  | 3639,16 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 80 268,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 71679,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 80 268,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40134,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 307020,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2%. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6140,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 313160,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 56368,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 369529,58 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

Страница 3