Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 5 от 26 июня 2009 г.

Техническое задание

на разработку технических проектов типовых остановочных павильонов

- Технические проекты типовых остановочных павильонов разрабатываются на основе эскизных проектов, предоставляемых Заказчиком (приложение №1-4 к техническому заданию).

- Разработке подлежат технические проекты следующих типов остановочных павильонов:

  - Тип 1. Стандартный. Размер 1500 х 4000.

  - Тип 2. Узкий. Размер 1200 х 4000.

  - Тип 3. Широкий. Размер 2500 х 6000.

  - Тип 4. Двухсторонний. Размер 1200 х 6000.

- Технические проекты типовых остановочных павильонов должны быть выполнены с соблюдением требований

- ГОСТ 2.103-68 «Единая система конструкторской документации. Стадии разработки»;

- ГОСТ 2.120-73 «Единая система конструкторской документации. Технический проект»;

- СНиП 11-23-81 «Нормы проектирования стальных конструкций»;

- СП 52-101-2003 «Свод правил по проектированию бетонных и железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры»;

- иные действующие государственные стандарты, нормы и правила.

- Расчет прочности конструкций должен предусматривать срок их службы не менее пяти лет в условиях круглогодичной эксплуатации на открытом воздухе в г.Перми с учетом расчетной снеговой и ветровой нагрузки.

- Технологические решения, определенные в технических проектах, должны предусматривать возможность изготовления мелкосерийных партий изделий.

- Основные решения и материалы несущих и ограждающих конструкций должны предусматривать сохранение внешнего эстетического вида павильонов в соответствии с эскизным проектом и высокую степень их вандалоустойчивости.

- Конструкции должны предполагать техническую возможность оперативного ремонта повреждений, замены их составных частей в полевых условиях.

- Конструкции остановочных павильонов должны быть модульными, допускающими наращивание их продольного размера секциями по 2 метра.

- Конструкции остановочных павильонов должны разрабатываться с учетом возможности сборки павильонов на месте их установки, хранения и доставки к месту сборки в компактном разобранном виде.

- Проектом должны быть определены возможные способы крепления остановочных павильонов к остановочным площадкам с различным покрытием, а также устройства фундамента. Проект должен содержать указания по монтажу конструкций (включая крепление к остановочным площадкам).

- В конструкции павильонов должна быть предусмотрена возможность размещения схемы маршрутов городского пассажирского транспорта, карты города, крепления таблицы расписания движения транспорта (место и способ крепления согласуется с Заказчиком дополнительно).

- Технические проекты должны предусматривать два типа облицовки павильонов:

- прозрачная облицовка (для центральных районов города) из монолитного поликарбоната или иного материала с аналогичными свойствами;

- непрозрачная облицовка (для отдаленных районов города) из металлического листа, особо прочного пластика или иного материала с аналогичными свойствами (при этом сторона подхода транспорта должна оставаться прозрачной с одновременным обеспечением высокой вандалоустойчивости).

- Результатом работы является предоставленные Заказчику комплекты документации по каждому из разрабатываемых технических проектов на бумажном носителе (формат А-1 и 
А-2) и на цифровом носителе.