Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№31 от 02 июля 2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п\п | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость - 2 мл. Материал цилиндра выполнен из полипропилена. Материал шток-поршня выполнен из полиэтилена. Цвет шток-поршня – зеленый. Шкала четкая черного цвета. Длина шкалы - 26 мм. Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы - 8 мм. Комплектация иглой, размеры которой - 0,6х25. Игла заточена в 3-х плоскостях. Толщина стенки иглы – 0,1 мм. Стерилизация шприца - газовая (окисью этилена). Срок годности – 5 лет. Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | шт. | 36 000 |
| 2 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость - 5 мл. Материал цилиндра выполнен из полипропилена. Материал шток-поршня выполнен из полиэтилена. Цвет шток-поршня – зеленый. Шкала четкая черного цвета. Длина шкалы - 36 мм. Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы - 9 мм. Комплектация иглой, размеры которой - 0,7х38. Игла заточена в 3-х плоскостях. Толщина стенки иглы – 0,1 мм. Стерилизация шприца - газовая (окисью этилена). Срок годности – 5 лет. Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. | шт. | 18 000 |
| 3 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость - 10 мл. Материал цилиндра выполнен из полипропилена. Материал шток-поршня выполнен из полиэтилена. Цвет шток-поршня – зеленый. Шкала четкая черного цвета. Длина шкалы - 44 мм. Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы - 10 мм. Комплектация иглой, размеры которой - 0,8х38. Игла заточена в 3-х плоскостях. Толщина стенки иглы – 0,1 мм. Стерилизация шприца - газовая (окисью этилена). Срок годности – 5 лет. Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. | шт. | 6 000 |
| 4 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость - 20 мл. Материал цилиндра выполнен из полипропилена. Материал шток-поршня выполнен из полиэтилена. Цвет шток-поршня – зеленый. Шкала четкая черного цвета. Длина шкалы - 52 мм. Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы - 10 мм. Комплектация иглой, размеры которой - 0,8х38. Игла заточена в 3-х плоскостях. Толщина стенки иглы – 0,1 мм. Стерилизация шприца - газовая (окисью этилена). Срок годности – 5 лет. Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. | шт. | 6 000 |
| 5 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость - 20 мл. Материал цилиндра выполнен из полипропилена. Материал шток-поршня выполнен из полиэтилена. Комплектация шприца тонкостенной иглой из высокопрочной нержавеющей стали (AISI304), размеры иглы - 0,8х40. Сила, необходимая для скольжения поршня – не более 300 г. Игла заточена в 3-х плоскостях. Толщина стенки иглы – 0,1 мм. Стерилизация шприца - газовая (окисью этилена). Шприцы расфасованы в коробки по 960 шт. | шт. | 24 000 |
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость - 50 мл. Материал цилиндра выполнен из полипропилена. Материал шток-поршня выполнен из полиэтилена. Шкала четкая черного цвета. Длина шкалы - 89 мм. Градуировка шкалы до 60 мл. Комплектация иглой, размеры которой - 1,2х38. Игла заточена в 3-х плоскостях. Стерилизация шприца - газовая (окисью этилена). Срок годности – 3 года. | шт. | 6 000 |
| 7 | Устройство инфузионное однократного применения с пластико-металлическим шипом. Длина пластико-металлического шипа - 42 мм. Длина пластикового шипа - 36 мм. Длина металлического шипа - 42 мм. Наличие капельной камеры со встроенным дисковидным инфузионным фильтром. Размеры иглы для пунктирования вены – 0,8х40. Устройства расфасованы в коробки по 500 шт. | шт. | 6 000 |

Остаточный срок годности расходных материалов от срока, установленного производителем, должен составлять не менее 80 %, начиная от момента передачи товара. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам (стандарт EN ISO 9001, ГОСТ 24861-91). Качество товаров должно быть подтверждено при поставке соответствующими документами (сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации)). При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка  должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                               О.Г. Токмакова