Приложение №1

Технические характеристики закупаемого оборудования -  Лот 1                                                                                                                     
«Комплекс аппаратно – программный носимый с цифровой записью суточного мониторирования ЭКГ и АД «Холтеровский анализ Астрокард», 
 или «эквивалент»

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Техническое описание на русском языке | Наличие |
| 1. | Носимый 12 – канальный кардиомонитор, шт. | 1 |
| 2. | Программное обеспечение на CD – диске | Наличие |
| 3. | Одноразовые ЭКГ – электроды, шт. | 1000 |
| 4. | Аккумуляторы АА, шт. | 4 |
| 5. | Зарядное устройство для аккумуляторов | Наличие |
| 1. | Время записи 12 отведений ЭКГ (с использованием 10-и электродов), час | Не менее 72 |
| 2. | Разрядность АЦП, бит | Не менее 12 |
| 3. | Частотный диапазон, не уже, Гц | 0,05 – 100 |
| 4. | Диапазон регистрируемых напряжений, не уже, мкВ | 10 – 4 000 |
| 5. | Связь с компьютером | Через интерфейсную плату PCI |
| 1. | Возможность использования кардиомониторов «Кардиотехника – 04 – АД», «Кардиотехника – 04 – 3Р» без предварительного перепрограммирования. | Наличие |
| 2. | Время передачи данных с кардиомонитора в компьютер, мин | Не более 16 |
| 3. | Анализ аритмий на фоне различных основных ритмов (в том числе мерцательной аритмии) | Наличие |
| 4. | Анализ частотной зависимости нарушений ритма | Наличие |
| 5. | Анализ экстрасистол типа P на T алгоритм PTADEF® | Наличие |
| 6. | Анализ динамики ST и наклона ST, включая "Адаптивный анализ" ST | Наличие |
| 7. | Анализ мерцательной аритмии | Наличие |
| 8. | Анализ вариабельности RR – интервалов во временной и частотной области за сутки, за любой 5-и минутный интервал, за каждый час обследования и за произвольный промежуток времени. | Наличие |
| 9. | Анализ усредненных комплексов QRS (15 с, 30 с, 1 мин.) на произвольном участке с автоматическим вычислением ЧСС, QRS, ST, QTa, QTe, QTc , дисперсии QTа и QTe. | Наличие |
| 10. | Построение трендов ЧСС, ST, наклона ST, показателей вариабельности ритма, нарушений ритма. | Наличие |
| 11. | Возможность ручного измерения временных и амплитудных параметров кривой произвольного QRS | Наличие |
| 12. | Работа с кардиомониторами 12 стандартных отведений ЭКГ | Наличие |
| 13. | Работа с кардиомониторами АД без записи ЭКГ с возможностью совмещения данных ЭКГ и АД-мониторинга | Наличие |
| 14. | Специализированная база данных с интегрированными в нее менеджером СD и DVD дисков | Наличие |
| 15. | Возможность оценки достоверности измерений при мониторировании и обоснованной выбраковки подозрительных на артефакты данных путем просмотра осциллограмм соответствующего измерения давления | Наличие |
| 16. | Определяемые параметры: - Систолическое давление (САД) - Диастолическое давление (ДАД) - Среднее гемодинамическое давление - Пульсовое давление (САД - ДАД) - Частота пульса (ЧП) - Индекс двойного произведения (САД ЧП) /100 | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| 1. | Ёмкость, мА · ч | Не менее 2500 |
| 2. | Напряжение, В | Не менее 1,25 |
| 3. | Габариты: - длина, мм | Не более 52 |
|  | - диаметр, мм | Не более 17 |
| 1. | Электропитание, В | 195 ÷ 230 |
| 2. | Частота питающего напряжения, Гц | 45 ÷ 55 |
| 3. | Потребляемая мощность, ВА | Не более 30 |
| 4. | Количество одновременно заряжаемых аккумуляторов, шт. | Не менее 4 |
| 5. | Время заряда аккумуляторов, ч | Не более 1 |
| 6. | Функция предварительного разряда | Наличие |
| 7. | Индикация уровня заряжённости аккумуляторов | Наличие |