Приложение № 4

Технические характеристики закупаемого оборудования – Лот 4

Аппарат для комбинированной электротерапии, ультразвуковой терапии и 
ИК лазерной терапии «COMBI 500» или «эквивалент»

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Техническое описание на русском языке | Наличие |
| 1. | Базовый блок | Наличие |
| 2. | Излучатель 4 см2 | Наличие |
| 3. | Излучатель 1 см2 | Наличие |
| 1. | Параметры и пункты меню | На русском языке |
| 2. | Напряжение, В | 220 ± 22 |
| 3. | Частота переменного тока, Гц | 50 ± 5 |
| 4. | Габариты длина,ширина,высота, мм | Не более 450×320×125 |
| 5. | Масса, кг | Не более 8 |
| 6. | Диагностические программы | Реобаза, хронаксия, коэффициент аккомодации, С-Д кривая, точки боли |
| 7. | Амплитуда постоянного тока, мАпик | 0 – 80 |
| 8. | Амплитуда переменного тока, мАпик | 0 – 140 |
| 9. | Программное обеспечение для определения эффективной терапии | GTS (Guided Therapy System) |
| 10. | Отображение эффективной мощности | На экране дисплея |
| 11. | Индикация нарушения контакта с остановкой процедуры | Визуальная и акустическая |
| 12. | Шаг регулировки интенсивности ультразвука, Вт | 0,1 |
| 13. | Мощность излучения в непрерывном режиме на частотах 1,1 и 3,2 МГц, Вт/см2 | от 0 до 2 |
| 14. | Мощность излучения в импульсном режиме на частотах 1,1 и 3,2 МГц, Вт/см2 | от 0 до 3 |
| 15. | Длительность импульсов, мс | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 16. | Длина волны ИК импульсного лазера, нм | 904 |
| 1. | Максимальная пиковая мощность, Вт: - 1 светодиод | Не менее 13,5 |
|  | - 4 светодиода | Не менее 18 |
| 2. | Частота импульсов, Гц | 2 – 20000 |
| 3. | Максимальная средняя мощность, мВт | Не менее 70,5 |
| 4. | Площадь излучаемой поверхности, см2 | 1, 4 |