Приложение №9

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту №2

на текущий ремонт, техническое и аварийное обслуживание бесхозяйных тепловых сетей

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – Кировский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая длина сетей 17 912,49 м;

е) стоимость  работ 4 210 151,65 руб.;

### 2. Технические характеристики работ:

2.1.  Выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйных тепловых сетей:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов и  камер, заделка

отдельно выпадающих кирпичей.

- Смена отдельных ходовых скоб.

- Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций.

- Восстановление окраски металлоконструкций.

- Очистка ершом дренажных трубопроводов от отложений ила.

- Восстановление и заделка разрушенных люков.

Трубопроводы, арматура и оборудование сетей

- Смена отдельных участков труб.

- Сварка или подварка отдельных стыков труб.

- Частичный   ремонт   тепловой   изоляции   (до  5%  общей   длины   трубопроводов)   с

восстановлением  антикоррозионных покрытий и окраски.

- Вскрытие и ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей    арматуры      (задвижек,    вентилей,    регулирующих,    обратных,    предохранительных    и  редукционных клапанов),  ремонт  этой  арматуры со сменой отдельных деталей; притирка дисков или золотников;  набивка    или   смена  сальниковых   уплотнителей;  смена  прокладок   и подтяжка болтов сальниковых фланцевых соединений.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.2. Выполнение работ по техническому  обслуживанию бесхозяйных тепловых сетей:

- Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг. и   выполнить  пробный  пуск  с   ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

- Поддержка чистоты в камерах и колодцах.

-Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.3. Устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных тепловых сетях.

3. Сроки выполнения работ:

по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей

начало:         в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному

сезону 2009-2010 гг.

окончание:   31.08.2009 года.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   текущему     ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов:  МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;                СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона;

текущий ремонт –  не менее 1 года с момента приемки объектов.

Приложение к техническому заданию

Перечень бесхозяйных тепловых сетей в Кировском районе

| № п/п | № п/п | Район | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Ду | ДЛИНА, пм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| 1 | 16 | Киров Крым | от ж/дома Ген.Панфилова, 6/1 до Прихода | теплосеть |  | 2д89 | 50,00 |  |
| 2 |  | Киров Крым | Ген.Панфилова, 4а от ж/д Г.Панфилова,6а | теплосеть |  |  |  |  |
| 3 |  | Киров Крым | Ген.Панфилова, 4а по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д108 | 187,20 |  |
| 4 |  | Киров Крым | Ген.Панфилова, 8 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу |  |  |  |
| 5 |  | Киров Крым | Ген.Панфилова,13а от ж/д Г.Панфилова,17 | теплосеть |  |  |  |  |
| 6 |  | Киров Крым | Ген.Панфилова,13а по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 236,00 |  |
| 7 | 9 | Киров Крым | Ген.Панфилова,17а (Воронежская,17а) от ЦТП-28 | теплосеть |  | 2Д-150 | 35,70 |  |
| 8 | 20 | Киров Крым | Воронежская,17а от ЦТП-28 | теплосеть |  | 2д89 | 35,70 |  |
| 9 |  | Киров Крым | Воронежская,17а по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 167,20 |  |
| 10 |  | Киров Крым | Ялтинская, 7 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 54,00 |  |
| 11 |  | Киров Крым | Ялтинская, 9 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 70,00 |  |
| 12 |  | Киров Крым | Воронежская,20 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д108 | 123,40 |  |
| 13 |  | Киров Крым | Воронежская,22 от ж/д Ялтинская,7 | теплосеть |  |  |  |  |
| 14 |  | Киров Крым | Воронежская,22 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д108 | 53,20 |  |
| 15 | 26 | Киров Крым | Фадеева,7(ДК"Урал") от ТК до узла в эдании | теплосеть |  | 100 | 100,70 |  |
| 16 | 8 | Киров Крым | Глазовская от ЦТП-29 до ЦТП-31 | теплосеть |  | 2Д-133 | 206,04 |  |
| 17 |  | Киров Крым | Глазовская, 7 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д89 | 380,00 |  |
| 18 |  | Киров Крым | Глазовская, 9 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д219 | 267,00 |  |
| 19 |  | Киров Крым | Глазовская,11/1 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 316,20 |  |
| 20 | 4 | Киров Окт | Гальперина от ТК-92-2(сущ) до ТК117-64-12 | теплосеть |  | 2Д-159 | 532,70 |  |
| 21 | 13 | Киров Окт | Гальперина от ТК-117-64-12 до ТК здания гарнизона; Гальперина от ТК-117-64-12 до Гальперина,12а; от Гальперина,12а до ТК-117-64 | теплосеть |  | 2д100=270 2д125=160 2д150=855 | 1 285,00 |  |
| 22 | 12 | Киров Окт | от ул.Гальперина до квартала №3002 от ТК 117-62 до ТК 117-74 | теплосеть |  | 2д200=131 2д300=755 | 885,50 |  |
| 23 | 23 | Киров Окт | Торговая, 8 от ТК 102.44 | теплосеть |  | 2Д 76 | 86,05 |  |
| 24 | 24 | Киров Окт | Торговая, 8а от т.А | теплосеть |  | 2Д 76 | 23,13 |  |
| 25 |  | Киров Окт | Худанина,22 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д108 | 247,00 |  |
| 26 |  | Киров Окт | Закамская, 3/2 от ТК 117-74-1 | теплосеть |  | 2д133 | 8,30 |  |
| 27 |  | Киров Окт | Закамская, 3/2 от ТК 117-74-7 | теплосеть |  | 2д108 | 35,80 |  |
| 28 |  | Киров Окт | Кировоградская, 14 от ЦТП | теплосеть |  | 2д133 | 47,00 |  |
| 29 | 1 | Киров Окт | Миргородская,3(ж/д) ЖБК-3 от ТК 140-5 до забора ЖБК | теплосеть |  | 150 | 150,00 |  |
| 30 | 7 | Киров Окт | Правобережная, 7 ввод на ЦТП-7 | теплосеть |  | 200 | 140,00 |  |
| 31 |  | Киров Окт | Правобережная, 7 от ЦТП до ТК 159-0-72 |  |  |  |  |  |
| 32 | 9 | Киров Окт | Победы, 35 транзит под ж/домом Победы,39 | теплосеть | транзит | 200 | 200,00 |  |
| 33 | 21 | Киров Окт | Ласьвинская, 68а(д/сад) от сети ЗАО"ПСК" | теплосеть |  | 89 | 70,90 |  |
| 34 | 4 | Киров Окт | Ласьвинская, 18(лицей №1) от ТК-117-8 | теплосеть |  | 150 | 113,00 |  |
| 35 | 21 | Киров Окт | Б.Хмельницкого, 23 от ТК-25-0-2 | теплосеть |  | 100 | 71,60 |  |
| 36 |  | Киров Окт | Б.Хмельницкого, 24 по подвалу | теплосеть | транзит | 2д108 | 176,00 |  |
| 37 |  | Киров Окт | Б.Хмельницкого между домами №25 и №27 | теплосеть |  |  |  |  |
| 38 |  | Киров Окт | Б.Хмельницкого, 27 по подвалу | теплосеть | транзит | 2д159 | 42,50 |  |
| 39 |  | Киров Окт | Б.Хмельницкого между домами №29 и №31 | теплосеть |  |  |  |  |
| 40 |  | Киров Окт | Б.Хмельницкого, 32 от Охотников,27а | теплосеть |  |  |  |  |
| 41 |  | Киров Окт | Б.Хмельницкого, 52 по подвалу | теплосеть | транзит | 2д89 | 60,00 |  |
| 42 |  | Киров Окт | Б.Хмельницкого, 54 по подвалу | теплосеть | транзит | 2д159 | 93,00 |  |
| 43 |  | Киров Окт | Б.Хмельницкого, 56 по подвалу | теплосеть | транзит | 2д133 | 188,00 |  |
| 44 | 15 | Киров Окт | Б.Хмельницкого, 58 от ТК №2 до ТК 109,06 | теплосеть |  | 159 | 106,00 |  |
| 45 | 16 | Киров Окт | Б.Хмельницкого, 58 от ТК 109,06 | теплосеть |  | 100 | 100,00 |  |
| 46 |  | Киров Окт | Петрозаводская,10(Охотников,35) по подвалу | теплосеть | транзит |  |  |  |
| 47 |  | Киров Окт | Охотников, 12а по подвалу | теплосеть | транзит | 2д159 | 117,00 |  |
| 48 |  | Киров Окт | Охотников, 17 по подвалу | теплосеть | транзит | 2д89 | 77,00 |  |
| 49 |  | Киров Окт | Охотников, 19 по подвалу | теплосеть | транзит | 2д159 | 25,00 |  |
| 50 |  | Киров Окт | Химградская, 5(4йПятилетки,2) от ТК 192-4-1 | теплосеть |  |  |  |  |
| 51 | 7 | Киров Окт | Химградская, 47а | теплосеть |  | 2-Д 89 | 21,00 |  |
| № п/п | № п/п | Район | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Ду | ДЛИНА, пм | Примечание |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| 52 | 2 | Киров Окт | Автозаводская от поликлин МСЧ№11 до ТК 117-58 | теплосеть |  | 2Д-89 | 263,51 |  |
| 53 | 14 | Киров Окт | Автозаводская от ТК 117-64-1 до ТК 117-91 | теплосеть |  | 2д-89 | 43,00 |  |
| 54 | 10 | Киров Окт | Автозаводская, 7 от ТК у ж/д до общ.туалета | теплосеть |  | 40 | 15,00 |  |
| 55 | 1 | Киров Окт | Автозаводская,22 от ЦТП училища №27 | теплосеть |  | 76 | 120,00 |  |
| 56 | 23 | Киров Окт | Автозаводская,23 | теплосеть |  | 100 | 160,00 |  |
| 57 | 22 | Киров Окт | Автозаводская,27 от ЦТП Автозаводская,25 | теплосеть |  | 57 | 70,50 |  |
| 58 |  | Киров Окт | Автозаводская,27,27/1 по подвалу | теплосеть | транзит |  |  |  |
| 59 |  | Киров Окт | Автозаводская,51 по подвалу | теплосеть | транзит | 2д159 | 29,00 |  |
| 60 | 3 | Киров Окт | Магистральная, 14а от ж/д Автозаводская,27,27а | теплосеть |  | 76 | 32,40 |  |
| 61 | 17 | Киров Окт | Магистральная,14а от ТК-6 Магистральная,16 | теплосеть |  | 89 | 17,00 |  |
| 62 |  | Киров Окт | Магистральная, 24 от ТК-114-5-1 |  |  | 108 | 50,00 |  |
| 63 | 6 | Киров Окт | Магистральная, 26 от ТК у ж/д Автозаводская,41 | теплосеть |  | 108 | 49,00 |  |
| 64 |  | Киров Окт | Магистральная, 26 по подвалу |  | транзит | 2д76 | 28,00 |  |
| 65 | 3 | Киров Окт | М.Рыбалко,Автозаводская от ТК 117-72 до ТК 117-64 | теплосеть |  | 2Д-300 | 1 258,76 |  |
| 66 | 7 | Киров Окт | М.Рыбалко, 32 от ТК 121-0-5 до ТК 121-0-7 | теплосеть |  | 159 | 87,20 |  |
| 67 |  | Киров Окт | А.Нахимова,10 от ж/д А.Нахимова,12 |  |  | 2д108 | 30,00 |  |
| 68 |  | Киров Окт | А.Нахимова, 10 по подвалу |  | транзит |  |  |  |
| 69 |  | Киров Окт | А.Нахимова, 14 по подвалу |  | транзит | 2д108 | 15,00 |  |
| 70 |  | Киров Окт | А.Нахимова, 15 по подвалу |  | транзит | 2д108 | 76,00 |  |
| 71 |  | Киров Окт | А.Нахимова, 19 по подвалу |  | транзит | 2д89 | 158,00 |  |
| 72 | 4 | Киров Окт | А.Нахимова, 28 от А.Нахимова,26 ч/з колодец | теплосеть |  | 2Д-76 | 90,00 |  |
| 73 | 5 | Киров Окт | между домами А.Нахимова,26 и М.Рыбалко,35 | теплосеть |  | 2Д-159 | 64,00 |  |
| 74 | 3 | Киров Окт | М.Рыбалко между домами №39 и №35 | теплосеть |  | 2Д-159 | 60,00 |  |
| 75 | 6 | Киров Окт | М.Рыбалко, 41 от М.Рыбалко,39 ч/з колодец | теплосеть |  | 2Д-100 2Д-159 | 75,00 |  |
| 76 | 2 | Киров Окт | М.Рыбалко, 41 от М.Рыбалко,37 ч/з колодец | теплосеть |  | 2 Д-133 | 38,00 |  |
| 77 | 18 | Киров Окт | М.Рыбалко, 47 от ТК 114-11-14 | теплосеть |  | 89 | 18,00 |  |
| 78 | 31 | Киров Окт | М.Рыбалко, 2а от ТК-117-58 | теплосеть |  | 300 | 200,00 |  |
| 79 | 15 | Киров Окт | М.Рыбалко от ТК 117-72 до ТК 117-74 | теплосеть |  | 2д-300 | 394,00 |  |
| 80 |  | Киров | Шишкина, 4 по подвалу | теплосеть |  | 2д133 | 156,00 |  |
| 81 |  | Киров | Шишкина,10 | теплосеть |  | 2д159 | 40,00 |  |
| 82 |  | Киров | Шишкина,17 | теплосеть |  | 2д159 | 26,00 |  |
| 83 |  | Киров | Шишкина,19 | теплосеть |  | 2д159 | 26,00 |  |
| 84 |  | Киров | Шишкина,21 | теплосеть |  | 2д159 | 24,20 |  |
| 85 |  | Киров | Шишкина,23 | теплосеть |  | 2д159 | 2,00 |  |
| 86 | 18 | Киров | Шишкина,29 от ТК 114-11-6 | теплосеть |  | 2д89 | 17,00 |  |
| 87 |  | Киров | Закамская, 35 по подвалу | теплосеть | транзит | 2д219 | 13,00 |  |
| 88 |  | Киров | Закамская, 37а от ТК | теплосеть |  |  |  |  |
| 89 |  | Киров | Закамская, 37а по подвалу | теплосеть | транзит | 2д108 | 26,00 |  |
| 90 |  | Киров | Закамская между домами №37а и №37б | теплосеть |  |  |  |  |
| 91 |  | Киров | Закамская, 37"б" по подвалу | теплосеть | транзит | 2д89 | 62,00 |  |
| 92 |  | Киров | Закамская, 41а по подвалу | теплосеть | транзит | 2д108 | 11,00 |  |
| 93 |  | Киров | Закамская, 66 по подвалу | теплосеть | транзит |  |  |  |
| 94 |  | Киров | Липатова, 6 по подвалу | теплосеть | транзит | 2д133 | 142,00 |  |
| 95 |  | Киров | Липатова, 8 по подвалу | теплосеть | транзит | 2д159 | 232,00 |  |
| 96 |  | Киров | Липатова,13 по подвалу | теплосеть | транзит | 2д159 | 118,10 |  |
| 97 |  | Киров | Липатова,20 по подвалу | теплосеть | транзит | 2д133 | 100,00 |  |
| 98 | 11 | Киров | Магистральная, 94а от ТК 101-35 | теплосеть |  | 89 | 70,00 |  |
| 99 | 19 | Киров | Магистральная, 96/2 от т.101-1 | теплосеть |  | 80 | 123,70 |  |
| 100 | 20 | Киров | Магистральная, 96/4 транзит от ТК | теплосеть |  | 80 | 77,00 |  |
| 101 | 14 | Киров | Сысольская, 5а | теплосеть |  | 108 | 18,00 |  |
| 102 |  | Киров | Сысольская, 10/4 от ЦТП-33 ч/з подвал Сысольская,10/3 | теплосеть |  |  |  |  |
| 103 |  | Киров | Ямпольская,14а от ТК | теплосеть |  |  |  |  |
| 104 |  | Киров | Ямпольская,14а по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 118,10 |  |
| 105 |  | Киров | Ямпольская,15 от ТК | теплосеть |  |  |  |  |
| 106 |  | Киров | Ямпольская,15 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д89 | 102,20 |  |
| № п/п | № п/п | Район | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Ду | ДЛИНА, пм | Примечание |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| 107 |  | Киров | М.Рыбалко, 76 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 28,00 |  |
| 108 |  | Киров | М.Рыбалко, 80 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 27,20 |  |
| 109 |  | Киров | М.Рыбалко, 82 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д108 | 20,00 |  |
| 110 |  | Киров | М.Рыбалко, 84 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 144,00 |  |
| 111 |  | Киров | М.Рыбалко, 86 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 117,20 |  |
| 112 | 35 | Киров | М.Рыбалко, 88 транзит по подв.ж/дома | теплосеть | транзит по подвалу |  |  | снят вопрос |
| 113 | 9 | Киров | М.Рыбалко, 89 от ТК-103-5-2 | теплосеть |  | 2д89 | 5,50 |  |
| 114 |  | Киров | М.Рыбалко, 90 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 135,00 |  |
| 115 | 10 | Киров | М.Рыбалко, 92 от ТК-104-0-2 | теплосеть |  | 2д89 | 13,50 |  |
| 116 | 11 | Киров | М.Рыбалко, 93 от ТК-103-9-1 | теплосеть |  | 2д89 | 6,00 |  |
| 117 | 5 | Киров | М.Рыбалко, 95а (д/сад№324) от ТК М.Рыбалко,97 | теплосеть |  | 159 | 193,50 |  |
| 118 |  | Киров | М.Рыбалко,103а по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д108 | 56,00 |  |
| 119 |  | Киров | М.Рыбалко,105а по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д89 | 67,00 |  |
| 120 | 8 | Киров | М.Рыбалко,105в от ТК 101-11-3 | теплосеть | канал | 2д108 | 9,00 |  |
| 121 |  | Киров | М.Рыбалко,107 до М.Рыбалко,103"б" | теплосеть |  | 2д89 | 90,00 |  |
| 122 |  | Киров | М.Рыбалко,107б по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д89 | 116,00 |  |
| 123 |  | Киров | М.Рыбалко,107в от ЦТП |  |  |  |  |  |
| 124 |  | Киров | М.Рыбалко,107в по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д133 | 112,00 |  |
| 125 |  | Киров | М.Рыбалко,111 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д108 | 154,10 |  |
| 126 |  | Киров | М.Рыбалко,113 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д108 | 138,00 |  |
| 127 |  | Киров | М.Рыбалко,117/1 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д89 | 88,00 |  |
| 128 | 2 | Киров Н.Курья | 5-я Каховская, 8а от ТК 8-14-16-4 | теплосеть |  | д89=70 д76=70 | 70,00 |  |
| 129 |  | Киров Н.Курья | от ЦТП до ТК 8-14-16-2 | теплосеть |  | 2д159 | 16,00 |  |
| 130 |  | Киров Н.Курья | на ЦТП | теплосеть |  | 2д273 | 271,00 |  |
| 131 | 34 | Киров Н.Курья | Волгодонская, 5(ТСЖ) по подвалу | теплосеть | транзит |  |  |  |
| 132 |  | Киров Н.Курья | Волгодонская,11 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д76 | 77,00 |  |
| 133 | 22 | Киров Н.Курья | Волгодонская,12 от ТК | теплосеть |  | 159 | 20,00 |  |
| 134 |  | Киров Н.Курья | Волгодонская,13 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д108 | 68,00 |  |
| 135 |  | Киров Н.Курья | Волгодонская,15 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д108 | 74,00 |  |
| 136 | 1 | Киров Н.Курья | Волгодонская,16 от ТК-3 | теплосеть |  | 6 | 259,00 | Принята в ДИО наПДК |
| 137 |  | Киров Н.Курья | Волгодонская,16 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 259 | 60,00 |  |
| 138 |  | Киров Н.Курья | Волгодонская,17 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д219 | 79,00 |  |
| 139 |  | Киров Н.Курья | Волгодонская,19 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 66,00 |  |
| 140 | 12 | Киров Н.Курья | Волгодонская между домами №21 и №21а | теплосеть |  | 70 | 57,00 |  |
| 141 | 13 | Киров Н.Курья | Волгодонская между домами №24 и №24а(ТСЖ) | теплосеть |  | 76 | 15,00 |  |
| 142 |  | Киров Н.Курья | Адм.Ушакова, 5 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д219 | 23,00 |  |
| 143 |  | Киров Н.Курья | Адм.Ушакова,24 от ТК-4-4 | теплосеть |  | 2д57 | 101,00 |  |
| 144 |  | Киров Н.Курья | Адм.Ушакова,53 от ЦТП-35 | теплосеть |  | 2д159 | 109,00 |  |
| 145 |  | Киров Н.Курья | Адм.Ушакова,53 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д108 | 210,00 |  |
| 146 |  | Киров Н.Курья | Адм.Ушакова,57/2 по подвалу | теплосеть | транзит | 2д108 | 19,00 |  |
| 147 | 19 | Киров Н.Курья | Адм.Ушакова,57/3 от ж/д Волгодонская,18 | теплосеть |  | 89 | 37,40 |  |
| 148 | 32 | Киров Н.Курья | Адм.Ушакова,57/3 от ТК-4 | теплосеть |  | 2Д-159 | 29,10 |  |
| 149 |  | Киров Н.Курья | Адм.Ушакова,59/2 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу |  |  |  |
| 150 |  | Киров Н.Курья | Кап.Пирожкова,36 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 61,00 |  |
| 151 |  | Киров Н.Курья | Байкальская, 3/1 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д108 | 29,00 |  |
| 152 |  | Киров Н.Курья | Байкальская, 3/2 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 68,50 |  |
| 153 |  | Киров Н.Курья | Калинина, 19 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д219 | 78,00 |  |
| 154 | 8 | Киров Н.Курья | Калинина, 29 от ТК 2-3 Калинина,21 | теплосеть |  | 89 | 98,00 |  |
| 155 | 6 | Киров Н.Курья | Калинина, 29 ввод | теплосеть |  | 2Д-57 | 55,79 |  |
| 156 |  | Киров Н.Курья | Калинина, 30 до Танцорова,27 | теплосеть |  | 2д159 | 44,00 |  |
| 157 |  | Киров Н.Курья | Калинина, 30а по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д133 | 66,50 |  |
| 158 |  | Киров Н.Курья | Калинина, 36 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 63,00 |  |
| № п/п | № п/п | Район | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Ду | ДЛИНА, пм | Примечание |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| 159 |  | Киров Н.Курья | Каляева, 12 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 63,50 |  |
| 160 |  | Киров Н.Курья | Каляева, 14 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д325 | 202,00 |  |
| 161 |  | Киров Н.Курья | Каляева, 21 по подвалу | теплосеть | транзит по подвалу | 2д159 | 64,00 |  |
| 162 |  | Киров Н.Курья | Танцорова,27 от ТК-1-5 | теплосеть |  |  |  |  |
| 163 | 25 | Киров Н.Курья | Танцорова,45 (ЖСК-24) | теплосеть |  |  | 20,00 |  |
| 164 | 30 | Киров Н.Курья | Адм.Макарова, 2 от ж/д Танцорова,45 | теплосеть |  | 89 | 307,10 |  |
| 165 | 24 | Киров Н.Курья | Адм.Макарова,20/2 (ЖСК-34) | теплосеть |  |  | 32,50 |  |
| 166 | 17 | Киров Н.Курья | Светлогорская,18(до узла) от ТК-9 по ул.А.Макарова | теплосеть |  | 159 | 336,00 |  |
| 167 | 29 | Киров Н.Курья | Светлогорская, 3а от лицея №12 | теплосеть |  | 700 | 89,00 |  |
| 168 |  | Киров Н.Курья | Сокольская, 18 от ТК-86-2 | теплосеть |  | 2д159 | 10,00 |  |
| 169 | 5 | Киров Н.Курья | Буксирная (баня) от ЦТП-4 по ул.Сокольская,25 | теплосеть |  | д150=365 д150=52 | 365,00 |  |
| 170 |  | Киров Н.Курья | Сокольская, 25 по подвалу | транзит | транзит по подвалу | 2д133 | 124,00 |  |
| 171 | 28 | Киров Н.Курья | Буксирная, 6(баня"Жара") от ввода на ЦТП Сокольская,10 | теплосеть |  | 2Д-100 | 376,61 |  |
| 172 | 27 | Киров Н.Курья | Буксирная, 8 от ТК 9-3-7-9 до ТСЖ"Буксирная,8" | теплосеть |  | 108 | 45,00 |  |
| 173 |  | Киров Н.Курья | Буксирная,13 по подвалу | теплосеть |  | 133 | 4,00 |  |

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта