Приложение №3

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту №3

на текущий ремонт, техническое и аварийное обслуживание бесхозяйных тепловых сетей

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – Ленинский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая длина сетей 5201,54 м;

е) стоимость  работ 1 222 569,96 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

2.1.  Выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйных тепловых сетей:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов и  камер, заделка

отдельно выпадающих кирпичей.

- Смена отдельных ходовых скоб.

- Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций.

- Восстановление окраски металлоконструкций.

- Очистка ершом дренажных трубопроводов от отложений ила.

- Восстановление и заделка разрушенных люков.

Трубопроводы, арматура и оборудование сетей

- Смена отдельных участков труб.

- Сварка или подварка отдельных стыков труб.

- Частичный   ремонт   тепловой   изоляции   (до  5%  общей   длины   трубопроводов)   с

восстановлением  антикоррозионных покрытий и окраски.

- Вскрытие и ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей    арматуры      (задвижек,    вентилей,    регулирующих,    обратных,    предохранительных    и  редукционных клапанов),  ремонт  этой  арматуры со сменой отдельных деталей; притирка дисков или золотников;  набивка    или   смена  сальниковых   уплотнителей;  смена  прокладок   и подтяжка болтов сальниковых фланцевых соединений.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.2. Выполнение работ по техническому  обслуживанию бесхозяйных тепловых сетей:

- Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг. и   выполнить  пробный  пуск  с   ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

- Поддержка чистоты в камерах и колодцах.

-Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.3. Устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных тепловых сетях.

3. Сроки выполнения работ:

по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей

начало:         в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному

сезону 2009-2010 гг.

окончание:   31.08.2009 года.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   текущему     ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов:  МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;                СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона;

текущий ремонт –  не менее 1 года с момента приемки объектов.

Приложение к техническому заданию

Перечень бесхозяйных тепловых сетей в Ленинском районе

| № п/п | № п/п | Район | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Ду | ДЛИНА, пм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| 1 | 49 | Ленин | 25 Октября,22б | теплосеть |  | 2Д-159 | 13,40 |  |
| 2 | 56 | Ленин | Советская,25/ 25еОктября,8 | теплосеть |  | 2д-100 | 12,70 |  |
| 3 | 3 | Ленин | Советская,26 | теплосеть |  |  | 9,82 |  |
| 4 | 5 | Ленин | Советская,26(ТУ) от ТК-59-16-7 | теплосеть |  | 2д-50 | 15,00 |  |
| 5 | 17 | Ленин | Орджоникидзе, 7а | теплосеть |  |  |  |  |
| 6 | 35 | Ленин | Ленина, 32а | теплосеть |  | 2Д-50 | 21,00 |  |
| 7 | 70 | Ленин | Ленина, 27 от ИТП Пермского Гос.института культуры | теплосеть |  | 80 | 30,00 |  |
| 8 | 65 | Ленин | т/тр от Комсом.пр,10 до ДТЮ "Пермячок" | теплосеть |  |  | 15,00 |  |
| 9 | 9 | Ленин | От ТК-65-3-2 двор здания Пермской художеств.галереи | теплосеть |  |  |  |  |
| 10 | 29 | Ленин | Большевистская, 36 | теплосеть |  |  | 75,00 |  |
| 11 | 1 | Ленин | Большевистская, 85 | теплосеть |  |  | 125,48 |  |
| 12 | 39 | Ленин | Большевистская,134 | теплосеть |  | 2Д-89 | 59, 2 |  |
| 13 | 8 | Ленин | Кирова,128 от ЦТП-13 Большевистская,134 | теплосеть |  |  |  |  |
| 14 | 32 | Ленин | Коммунистическая, 15"А" | теплосеть |  | 87/59 | 31,00 |  |
| 15 | 69 | Ленин | Коммунистическая, 15"Б" | теплосеть |  | 100 | 13,50 |  |
| 16 | 68 | Ленин | Коммунистическая, 15"Г" | теплосеть |  | 50 | 13,50 |  |
| 17 | 6 | Ленин | Коммунистическая,26 через ТК-1 | теплосеть |  | 2Д-100 | 10,53 |  |
| 18 | 12 | Ленин | Коммунистическая,26а | теплосеть |  | 2Д-50 | 12,50 |  |
| 19 | 20 | Ленин | Коммунистическая,26а | теплосеть |  |  | 45,00 |  |
| 20 | 64 | Ленин | Коммунистическая,27 по ул | теплосеть |  | 2Д-76 | 15,38 |  |
| 21 | 5 | Ленин | Коммунистическая,28 | теплосеть |  | 2Д-100 | 4,03 |  |
| 22 | 13 | Ленин | Коммунистическая,28а | теплосеть |  |  | 11,95 |  |
| 23 | 21 | Ленин | Коммунистическая,28а | теплосеть |  | 2Д-80 | 13,33 |  |
| 24 | 14 | Ленин | Коммунистическая,30 (№23) | теплосеть |  | 2Д-76 | 50,36 |  |
| 25 | 15 | Ленин | Коммунистическая, 30а от Коммунистическая,28 | теплосеть |  | 2Д-50 | 16,45 |  |
| 26 | 23 | Ленин | Коммунистическая,30а от т.А | теплосеть |  | 2Д-50 | 24,95 |  |
| 27 | 22 | Ленин | Коммунистическая,30а от т.А через т.В до ж/д | теплосеть |  | 50 | 40,53 |  |
| 28 | 44 | Ленин | Коммунистическая, 87 | теплосеть |  |  | 280,00 |  |
| 29 | 45 | Ленин | Коммунистическая, 91 | теплосеть |  |  | 280,00 |  |
| 30 | 41 | Ленин | Крисанова, 8 | теплосеть |  |  | 160,00 |  |
| 31 | 42 | Ленин | Крисанова,24 | теплосеть |  |  | 30,00 |  |
| 32 | 43 | Ленин | Крисанова,26а | теплосеть |  |  | 16,00 |  |
| 33 | 33 | Ленин | Куйбышева, 38 (медакадемия) | теплосеть |  | 108 | 87,00 |  |
| 34 |  | Ленин | Куйбышева, 38 от ТК 49-9-1 | теплосеть |  | 2Д-108 | 38,90 |  |
| 35 |  | Ленин | Куйбышева от ТК 49-9-1 до ТК-6 | теплосеть |  | 2Д-108 | 58,45 |  |
| 36 |  | Ленин | От ТК сущ. до ТК 49-9-1 | теплосеть |  | 2Д-108 | 52,55 |  |
| 37 | 24 | Ленин | Куйбышева, 39 от ТК-49-13 | теплосеть |  |  | 12,00 |  |
| 38 | 34 | Ленин | Кирова, 90а,б | теплосеть |  |  | 87,00 |  |
| 39 | 47 | Ленин | Луначарского, 32а | теплосеть |  | 2Д-159 | 29,80 |  |
| 40 | 48 | Ленин | Луначарского, 51,51а | теплосеть |  | 2д219=140 2д89=100 | 240,00 |  |
| 41 | 61 | Ленин | Пушкина,29, Комсомольс.пр,40 от ж/д Луначарского,51 | теплосеть |  |  | 110,00 |  |
| 42 | 62 | Ленин | Комсомольский проспект,36 и Луначарского, 65 | теплосеть |  |  | 35,00 |  |
| 43 | 60 | Ленин | Луначарского, 62б от ТК-6 | теплосеть |  | 2Д-89 | 17,05 |  |
| 44 | 2 | Ленин | Луначарского, 72 | теплосеть |  |  | 8,30 |  |
| 45 | 16 | Ленин | Луначарского, 74 | теплосеть |  | 2Д-80 | 49,90 |  |
| 46 | 7 | Ленин | Луначарского,74а от Большевистская,101 через ТК-1 | теплосеть |  |  | 101,06 |  |
| 47 | 8 | Ленин | Луначарского,74б от Большев,101 и Луначарского,74а | теплосеть |  |  | 23,14 |  |
| 48 | 31 | Ленин | Луначарского,105 | теплосеть |  |  | 422,00 |  |
| 49 | 66 | Ленин | М.Горького, 27 | теплосеть |  | 100 | 81,90 |  |
| 50 | 46 | Ленин | Ленина, 78,80 | теплосеть |  | 100 | 145,00 |  |
| 51 | 57 | Ленин | Орджоникидзе,101 | теплосеть |  | 2Д-150 | 34,16 |  |
| 52 | 36 | Ленин | Орджоникидзе,101,а,б | теплосеть |  | 150 | 106,00 |  |
| 53 | 14 | Ленин | Осинская, 2а | теплосеть |  |  |  |  |
| 54 | 17 26 | Ленин | Осинская, от ул.Кирова до ул.Луначарского | теплосеть |  | 400 | 333,00 |  |
| 55 | 13 | Ленин | От ЦТП-9 по ул.Куйбышева,9 до здания Орджоникидзе,61 | теплосеть |  |  |  |  |
| № п/п | № п/п | Район | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Ду | ДЛИНА, пм | Примечание |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| 56 | 9 | Ленин | Орджоникидзе,83 (Лицей №2) от Попова,9 | теплосеть |  | 2д-50 | 100,60 |  |
| 57 | 10 | Ленин | от ТК-579-2-4 до здания д/с-нач.шк №142 | теплосеть |  |  | 114,70 |  |
| 58 | 59 | Ленин | Попова (ЦНТИ) т/тр от ТК 585-14 до ТК 585-16 от ул.Советская до здания ЦНТИ | теплосеть |  | 2Д-150 | 70,62 |  |
| 59 | 11 27 | Ленин | Попова, 18 от здания ЦТП-13 | теплосеть |  | 2Д-100 | 85,00 |  |
| 60 | 18 | Ленин | Попова, 18 | теплосеть |  |  | 79,85 |  |
| 61 | 28 | Ленин | Попова, 20 | теплосеть |  |  | 92,56 |  |
| 62 | 19 | Ленин | Попова, 20 от ТК до ж/д | теплосеть |  | 2Д-100 | 8,00 |  |
| 63 | 50 | Ленин | Попова, 25 | теплосеть |  | 2Д-133 | 20,00 |  |
| 64 | 52 | Ленин | Попова, 57 | теплосеть |  | 2Д-100 | 15,00 |  |
| 65 | 4 | Ленин | Попова, 58 (общ.мед.акад.) | теплосеть |  |  | 4,73 |  |
| 66 | 53 | Ленин | Пушкина, 23 | теплосеть |  | 2Д-150 | 18,00 |  |
| 67 | 54 | Ленин | Пушкина, 25 | теплосеть |  | 2Д-200 | 135,00 |  |
| 68 | 37 | Ленин | Пушкина, 29 | теплосеть |  | 89 | 50,36 |  |
| 69 | 51 | Ленин | Пушкина, 55 | теплосеть |  |  | 50,00 |  |
| 70 | 63 | Ленин | Пушкина, 71от Луначарского | теплосеть |  |  | 160,00 |  |
| 71 | 40 | Ленин | Борчанинова,14 | теплосеть |  |  | 80,00 |  |
| 72 | 55 | Ленин | Пушкина,113 | теплосеть |  | 2Д-133 | 70,00 |  |
| 73 | 67 | Ленин | Ш.Космонавтов, 14 | теплосеть |  | 50 | 31,50 |  |
| 74 | 38 | Ленин ПГТУ | Королева, 4 | теплосеть |  |  | 450,00 |  |
| 75 | 18 | Ленин К.Долина | ст.Блочная,1 | теплосеть |  |  |  |  |
| 76 | 58 | Ленин К.Долина | Борцов Революции,347 | теплосеть |  |  | 50,00 | зона ОАО ПГЭС |
| 77 | 30 | Ленин К.Долина | Брикетная,4,22 | теплосеть |  |  | 57,00 | зона ОАО ПГЭС |

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта