Приложение №11

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту №5

на текущий ремонт, техническое и аварийное обслуживание бесхозяйных инженерных сетей

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – Свердловский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая длина сетей 7851,71 м;

е) стоимость  работ 1 845 465,92 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

2.1.  Выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйных тепловых сетей:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов и  камер, заделка

отдельно выпадающих кирпичей.

- Смена отдельных ходовых скоб.

- Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций.

- Восстановление окраски металлоконструкций.

- Очистка ершом дренажных трубопроводов от отложений ила.

- Восстановление и заделка разрушенных люков.

Трубопроводы, арматура и оборудование сетей

- Смена отдельных участков труб.

- Сварка или подварка отдельных стыков труб.

- Частичный   ремонт   тепловой   изоляции   (до  5%  общей   длины   трубопроводов)   с

восстановлением  антикоррозионных покрытий и окраски.

- Вскрытие и ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей    арматуры      (задвижек,    вентилей,    регулирующих,    обратных,    предохранительных    и  редукционных клапанов),  ремонт  этой  арматуры со сменой отдельных деталей; притирка дисков или золотников;  набивка    или   смена  сальниковых   уплотнителей;  смена  прокладок   и подтяжка болтов сальниковых фланцевых соединений.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.2. Выполнение работ по техническому  обслуживанию бесхозяйных тепловых сетей:

- Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг. и   выполнить  пробный  пуск  с   ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

- Поддержка чистоты в камерах и колодцах.

-Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.3. Устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных тепловых сетях.

3. Сроки выполнения работ:

по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей

начало:         в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному

сезону 2009-2010 гг.

окончание:   31.08.2009 года.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   текущему     ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов:  МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;                СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона;

текущий ремонт – не менее 1 года с момента приемки объектов.

Приложение к техническому заданию

Перечень тепловых сетей в Свердловском районе

| № п/п | № п/п | Район | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Ду | ДЛИНА, пм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| 1 | 1 | Свер Н.Ляды | Мира,11(МОУ СОШ№129) от ТК-13 до ТК-32 | теплосеть |  | Д-100 | 200,00 |  |
| 2 | 2 | Свер Н.Ляды | Железнодорожная,53 (ПЧГКУ 6 ОППС Перм.края) от котельной Железнодорожная,22а | теплосеть |  | Д-125 | 600,00 |  |
| 1 | 19 | Сверд Г.Мыс | пос. Голый Мыс | теплосеть |  |  | 400,00 |  |
| 2 | 42 | Сверд Владимирский | Коломенская, 59 от ЦТП-10(Коломенская,30) | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д133=60 д133/89=60 д89=60 | 60,00 |  |
| 3 | 33 | Сверд Л.Гора | учхоз Липовая Гора (Центральная ферма) от ЦТП43(Г.Хасана,147) | ТС |  | 2д133 | 191,00 |  |
| 4 | 34 | Сверд Крохалева | Весенняя, 17а | теплосеть |  | 57 | 17,00 | есть т/паспорт |
| 5 | 14 | Сверд Крохалева | Вижайская, 21 | теплосеть |  | 89 | 50,00 |  |
| 6 | 15 | Сверд Крохалева | Вижайская, 23 | теплосеть |  | 89 | 30,00 |  |
| 7 | 29 | Сверд Крохалева | Гатауллина, 18 | теплосеть |  | 57 | 63,90 |  |
| 8 | 28 | Сверд Крохалева | Гатауллина, 22 от ТК-8 до ТК Лукоянова,17 | теплосеть |  | 159 | 178,00 |  |
| 9 | 45 | Сверд Крохалева | Гатауллина, 28а от ТК 10к-13-3(прямые параметры) | ТС |  | 2д89 | 10,00 |  |
| 10 | 6 | Сверд Крохалева | Гатауллина, 38 внутриквартальная магистраль | теплосеть |  | 89 | 53,00 |  |
| 11 | 19 | Сверд Крохалева | Гусарова, 9/2 от ТК-3 (ЦТП-17Гусарова,9) | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д219 д219/108 д159 | 25,00 |  |
| 12 | 44 | Сверд Крохалева | Кузбасская, 36 от ТК 10к-15-4(прямые параметры) | ТС, ГВС |  | 2д89=10 ГВСд89=10 | 10,00 |  |
| 13 | 27 | Сверд Крохалева | Куйбышева,165 | теплосеть |  | 57 | 13,10 | есть т/паспорт |
| 14 | 16 | Сверд Крохалева | Лодыгина, 26 | теплосеть |  | 89 | 32,00 |  |
| 15 | 8 | Сверд Крохалева | Лодыгина, 28 | теплосеть |  | 159 | 89,00 |  |
| 16 | 21 | Сверд Крохалева | Лодыгина, 42 | ГВС, ХВС |  | д108/57=8 д108=8 | 8,00 |  |
| 17 | 43 | Сверд Крохалева | Лукоянова ТК 10к-15-4 от ТК 10к-15-3 (прямые параметры) | ТС, ГВС |  | 2д108=83 д108=83 | 83,00 |  |
| 18 | 52 | Сверд Крохалева | Лукоянова, 29 от ТК 10к-13-11 | ТС |  | 2д57 | 12,00 |  |
| 19 | 22 | Сверд Крохалева | Муромская до ТК-1 от ТК 763-10 (ЦТП21ул.Муромская,16) | ТС |  | 2д273 | 170,00 |  |
| 20 | 25 | Сверд Крохалева | Муромская от ТК-3 до ТК-5 | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д219 д133/133 д159 | 88,00 |  |
| 21 | 26 | Сверд Крохалева | Муромская от ТК-5 до ТК-6 | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д159 д133/108 д159 | 68,00 |  |
| 22 | 27 | Сверд Крохалева | Муромская от ТК-6 до ТК-7 | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д219 д133/108 д133 | 86,00 |  |
| 23 | 23 | Сверд Крохалева | Муромская, 16а от ТК-1 | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д108=20 д89/57=20 д89=20 | 20,00 |  |
| 24 | 24 | Сверд Крохалева | Муромская, 16а(аптека) от ТК-2 | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д108=20 д89/57=20 д89=20 | 20,00 |  |
| 25 | 35 | Сверд Крохалева | Никулина, 47 | теплосеть |  | 114 | 175,00 |  |
| 26 | 1 | Сверд Крохалева | Сергинская, 2 | теплосеть |  |  | 120,50 |  |
| 27 | 31 | Сверд Крохалева | Сергинская,30 | теплосеть |  | 57 | 181,10 | есть т/паспорт |
| 28 | 30 | Сверд Крохалева | Сергинская,32 | теплосеть |  | 57 | 58,30 | есть т/паспорт |
| 29 | 32 | Сверд Крохалева | Сергинская,33 | теплосеть |  | 57 | 5,73 | есть т/паспорт |
| 30 | 5 | Сверд Крохалева | Сергинская,37а | теплосеть |  | 57 | 18,00 |  |
| 31 | 33 | Сверд Крохалева | Сергинская,45 ТК | теплосеть |  | 57 | 52,70 | есть т/паспорт |
| 32 | 17 | Сверд Крохалева | Солдатова, 17(а) | теплосеть |  | 89 | 81,00 |  |
| 33 | 7 | Сверд Крохалева | Тбилисская, 9"а" | теплосеть |  | 102 | 183,00 |  |
| 34 | 9 | Сверд Крохалева | Тбилисская, 9"б" | теплосеть |  | 89 | 26,00 |  |
| 35 | 20 | Сверд Крохалева | Тбилисская, 25 от ТК-3 (ЦТП-17) | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д159 д159/133 д159 | 25,00 |  |
| 36 | 17 | Сверд Остров | Народовольческая, 3 от ЦТП-32 | ГВС, ХВС |  | д89/89=25 д108=25 | 25,00 |  |
| 37 | 34 | Сверд Остров | Островского, 55 от ТК 45-36 (от_ЦТП_11ул.Островского,49) | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д159 д159/108 д159 | 111,00 |  |
| 38 | 49 | Сверд Остров | Островского, 68(пристрой школы) | ТС |  | 2д57 | 28,70 |  |
| 39 | 14 | Сверд Остров | Островского, 70 от ТК 609-4-1 | ТС |  | 2д108 | 10,00 |  |
| 40 | 15 | Сверд Остров | Островского, 72 от Островского,70 | ТС |  | 2д108 | 138,10 |  |
| 41 | 9 | Сверд Остров | Островского,111 от ТК-1 | ГВС, ХВС |  | д108/108 д108 | 20,00 |  |
| 42 | 8 | Сверд Остров | Островского,111"а" до ЦТП-8(Островского,111) | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д159=146 д108/57=146 д108=146 | 146,00 |  |
| 43 | 7 | Сверд Остров | от ЦТП-27(Фонтанная,14) до ТК 609-4 | ТС |  | 2д219=90 2д159=22 | 112,00 |  |
| 44 | 4 | Сверд Остров | Рабоче-Крестьянская, 6 - Серединная,3 | теплосеть |  |  | 65,40 | есть т/паспорт |
| 45 | 23 | Сверд Остров | Рабоче-Крестьянская, 12 | теплосеть |  |  | 140,30 |  |
| 46 | 24 | Сверд Остров | Рабоче-Крестьянская, 24 | теплосеть |  |  | 300,00 |  |
| 47 | 22 | Сверд Остров | Рабоче-Крестьянская, 24 от ТК-609 | теплосеть |  |  | 23,00 |  |
| 48 | 13 | Сверд Остров | Серединная, 2 от жилого дома Серединная,3 | ТС ХВС ГВС |  |  |  |  |
| 49 | 12 | Сверд Остров | Серединная, 3 от ТК | теплосеть |  |  | 100,00 |  |
| 50 | 37 | Сверд Центр | Маршрутная,19 от ТК 763-58-15 до ЦТП | теплосеть |  |  |  |  |
| 51 | 51 | Сверд Центр | Г.Хасана, 11 | ТС, ГВС |  | 2д108=16,5 ГВ2д108=16,5 2д76=34 2д57=12 | 62,50 |  |
| 52 | 36 | Сверд Центр | Г.Хасана,26 (ЦТП) | ЦТП |  |  |  |  |
| 53 | 10 | Сверд Центр | Белинского, 57 от ТК(прямые параметры) | ТС |  | 2д108 | 33,00 |  |
| 54 | 11 | Сверд Центр | Белинского, 59 от Белинского,57 | ТС |  | 2д108 | 15,00 |  |
| 55 | 12 | Сверд Центр | Белинского, 61 от Белинского,59 | ТС |  | 2д108 | 12,00 |  |
| 56 | 46 | Сверд Центр | Г.Звезда, 42 от ТК 37а-0-2 | ТС |  | 2д159 | 22,50 |  |
| 57 | 50 | Сверд Центр | Г.Звезда, 79 | ТС |  | 2д89 | 85,00 |  |
| 58 | 30 | Сверд Центр | М.Горького, 72 | ГВС, ХВС |  | ГВСд57 ХВСд57 | 57,00 |  |
| 59 | 18 | Сверд Центр | Елькина, 47 | теплосеть |  |  | 23,00 |  |
| 60 | 5 | Сверд Центр | Красноармейская, 37 от ЦТП | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д108=33 д108=33 д108=33 | 33,00 |  |
| 61 | 53 | Сверд Центр | Красноармейская, 41а(админ.зд.) от ТК | ТС |  | 2д89=24 2д57=32,8 | 56,80 |  |
| 62 | 35 | Сверд Центр | М.Ямская, 2 от ТК-2 (отЦТП-11) | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д108=7,9 д108/89=7,9 д133=7,9 | 7,90 |  |
| 63 | 36 | Сверд Центр | М.Ямская, 2а (от ЦТП-11) | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д108=13,4 д89/48=13,4 д108=13,4 | 13,40 |  |
| 64 | 37 | Сверд Центр | М.Ямская, 5а (от ЦТП-11) | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д89=15,5 д76=15,5 д108=15,5 | 15,50 |  |
| 65 | 6 | Сверд Центр | от ЦТП-16(Швецова,46) до ТК37-1 до ТК35-1 | ТС |  | 2д159 | 108,40 |  |
| 66 | 1 | Сверд Центр | от ЦТП-3 (Сибирская,63) до ТК-2 | ТС, ГВС |  | 2д159=57м д108=57м | 57,00 |  |
| 67 | 28 | Сверд Центр | от ЦТП-34(Революции,4) до ТК 611 | ТС |  | 2д159 | 15,00 |  |
| 68 | 29 | Сверд Центр | от ЦТП-7(Революции,18) до ТК 171 | ТС |  | 2д159=37 2д159=15 | 52,00 |  |
| 69 | 48 | Сверд Центр | П.Соловьева, 10а(Д/сад) от ТК 1-17 | ТС |  | 2д159 | 28,30 |  |
| 70 | 54 | Сверд Центр | Попова, 58 | ТС |  | 2д89 | 4,00 |  |
| 71 | 39 | Сверд Центр | Попова, 58 от ТК-573-18а-4 | теплосеть |  | 100 | 26,70 |  |
| 72 | 38 | Сверд Центр | Пушкина, 26 (от ЦТП-11) | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д108=22 д108=22 д108=22 | 22,00 |  |
| 73 | 39 | Сверд Центр | Революции, 3(1дом) от ЦТП-28ул.Революции,3/4 | ГВС, ХВС |  | д159/108=32 д159=32 | 32,00 |  |
| 74 | 40 | Сверд Центр | Революции, 3(2дом) от ЦТП-28ул.Революции,3/4 | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д159=15 д159/89=15 д108=15 | 15,00 |  |
| 75 | 41 | Сверд Центр | Революции, 3(магазин"Птица") от ЦТП-28 ул.Революции,3/4 | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д57=9м д57=9м д57=9м | 9,00 |  |
| 76 | 18 | Сверд Центр | Революции, 12 от ЦТП-9 | ТС, ГВС, ХВС |  | 2д159 д159/108 д108 | 60,00 |  |
| 77 | 16 | Сверд Центр | Революции, 38 от ТК 37-1-2 | ТС |  | 2д89 | 15,00 |  |
| 78 | 38 | Сверд Центр | Революции, 56 от ТК-37-13-4 | теплосеть |  | 80 | 30,68 |  |
| 79 | 11 | Сверд Центр | Седова, 6 от ТК 31-13-2 | теплосеть |  |  | 56,00 |  |
| 80 | 47 | Сверд Центр | Сибирская, 49 | ТС |  | 2д76 | 6,00 |  |
| 81 | 2 | Сверд Центр | Сибирская, 59 от ТК-2 | ТС, ГВС |  | 2д108=26м д57=26м | 26,00 |  |
| 82 | 3 | Сверд Центр | Сибирская, 61 от ТК-2 | ТС, ГВС |  | 2д108=2,7 д57=2,7 | 2,70 |  |
| 83 | 4 | Сверд Центр | Сибирская, 63а от ТК-1 | ТС, ГВС |  | 2д57=48 д57=48 | 48,00 |  |
| 84 | 32 | Сверд Центр | Тимирязева, 11 | ГВС, ХВС |  | д108/89=24 д108=24 | 24,00 |  |
| 85 | 31 | Сверд Центр | Тимирязева, 15 | ГВС, ХВС |  | д108/89=45 д108=45 | 45,00 |  |
| 86 | 25 | Сверд Центр | Чернышевского, 4 | теплосеть |  |  | 18,82 | есть т/паспорт |
| 87 | 13 | Сверд Центр | Чернышевского, 7 | ТС |  | 2д108 | 56,00 |  |
| 88 | 21 | Сверд Южный | Балхашская,24 от ж/дома Братская,22 | теплосеть |  |  | 80,00 |  |
| 89 | 2 | Сверд Южный | Братская,4 | теплосеть |  |  | 140,90 |  |
| 90 | 20 | Сверд Южный | Братская,8 от ж/дома Братская,4 | теплосеть |  |  | 76,00 |  |
| 91 | 10 | Сверд Южный | Казахская, 106 теплосеть от транзитной теплотрассы | теплосеть |  |  | 30,18 |  |
| 92 | 2 | Сверд Южный | Казахская, 71 (теплосеть, сети ХГВС) | теплосеть |  |  | 230,54 |  |
| 93 | 1 | Сверд Южный | Казахская,39 (теплосеть, сети ХГВС) | теплосеть |  |  | 94,09 |  |
| 94 | 26 | Сверд Южный | Лихвинская, 14 | теплосеть |  |  | 46,80 |  |
| 95 | 55 | Сверд Южный | Луганская,114 от Братской,177 | ТС |  | 2д | 1 500,00 |  |
| 96 | 3 | Сверд Южный | Холмогорская, 11 | теплосеть |  |  | 60,80 |  |

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта