Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ № 1. Оборудование для медиатеки, кабинетов.

Максимальная цена контракта (цена лота) - 5 337 000,00 руб.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Интерактивный комплекс с экраном обратной проекции | Тип экрана - жесткий, обратной проекции; размер экрана - 136см х 102см; диагональ - 67” ( 170 см); габариты комплекса (В x Ш x Д) - 220х141х75 см; толщина экрана - 3 мм; скорость отклика <16мс; ресурс касаний в одной точке >60 000 000; коэффициент усиления экрана - >7; равномерность распределения яркости на экране - >97% у границ; угол обзора экрана - >160°; отсутствие горячих пятен на экране во время проекции; разрешение, не менее - 1024 х 768; потребляемая мощность - 300 Вт; диапазон температур - от +5С до +35С. В интерактивном комплексе встроен короткофокусный видео-проектор: световой поток 3000 ANSI Lum, разрешение 1024х768; с переносным ПК, которые соединены с помощью беспроводной системы Wi-Fi или кабеля VGA. | 1 |
| 2. | Интерактивная доска | Диагональ, дюймов 80; Соотношение сторон 4:3; размер доски ШхД 1845 x 1435; размер рабочей поверхности, мм 1641 x 1231; разрешение 4096 x 4096; технология - регистрация инфракрасного излучения; соединение с компьютером проводное, USB 1.1; питание от USB; совместимость с ОС Microsoft® Windows® XP with Service Pack 2 or Windows® Vista, Macs with OS 10.3.9 and later; комплектация - Доска, CD c ПО, кабель USB 4.5 м. | 3 |
| 3. | Проектор короткофокусный | Назначение - портативный; технология DLP; чип / матрица DLP with ColorBoost II and EcoProjection; световой поток, ANSI люмен 2500; контрастность 2000:1; базовое разрешение / формат 1024x768 (XGA), 4:3; поддерживаемые разрешения до 1600x1200 / 1680x1050; параметры объектива F=2.6, f=6.97 мм; фокусировка объектива ручная; Зум цифровой x 2; вертикальная коррекция геометр. искажений, град цифровая +/-40; размер изображения (диагональ), м 1.04 - 7.62; расстояние до экрана, м 0.5 - 3.7; видеостандарты NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i); входные разъемы HDMI (c HDCP), RGB (HD15), S-Video 4-pin mini-DIN, композитный (RCA); аудио Stereo mini jack; USB типа B, RS232; наличие HDMI; выходные разъемы RGB (HD15); аудио miniJack 3.5; интерфейсы управления RS232; управляющие устройства пульт ДУ + кнопки управления на проекторе; звуковая система встроенный громкоговоритель 2 Вт моно; частота горизонтальной развертки, кГц 31.5 - 100; частота вертикальной развертки, Гц 56 - 85; лампа P-VIP 200 Вт; ресурс работы лампы, ч Standart: 3000; Eco Mode: 4000; потребляемая мощность, Вт 275; уровень шума при работе, дБ 32; размеры, мм 269x275x103; вес, кг 3; комплектация: шнур питания, пульт ДУ, кабель для подключения к компьютеру, сумка, руководство пользователя на CD, краткое руководство пользователя, карта безопасности. | 3 |
| 4. | Настенное крепление для широкофокусных проекторов | Тип крепления - настенное; макс. вес нагрузки, кг 15.8; цвет - черный; длина/высота стойки, см 73-127. | 3 |
| 5. | Цифровой дисплей | Разрешение дисплея 1366х768; соотношение сторон 16:9; размер экрана 46”; цвета 8 bit – 16.7M; яркость экрана 700 nits - 1500 nits; контраст 1200:1; Input сигнал HDMI, DVI-D, RGB (support VESA standard); угол обзора 178; температурный сенсор Internal / External (OPTION); световой сенсор Dynamic Dimming Control (OPTION); ДУ IR (Infra Red); кнопки (7кнопок) Power, Menu, CH up/down, Volume up/down, Source. IR сенсорная панель: прозрачность > 92%, Up to 100%; разрешение сенсорной панели Interpolated 4096 X 4096; скорость сканирования 50scans/s; минимальный объект касания >5mm; время отклика сенсорной панели <16ms; ресурс >60 000 000 касаний в одну точку. Встроенный ПК: платформа Intel Socket 775 for Intel’s Pentium DualCore/Core2Duo processor, NVIDIA GeForce 7150 chipset; CPU Intel Pentium DualCore E2160 or Core2Duo E4500; RAM DDR-2 1GB(667 Mhz) up to 2 Gb; HDD SATA-2 80GB; графическая карта Integrated NVIDIA GeForce 7150 GPU, On Board Graphic Max. Memory Share Up to 512MB(Under OS By Turbo; опции Ethernet Gigabit adapter; Wireless LAN PCI adapter; Wireless keyboard and mouse; USB 2.0; температурный режим - эксплуатация: 5°C до 35°C, хранение: –20°C до 50°C; влажностный режим - эксплуатация: 20% до 85%, хранение: 5% до 85%. | 1 |
| 6. | Настенное крепление к цифровому дисплею | Настенное крепление с возможностью наклона цифрового дисплея. Цвет: черный. Комплект: крепежный элемент, набор болтов. | 1 |
| 7. | Усилитель-распределитель | Входы 1 аналоговый RGB 0,7В/75Ом; сигналы синхронизации H и V; уровни ТТЛ, HD15F; выходы 2,3 или 4 аналоговый RGB; 0,7В/75Ом; сигналы синхронизации H и V; уровни ТТЛ; HD15F; полоса пропускания, МГц > 400; габариты, мм 120х75х25; вес, кг 0.3. | 4 |
| 8. | Интерактивный планшет | Диагональ, дюймов 15; Соотношение сторон 4:3; Размер рабочей поверхности, мм 304.1 x 228.1; Разрешение 1024 x 768; Технология Электромагнитная; Соединение с компьютером Проводное, USB 1.1; Точность позиционирования, мм +/-0.5; Габариты, мм 345x295x41.2; Вес, кг 3.64; Питание 12 VDC; сетевой адаптер; Совместимость с ОС Windows 98/Me/2000/XP/NT4; Комплектация Настольная подставка, стилус, USB кабель, CD с ПО | 3 |
| 9. | Интерактивная система голосования | Размеры (ДхШхВ): 104.8x49.2x15.9 мм; комплект – 32 пульта; cветодиодный индикатор, отображающий статус питания; батарейки: 2 х ААА; ввод данных посредством 11 клавиш; дальность действия приемника - примерно 80 м; может также использоваться в качестве лазерной указки; каждому пульту присвоен идентификационный номер. Этот номер может назначаться или сбрасываться на исходное значение инструктором в любой момент. Все ответы регистрируются автоматически в течение нескольких секунд. Радиочастотный ресивер. Беспроводной радиочастотный ресивер легко подключается к ПК через USB. Радиочастота 2.4 КГц. | 2 |
| 10. | Планшет для рисования | Соотношение сторон 4:3; Размер рабочей поверхности, мм 150 x 112; Технология Электромагнитная; Соединение с компьютером USB 2.0 / Bluetooth; Габариты, мм 239x254x30.5; Вес, кг 0.493; Питание 2 аккумуляторные батареи AA (планшет) и батарея AAА (электронное перо); Совместимость с ОС Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X10.4; Комплектация - Электронное перо, AAA аккумулятор, 2 AA аккумулятора, зарядное утройство, USB кабель, USB Bluetooth адаптер, CD. | 4 |
| 11. | Документ-камера | Тип камеры Стационарная; Штатив Поворотная стойка, 50 см; Матрица 1/2.5" CMOS, 5М; Разрешение камеры Full HD 1080p (1920x1080); Частота смены кадров 30; Оптика f=6-60 мм, F3.5; Площадь захвата, мм 310x233; Минимальное расстояние до объекта съемки, см менее 1; Фокусировка Автоматическая / Ручная; Экспозиция Авто / Ручная / Мерцание / Ночная съемка; Баланс белого Автоматический / Ручной; Оптический зум 10X; Aver зум 2X и панорамирование; Цифровой зум 8X и панорамирование; Режим "Ночное видение" авто/ручной; Эффекты изображения Ч/б, негатив, заморозка, зеркальное отображение, переворот, разделение экрана, картинка в картинке; Выходы VGA/DVI-I, S-Video, Composite; VGA-вход; Подключение к ПК USB 2.0 / RS-232; Сохранение изображений Флеш-память на 80 кадров, SD-карта; Лампа подсветки Светодиодная; Планшет встроенный (8x10 см); ИК пульт с лазерной указкой; Комплектация - Антибликовая пленка, пульт ДУ, 2 RCA кабеля, S-Видео кабель, USB кабель, VGA кабель, адаптер питания, пылезащитный чехол, руководство пользователя, CD с драйверами и ПО | 1 |
| 12. | Система Видеоконференц связи (базовый блок, PowerCam, микрофон, пульт ДУ, People +Content ) | Видеостандарты и протоколы - H.261, H.263++, H.264, Режимы People+Content / H.239, H.263 & H.264 Маскирование видео ошибок; Разрешение видео – режим People - 720р, 30 кадр/сек при 1Мб/с–2 Мб/с, 4SIF (704 x 480)/4CIF (704 x 576) на 256 кб/с – 2 Мб/с, SIF (352 x 240), CIF (352 x 288), QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144); Разрешение видео – режим Content - До 720р (7002), Вход: SXGA (1280x1024), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), Выход: XGA (1024x768), SVGA (800x600); Камера - HD Camera, 1280 x 720p CCD, 12х оптическое приближение, Угол обзора по горизонтали 72 град., Диапазон панорамирования +/- 100 град., Диапазон наклона +20/-30 град., Форматы вывода: SMPTE 296M 1280 x 720p, 50/60 кадр/сек, Компонентный выход YPrPb; Аудиостандарты и протоколы - Polycom StereoSurround, Звук в полосе до 22кГц с Polycom Siren 22, Звук в полосе до 14кГц с Polycom Siren 14 , G.722.1 Annex C, Звук в полосе до 7 кГц с G.722, G.722.1, Звук в полосе до 3.4 кГц с G.711, G.728, G.729A, Автоматическая регулировка усиления, Автоматическое шумоподавление, Мгновенное адаптивное эхоподавление, Маскирование аудио ошибок; Другие ITU стандарты - H.221 коммуникации, H.224/H.281 управление удаленной камерой, H.323 Annex Q управление удаленной камерой, H.225, H.245, H.241, H.331, H.239 Dual Stream, H.231 в многоточечных конференциях, H.243 управление председателем, H.460 обход NAT/firewall, BONDING, Mode 1; Сеть – Интерфейсы: 2 порта 10/100/1000 auto NIC, разъем RJ45; RJ11 разъем для аналогового телефона, H.323/SIP до 4 Мб/с, IH.320, ISDN Quad BRI, ISDN PRI поток T1 или E1, Последовательный (RS449, V.35, RS 530) до 2 Мбит/с, iPriority и восстановление потерянных пакетов (LPR) для QoS, Изменяемый размер пакета MTU Авто SPID обнаружение и конфигурирование линии; Интерфейс пользователя - COD (PathNavigator Conference on Demand), Сервисы управления каталогами, System Management: ReadiManager SE2000, Web based, SNMP, GMS, CDR, Поддержка API, Поддержка основных языков (17); Защита - Защищенный доступ к web, Telnet, Встроенный AES FIPS 197, H.235V3 и H.233/234, Защищенная паролем идентификация; Дополнительные возможности - People+Сontent, Активирование выхода второго монитора; Электрические характеристики - Питание авто 85-264 VAC, 47-63 Гц, Макс. 189 VA@115В/60Гц, 196 VA@230В/50Гц; Размеры и вес - Базовый блок (Ш/В/Г): 347 мм / 127 мм / 275 мм. | 1 |
| 13. | Экран настенный | Тип конструкции: настенный; Тип полотна: MW; Размер экрана, см: 305x229, формат 4:3. | 11 |
| 14. | Экран на штативе | Тип конструкции - на штативе; формат стандарт 1:1; размер экрана ВхШ, см 203x203; полотно MW; тип полотна Matte White (к/о=1). | 3 |
| 15. | Мультимедиа-проектор | Разрешение - XGA (1024*768), световой поток - 3500 ANSI Lm, контрастность - 2200:1, DVI-D, 2x VGA, S-Video, Composite, 4x audio (3,5mm), USB, RS232, 12V, VGA out, audio out (3,5mm), сумка, 3.0 kg | 2 |
| 16. | Потолочная штанга для крепления проектора | Макс. вес нагрузки, кг 408.2, цвет черный, возможность изменения длины/высоты стойки, 61-91см | 11 |
| 17. | Универсальный слайд для крепления проектора | Макс. вес нагрузки, кг 22.6; угол наклона, град. +/-20; поворот, град. 360; вращение, град. +/-10; цвет черный. | 14 |
| 18. | Cтолик для проектора | Макс. вес оборудования, кг 25 + 25; 2 полки; Размеры полок: 50 х 40 см, 50 х 40 см; Общая высота: 115 см; Вес, кг 11. | 10 |
| 19. | Цифровой блокнот | Размер ШхД 251мм х 336мм; толщина 12мм; вес 635г без батареек, 680г с батарейками; рабочая область 216х279 мм; толщина 14мм, примерно 140 листов бумаги А4; память встроенная 32mb; дополнительная память Secure Digital (SD) memory card (FAT file system); сменный источник питания 4 батарейки 1.5volt size AAA; ресурс элементов питания около 80часов; питание по USB кабелю от ПК; подключение к ПК по USB; ОС Windows 2000/XP/Vista; | 3 |
| 20. | Интерактивный карандаш для ноутбуков и мониторов | превращает обычный экран компьютера или ноутбука с экраном до 22” в интерактивный планшет с возможностью использования всех функций «мыши». Устройство объединяет в себе функциональные возможности беспроводной компьютерной мыши и цифрового карандаша; предохраняет от повреждений экран благодаря использованию в комплекте мягкого стержня; эмулирует функции правой и левой кнопок компьютерной мыши; легко переводится в «спящий» и активный режимы; двойная функциональность цифрового карандаша – 1) с чернильным стержнем для бумаги (сохранение электронной копии записи, рисунка в компьютере), 2) со специальным мягким стержнем для работы на экране; Aero touch function – возможность перемещения указателя компьютерной мыши не прикасаясь к экрану; подключение через USB. | 1 |
| 21. | Мобильный класс | Состоит из: 1 ноутбука (P8400 2.2/2048/VINT/H160 5400/DVD±RW/15W"/WiFi/Mopt/WBE) 15 ноутбуков (C-575 2.00/1024/VINT/H80 5400/DVD±RW/15W"/WiFi/Mopt/WHB) / ТД / ПО Admin). Мобильная тележка-сейф оснащена электрикой, должна удовлетворять следующим требованиям: Каркас полностью металлический, запираемый на единый замок. Габариты по ширине не превышают 55 см. Для облегчения доступа, все дополнительное оборудование должно размещаться в отдельном внутреннем отсеке, который расположен в верхней части тележки." Возможность хранения и транспортировки всего оборудования (16 ноутбуков и дополнительное оборудование) мобильного класса внутри запертой тележки. Наличие ручек для удобства транспортировки. Возможность трансформирования в рабочий стол учителя, удовлетворяющий следующим условиям: Все 4 колеса оборудованы тормозным устройством. Высота стола 70-80 см. Полезная площадь стола не менее 1кв. Метра (обеспечивает размищение всего оборудования рабочего места учителя). Возможность централизованного (один внешний кабель электропитания) подключения к электросети с обеспечением защиты от импульсных помех всех ноутбуков (для зарядки) и всего дополнительного оборудования. Отдельный закрытый отсек с приборами электропитания (недоступность розеток высокого напряжения 220 Вольт в процессе эксплуатации). Точка беспроводного доступа: Интерфейс WAN - 10/100Base-Tx Интерфейс LAN - 4 порта 10/100Base-Tx Стандарты - IEEE 802.11g, 802.11b беспроводная LAN IEEE 802.3 Ethernet/ IEEE 802.3u Fast Ethernet Диапазон частот WLAN - 802.11b: 2,4 ~ 2,4835 ГГц; 802.11g: 2,4 ~ 2,4835 ГГц Мощность передатчика - от 16 dBm до 18 dBm Скорость передачи данныx - 54/ 48/ 36/ 24/ 18/ 12/ 11/ 9/ 6/ 5.5/ 2/ 1 Мбит/сек Типы модуляции - CCK, OFDM Безопасность WiFi - WEP-кодирование с 40/64- или 128-битным ключом; аутентификация 802.1x; шифрование с 128-битным ключом WPA/WPA2 TKIP/AES, фильтрация МАС адресов, выключения широковещания SSID, 2 разных SSID Режимы WiFi безопасности - WEP, WPA PSK, WPA2 PSK, WPA1/2 PSK mixed, WPA RADIUS, WPA2 PSK + RADIUS, WPA1/WPA2 RADIUS mixed. Радиус действия - до 122 м. в помещении,до 700 м. на открытой местности (при использовании режима Atheros XR – eXtendedRange) Настройка и управление - web-интерфейс, списки разрешенных адресов | 1 |
| 22. | Радиосистема 'петличная' с микрофоном | Передача сигнала до 75 метров. Работа передатчика до 8 часов от батареи 9V (в комплекте); 10 выбираемых частот для передачи сигнала; До 4-х одновременно используемых радиосистем; частотный диапазон: Min 45 Hz. Max 15 kHz; THD: 0.5%, typical Ref. +/– 33 kHz deviation, 1 kHz tone; Динамический диапазон: >100 dB A-weighted, Температурный диапазон: –18°C to +57°C | 2 |
| 23. | Портативная акустическая система со встроенным CD-проигры-вателем | Два громкоговорителя, микшер-усилитель, два микрофона, соединительные кабели. Микшер имеет четыре балансных микрофонных/линейных входа (XLR/jack6.3мм) и две стереопары (jack 6.3мм/RCA), выход на запись и вход магнитофона (RCA). Возможна работа с двумя парами громкоговорителей (приобретаются дополнительно) в стереорежиме или с главной или мониторной линиями. Passport оснащен цифровым ревербератором и системой автоматического регулирования уровней с приоритетом первого микрофонного входа. Размеры: 615x840x300мм. Вес 24кг. Мощность 250Вт. звуковое давление max 120дБ. | 2 |
| 24. | Портативная акустическая система со встроенным CD-проигры-вателем | Размеры: высота: 18" (46 см). ширина: 24" (60 см). глубина: 10" (25 см); Масса: 14.97 кг; Выходная мощность: 150 Ватт стерео (2 X 75 Ватт), встроенный CD-Player; 4-канальный микшер; Микрофонные каналы 1-2; Стерео канал 3; Канал CD-Player; Цифровой ревербератор; Общий эквалайзер; Стерео выход RCA; 1 микрофон P-51; Два 9 метровых спикерных кабеля. | 2 |
| 25. | Ноутбук | Celeron-M T3000 1.80 GHz, 2048 Mb, 250 Gb (5400 rpm), Intel GMA 4500M Graphics , DVD-RW Super Multi Dual Layer, cam, WiFi 802.11bg, 15.6 (LED) HD Glare (1366*768), Vista Home Basic | 5 |
| 26. | Системный блок | Корпус: Форм-фактор – АТХ; Блок питания мощностью не менее 450W с функцией автоматической регулировки скорости вращения кулера в зависимости от температуры системы; Блок питания должен иметь дополнительный выход для питания монитора; Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств - не менее 4 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления данных 5.25” устройста; Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств - не менее 2 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления одного 3.5” устройства; Количество отсеков для внутренних 3,5-дюймовых устройств - не менее 5шт.; Отсеки, не менее чем для 4 (четырех) внутренних 3,5-дюймовых устройств, должны быть выполнены в виде съемной корзины, с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления в ней данных 3.5” устройств; Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора 120x120мм на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора 120х120мм на передней стенке; Наличие отверстия для Kensington Lock; Наличие петли для висячего замка на задней стенке корпуса; Разъемы передней панели – USB, аудио; Шасси – сталь 0,7 мм; Должна быть предусмотрена возможность как винтового, так и безвинтового крепления плат расширения PCI; На лицевой панели корпуса должно быть предусмотрено технологическое посадочное место для установки считывателя электронных идентификаторов пользователей (типа Touch Memory). В случае установки считывателя отсеки расширения как для внутренних 3.5", так и для внешних 3.5" и 5.25" устройств не должны использоваться. Цвет – черно-серебристый. Материнская плата: Форм – фактор mATX; Чипсет - Intel или аналогичный; Совместимость с процессорами – Socket 775. Поддержка процессоров - Intel® Core™2 Quad / Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® Processors Socket LGA775; Частота системной шины – 1333/1066/800 MHz; Поддержка оперативной памяти до 4Gb DDR II SDRAM (PC2-5300/6400), поддержка двухканального режима работы памяти DDR II 667/800 DIMM; Спецификация IDE – ATA 100 x 1; Спецификация SATA – SATAII x 4 ; Встроенная звуковая карта: 6 каналов; Встроенная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/cек.; Интегрированная видеокарта: До 256 Mb за счет использования оперативной памяти; Порты USB: 4 порта на задней панели материнской платы + два внутренних коннектора для подключения дополнительных 4 портов; Слоты расширения – 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI; Порты на задней панели материнской платы: 5.1 channel Audio jacks (3 jacks) 1x Parallel port; 1x PS/2 keyboard port; 1x PS/2 mouse port; 1x VGA port; 1x Serial port; 4x USB 2.0 ports; 1x RJ45 LAN port Процессор: Тип разъёма – Socket 775; Частота шины – 800 MHz; Количество ядер – 2; Кэш 2-гоуровня- не менее 1024Kb; Тактовая частота – не менее 2200MHz; Рассеиваемая мощность (TDP) - не более 65W Оперативная память: Тип DDR II SDRAM PC2-4200; Минимальный объем – 1 модуль 1024Mb Жесткий диск (HDD): Внешний интерфейс – SATA II; Частота вращения шпинделя – 7200 об/мин.; Минимальная емкость – 160 Gb; Количество - 1 шт.; Минимальный объем внутреннего кэша – не менее 8Mb. Привод DVD+/-RW; Клавиатура: Цвет – черный; Количество клавиш – 104 + 13 мультимедийных; Интерфейс – PS/2; Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки; Дополнительно - выделенная клавиша переключения раскладки клавиатуры. Мышь: Тип – оптическая, 800dpi; Цвет – черный; Интерфейс – USB; Органы управления – не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки; В комплекте должен идти коврик для мышки. MS Windows Vista Starter Edition DOEM; WinVistaBsnss RUS Upgrd OLP NL Acdmc; Microsoft® Windows® Vista Business 32-bit Russian Disk Kit Microsoft Volume License CD MLF; Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition Workstation 1 year Base License (/KWS). | 1 |
| 27. | Компьютер для преподавателя | Корпус: Форм-фактор – АТХ; Блок питания мощностью не менее 500W с функцией автоматической регулировки скорости вращения кулера в зависимости от температуры системы; Блок питания должен иметь дополнительный выход для питания монитора; Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств - не менее 4 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления данных 5.25” устройства; Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств - не менее 2 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления одного 3.5” устройства; Количество отсеков для внутренних 3,5-дюймовых устройств - не менее 5шт.; Отсеки, не менее чем для 4 (четырех) внутренних 3,5-дюймовых устройств, должны быть выполнены в виде съемной корзины, с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления в ней данных 3.5” устройств; Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора 120x120мм на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора 120х120мм на передней стенке; Наличие отверстия для Kensington Lock; Наличие петли для висячего замка на задней стенке корпуса; Разъемы передней панели – USB, аудио; Шасси – сталь 0,7 мм; Должна быть предусмотрена возможность как винтового, так и безвинтового крепления плат расширения PCI; На лицевой панели корпуса должно быть предусмотрено технологическое посадочное место для установки считывателя электронных идентификаторов пользователей (типа Touch Memory). В случае установки считывателя отсеки расширения как для внутренних 3.5", так и для внешних 3.5" и 5.25" устройств не должны использоваться. Цвет – черно-серебристый. Материнская плата: Форм – фактор mATX; Чипсет - Intel или аналогичный; Совместимость с процессорами – Socket 775. Поддержка процессоров - Intel® Core™2 Quad / Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® Processors Socket LGA775; Частота системной шины – 1333/1066/800 MHz; Поддержка оперативной памяти до 4Gb DDR II SDRAM (PC2-5300/6400), поддержка двухканального режима работы памяти DDR II 667/800 DIMM; Спецификация IDE – ATA 100 x 1; Спецификация SATA – SATAII x 4; Встроенная звуковая карта: 6 каналов; Встроенная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/cек.; Интегрированная видеокарта: До 256 Mb за счет использования оперативной памяти; Порты USB: 4 порта на задней панели материнской платы + два внутренних коннектора для подключения дополнительных 4 портов; Слоты расширения – 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI; Порты на задней панели материнской платы: 5.1 channel Audio jacks (3 jacks); 1x Parallel port; 1x PS/2 keyboard port; 1x PS/2 mouse port; 1x VGA port; 1x Serial port; 4x USB 2.0 ports; 1x RJ45 LAN port. Процессор: Тип разъёма – Socket 775; Частота шины – 800 MHz; Количество ядер – 2; Кэш 2-гоуровня- не менее 1024Kb; Тактовая частота – не менее 2500MHz; Рассеиваемая мощность (TDP) - не более 65W. Оперативная память: Тип DDR II SDRAM PC2-4200; Минимальный объем – 2 модуля по 1024Mb. Жесткий диск (HDD): Внешний интерфейс – SATA II; Частота вращения шпинделя – 7200 об/мин.; Минимальная емкость – 250 Gb; Количество - 1 шт; Минимальный объем внутреннего кэша – не менее 8Mb. Видеокарта: Интерфейс - PCI Express 2.0; Видеопамять - не менее 512Mb, не должна использовать оперативную память; Частота чипа/памяти - 667MHz/ 800MHz; Тип памяти - DDR2; Разрядность шины памяти - 128 бит; Bыходы -VGA, DVI, S-video; Пассивное охлаждение; Макимальное разрешение - 2560x1600. Привод DVD+/-RW; Клавиатура: Цвет – черный; Количество клавиш – 104 + 13 мультимедийных; Интерфейс – PS/2; Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки; Дополнительно - выделенная клавиша переключения раскладки клавиатуры. Мышь: Тип – оптическая, 800dpi; Цвет – черный; Интерфейс – USB; Органы управления – не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки; В комплекте должен идти коврик для мышки. Накопители на гибких дисках: Формат дискет – 2HD; Тип – внутренний. MS Windows Vista Starter Edition DOEM; WinVistaBsnss RUS Upgrd OLP NL Acdmc; Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition Workstation 1 year Base License (/KWS). | 5 |
| 28. | Монитор ЖК | Монитор 19" LCD monitor, 5ms, 250 cd/m2 , 10000:1, 160°(H), 160°(V), speakers, black, TCO'03 / EcoDisplay | 2 |
| 29. | Монитор ЖК | Монитор 17" LCD monitor, 5ms, 250 cd/m2 , 7000:1, 160°(H), 160°(V), speakers, black, TCO'03 / EcoDisplay | 8 |
| 30. | Доска маркерная | Маркерная доска размером 180х90см для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами. Износостойкая поверхность. Рамка из анодированного алюминия с пластмассовыми уголками. Скрытое крепление к стене в четырех углах. В комплекте с маркерной доской: полочка для маркеров 30 см, маркер, 3 магнита и крепежные элементы. Вес 17кг. | 2 |
| 31. | Комбинирован-ная доска | Универсальная доска размером 120х90см с двумя типами поверхностей: маркерная и текстильная доски в единой рамке — оптимальное решение для экономии пространства. Маркерная сторона для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами. Износостойкое эмалевое покрытие. Текстильная сторона для прикрепления информации с помощью силовых кнопок или булавок. Рамка из анодированного алюминия с пластмассовыми уголками. Скрытое крепление к стене в четырех углах. В комплекте с комбинированной доской: полочка для маркеров 30 см, маркер, 3 магнита и крепежные элементы | 2 |
| 32. | Набор-минимум для маркерной доски | 4 разноцветных маркера, 10 магнитных фишек, 1 сухой очиститель, 10 сменных подложек для сухого очистителя, аэрозоль для чистки доски. | 40 |
| 33. | Подставка под маркеры для маркерных досок | Удобная полочка для четырех маркеров (вертикальная), встроенный магнит позволяет легко прикрепить его в любом месте доски | 7 |
| 34. | Набор маркеров для белой доски и флип-чарта | В комплект входит 4 маркера (черный, красный, зеленый, синий), картонная упаковка. | 100 |
| 35. | Флип-чарт | Флипчарт на треножной подставке. Износостойкая поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами. Держатель для бумажного блока. Рамка из анодированного алюминия. Треножная подставка с регулировкой высоты флипчарта до 186 см. Размер рабочей области 70x100 см. Встроенная полка для маркеров и стирателя. Вес 11кг. | 5 |
| 36. | Блокнот бумага для флип-чарта | Бумага в клетку 2x2 см для флипчартов, 58х83 см, 30 листов. 4 отверстия для крепления на флипчарте, перфорация для легкого отрывания листов. Высококачественная бумага плотностью 80 гр/м.кв. Упакован в индивидуальную полиэтиленовую упаковку. | 10 |
| 37. | Интерактивное пособие | Интерактивные наглядные пособия по математике |  |
| 37.1 | Уроки алгебры. 10-11 классы | Диск содержит: 24 темы для изучения; 248 медиаиллюстраций; 18 интерактивных объектов; 37 интерактивных тренажеров; 40 проверочных заданий; 113 терминов и понятий в справочнике; экзамен по курсу; многократное прохождение одной и той же темы и урока; тестирование по темам и урокам; дневник успеваемости. | 1 |
| 37.2 | Уроки геометрии. 10 класс. | Диск содержит: 19 уроков по курсу; Более 880 медиаиллюстраций; 38 интерактивных тренажеров; 90 дополнительных задач с решениями и ответами; Более 200 тестов и проверочных заданий по темам и урокам курса; 425 терминов и понятий в справочнике; Экзамен по курсу; Многократное прохождение одной и той же темы и урока; Тестирование по темам и урокам; Дневник успеваемости; Копирование и печать энциклопедических статей и иллюстраций. | 1 |
| 37.3 | Уроки геометрии. 11 класс. | Диск содержит: 15 уроков по курсу; Более 700 медиаиллюстраций; 15 анимаций и интерактивных тренажеров; Более 160 тестов и проверочных заданий по темам и урокам курса; Около 580 терминов и понятий в справочнике; Экзамен по курсу; Многократное прохождение одной и той же темы и урока; Тестирование по темам и урокам; Дневник успеваемости; Копирование и печать энциклопедических статей и иллюстраций. | 1 |
| 37.4 | Алгебраические задачи с параметрами, 9–11 кл. | Диск содержит: оригинальный авторский курс из 36 уроков по методам решения задач с параметрами, представляющий теоретические и практические материалы в наглядной и лаконичной мультимедийной форме, которая поможет лучше их понять и усвоить, быстрее и эффективнее повторить. Поддерживаются все виды учебной деятельности — как самостоятельная работа дома, так и использование в классе под руководством учителя. Содержание диска соответствует требованиям ЕГЭ по математике и может использоваться при подготовке к выполнению заданий типа «C». Авторы курса: Голубев В.И., Дубровский В.Н., Кравцев С.В., Шавгулидзе Е.Т. | 1 |
| 37.5 | Математический конструктор 4.0. | - возможности версии 4.0. : Функции и параметры; Графики и параметрические кривые; Преобразования графиков; Экстремумы и касательные к кривым; Области над и под графиком; Круг и части круга; Проверка правильности функции, параметра, выражения, чекбокса; Измерение радиуса, отношения, периметра, величины дуги; Построение геометрического места точек (ГМТ); Построение линий уровня функций двух переменных; Вставка импортируемых изображений; Новая архитектура представления текста (ТеХ); Параметрическое задание свойств объектов; Множественное редактирование свойств объектов; Произвольная настройка инструментальных панелей; Притяжение к сетке. | 1 |
| 37.6 | Вероятность и статистика. 5-9 классы. | Диск CD. Практикум. | 1 |
| 37.7 | Математика. 5-11 классы. | Учебное электронное издание. Новые возможности для усвоения курса математики | 1 |
| 37.8 | Ваш репетитор. Teach Pro. Математика 7-11 класс | 17 часов озвученного интерактивного видеоматериала, подробный разбор решений 1000 задач различной степени трудности – это поможет Вам в изучении школьного курса «Математика» (7-11 класс): все разделы алгебры от простейших функций до математического анализа, все разделы геометрии от простейших фигур до тел вращения. Современная технология обучения, лекционный материал с динамическими иллюстрациями, подробный раздел решения задач позволят Вам в короткие сроки освоить полный курс математики. | 1 |
| 37.9 | Aлгебра, 7–11 классы | Компакт-диск содержит коллекцию интерактивных мультимедиа-компонентов по алгебре. Цифровые ресурсы адаптированы для работы на интерактивной доске. Для преподавателей и учащихся 7-11 классов основных и средних учебных заведений. Около 60 интерактивных моделей, более 400 интерактивных заданий. | 1 |
| 37.10 | Математика. Oсновы математичес-кого анализа, 10-11 классы | Компакт-диск содержит коллекцию интерактивных мультимедиа-компонентов по алгебре и посвящен темам «Графики функций», «Основы математического анализа». Цифровые ресурсы адаптированы для работы на интерактивной доске. Для преподавателей и учащихся 10-11 классов основных и средних учебных заведений. Фрагменты курса могут использоваться на уроках алгебры в 7-9 классах. Около 40 интерактивных моделей, более 150 иллюстраций, более 100 интерактивных чертежей, около 300 интерактивных заданий. | 1 |
| 37.11 | Открытая математика 2.6. Алгебра | Авторы курса – преподаватель МФТИ С. А. Беляев при участии преподавателя МФТИ, канд. техн. наук Д. И. Мамонтова, О. В. Савельяновой и преподавателя ЗФТШ при МФТИ М. С. Иванова. Научный редактор курса – канд. физ.-мат. наук А. А. Хасанов. Автор методических материалов к курсу – канд. пед. наук Е. Е. Тульчинская. | 1 |
| 37.12 | Открытая математика 2.6. Планиметрия | Автор курса – доцент МФТИ, канд. физ.-мат. наук А. А. Хасанов. Научный редактор курса – канд. физ.-мат. наук. Т. С. Пиголкина. Автор методических материалов к курсу - Н. П. Малярик. | 1 |
| 37.13 | Открытая математика 2.6. Стереометрия | Диск содержит: 90 часов контактного времени; более 100 страниц иллюстрированного учебника; более 300 рисунков и схем, в т.ч. около 150 интерактивных трехмерных чертежей; 32 интерактивные учебные модели; около 450 вопросов и задач; журнал успеваемости (в сетевых версиях - многопользовательский); справочные материалы; звуковое сопровождение; путеводитель по Интернет-ресурсам; поисковую систему; биографии ученых-математиков; методическую поддержку курса; систему составления контрольных работ; руководство пользователя. | 1 |
| 37.14 | Открытая математика 2.6. Функции и Графики | Авторы курса – старший преподаватель Заочной физико-технической школы при МФТИ, канд. техн. наук Д.И. Мамонтов и заслуженный учитель Ушаков Р.П. Научный редактор курса – руководитель российской сборной на международных олимпиадах среди школьников по математике канд. техн. наук Н.Х. Агаханов и старший преподаватель ЗФТШ С. А. Беляев. Автор методических материалов к курсу - Н. П. Малярик. | 1 |
| 37.15 | Математика, 5–11 кл. Практикум | Диск содержит: Комплекс лабораторных работ по геометрии, алгебре, алгоритмике и теории вероятностей, предназначенный для поддержки этих курсов практическими заданиями творческого характера. В комплекс включены задания на конструирование, моделирование, математический эксперимент, рассчитанные на все уровни и профили обучения. | 1 |
| 37.16 | Математика (часть I). Книга для учителя (7–11 классы). Метод. рекомендации | Книга методических рекомендаций для преподавания и изучения математики в 7–11-х классах с помощью программы Математика (часть 1)». Адресована учителям и учащимся общеобразовательных учебных учреждений. | 1 |
| 37.17 | Стереометрия, 10–11 кл. | Электронное издание объединяет в себе учебник, задачник, справочник и содержит теоретические сведения в объеме курса средней школы, дополнительные теоремы и формулы для изучения каждой темы, около 450 задач с указаниями к решению и ссылками. | 1 |
| 38 | Интерактивное пособие | Интерактивные наглядные пособия по физике |  |
| 38.1 | Физика, 10 кл | Образовательный комплекс «Физика, 10 кл.» содержит электронную версию учебника «Физика, 10 класс» Г.А. Чижова и Н.К. Ханнанова (издательство «Дрофа», 2003) для классов с углубленным изучением физики, набор обучающих интерактивных заданий к каждому параграфу учебника, набор презентаций к каждому уроку курса, исследовательские задания, тексты для распечатки письменных контрольных работ по каждому крупному разделу курса и галерею мультимедиа-объектов | 1 |
| 38.2 | «Лабораторные работы по физике». 10 класс. | Электронное учебное издание. «Виртуальная физическая лаборатория». | 1 |
| 38.3 | «Лабораторные работы по физике». 11 кл. | Электронное учебное издание. «Виртуальная физическая лаборатория». | 1 |
| 38.4 | Ваш репетитор. Teach Pro. Физика 7-11 кл. | 15 часов озвученного интерактивного видеоматериала, подробный разбор решений 1001 задачи различной степени трудности – это поможет Вам в изучении школьного курса «Физика» (7-11 класс): от механики до ядерной физики. Современная технология обучения подробный лекционный материал с динамическими иллюстрациями, физические опыты, разбор решений задач позволят Вам в короткие сроки освоить полный курс физики. | 1 |
| 38.5 | Уроки физики. 10 класс | Диск содержит: 35 тематических уроков по курсу физики; 584 медиаиллюстраций; 22 видеофрагмента; 34 интерактивных тренажеров; 165 тестов и проверочных заданий по темам и урокам курса; 46 энциклопедических статей; 38 биографий физиков; Более 130 терминов и понятий в справочнике; Экзамен по курсу; Многократное прохождение одной и той же темы и урока; Тестирование по темам и урокам; Дневник успеваемости; Копирование и печать энциклопедических статей и иллюстраций. | 1 |
| 38.6 | Уроки физики. 11 класс | Диск содержит: 27 тематических уроков по курсу физики; 438 медиаиллюстраций; 22 видеофрагмента; 26 интерактивных тренажеров; 93 тестов и проверочных заданий по темам и урокам курса; 46 энциклопедических статей; 38 биографий физиков; 118 терминов и понятий в справочнике; Экзамен по курсу; Многократное прохождение одной и той же темы и урока; Тестирование по темам и урокам; Дневник успеваемости; Копирование и печать энциклопедических статей и иллюстраций. | 1 |
| 38.7 | Виртуальный практикум по физике для средних учеб-ных заведений. Часть 1 | Диск содержит: 16 основных работ, охватывающих следующие темы: кинематика – 4 работы; динамика – 4 работы; молекулярно-кинетическая теория – 5 работ; термодинамика – 3 работы, и 6 дополнительных работ по темам: механика – 3 работы; колебания – 1 работа; молекулярная физика – 2 работы. | 1 |
| 38.8 | Открытая Физика 2.6. Часть I | Авторами курса являются профессор МФТИ, руководитель сборной команды России на международных олимпиадах школьников по физике С.М.Козел (учебник, задачи, интерактивные модели); профессор, заведующий лабораторией физики института общего и среднего образования РАО В.А. Орлов (тесты, задачи) и заведующий лабораторией, Соросовский учитель, канд. физ.-мат. наук А.Ф. Кавтрев (лабораторные работы). Методические материалы к курсу составлены канд. пед. наук Н. Н. Гомулиной и канд. пед. наук В. И. Зинковским. | 1 |
| 38.9 | Открытая Физика 2.6. Часть II | Авторами курса являются профессор МФТИ, руководитель сборной команды России на международных олимпиадах школьников по физике С.М.Козел (учебник, задачи, интерактивные модели); профессор, заведующий лабораторией физики института общего и среднего образования РАО В.А. Орлов (вопросы) и заведующий лабораторией, Соросовский учитель, канд. физ.-мат. наук А.Ф. Кавтрев (лабораторные работы). Методические материалы к курсу составлены канд. пед. наук Н. Н. Гомулиной и канд. пед. наук В. И. Зинковским. | 1 |
| 38.10 | Физика механика и термоди-намика 10 кл. | Диск содержит: коллекцию интерактивных мультимедиа-компонентов по общей физике и посвящен темам «Механика» и «Термодинамика». Цифровые ресурсы адаптированы для работы на интерактивной доске. Для преподавателей и учащихся 10 классов средних учебных заведений, младших курсов вузов. Фрагменты курса могут использоваться на уроках естествознания. Около 100 интерактивных моделей, более 230 иллюстраций, более 70 анимаций, около 700 интерактивных заданий. | 1 |
| 38.11 | Физика электродинамика, оптика и квантовая физика, 10–11 классы | Диск содержит: коллекцию интерактивных мультимедиа-компонентов по общей физике и посвящен темам «Электродинамика», «Оптика», «Теория относительности» и «Квантовая физика». Цифровые ресурсы адаптированы для работы на интерактивной доске. Для преподавателей и учащихся 10-11 классов средних учебных заведений, младших курсов вузов. Фрагменты курса могут использоваться на уроках естествознания. Более 130 интерактивных моделей, около 400 иллюстраций, около 70 анимаций, около 900 интерактивных заданий. | 1 |
| 38.12 | Физика, 7-11 классы | Диск содержит: электронный иллюстрированный конспект; около 100 видеофрагментов; около 150 виртуальных лабораторий и интерактивных моделей; вопросы и задачи для самоподготовки; справочные таблицы; предметный указатель; поисковую систему по ключевому слову; звуковое сопровождение; систему помощи; каталог Интернет-ресурсов по физике; методические пособия для учителей. | 1 |
| 38.13 | Книга для учителя (10–11 классы). Методические рекомендации | Книга содержит указания по использованию программного комплекса. Физика, 10–11 кл. Подготовка к ЕГЭ». В пособии подробно изложены принципы работы с программным продуктом, возможности создания с его помощью собственного содержательного наполнения, а также описаны имеющиеся в составе ОК учебные материалы и даны методические рекомендации по их применению в учебном процессе при аудиторной работе с учетом уровня технического оснащения класса. Автор пособия — Ханнанов Наиль Кутдусович, | 1 |
| 39 | Интерактивное пособие | Интерактивные наглядные пособия по химии |  |
| 39.1 | Химия | Диск содержит: детальное изложение школьного курса теоретической, неорганической и органической химии; демонстрация химических явлений методами компьютерной анимации; компьютерное моделирование химических законов; более 100 видеофрагментов химических процессов; разнообразные иллюстрации с голосовым пояснением; физические и химические свойства и молекулярные массы 320 веществ. | 1 |
| 39.2 | Химия. 10 кл. | Мультимедийное учебное издание О. С. Габриеляна | 1 |
| 39.3 | Химия. 11кл. | Мультимедийное учебное издание О. С. Габриеляна | 1 |
| 39.4 | Уроки химии. 10-11 класс | Диск содержит: 26 тем для изучения; Более 400 медиаиллюстраций; 63 видеофрагмента; Более 20 интерактивных тренажеров; 150 тестов и проверочных заданий по темам и урокам курса; 50 энциклопедических статей; 200 терминов и понятий в справочнике; Экзамен по курсу; Многократное прохождение одной и той же темы и урока; Тестирование по темам и урокам; Дневник успеваемости; Копирование и печать энциклопедических статей и иллюстраций. | 1 |
| 39.5 | - Органическая химия 10-11 класс | Диск содержит: 790 учебных фрагментов; 360 анимаций; 1400 графических иллюстраций; 13 минут видео; 4 часа дикторского текста; 80 анимационных формул; 110 комплексных тестов; 180 виртуальных моделей; предметный указатель на 1150 элементов; именной указатель на 40 ученых химиков. | 1 |
| 39.6 | - Химия общая и неорганическая10-11 класс | Диск содержит: 1. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 2. Химическая связь и строение неорганических веществ. 3. Теория электролитической диссоциации. 4. Окислительно - восстановительные реакции 5. Элементы I, II и III групп. Натрий. Калий. Алюминий. 6. Элементы IV-ой группы. Углерод. Кремний. 7. Элементы V группы. Азот. Фосфор. 8. Элементы VI группы. Кислород. Сера. 9. Элементы VII группы. Водород. Галогены. 10. Элементы побочных подгрупп. Железо. Хром. | 1 |
| 39.7 | Открытая Химия 2.6 | Диск содержит: 80 часов контактного времени; Учебник с большим количеством справочного материала; 58 интерактивных учебных моделей и анимаций; более 100 графиков и схем; более 150 задач с решениями и 300 контрольных вопросов; трехмерный визуализатор графических формул; более 500 интерактивных трехмерных химических формул; журнал успеваемости (в сетевых версиях - многопользовательский); интерактивная Таблица Менделеева; каталог Интернет-ресурсов по химии; биографии ученых-химиков; звуковое сопровождение. | 1 |
| 39.8 | Химия, 10-11 классы | Диск содержит: коллекцию интерактивных мультимедиа-компонентов по химии. Цифровые ресурсы адаптированы для работы на интерактивной доске. Для преподавателей и учащихся 10-11 классов средних учебных заведений, младших курсов вузов. Фрагменты курса могут использоваться на уроках естествознания. Около 40 интерактивных моделей, около 40 видеофрагментов, около 200 иллюстраций, более 50 анимаций, около 300 интерактивных заданий, более 20 трехмерных моделей молекул. | 1 |
| 39.9 | Общая и неорганическая химия, 10-11 кл | Диск содержит: большое количество иллюстративного материала (анимация, графика, видео, виртуальные модели), тесты, справочник по неорганическим соединениям, галерею ученых-химиков. | 1 |
| 39.10 | Органическая химия, 10-11 кл | Диск содержит: большое количество иллюстративного материала (анимации, графика, видео, виртуальные модели), тесты, справочник по органическим соединениям, галерею ученых-химиков. | 1 |
| 39.11 | Химия для всех – XXI: Решение задач. Самоучитель | Диск предназначен: для любого уровня владения предметом химии. Разработчик – межвузовская лаборатория интенсивных методов обучения SPLINT (КГПУ им. К.Э. Циолковского, МПГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова). Диск содержит: химический словарь; справочные таблицы по химии; справочник «Химические реакции»; справочник «История химии в лицах» – портреты и достаточно подробные сведения о жизни и деятельности свыше 130 ученых; фотоальбом – около 300 фотографий простых и сложных веществ, минералов с описаниями; видеоальбом – 159 оригинальных озвученных видеофрагментов, которые наглядно демонстрируют суть химических реакций и процессов; методические рекомендации по использованию самоучителя для преподавателей. | 1 |
| 39.12 | Химия для всех ХХI: Химические опыты со взрывами и без. | Соответствие химической сущности опыта школьной программе; эффектность или зрелищность опыта; информативность — возможность использования опыта для иллюстрации нескольких тем школьного курса; опыты, связанные с применением опасных или запрещенных для использования в школе веществ; опыты с труднодоступными или дефицитными веществами; опыты, требующие для выполнения наличия вытяжного шкафа; опыты, в которых ярко видна сущность химической реакции, не заслоненная различным оборудованием и устройствами; опыты, требующие длительной подготовки. | 1 |