Приложение № 10 к

документации об аукционе

Требование ЛОТ № 3.

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п.29.3.1.

(согласно приложению №2 программных мероприятий 2009 года)

Благоустройство придомовых территорий.

1. Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул.Рабоче-Крестьянская, 24 ;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ   86480 рублей;

- площадь 96,5 м2;

Требования к выполняемым работам:                                                Приложение  №1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,965 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,1158 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,0965 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,0965 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0965 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0965 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,0965 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 16,328 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13,5 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 13,5 |

2.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Николая Островского, 53;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ 175953 рубля;

- площадь 196,25 м2;

Требования к выполняемым работам:                                                           Приложение №2

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,9625 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,2355 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,19625 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,19625 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,196 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,19625 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,19625 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 33,21 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 28 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 28 |

3.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Фонтанная ,3;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ 8567 рублей;

- площадь 9,53м2;

Требования к выполняемым работам                                                                  Приложение №3

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,0953 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,011436 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,00953 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,00953 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,00953 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,00953 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,00953 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 1,6125 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,5 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 1,5 |

Требование

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п. 33.3.1, 33.3.2

(согласно приложению №2 программных мероприятий 2009 год).

Асфальтирование придомовой территории.

1.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Никулина въезд с ул. Солдатова, Солдатова, 9, 11;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ 126907 рублей;

- площадь 158,5 м2;

Требования к выполняемым работам                                                          Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,585 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,1902 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,07925 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,1585 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,159 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,1585 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,1585 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 26,82 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 23 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 23 |

Требование

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п.33.3.3

(согласно приложению №2 программных мероприятий 2009 года).

Асфальтирование придомовой территории.

1.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Академика Курчатова, 1, 3, 5, 7, 9;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ  869754 рубля;

- площадь 1074 м2;

Требования к выполняемым работам                                                          Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 10,74 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 1,2888 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,537 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 1,074 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,074 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,074 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 1,074 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 181,67 |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,14 |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 156 |
| 11 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 156 |

Требование

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п.33.3.4

(согласно приложению №2 программных мероприятий 2009 года).

Асфальтирование придомовой территории.

1.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Тбилисская, 3, 5;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ  89957 рублей;

- площадь 90 м2;

Требования к выполняемым работам                                                          Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,9 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,108 |
| 2,1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,18 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,045 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,09 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,09 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,09 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,09 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 15,228 |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,18 |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13 |
| 11 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 13 |

1.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Тбилисская,  1,  1а;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ  50475 рублей;

- площадь  67 м2;

Требования к выполняемым работам                                                         Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,675 |
| 2 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 тротуаров | 0,675 |
| 3 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-07-002-03 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,675 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,0675 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0675 |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,675 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 0,675 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 8,086 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,53 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 1,53 |

Требование

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п.33.3.5

(согласно приложению №2 программных мероприятий 2009 года).

Асфальтирование придомовой территории.

1.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Лодыгина, 54/1, 56/1;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ  163141 рубль;

- площадь 200 м2;

Требования к выполняемым работам                                                         Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 2 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,24 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,1 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,2 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,47 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,2 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,2 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 33,84 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 29 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 29 |

Требование

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п.31.3.1

(согласно приложению №2 программных мероприятий 2009 года).

Благоустройство придомовых территорий, включающее в себя асфальтирование дворовых проездов и тротуаров, установку ограждений газонов.

1.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Елькина, 45;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ 27656 рублей;

- площадь 16,8 м2, длина перил 14м;

Требования к выполняемым работам                                                   Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,168 |
| 2 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,168 |
| 3 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,0168 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0168 |
| 5 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,168 |
| 6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5см, К=4 | 100 м2 покрытия | 0,168 |
| 7 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 2,0131 |
| 8 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,07 |
| 9 | Устройство бетонной подготовки (заделка бетоном стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00112 |
| 10 | Монтаж ограждений | 1 т конструкций | 0,177 |
| 11 | Конструкции стальные | т | 0,177 |
| 12 | Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений оконных проемов и решеток | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1 |
| 14 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 1 |

2.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Революции, 64;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ 125569 рублей;

- длина ограждения 69м;

Требования к выполняемым работам                                                  Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,25 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки (заделка бетоном стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,004 |
| 3 | Монтаж ограждений газонов | 1 т конструкций | 1,598 |
| 4 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 1,598 |
| 5 | Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений оконных проемов и решеток | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4554 |

3.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Краснофлотская, 14, 16;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ 125505 рублей;

- длина ограждения 150 м;

Требования к выполняемым работам                                            Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,61 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки (заделка бетоном стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00976 |
| 3 | Монтаж ограждений газонов | 1 т конструкций | 1,261 |
| 4 | Конструкции стальные | т | 1,261 |
| 5 | Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений оконных проемов и решеток | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,05 |

Требование

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п.32.3.1

(согласно приложению № 2 программных мероприятий 2009 года).

Благоустройство  дворовых территорий, асфальтирование пешеходных тротуаров жилых домов.

1.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Моторостроителей, 15, 8;

-срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ 66446 рублей;

- площадь 82 м2;

Требования к выполняемым работам:                                              Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,83 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0996 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,0415 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,083 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,083 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,083 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,083 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 14,044 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 12 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 12 |

2.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Моторостроителей, 6;

-срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ  176078 рублей;

- площадь 219,91 м2;

Требования к выполняемым работам:                                              Приложение № 2

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 2,1991 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,263892 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,109955 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,21991 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,22 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,21991 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,22 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 37,21 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 32 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 32 |

3.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по  ул. Солдатова, 26;

-срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ  452800 рублей;

- площадь  565 м2;

Требования к выполняемым работам:                                              Приложение № 3

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 5,65 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,678 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,2825 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,565 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,565 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,565 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,565 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 95,6 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 85 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 85 |

4.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по Серебрянскому проезду;

-срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ 5313 рублей;

- площадь   6,63м2;

Требования к выполняемым работам:                                              Приложение № 4

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,0663 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,007956 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,003315 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,00663 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,00663 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,00663 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,00663 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 1,1218 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 1 |

5.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Коминтерна, 26;

-срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ  174363 рубля;

- площадь   137 м2;

Требования к выполняемым работам:                                                Приложение № 5

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,37 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,1644 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,65 |
| 4 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,0685 |
| 5 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,137 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,137 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,137 |
| 8 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,137 |
| 9 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 23,176 |
| 10 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,65 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 20 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 20 |